Techninės specifikacijos atitikties lentelė (pildo tiekėjas):

| Pavadinimas | Reikalaujama reikšmė | Atitikimas reikalavimui (nurodyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes ir gamintojus (kur žinoma), pavadinimus ir pateikti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus (aprašymai, bukletai, instrukcijos, nuotrauka ir pan.- tai, kas įrodytų siūlomos prekės atitiktį ir pačią siūlomą prekę) (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi) pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendrieji reikalavimai | Keltuvas turi būti sertifikuotas notifikuotos įstaigos, patvirtinant, kad jis atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB (Mašinų direktyva) reikalavimus, ženklinamas CE ženklu, atitinka Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus ir kitus galiojančius norminius aktus. Keltuvas turi atitikti standartą LST EN 81-40 arba lygiavertį. |  |
|  | Keltuvas turi būti skirtas vidaus įrengimui ir pritaikytas asmenims su judėjimo ir regos negalia. |  |
|  | Keltuvas turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. |  |
| 2. Techniniai parametrai | Keliamoji galia – ne mažiau kaip 400 kg |  |
|  | Greitis – ne mažesnis kaip 0,15 m/s |  |
|  | Kėlimo aukštis – ne mažesnis kaip 4100 mm, 2 sustojimai |  |
|  | Platformos matmenys – ne mažesni kaip 1100 x 1400 mm |  |
|  | Kabinos matmenys – ne mažesni nei 1100 x 1400 x 2000 mm |  |
|  | Durų matmenys – ne mažesni nei 90 x 2000 mm |  |
|  | Garantija – mažiausiai 24 mėn. |  |
| 3. Valdymas ir sauga | Valdymo mygtukai 50 x 50 mm su Brailio raštu, apšviesti |  |
|  | Avarinio sustojimo mygtukas. |  |
|  | Avarinis nuleidimas baterijos pagalba. |  |
|  | Durų kontrolė ir blokavimas. |  |
|  | Galimybė kelti su lydinčiu asmeniu. |  |