Konkurso sąlygų aprašo. 2 priedas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai reikalavimai lauko garso aparatūros pirkimui

Perkančioji organizacija (toliau – Užsakovas) – BĮ Klaipėdos kultūros centras „Žvejų rūmai“, j. a. k. 300101454, Taikos pr. 70, LT-93202 Klaipėda.

- Pirkimo objektas:

  - Lauko garso aparatūra.

  - BVPŽ kodas: pagrindinis - 32342400-6.

  - Pirkimas apima įrangos pristatymą, surinkimą, derinimą, personalo apmokymą.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje arba sumontuotos transportavimo dėžėje (jeigu nurodyta prie prekės techninių parametrų), nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.).

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta pasiūlymo technines savybes pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai ir pan. su pažymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomų prekių pozicijos numerį). Ši dokumentacija gali būti pateikta lietuvių arba anglų kalba.

  - Jeigu Pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

  - Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas originalo kalba ir naudojimosi aprašą lietuvių  kalba patvarioje laikmenoje.

  - Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos prekių (įskaitant visas jų dalis) kainos ir visos su jų pristatymu, garantija susijusios išlaidos.

3. Aplinkosauginiai reikalavimai

Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas prekėms  turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. t. y. ne mažesnę nei 36 mėn. (taikoma tik toms prekėms, kurioms šis garantinis terminas nurodytas Techninėje specifikacijoje prie konkrečių prekių pozicijų). Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

| Prekės pavadinimas | - Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė. (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | 4 |
| - PRIEKINIO ĮGARSINIMO ĮRANGA |  |  |  |
|  | Skirta naudoti lauko sąlygomis, užtikrinant tolygų garso padengimą 20 m pločio ir ne mažesniame kaip 30 m gylio plote |  |  |
|  | Sistema turi būti suprojektuota „Fast Deployment“ principu – pilnas paruošimas darbui (nuo iškrovimo iki garso suvedimo) 2 asmenų komandai neturi trukti ilgiau nei 60 min. |  |  |
| 1. Aukšto garso slėgio taškinio šaltinio (Point Source) arba pastovaus kreivumo (Constant Curvature) sistema, galinti susidėti iš atskirų dažnių sekcijų modulių (MF/HF, Mid-Bass, Bass ar pan.) | Sistema turi būti sukomplektuota taip, kaip tai yra numatęs gamintojas. |  |  |
|  | 1.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 1.2. Siūlomas(-i) modelis(-iai) ir kiekiai | Nurodyti modelį(-ius) ir kiekius vnt. |  |
|  | 1.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 1.4. Sistema susideda iš kairės ir dešinės pusės kolonėlių | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 1.5. Ar tai modulinė konstrukcija susidedanti iš atskirų MF/HF (vidutinių/aukštų) ir Bass/Mid-Bass (žemų-vidutinių) ar pan. dažnių korpusų, skirtų jungti į vieną vientisą akustinį bloką | Modulinė konstrukcija (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 1.6. Kiekvieno korpuso svoris – ne didesnis kaip 80 kg | Didžiausias vieno korpuso svoris (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... kg. | ................... (įrašyti) |
|  | 1.7. Maksimalus garso slėgis (SPL) – ne mažesnis kaip 140 dB vienam pilnam vienos pusės viršutiniam masyvui (matuojant 1 m atstumu) | Maksimalus garso slėgis (SPL) (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... dB vienam pilnam viršutiniam masyvui (matuojant 1 m atstumu) | ................... (įrašyti) |
|  | 1.8. Pilna sistema (kartu su dedikuotais Bass moduliais, jei tokie numatyti konstrukcijoje) turi atkurti dažnius ne siauresnius nei nuo 80 Hz iki 18 kHz (-6 dB) | Atkuriamas dažnių diapazonas (įrašyti konkrečias reikšmes) ......Hz - ......... Hz (-6dB) | ................... (įrašyti) |
|  | 1.9. Horizontalioji sklaida ne mažesnė nei 90 laipsnių. Jei sistema modulinė, šį parametrą turi užtikrinti MF/HF sekcija | Horizontali sklaida (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... laipsnių. | ................... (įrašyti) |
|  | 1.10. Vertikali sklaida ne mažesnė nei 60 laipsnių. Jei sistema modulinė, šį parametrą turi užtikrinti MF/HF sekcija | Vertikali sklaida (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... laipsnių. | ................... (įrašyti) |
|  | 1.11. Gamintojo numatyta galimybė jungti korpusus vertikaliai arba horizontaliai naudojant integruotas arba gamintojo numatytas jungimo detalės | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 1.12 Kolonėlių korpusai pagaminti iš faneros, dažyti juodos spalvos atspariais drėgmei, mechaninam poveikiui ir saulės spinduliams dažais | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 1.13 Privalo būti komplektuojama su transportavimo dėklais ir vežimėliais, kabinimo ir statymo elementais (visų kolonėlių vertikalaus arba horizontalaus kabinimo galimybės bei statymo ant stovų arba žemo dažnių kolonėlių galimybė kaip tai numatė gamintojas), visais būtinais jungiamaisiais kabeliais. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 1.14. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
|  | Pildomi 1.15-1.21 punktai jeigu į sistemos korpusus sumontuoti garso stiprintuvai |  |  |
|  | 1.15. Gamintojo numatyta integruota arba papildomai pridedama apsauga nuo blogų oro sąlygų elektrinės dalies apsaugai kaip tai numatė gamintojas (jeigu elektrinė dalis pati neturi ne mažesnės nei IP54 apsaugos) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 1.16. Stiprintuve integruotas skaitmeninis signalų apdorojimas (DSP) ne mažiau kaip 96kHz dažniu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 1.17. Integruoti gamykliniai algoritmai (RMS, Peak, Thermal), saugantys garsiakalbius nuo perkaitimo ar mechaninio pažeidimo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 1.18. DSP turi naudoti FIR (Finite Impulse Response) filtrus faziniam tiesiškumui užtikrinti, kad skirtingi sistemos moduliai veiktų koherentiškai (kaip vienas šaltinis) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 1.19. Galimybė tiesiogiai kolonėlėje (per LCD ekraną arba jungiklius) pasirinkti darbo režimą: „Ground Stack“, „Flown“, „High Pass Filter“ ir pan. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 1.20. Stiprintuvai turi turėti PFC grandinę, leidžiančią stabiliai veikti svyruojant elektros tinklo įtampai (aktualu naudojant generatorius lauko renginiuose). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Privaloma integruota tinklo sąsaja (pvz., RDNet, Dante, Milan ar gamintojo speciali sąsaja per Ethernet), leidžianti kompiuteriu realiu laiku stebėti kiekvienos kolonėlės temperatūrą, įtampą ir limitavimą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
| 2. Žemų dažnių kolonėlė | 2.1. Siūlomos įrangos gamintojas turi būti tas pats kaip ir 1. punkte pateikiamos garso sistemos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 2.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį |  |
|  | 2.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 2.4. Perkamas kiekis 4 vnt. |  |  |
|  | 2.5. Garsiakalbių kiekis ne mažesnis nei 2 vnt. jeigu jų dydis yra 18“, garsiakalbių kiekis 1 vnt. ir daugiau jeigu jų dydis didesnis nei 18“ | (įrašyti konkrečias reikšmes) Kolonėlės garsiakalbio kiekis .... vnt. ir dydis ...............“. |  |
|  | 2.6. Maksimalus garso slėgis (SPL) – ne mažesnis kaip 140 dB 1m atstumu | Maksimalus garso slėgis (SPL) (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... dB. |  |
|  | 2.7. Atkuriamas mažiausi dažniai (-6db) ne didesni kaip 28 Hz | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 2.8. Svoris – ne daugiau kaip 110 kg | Svoris (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... kg. |  |
|  | 2.9. Privalo būti komplektuojama su vežimėliais, minkštais apsauginiais užvalkalais, visais būtinais jungiamaisiais kabeliais. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 2.10. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. | ................... (įrašyti) |
|  | Pildomi 2.11-2.16 punktai jeigu į sistemos korpusus sumontuoti garso stiprintuvai |  |  |
|  | 2.11. Gamintojo numatyta integruota arba papildomai pridedama apsauga nuo blogų oro sąlygų elektrinės dalies apsaugai kaip tai numatė gamintojas (jeigu elektrinė dalis pati neturi ne mažesnės nei IP54 apsaugos) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 2.12. Stiprintuve integruotas skaitmeninis signalų apdorojimas (DSP) ne mažiau kaip 96kHz dažniu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 2.13. Integruoti gamykliniai algoritmai (RMS, Peak, Thermal), saugantys garsiakalbius nuo perkaitimo ar mechaninio pažeidimo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 2.14. DSP turi naudoti FIR (Finite Impulse Response) filtrus faziniam tiesiškumui užtikrinti, kad skirtingi sistemos moduliai veiktų koherentiškai (kaip vienas šaltinis) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 2.15. Stiprintuvai turi turėti PFC grandinę, leidžiančią stabiliai veikti svyruojant elektros tinklo įtampai (aktualu naudojant generatorius lauko renginiuose). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 2.16. Privaloma integruota tinklo sąsaja (pvz., RDNet, Dante, Milan ar gamintojo specifinė sąsaja per Ethernet), leidžianti kompiuteriu realiu laiku stebėti kiekvienos kolonėlės temperatūrą, įtampą ir limitavimą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | Pildoma tik jeigu nebuvo pildomi 1.15-1.21. ir 2.11.-2.16. punktai |  |  |
|  | 3.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 3.2. Siūlomas modelis (-iai) ir jų kiekiai vnt. | Nurodyti modelį ir kiekį vnt. |  |
|  | 3.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą (-us) |  | ................... (įrašyti) |
|  | 3.4. Perkamas komplektas sumontuotas transportavimo apsauginėje dėžėje (dėžėse) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 3.5. Komplektą sudaro reikalingas garso stiprinimo kanalų skaičius ir galingumas ne mažesnis nei numatė kolonėlių gamintojas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
| 3. Garso stiprintuvų komplektas | 3.6. Integruotas skaitmeninis signalų apdorojimas (DSP) procesorius su pilnu funkcijų rinkiniu (EQ, limiters, delay, crossover ir kt.) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 3.7. Signalo apdorojimo dažnis (Sampling Rate) ne mažesnis kaip 96 kHz | Apdorojimo dažnis (įrašyti konkrečias reikšmes) ............... kHz.. |  |
|  | 3.8. Galimybė valdyti per priekinio skydelio ekraną ar mygtukus | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 3.9. Integruotos apsaugos nuo perkaitimo, trumpojo jungimo, nuolatinės srovės (DC), aukšto dažnio (HF) virpesių ir viršįtampių | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 3.10. Turi būti suderinamas su kolonėlių gamintojo garso sistemomis ir turėti integruotus atitinkamus nustatymus (presets) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 3.11. Viena transportavimo dėžė su įranga neturi viršyti 100kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 3.12. Privalo būti su visais būtinais jungiamaisiais kabeliais | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 3.13. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
|  | 4.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
| 4. Skaitmeninis garso pultas | 4.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį |  |
|  | 4.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 4.4. Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | 4.5. Mažiausiai 48 vnt. valdomos mikrofoninės įvestys ir 16 vnt. valdomų išėjimų (AUX/MAIN) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 4.6. Mažiausiai 8 vnt. mikrofoninės įvestys ir 8 vnt. išėjimų (AUX/MAIN) integruotų į pultą | Mikrofoninės įvestys (įrašyti konkrečias reikšmes).......vnt. ir išvestys (įrašyti konkrečias reikšmes).......vnt. integruotos į pultą |  |
|  | 4.7. Skaitmeninis garso apdorojimas dažnis – ne maženis nei 48 kHz | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 4.8. Lietimui jautrus ekranas – ne mažesnis kaip 7 coliai | Lietimui jautrus ekranas (įrašyti konkrečias reikšmes).......coliai |  |
|  | 4.9. Ne mažiau motorizuotų fizinių 24 vnt. šliaužiklių (motor faders) | Fiziniai (įrašyti konkrečias reikšmes).......vnt. šliaužiklių (faders) |  |
|  | 4.10. Sceninis ryšys su stagebox per vieną CAT kabelį (pvz., AES50, Dante, AVB ar lygiavertis) | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 4.11. Integruoti efektai: EQ, kompresoriai, gate, delay, reverb, - privalomi | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 4.12. Galimybė naudoti IO kortas: Dante, MADI, gigaACE, Waves | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 4.13. Dante I/O korta - privaloma | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 4.14. Valdymas per LAN/Wi‑Fi programėlę (Windows/iOS/Android) – privaloma | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 4.15. 48V fantominis maitinimas visoms mikrofoninėms įvestims – privaloma | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 4.16. Pultas turi turėti transportavimo dėžę | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 4.17. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
|  | 5.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 5.2. Siūlomas(-i) modelis(-iai) ir kiekis | Nurodyti modelį ir kiekį |  |
| 5. Signalo skirstytuvų komplektas (skaitmeninė magistralė) | 5.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 5.4. Privalo būti suderinamas su siūlomu skaitmeniniu garso pultu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 5.5. Komplektą sudaro mažiausiai 32 vnt. įvesčių ir 8 vnt. išvesčių | Įvestys (įrašyti konkrečias reikšmes)....... vnt. ir (įrašyti konkrečias reikšmes)....... vnt. išvestys |  |
|  | 5.6. Phantom +48V maitinimo įjungimas kiekvienam įėjimo kanalui atskirai | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 5.7. Valdymas per EtherCon jungtis su CAT5E arba aukštesnės kategorijos kabeliu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 5.8. Skaitmeninis garso apdorojimo dažnis – ne mažesnis nei 48 kHz | Apdorojimo dažnis (įrašyti konkrečias reikšmes)....... kHz |  |
|  | 5.9. Skirstytuvo komplektas privalo būti komplektuojamas su transportavimo dėže ir reikalingais jungiamaisiais kabeliais | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 5.10. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
| 6. Aktyvus garso monitorius | 6.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 6.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį |  |
|  | 6.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 6.4. Perkamas kiekis 4 vnt. |  |  |
|  | 6.5. Atkuriamas dažnių diapazonas ne prastesnis kaip 55 Hz – 19 000 Hz (-6db) | Atkuriamas dažnių diapazonas: (įrašyti konkrečias reikšmes)......Hz – (įrašyti konkrečias reikšmes) .......Hz) |  |
|  | 6.6. Maksimalus SPL ne mažiau kaip 133 dB | Maksimalus SPL yra (įrašyti konkrečias reikšmes)....... dB |  |
|  | 6.7. Bendra galia ne mažesnė kaip 700W RMS | Bendra galia (įrašyti konkrečias reikšmes)....... W RMS |  |
|  | 6.8. Žemo dažnio garsiakalbis privalo būti 15“ | Žemo dažnio garsiakalbis (įrašyti konkrečias reikšmes).......“ |  |
|  | 6.9. Monitorius turi turėti DSP | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 6.10. Monitorius turi turėti bent vieną stovo tvirtinimo vietą ir korpuso pasvirimo kampą ( | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 6.11. Monitoriaus korpusas pagamintas iš faneros | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 6.12. Svoris negali viršyti 29 kg | Svoris (įrašyti konkretų svorį)....... kg. |  |
|  | 6.13. Monitoriai privalo būti komplektuojami su medžiaginiais transportavimo dėklais | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 6.14. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
| 7. Kompiuterinė planšetė | 7.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 7.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį |  |
|  | 7.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 7.4. Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | 7.5. Ekrano dydis ne mažesnis kaip 10“ | Ekrano dydis (įrašyti konkrečias reikšmes).......“ |  |
|  | 7.6. Ne mažiau 6 vnt. branduolių CPU | Branduolių (įrašyti konkrečias reikšmes)....... vnt. CPU |  |
|  | 7.7. Ne mažiau 5 vnt. branduolių GPU | Branduolių (įrašyti konkrečias reikšmes)......vnt. GPU |  |
|  | 7.8. Atmintis ne mažesnė kaip 6 GB RAM | Atmintis (įrašyti konkrečias reikšmes).......GB RAM |  |
|  | 7.9. Vidinė atmintis ne mažiau kaip 64 GB | Vidinė atmintis (įrašyti konkrečias reikšmes).......GB |  |
|  | 7.10. Ne mažiau kaip 500 Nitų ekrano ryškumas | Nitų ekrano ryškumas (įrašyti konkrečias reikšmes).......Nitų |  |
|  | 7.11. Privalo palaikyti WI-FI ryšį | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 7.12. Komplektuojama su apsauginiu dėklu | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 7.13. Privalo palaikyti iPadOS operacinę sistemą arba lygiavertę operacinę sistemą | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 7.14. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
| 8. Belaidžių mikrofonų imtuvo sistemos komplektas | 8.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 8.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį |  |
|  | 8.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 8.4. Sistema susideda iš 4 imtuvų | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 8.5. Skaitmeninė belaidė mikrofonų sistema, veikianti 520 MHz – 620 MHz dažnių juostoje | Skaitmeninė belaidė mikrofonų sistema veikianti (įrašyti konkrečias reikįmes)......MHz – .......MHz dažnių juostoje |  |
|  | 8.6. Imtuvas – su automatinio dažnio parinkimo ir sinchronizacijos funkcija | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 8.7. Veikimo nuotolis – ne mažiau kaip 100 m tiesioginio matomumo sąlygomis | Veikimo nuotolis (įrašyti konkrečias reikšmes)...... m tiesioginio matomumo sąlygomis |  |
|  | 8.8. Apsauga nuo fantominio maitinimo | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 8.9. Audio formatas 24-bit / 48 kHz skaitmeninis | Audio formatas (įrašyti konkrečias reikšmes).....bit / (įrašyti konkrečias reikšmes).....kHz skaitmeninis |  |
|  | 8.10. Privalomas AES-256 bitų šifravimas signalo perdavimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 8.11. Galimybė veikti padidinto tankio režimu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 8.12. Ethernet, Dante ar pačio gamintojo specialus tinklo valdymas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 8.13. Imtuvai turi būti sumontuoti transportavimo dėžėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 8.14. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
| 9. Belaidis rankinis siųstuvas su kapsule (mikrofonas) | 9.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 9.2. Siūlomas siųstuvo ir kapsulės modelis | Nurodyti modelius |  |
|  | 9.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 9.4. Perkamas kiekis 4 vnt. |  |  |
|  | 9.5. Privalo būti suderinamas (to pačio gamintojo) su siūloma imtuvo sistema | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 9.6. Mikrofonai privalo turėti dinaminę superkardioidinę kapsulę – su galimybe keisti kapsules | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 9.7. Kapsulės jautrumas ne mažesnis nei 1,8 mV/Pa | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 9.8. Privalomas AES 256 bitų šifravimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 9.9. Skaitmeninis 24 bitų garsas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 9.10. Dinaminis diapazonas didesnis nei 120dB | Dinaminis diapazonas (įrašyti konkrečias reikšmes) dB .................... |  |
|  | 9.11. Privalomas – LCD/LED ekranas su dažnio informacija, baterijos lygio indikacija, kanalo numeriu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 9.12. Belaidžio perdavimo diapazonas ne mažiau 100 m | Belaidžio perdavimo diapazonas (įrašyti konkrečias reikšmes).....m |  |
|  | 9.13. Maitinimo šaltinis AA tipo baterijos arba akumuliatoriai | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 9.14. Dažnių atsakas – ne siauresnis nei 50 Hz – 16 kHz | Dažnių atsakas (įrašyti konkrečias reikšmes....Hz - (įrašyti konkrečias reikšmes)i....kHz |  |
|  | 9.15. Metalinis korpusas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 9.16. Signalo užlaikymas ne didesnis nei 2,9 ms | Signalo užlaikymas (įrašyti konkrečiai)....ms |  |
|  | 9.17. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
|  | Jeigu 8 punkte nurodyta sistema susideda iš keturgubo imtuvo ir imtuvas gali tiekti aktyvioms antenoms maitinimo energiją, tai skirstytuvo komplekte nereikia pateikti |  |  |
|  | 10.1. Siūlomos įrangos gamintojas/-iai | Nurodyti gamintoją/-us |  |
|  | 10.2. Siūlomas modelis/-iai | Nurodyti modelį/-ius |  |
| 10. Aktyvių kryptinių antenų ir skirstytuvo belaidėms mikrofonų sistemoms komplektas | 10.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą/-us |  | ................... (įrašyti) |
|  | 10.4. Perkamas kiekis 1 kompl. |  |  |
|  | 10.5. Privalo būti suderinamas su siūlomo imtuvo ir mikrofonų komplektu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 10.6. Jungtys – BNC (antenų ir skirstytuvo prijungimo kabeliai privalo būti komplekte) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 10.7. Antenos privalo turėti apsauginę įmautę | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 10.8. Skirstytuvas turi būti sumontuotas (jeigu pateikiamas) belaidžių mikrofonų imtuvų sistemos transportavimo dėžėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 10.9. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
| PAPILDOMA ĮRANGA IR PRIEDAI |  |  |  |
| 11. Tinklo maršrutizatorius | 11.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 11.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį |  |
|  | 11.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 11.4. Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | 11.5. Privalo palaikyti 5 GHz + 2,4 GH dažnius | Dažniai: (įrašyti konkrečias reikšmes)......GHz + (įrašyti konkrečias reikšmes) .......GH) |  |
|  | 11.6. Ne mažiau kaip 2 išorinės antenos | Išorinės antenos (įrašyti konkrečias reikšmes)....... vnt. |  |
|  | 11.7. Ne prastesnis kaip 1,5 GHz dviejų branduolių CPU procesorius | Dviejų branduolių CPU procesorius (įrašyti konkrečias reikšmes) ......GHz |  |
|  | 11.8. Privalo palaikyti šių sertifikatų šifruotę: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2 Enterprise (802.1x) | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
|  | 11.9. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
| 12. XLR tipo kabeliai | 12.1. Perkamas kiekis 1 komplektas |  |  |
|  | 12.2. Visi būtini XLR tipo aukštos klasės kabeliai, tam kad sujungti visą aukščiau išvardintą įrangą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 12.3. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
| 13. Mikrofonų stovai | 13.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 13.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį |  |
|  | 13.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 13.4. Perkamas kiekis 6 vnt. |  |  |
|  | 13.5. Spalva - juoda | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 13.6. Teleskopinio, gervinio tipo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 13.7. Aukščio reguliavimas ne siauresnis kaip nuo 1200 mm iki 1600 mm | Aukščio reguliavimas nuo (įrašyti konkrečias reikšmes)....... mm iki (įrašyti konkrečias reikšmes)....... mm |  |
|  | 13.8. Svoris ne mažiau 3 kg | Svoris (įrašyti konkretų svorį)....... kg |  |
|  | 13.9. Komplektuojama su 6 vietų dėklu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 13.10. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
|  | 14.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
| 14. Kolonėlių stovai | 14.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį |  |
|  | 14.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 14.4. Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | 14.5. Minimalus aukštis ne didesnis nei 1500 mm | Minimalus aukštis - (įrašyti konkrečias reikšmes)....... mm |  |
|  | 14.6. Stovo pagrindas plokščias, svoris ne mažesnis nei 12 kg | Stovo pagrindo svoris - (įrašyti konkretų svorį)....... kg |  |
|  | 14.7. Maksimalus aukštis ne mažesnis nei 2180 mm | Maksimalus aukštis - (įrašyti konkrečias reikšmes)....... mm |  |
|  | 14.8. Maksimali apkrova (centrinė apkrova) - ne mažiau 30 kg | Maksimali apkrova (centrinė apkrova) - (įrašyti konkrečias reikšmes)......kg |  |
|  | 14.9. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
| 15. CAT kabelis su rite | 15.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 15.2. Siūlomas modelis | Nurodyti modelį |  |
|  | 15.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 15.4. Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | 15.5. Ilgis - ne mažiau 50 m | Ilgis - (įrašyti konkrečias reikšmes)....... m |  |
|  | 15.6. Jungtys: 2 × RJ-45 Ethercon tipo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 15.7. Kabelio konstrukcija: 4 poros po 2 AWG24 laidai, dvigubai ekranuotas |  |  |
|  | 15.8. Spalva: juoda | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 15.9. CAT5E arba aukštesnės kategorijos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 15.10. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
| 16. Elektros paskirstymo komplektas | 16.1. Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | 16.2. Siūlomas(-i) modelis(-iai) | Nurodyti modelį(-ius) |  |
|  | 16.3. Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | 16.4. Perkamas kiekis 1 kompl. |  |  |
|  | 16.5. CEE 32A 5-pol - įvestis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 16.6. Išėjimų skaičius turi atitikti garso kolonėlių, stiprintuvų, belaidžių mikrofonų sistemų poreikius | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 16.7. Montuojamas atskiroje transportavimo dėžėje arba kartu su stiprintuvų sistema jeigu yra galimybė | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 16.8. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |
| 17. Elektros kabeliai | 17.1. 2 vnt. kabelių H07RN arba lygiaverčių, kiekvienas 15 m ilgio su 32A CEE jungtimis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | 17.2. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija: (įrašyti konkretų mėnesių skaičių).......mėn. |  |

Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.