TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – modulinių transformatorinių ir TP/SP užrakinimo raktai, 10/0,4 kV transformatorinių, TP/SP ir 10 kV kabelių spintų pakabinamos spynos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Modulinių transformatorinių ir TP/SP užrakinimo raktai, 10/0,4 kV transformatorinių, TP/SP ir 10 kV kabelių spintų pakabinamos spynos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis, vnt.* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Modulinių transformatorinių ir TP/SP užrakinimo raktas ABLOY Protect 2 arba analogiškas | 600 |
| 2. | Modulinių transformatorinių ir TP/SP užrakinimo raktas ABLOY Disc lock arba analogiškas | 600 |
| 3. | ABLOY 10/0,4 kV transformatorinių, TP/SP ir 10 kV kabelių spintų pakabinamos spynos su ABLOY širdele arba analogiškos | 100 |
| 4. | ABLOY 10/0,4 kV transformatorinių ir TP/SP rakinimo cilindrai (spynų šerdys) įleidžiamoms spynoms arba analogiškos | 350 |

* Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai modulinių, betoninių transformatorinių ir TP/SP užrakinimo raktams ABLOY Protect 2 arba analogiškiems pateikiami lentelėje Nr.2:

Lentelė Nr.2

| Ei.Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Modulinių transformatorinių ir Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų durų užrakinimui. |
| 2. | Raktas sertifikuotas, cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą arba lygiavertį. | Pateikti gamyklos deklaraciją (pateikiama su Pirminiais pasiūlymais) |
| 3. | Atmosferos poveikis | Atsparūs korozijai pagal EN 1670 standartą arba lygiavertį - ne žemesnė nei 3 klasė. |
| 4. | Aplinkos temperatūra (ne siauresnėse ribose) | -25 ... +35°C |
| 5. | Įsilaužimo klasė | Ne žemesnė nei 1 klasė arba (C) |
| 6. | Mechaninis atsparumas | Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius ne mažiau kaip 100 000 ciklų |
| 7. | Sauga | Ne žemesnė nei 6 klasė |
| 8. | Raktų gamybos sauga | Patentuotas raktas. Raktų dublikatai gaminami tik su rakto arba rakinimo sistemos kortele pas įgaliotus pardavėjus |
| 9. | Numeravimas ir ženklinimas | Raktai numeruojami įvertinant (tęsiant) esamą AB „Energijos skirstymo operatorius“ numeraciją. Raktai ženklinami pagal rakto rakinimo kodą (paskirtį), kodai pagal 12 lentelės punktą |
|  | Raktų tipas, kodai |  |
| 10. | ABLOY Protec 2 raktas arba analogiškas | Atitinkantis esamų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros įrenginiuose sumontuotų širdelių ir raktų tipą (tęsiant esamą širdelių ir rakto kodavimo sistemą) |
| 11. | Išorinių durų vidinės spynos širdelės (cilindro) rakto sistema | Generalinio rakto sistema, su 2 skirtingais raktų kodais ir generaliniu raktu. Rakto (širdelės) kodas nurodomas užsakant. |
| 12. | Raktų tipai pagal kodus | - Modulinių transformatorinių kodas - MT (visiems MT objektams); - Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų kodas - TP/SP (visiems TP/SP objektams). |
| 13. | Raktų rakinimo matrica | - TP/SP raktai rakina MT objektus. MT raktai nerakina TP/SP objektų; - Generalinis raktas rakina visus objektus. |

  - Techniniai reikalavimai modulinių, betoninių transformatorinių ir TP/SP užrakinimo raktams ABLOY Disc lock arba analogiškiems pateikiami lentelėje Nr.3:

Lentelė Nr.3

| Ei.Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Modulinių transformatorinių ir Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų durų užrakinimui |
| 2. | Raktas sertifikuotas, cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą arba lygiavertį. | Pateikti gamyklos deklaraciją (pateikiama su Pirminiais pasiūlymais) |
| 3. | Atmosferos poveikis | Atsparūs korozijai pagal EN 1670 standartą arba lygiavertį - ne žemesnė nei 3 klasė. |
| 4. | Aplinkos temperatūra (ne siauresnėse ribose) | -20 ... +35°C |
| 5. | Įsilaužimo klasė | Ne žemesnė nei 1 klasė |
| 6. | Mechaninis atsparumas | Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius ne mažiau kaip 100 000 ciklų. |
| 7. | Sauga | Ne žemesnė nei 6 klasė |
| 8. | Numeravimas ir ženklinimas | Raktai numeruojami įvertinant (tęsiant) esamą AB „Energijos skirstymo operatorius“ numeraciją. Raktai ženklinami pagal rakto rakinimo kodą (paskirtį), kodai pagal 11 ir 12 punktus |
|  | Raktų tipas, kodai |  |
| 9. | ABLOY Disc lock raktas arba analogiškas | Atitinkantis esamų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros įrenginiuose sumontuotų širdelių ir raktų tipą (tęsiant esamą širdelių ir rakto kodavimo sistemą). |
| 10. | Išorinių durų vidinės spynos širdelės (cilindro) rakto sistema | Generalinio rakto sistema, su 7 skirtingais raktų kodais ir generaliniu raktu. Rakto (širdelės) kodas nurodomas pagal regioną užsakant |
| 11. | Raktų tipai pagal kodus | - Modulinių transformatorinių kodas - MT (turi rakinti visų regionų skirtingas esamas Disc lock MT spynas); - Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų kodas - TP/SP (turi rakinti visų regionų skirtingas esamas Disc lock TP/SP spynas). |
| 12. | Raktų rakinimo matrica | - Regiono raktai rakina tik regionui priskirtus objektus; - MT raktai nerakina TP/SP objektų; - Generalinis raktas rakina visus objektus. |

  - Techniniai reikalavimai 10/0,4 kV transformatorinių, TP/SP ir 10 kV kabelių spintų pakabinamoms spynoms pateikiami lentelėje Nr.4:

Lentelė Nr.4

| Ei.Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Spyna |  |
| 1. | Spynos paskirtis | Modulinių transformatorinių, Transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir 10 kV kabelių spintų durų užrakinimui, su rakinimo cilindru. Suderinamas su esama AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros įrenginiuose sumontuotų cilindrų, raktų tipu ir ABLOY „Protec 2“ raktų sistema (tęsiant esamą cilindrų ir rakto kodavimo sistemą). |
| 2. | Standartas EN12320 arba lygiavertis. | Pateikti gamyklos deklaraciją (pateikiama su Pirminiais pasiūlymais |
| 3. | Atmosferos poveikis | Atspari korozijai pagal EN 1670 arba lygiavertį - ne žemesnė nei 3 klasė. |
| 4. | Aplinkos temperatūra (ne siauresnėse ribose) | -25... +35°C |
| 5. | Pakabinamos spynos korpusas ir auselė | Grūdintas plienas |
| 6. | Spynos auselės storis | 10 mm; |
| 7. | Mechaninis atsparumas | Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius ne mažiau kaip 100 000 ciklų |
| 8. | Komplektacija | Su integruotu rakinimo Cilindru Protec 2 arba analogišku. |
| 9. | Įsilaužimo klasė | Ne žemesnė nei 4 klasė |
| 10. | Spynos cilindro rakto sistema | Generalinio rakto sistema, su 2 skirtingais raktų kodais ir generaliniu raktu. Cilindro kodas nurodomas užsakant |
| 11. | Cilindrų tipai pagal kodus | - Modulinių transformatorinių kodas - MT (visiems MT objektams); - Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų kodas - TP/SP (visiems TP/SP objektams). |
| 12. | Cilindrų rakinimo matrica | - TP/SP raktai rakina MT objektus. MT raktai nerakina TP/SP objektų; - Generalinis raktas rakina visus objektus. |

Pastaba: 10 kV kabelių spintų pakabinamos spynos cilindro kodas yra priskiriamas prie transformatorinių kodo.

  - Techniniai reikalavimai ABLOY arba analogiškiems 10/0,4 kV transformatorinių ir TP/SP rakinimo cilindrams (spynų šerdims) pateikiami lentelėje Nr.5

Lentelė Nr.5

| Ei.Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cilindro paskirtis | Modulinių transformatorinių, Transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų durų užrakinimui. |
| 2 | Standartas LST EN 1303 arba lygiavertis | Pateikti gamyklos deklaraciją (pateikiama su Pirminiais pasiūlymais) |
| 3. | Išorinis poveikis ir aplinkos temperatūra | Atsparumas korozijai pagal LST EN 1670 standartą arba lygiavertį – 3 lygis temperatūrai -20˚C ... +35˚C |
| 4. | Mechaninis atsparumas | Cilindras ir jo sudedamos dalys atsparūs mechaniniam susidėvėjimui. Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 000 ciklų. |
| 5. | Įsilaužimo klasė | Ne žemesnė nei 1 klasė arba (C) |
| 6. | Sauga | Patentuotas sertifikuotas rakto saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas klasė – 6. |
| 7. | Cilindras | Suderinamas su esama AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros įrenginiuose sumontuotų cilindrų, raktų tipu ir ABLOY „Protec 2“ raktų sistema (tęsiant esamą cilindrų ir rakto kodavimo sistemą). |
| 8. | Spynos cilindro rakto sistema | Generalinio rakto sistema, su 2 skirtingais raktų kodais ir generaliniu raktu. Cilindro kodas nurodomas užsakant |
| 9. | Cilindrų tipai pagal kodus | - Modulinių transformatorinių kodas - MT (visiems MT objektams); - Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų kodas - TP/SP (visiems TP/SP objektams). |
| 10. | Cilindrų rakinimo matrica | - TP/SP raktai rakina MT objektus. MT raktai nerakina TP/SP objektų; - Generalinis raktas rakina visus objektus. |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus visu Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 eurų (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).