TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TVARSLIAVAI ĮSIGYTI

- Parafino ar lygiavertis tinklelis, nelimpantis prie žaizdos:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- nelimpantis prie žaizdos;

- parafino ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus) tinklelis.

- ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz.Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 10 ± 1 cm x 30 – 40 cm | 5 000 |

- Retolastas galūnėms:

- tinklinis;

- elastingas;

- vamzdelio formos bintas;

- suaugusiems;

Orientacinis poreikis: 180 000 m

- Tamponai keturkampiai (neaustinės medžiagos):

- pagaminti iš hidrofilinės neaustinės medžiagos;

- ne mažiau keturių sluoksnių;

- tankumas - ne mažiau 30 g/m2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- neyrantys, sudrėkinti išlaiko savo formą;

- įpakavimas - ne mažiau 100 vnt.

| - Pirkimo dalies Nr. | - Dydis (cm) | - Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| - 3. | - 5 x 5 ± 0,5 | - 5 600 000 |

- Tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų dengti minkštu silikonu ar lygiaverčių medžiagų 15±5x20±5 cm:

-          sterilūs (pažymėta simboliu);

-          penkiasluoksnis tvarstis (pateikti patvirtinančius dokumentus):

- kontaktinis žaizdos minkšto silikono ir poliuretano plėvelės ar lygiaverčių medžiagų sluoksnis;

- absorbcinis sluoksnis iš poliuretano ar lygiaverčių putų;

- paskirstymo sluoksnis iš neaustinės (viskozės ir poliesterio) ar lygiavertės medžiagos;

- sulaikomasis superabsorbento sluoksnis iš polietileno/poliesterio, poliakrilato ir medvilnės ar lygiaverčių medžiagų;

- orui pralaidi ir bakterijoms nepralaidi apsauginė poliuretano ar lygiavertė plėvelė.

-          lipniais kraštais (1,5-2,0 cm);

-          skirti vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms;

-          gerai prisiklijuojantys prie odos, nelimpantys prie žaizdos;

-          dydis 15 ± 5 x 20 ± 5 cm.

-          įpakuota po 1 vnt;

-          ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

-          su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 3 500 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.