DARBO RŪBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBO RŪBAMS

Darbiniai rūbai turi būti nauji ir atitikti šioje techninėje specifikacijoje nustatytus techninius reikalavimus bei nurodytus standartus.

Darbo rūbai, nurodyti pirkimo objekto Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, turės būti su terminiais užrašais, vardinėmis terminėmis etiketėmis, atspariomis plovimui.

Gaminiai turi būti pagaminti iš audinio, kurio techninės charakteristikos atitinka šioje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (arba lygiaverčiai).

Siūlomi lygiaverčiai gaminiai turi atitikti ne mažesnius techninius, kokybės ir eksploatacinius parametrus nei nurodyti šioje techninėje specifikacijoje. Lygiavertiškumas vertinamas pagal pateiktus sertifikatus, bandymų protokolus arba gamintojo deklaracijas.

Visi audiniai ir pamušalai, turintys tiesioginį kontaktą su oda, turi būti sertifikuoti pagal OEKO-TEX® Standard 100 (arba lygiavertį standartą), patvirtinantį, kad gaminiai yra be kenksmingų cheminių medžiagų ir saugūs žmogaus sveikatai.

Visi gaminiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 (bendrieji apsauginių drabužių reikalavimai), LST EN 340 bei kitų taikomų standartų nuostatas (arba lygiaverčiai).

Vizualiai apžiūrint gaminį neturi būti defektų: bangavimosi, praleistų dygsnių, kraštų iškreivinimo, siūlių pločio nevienodumo, peltakių iškreivinimo ir kt.

Gaminys privalo būti simetriškas, tvarkingai pagamintas, be siūlų likučių, švarus.

Rūbai turi užtikrinti dėvėjimo patogumą ir nevaržyti judesių, būti tinkami intensyviam naudojimui darbo aplinkoje.

Audinių atsparumas dilimui turi būti ne mažesnis kaip 20 000 Martindale ciklų, nustatytas pagal LST EN ISO 12947-2 standartą (arba lygiavertį).

Audinių spalvos atsparumas skalbimui turi būti ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-C06 (arba lygiavertis), o atsparumas šviesai – ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-B02 (arba lygiavertis).

Siūlės turi būti dvigubos arba sustiprintos, vientisos, be siūlų išsiskyrimo, ir turi išlaikyti pirkimo objekto techniniuose pirkimo objekto nurodytą pramoninio skalbimo režimą (temperatūrą ir ciklų skaičių).

Užtrauktukai, sagos ir kiti tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, atlaikyti pakartotinį užsegimą mažiausiai 2000 kartų be funkcijos praradimo (EN16732 standartas arba lygiavertis).

Visi tiekėjo pateikiami dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai, gamintojo deklaracijos) turi būti pateikti lietuvių kalba arba su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą.

GAMINIŲ DYDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

Gaminių dydžių žymėjimas turi atitikti LST EN 13402-3:2006 standarto reikalavimus „Drabužių dydžių žymėjimas. 3 dalis. Matmenys ir intervalai“ (arba lygiavertis).

Ant gaminio dydžio etiketės turi būti dydį nurodanti piktograma. Krūtinės apimtis ir ūgis piktogramoje turi būti pažymėti intervalais pagal standarto LST EN 13402-3 reikalavimus (arba lygiavertis).

Gaminiai turi būti siūlomi pagal pirkimo objektuose nurodytus dydžių intervalus

Dydžių žymėjimas turi būti aiškiai įskaitomas, atsparus pramoniniam skalbimui (mažiausiai 50 ciklų 60 °C temperatūroje).

Etiketės turi būti terminės arba įaustos, užtikrinančios informacijos išliekamumą.

Etiketėje turi būti pateikta informacija pagal LST EN ISO 3758:2012 standartą (arba lygiavertį) – skalbimo, džiovinimo ir lyginimo simboliai. Be to, turi būti nurodyta:

  - gaminio sudėtis (procentinė dalis),

  - gamybos šalies pavadinimas,

  - tiekėjo arba gamintojo pavadinimas ar ženklas.

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

Ženklinimas turi būti etiketėje pritvirtintoje prie gaminio.

Ženklinimas turi būti lietuvių kalba.

Piktogramos ženklai turi būti aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi.

Ženklinimo etiketėje turi būti ši informacija:

Gamintojo pavadinimas arba kita gamintojo identifikavimo priemonė (pvz., kodas, partijos numeris);

Dydžio žymėjimas (pagal šios specifikacijos 2 skyriaus reikalavimus);

Audinio pluoštinė sudėtis;

Priežiūros etiketė. Priežiūros etiketė su skalbimo, džiovinimo ir lyginimo simboliais pagal LST EN ISO 3758:2012 (arba lygiavertį).

Gaminiai pakuojami po vieną komplektą į polietileninius maišelius ir sudedami į kartonines dėžes.

Ant dėžės turi būti užrašyta:

Gaminio pavadinimas;

Ūgis-dydis;

Kiekis.

Pakuotės reikalavimai ir ženklinimas: Visos pakuotės turi būti pažymėtos perdirbimo ženklais pagal ES direktyvą 94/62/EB. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, pagamintose iš perdirbamų arba biologiškai skaidžių medžiagų. Pirmenybė teikiama pakuotėms, kuriose plastiko kiekis yra minimalus, užtikrinant saugų prekės transportavimą ir sandėliavimą.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pakuotės atitiktų LR atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus. Jei įsigyjama prekė yra įtraukta į produktų, kuriems taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą, jos antrinė pakuotė (jei ji naudojama) privalo atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus „Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

Šio skyriaus 1.2 punkte nurodyti reikalavimai pakuotėms netaikomi tiek, kiek tai prieštarauja privalomoms higienos normoms ar saugos reikalavimams (pvz., sterilioms pakuotėms), tačiau tokiu atveju Tiekėjas, pirkėjo prašymu, turi pateikti pagrindžiančius dokumentus.

Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją nuo prekių priėmimo dienos dėl gamybos, siuvimo ar medžiagų defektų. Garantijos laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja neatlygintinai pakeisti nekokybiškas prekes arba pašalinti defektus.

PIRKIMO OBJEKTAS

| Eil.nr. | Darbo rūbo pavadinimas | Spec.rūbas (Taip/ Ne) | Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Švarkas darbininkams | Ne | 250 |
| 2. | Striukė žieminė darbininkams | Ne | 120 |
| 3. | Kelnės darbininkams | Ne | 200 |
| 4. | Puskombinezonis darbininkams | Ne | 250 |
| 5. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis darbininkams | Ne | 260 |
| 6. | Džemperis darbininkams | Ne | 130 |
| 7. | Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai | Ne | 140 |
| 8. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai (mišrus audinys 60/40) | Ne | 70 |
| 9. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai | Ne | 70 |
| 10. | Suvirintojo kostiumas | Taip | 40 |
| 11. | Apatinis termo kostiumas | Ne | 60 |
| 12. | Apsauginė prijuostė valytojoms | Ne | 10 |
| 13. | Apsauginis puschalatis valytojoms | Ne | 10 |
| 14. | Darbo kelnės (moteriškos) (audinys 65/35) | Ne | 10 |
| 15. | Darbo kelnės (moteriškos) (tamprios) | Ne | 10 |
| 16. | Žieminė striukė administracijai (vyrams ir moterims) | Taip | 100 |
| 17. | Pavasario/ vasaros striukė administracijai ir darbininkams (vyrams ir moterims) | Ne | 200 |
| 18. | Džemperis administracijos darbuotojams (vyrams ir moterims) | Ne | 140 |
| 19. | Neperšlampantis kostiumas (striukė ir puskombinezonis) | Taip | 70 |
| 20. | Neperšlampantis lietpaltis (signalinis, su atšvaitais) | Taip | 125 |
| 21. | Džemperis su užtrauktuku | Taip | 30 |
| 22. | Didelio matomumo žieminė striukė | Taip | 50 |
| 23. | Didelio matomumo striukė | Taip | 50 |

PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Prekių teikimo terminas pagal prekių pirkimo sutartį (toliau – sutartis) sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos, su pratesimo galimybe ne ilgiau 6 (šešiems) mėnesiams.

Pirkėjas per visą sutarties galiojimo laikotarpį gali papildomai užsakyti techninėje specifikacijoje neišvardintų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių iki 10 proc. visos sutarties vertės. Už šias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas standartas, yra laikoma, kad kiekvienai tokiai nuorodai taikoma sąlyga (arba lygiavertis).

Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį.

Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus lietuvių kalba: prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.

Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai.

Tiekėjui, dalyvaujančiam pirkime, kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.

Visi darbo drabužiai turi būti pritaikyti pagal darbuotojų dydžius, o esant poreikiui tiekėjas privalo atlikti nedidelius dydžių koregavimus (pvz., kelnės patrumpinimą ar prailginimą), siekiant užtikrinti dėvėjimo komfortą.

PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR APRAŠYMAI

Pirkimo objektai, nurodyti pirkimo dokumentų 4 dalyje (1–6 pozicijos), turi sudaryti vientisą darbo drabužių kolekciją, t. y. būti tos pačios gamintojo kolekcijos arba lygiaverčiai tarpusavyje suderinti gaminiai, užtikrinant vienodą audinių sudėtį, spalvų toną, siūlių tipą, funkcinius sprendimus (kišenių išdėstymą, užsegimų tipą) ir dizaino vientisumą.

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - švarkas darbininkams |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis, % | Audinio sudėtis turi būti 35 % medvilnė, 65 % perdirbtas poliesteris, leistina paklaida ± 10 % (arba lygiavertis). Audiniai iš perdirbtų medžiagų turi atitikti Global Recycled Standard (GRS) (arba lygiavertį). | LST EN ISO 1833 (arba lygiavertis) |
| 2. | Audinio tankis, g/m² | 300 g/m², leistina paklaida ± 10 %.300 g/m², leistina paklaida ± 10 %. | LST EN 12127 (arba lygiavertis) |
| 3. | Spalva ir dizainas | Iš dviejų spalvų kombinacijos, dominuojanti tamsiai pilka spalva, intarpai juodos spalvos. Švarkas tiesaus silueto, stačia apykakle, nugaroje šiek prailgintas bei turi turėti klostes (judesių laisvumui). | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Užsegimas | Priekis užsegamas pilno ilgio plastikiniu užtrauktuku, paslėptu po atvartu. Atvartas užsegamas kontaktine juosta (Velcro tipo) arba lygiaverčiu užsegimo sprendimu. | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Kišenių skaičius, vnt. | Švarkas turi turėti ne mažiau kaip dvi vidines kišenes juosmens srityje. Švarko priekyje, krūtinės lygmenyje turi būti ne mažiau kaip dvi kišenės užsegamos kontaktine juosta arba lygiaverčiu užsegimu | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Sustiprinimai | Švarko alkūnės sustiprintos dilimui atspariu Cordura® audiniu arba lygiaverte medžiaga | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Atšvaitinės detalės | Švarko priekyje ir nugaroje bei ant pečių juostos turi būti atšvaitiniai elementai. | LST EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 60°C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos | EN ISO 15797 (arba lygiavertis) |
| 9. | Dydžių diapazonas | XS-6XL | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 10. | Atitiktis standartui | Atitinka LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį) | Sertifikato kopija |
| Švarkas darbininkams turi tarpusavyje derėti su 2, 3, 4, 5 ir 6 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas |  |  |  |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Striukė žieminė darbininkams |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinių pluoštinė sudėtis | Viršutinis audinys turi būti iš 100 % poliamido su PU danga, atsparia drėgmei, pralaidžia orui ir leidžiančia kūnui kvėpuoti (arba lygiavertis). Vidinė pusė – 100 % poliesteris (arba lygiavertis) | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Spalva ir dizainas | Dviejų spalvų kombinacija: dominuojanti tamsiai pilka, intarpai juodi. Striukė tiesaus silueto, su nusegamu gobtuvu; nugaros sritis prailginta. Priekis užsegamas pilno ilgio plastikiniu arba lygiaverčiu tvirtu užtrauktuku, paslėptu po atvartu; atvartas tvirtinamas kontaktine juosta (Velcro tipo) arba lygiaverčiu sprendimu. | Vizualinis įvertinimas |
| 3. | Audinio svoris, g/m² | 210 g/m², leistina paklaida ± 10 %. | EN 12127 arba lygiavertis |
| 4. | Atsparumas drėgmei iš išorės | Ne mažiau kaip 20 000 mm, leistina paklaida ± 10 %. | EN ISO 811 / EN 343 arba lygiavertis |
| 5. | Atsparumas drėgmei iš vidaus | 4 000 g/m² per 24 val., leistina paklaida ± 10 %. | EN ISO 15496 / EN 343 arba lygiavertis |
| 6. | Apykaklė | Vidinė flisinė, trikotažinė kaklo apsauga (arba lygiavertė) | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Gobtuvas | Reguliuojamas, nusegamas (su lipdukais) | Vizualinis įvertinimas |
| 8. | Kišenių skaičius, vnt. | Ne mažiau kaip dvi kišenės juosmens srityje, ne mažiau kaip dvi kišenės krūtinės srityje, keturios vidinės kišenės. | Vizualinis įvertinimas |
| 9. | Atšvaitinės detalės | Striukės priekyje ir nugaroje bei ant pečių juostos turi būti atšvaitiniai elementai | EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 10. | Nugara | Pratęsta, apsauga nuo šalčio | Vizualinis įvertinimas |
| 11. | Dydžių spektras | XS-6XL | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 12. | Atsparumas skalbimui | Ne mažiau kaip 50 skalbimų. | EN ISO 15797 (arba lygiavertis) |
| 13. | Standartai | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 ir EN 343:2019 (arba lygiaverčiai) | Sertifikato kopija |
| Striukė žieminė darbininkui turi tarpusavyje derėti su 1,3,4, 5 ir 6 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas |  |  |  |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Kelnės darbininkams |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Išorinio audinio sudėtis | Išorinio audinio sudėtis turi būti 65 % poliesteris / 35 % medvilnė, leistina paklaida ± 10 %. Audiniai iš perdirbtų medžiagų turi atitikti Global Recycled Standard (GRS) (arba lygiavertį). | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris | 300 g/m², leistina paklaida ± 10 %. | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Dviejų spalvų kombinacija: dominuojanti tamsiai pilka, intarpai juodi. Striukė tiesaus silueto, su nusegamu gobtuvu; nugaros sritis prailginta. Priekis užsegamas pilno ilgio tvirtu, korozijai atspariu (plastikiniu ar lygiaverčiu) užtrauktuku, paslėptu po atvartu. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Sustiprinimai | Kelių sritis ir klešnių apatinis kraštas turi būti sustiprinti dilimui atspariu audiniu (pvz., Cordura® arba lygiaverčiu). Kelių srityje turi būti kišenės įkišamiems antkeliams. | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 5. | Kišenės / funkcijos | Kelnės turi turėti ne mažiau kaip dvi įleistines šonines kišenes, ne mažiau kaip dvi kišenes nugarinėje dalyje bei ne mažiau kaip dvi kišenes ant kojų klešnių | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Atšvaitinės detalės | Kelnių klešnių apačioje, priekyje ir nugaroje turi būti atšvaitiniai elementai | EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 7. | Dydžių spektras | 42–70; trumpintos (22–28); pailgintos (90–114) |  |
| 8. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 60 °C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos. | EN ISO 15797 (arba lygiavertis) |
| 9. | Standartai | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiaverčiai) | Sertifikato kopija |
| 10. | Kelnių pritaikymas pagal darbuotojo ūgį | Tiekėjas, esant poreikiui, privalo patrumpinti ar prailginti kelnes užtikrinant tinkamą dėvėjimo komfortą | Vizualinis įvertinimas / Užsakovo patvirtinimas |
| Kelnės darbininkams turi tarpusavyje derėti su 1,2,4, 5 ir 6 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas |  |  |  |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Puskombinezonis darbininkams |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Išorinio audinio sudėtis | Išorinio audinio sudėtis turi būti 65 % poliesteris / 35 % medvilnė, leistina paklaida ± 10 % (arba lygiavertė). Audiniai iš perdirbtų medžiagų turi atitikti Global Recycled Standard (GRS) (arba lygiavertį). | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris | 300 g/m², leistina paklaida ± 10 %. | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Iš dviejų spalvų kompozicijos, dominuojanti tamsiai pilka spalva, intarpai juodos spalvos. Puskombinezonis turi būti tiesaus silueto, juosmens plotis reguliuojamas. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Sustiprinimai | Kelių sritys ir klešnių apačia turi būti papildomai sustiprinta Cordura® dilimui atspariu arba lygiaverčiu audiniu. Kelių srityje turi būti kišenėlės įkišamiems anteliams. | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 5. | Kišenės/ funkcijos | Puskombinezonio priekyje, krūtinės lygmenyje turi būti kišenė užsegama užtrauktuku, kontaktine juosta arba lygiaverčiais užsegimais. Taip pat turi turėti ne mažiau kaip dvi įleistines kišenes, ne mažiau kaip dvi kišenes nugarinėje dalyje bei dvi kišenes ant kojų klešnių | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Atšvaitinės detalės | Puskombinezonio klešnių apačioje, priekyje ir nugaroje turi būti atšvaitiniai elementai | EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 7. | Reguliavimas/ prisegimo sistema | Petnešos elastingos, petnešų ilgis reguliuojamas; juosmens apimtis reguliuojama sagomis ar kitu lygiaverčiu būdu. Klynas užsegamas tvirtu užtrauktuku (plastmasiniu ar lygiaverčiu), kurį turi dengti priekraščio detalė.. | Vizualinis įvertinimas |
| 8. | Dydžių spektras | 42–70; trumpinti variantai 22–28; pailginti variantai 90–114 (ar pagal poreikį) | Gamintojo dokumentai |
| 9. | Kelnių pritaikymas pagal darbuotojo ūgį | Tiekėjas, esant poreikiui, privalo patrumpinti ar prailginti kelnes užtikrinant tinkamą dėvėjimo komfortą | Vizualinis įvertinimas / Užsakovo patvirtinimas |
| 10. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 60°C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos | EN ISO 15797 (arba lygiavertis) |
| Puskombinezonis darbininkams turi tarpusavyje derėti su 1, 2, 3, 5 ir 6 pozicijų gaminiais kaip bendras kostiumas |  |  |  |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Marškinėliai trumpomis rankovėmis darbininkams |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | Audinio sudėtis turi būti 60 % medvilnė / 40 % poliesteris (arba lygiavertė), leistina paklaida ± 10 %. | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 180 g/m², leistina paklaida ± 10 %. | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Iš dviejų spalvų kompozicijos, dominuojanti tamsiai pilka spalva, intarpai juodos spalvos. Tinkantys dėvėti tiek vyrams, tiek moterims | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Apykaklės konstrukcija | Apvali apykaklė su elastano įsiuvais arba lygiaverčiu sprendimu, užtikrinančiu apykaklės elastingumą ir formos išlaikymą. | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 5. | Atšvaitinės detalės | Marškinėliai turi būti su atšvaitiniais elementais, einančiais per visą pečių juostą. | EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 6. | Dydžių spektras | XS – 6XL | Gamintojo dokumentai |
| 7. | Standartai/ atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertis). |  |
| 8. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 40°C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos | EN ISO 15797 (arba lygiavertis) |
| Marškinėliai trumpomis rankovėmis darbininkams turi tarpusavyje derėti su 1, 2, 3, 4 ir 6 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas |  |  |  |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Džemperis darbininkams |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | Audinio sudėtis turi būti 65 % poliesteris / 35 % medvilnė (arba lygiavertė), leistina paklaida ± 10 %. | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 300 g/m², leistina paklaida ± 10 %. | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Iš dviejų spalvų kompozicijos, dominuojanti tamsiai pilka spalva, intarpai juodos spalvos. Džemperis turi būti tiesaus silueto, juosmens plotis reguliuojamas. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Gobtuvas | Džemperis turi būti su gobtuvu, reguliuojamu raišteliais | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Užsegimas | Visas priekis užsegamas pilno ilgio tvirtu užtrauktuku (plastmasiniu ar lygiaverčiu) su papildoma užtrauktuko apsauga ties smakru. | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Rankogaliai ir apačia | Elastiniai ribai juosmens ir rankogalių srityje | Vizualinis įvertinimasVizualinis įvertinimas |
| 7. | Pamušalas/ vidinis sluoksnis | Flisinis pamušalas (arba lygiavertis).Flisinis pamušalas (arba lygiavertis) | Vizualinis įvertinimas/ gamintojo dokumentai |
| 8. | Kišenės / funkcijos | Ne mažiau kaip dvi priekinės kišenės juosmens srityje, užsegamos užtrauktukais ar kitu lygiaverčiu saugiu būdu (pvz., spaudėmis ar kontaktine juosta). | Vizualinis įvertinimas |
| 9. | Atšvaitinės detalės | Ant džemperio pečių juostos turi būti atšvaitinės detalės | EN ISO 20471 (ar lygiavertis) |
| 10. | Dydžių spektras | XS–6XL | Gamintojo dokumentai |
| 11. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 40°C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos | EN ISO 15797 (arba lygiavertis) |
| 12. | Standartai/ atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertis) | Sertifikato/ deklaracijos kopija |
| Džemperis darbininkui turi tarpusavyje derėti su 1, 2, 3, 4, ir 5 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas |  |  |  |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | Audinio sudėtis turi būti 95 % medvilnė/ 5 % elastanas (arba lygiavertė), leistina paklaida ± 10 %. | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 220 g/m², leistina paklaida ± 10 %. | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva | Spalva – juoda, grafito (tamsiai pilka), mėlyna, melsva arba žalsva (pagal bendrovės stiliaus vadovo spalvinę paletę). Spalvos turi būti artimos nurodytiems atspalviams, o jų atitikimas vertinamas vizualiai pagal pateiktą pavyzdį. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes. | EN ISO 15797 (arba lygiavertis) |
| 5. | Dizainas | Paprasto dizaino, trumpomis rankovėmis, užsegama ne mažiau kaip trimis sagomis, derančiomis prie marškinėlių dizaino. Turi turėti tiek vyriškus tiek moteriškus modelius. | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Apykaklės konstrukcija | Elastinga apykaklė, su elastano įsiuvu, kad išlaikytų formą po skalbimų | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Komfortas / pralaidumas orui | Audinys turi būti pralaidus orui, užtikrinantis komfortą ilgo dėvėjimo metu | EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| 8. | Dydžių spektras | Vyriški XS-4XL Moteriški XS-3XL | Gamintojo dokumentai |
| 9. | Standartai/ atitiktis | Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis pagrindžiama pateikiant I tipo ekologinį ženklą. Taip pat priimami gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekės atitiktį nustatytiems kriterijams. | Sertifikato kopija/ deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai (mišrus audinys 60/40) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | Audinio sudėtis turi būti 60 % medvilnė/ 40 % poliesteris (arba lygiavertė), leistina paklaida ± 10 %. | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 210 g/m², leistina paklaida ± 10 %. | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Spalva – juoda, grafito (tamsiai pilka), mėlyna, melsva arba žalsva. Spalvos turi būti artimos nurodytiems atspalviams, o jų atitikimas vertinamas vizualiai pagal pateiktą pavyzdį. Turi būti tiek vyriški, tiek moteriški modeliai. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Siuvimo konstrukcija | Be šoninių siūlių arba su minimaliais siūlių mazgais; pečių siūlės sustiprintos | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Apykaklė | Apvali, pakietinta, keturių sluoksnių apykaklė, išlaikanti stabilią formą. | Vizualinis įvertinimas/ gamintojo dokumentai |
| 6. | Dydžių spektras | Vyriški: S–6XL. Moteriški: XS–6XL. Būtina pateikti dydžių lentelę. | Gamintojo dokumentai |
| 7. | Audinio apdorojimas | Audinys turi būti apdorotas taip, kad užtikrintų spalvos ryškumą ir formos stabilumą po ne mažiau kaip 50 skalbimo ciklų, bei gerą spaudos ar logotipo sukibimą | EN ISO 6330 (skalbiant) / gamintojo dokumentai arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes. | EN ISO 15797 (arba lygiavertis) |
| 9. | Standartai/ atitiktis | Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis pagrindžiama pateikiant I tipo ekologinį ženklą. Taip pat priimami gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekės atitiktį nustatytiems kriterijams. | Sertifikato kopija/ atitikties deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | Audinio sudėtis turi būti 95 % medvilnė/ 5 % elastanas (arba lygiavertė), leistina paklaida ± 10 %. | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 190 g/m², leistina paklaida ±10g/m2 | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Spalva – juoda, grafito (tamsiai pilka), mėlyna, melsva arba žalsva. Spalvos turi būti artimos nurodytiems atspalviams, o jų atitikimas vertinamas vizualiai pagal pateiktą pavyzdį. Turi būti tiek vyriški, tiek moteriški modeliai. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Siuvimo konstrukcija | Be šoninių siūlių arba su minimaliais siūlių mazgais; pečių siūlės sustiprintos | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Apykaklė | Apvali, pakietinta, keturių sluoksnių apykaklė išlaikanti stabilią formą. | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 6. | Dydžių spektras | Vyriški S-3XL Moteriški XS-3XL | Gamintojo dokumentai |
| 7. | Audinio apdorojimas | Audinys turi būti apdorotas taip, kad užtikrintų spalvos ryškumą ir formos stabilumą po ne mažiau kaip 50 skalbimo ciklų, bei gerą spaudos ar logotipo sukibimą | EN ISO 6330 (skalbiant)/ gamintojo dokumentai arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes. | EN ISO 15797 (arba lygiavertis) |
| 9. | Standartai/ atitiktis | Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis pagrindžiama pateikiant I tipo ekologinį ženklą. Taip pat priimami gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekės atitiktį nustatytiems kriterijams. | Sertifikato kopija / atitikties deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Suvirintojo kostiumas (švarkas ir kelnės) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Išorinio audinio sudėtis | 97% Atspari ugniai medvilnė, 2% elastanas, 1% antistatinis pluoštas (arba lygiavertis) | EN ISO 1833 / gamintojo deklaracija |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 300 g/m² (FR) ±10g/m2 | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Juoda | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Apsauga nuo liepsnos ir karščio | Atitikti EN ISO 11611:2015, ISO 11612:2015 ir EN 1149-5:2018 (arba lygiaverčius) | Sertifikato kopija / bandymų protokolai |
| 5. | Švarko konstrukcija | Paslėptas užsegimas (sagomis ar spaudėmis), rankogaliai užsegami; papildomos apsaugos nuo kibirkščių | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Kišenės (švarkas) | Ne mažiau kaip 4: dvi krūtinės su užsegimais, dvi šoninės | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Kelnių konstrukcija | Kelnės tiesaus silueto, klynas užsegamas užtrauktuku, kurį dengia priekraščio detalė, liemuo užsegamas sagomis. | Vizualinis įvertinimas |
| 8. | Kišenės (kelnės) | Kelnės turi turėti ne mažiau kaip dvi įleistines šonines kišenes ir vieną kišenę ties šlaunies sritį. | Vizualinis įvertinimas |
| 9. | Sustiprinimai | Kelių sritys turi turėti angas įdėklams; audinys sustiprintas labiausiai apkrautose vietose. | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 10. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes. | EN ISO 15797 (arba lygiavertis) |
| 11. | Dydžių spektras | S-5XL | Gamintojo dokumentai |
| 12. | Standartai | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį), EN ISO 11611:2015, Class 1, A1+A2 (arba lygiavertį), EN ISO 11612:2015, A1, A2, B1, C1, F1 (arba lygiavertį) ir EN 1149-5:2018 (arba lygiavertį) | Sertifikato kopija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Apatinis termo kostiumas (marškinėliai ir kelnės) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | 80% Merino vilnos, 20% poliesteris (arba lygiavertė), leistina paklaida ±10 %. | EN ISO 1833 / gamintojo deklaracija arba lygiavertis EN ISO 1833 / gamintojo deklaracija |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 220 g/m² ±10 g/m2 | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Juoda | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Komfortas/ kvėpavimas | Audinys turi užtikrinti aukštą oro pralaidumą ir odos kvėpavimą. | EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| 5. | Drėgmės valdymas | Audinys turi būti laidus orui, ISO 11092 (arba lygiaverčio) standarto atitiktis | Gamintojo deklaracija / bandymų duomenys |
| 6. | Siuvimo konstrukcija | Patvarios siuvimo siūlės, be sunkiai trinančių mazgų, sustiprintos pečių ir kryžkaulio vietose | Vizualinis vertinimas / gamintojo specifikacijos |
| 7. | Apykaklės konstrukcija | Elastinga apvali apykaklė su elastano įsiuvu, išlaikanti formą po daugelio skalbimų | Vizualinis įvertinimas |
| 8. | Dydžių spektras | XS–4XL | Gamintojo dokumentai |
| 9. | Standartai / atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertis) | Sertifikato kopija/ deklaracija |
| 10. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes. | EN ISO 105-C06 / EN ISO 6330 arba lygiavertis |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. Apsauginė prijuostė valytojoms |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | 65 % poliesterio / 35 % medvilnės (arba lygiavertis) | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 190 g/m², leistina paklaida ±10 % | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Tamsiai mėlyna, juoda, pilka arba lygiavertės spalvos. Užsegama šonuose spaudėmis, sagomis, raišteliais arba kitu lygiaverčiu saugiu ir patogiu būdu, leidžiančiu reguliuoti prijuostės prigludimą. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Kišenės | Prijuostė turi turėti bent vieną kišenę priekyje | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Dvipusiškumas | Prijuostė turi būti dvipusė – tinkama dėvėti abiem pusėmis. | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Dydžiai | S/M, L/XL, XXL arba reguliuojamas universalus dydis. Tiekėjas pateikia dydžių lentelę arba reguliavimo diapazoną | Gamintojo dokumentai |
| 7. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes. | EN ISO 105-C06 / EN ISO 6330 arba lygiavertis |
| 8. | Standartai / atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį standartą) | Sertifikato kopija / atitikties deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. Apsauginis puschalatis valytojoms |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | 65 % poliesterio/ 33 % medvilnė/ 2% elastanas ±10 % (arba lygiavertis). | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 140 g/m², leistina paklaida ±10 %. | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Tamsiai mėlyna arba lygiavertė spalva. Užsegamas užtrauktuku, sagomis ar kitu lygiaverčiu saugiu būdu, paslėptu po atvartu. Atvartas turi užtikrinti, kad užsegimo elementai būtų apsaugoti nuo išorinio poveikio. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Kišenės | Puschalatis turi turėti bent 3 kišenes | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Dydžiai | S-3XL | Gamintojo dokumentai |
| 6. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes. | EN ISO 105-C06 / EN ISO 6330 arba lygiavertis |
| 7. | Standartai/ atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį standartą) | Sertifikato kopija / atitikties deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. Darbo kelnės (moteriškos) (audinys 65/35) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | Audinių sudėtis turi būti 35% medvilnė, 65% perdirbto poliesterio. ±10 % Audiniai iš perdirbtų medžiagų turi atitikti Global Recycled Standard (GRS) arba lygiavertį | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 290 g/m², leistina paklaida ±10g/m2 | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Iš dviejų spalvų kombinacijos, dominuojanti tamsiai pilka, intarpai juodos spalvos | Vizualinis vertinimas |
| 4. | Kišenės | Kelnės turi turėti ne mažiau kaip dvi įleistines šonines kišenes, ne mažiau kaip dvi kišenes nugarinėje dalyje ir ne mažiau dvi kišenes ant kojų klešnių | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Sustiprinimai | Kelių sritis ir klešnių apatinis kraštas sustiprintas dilimui atspariu Cordura® arba lygiaverčiu audiniu. Kelių sritis su kišenėmis įkišamiems antkeliams. | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 6. | Siuvimo konstrukcija | Sustiprintos siūlės intensyviausiai apkrautose vietose (pvz. tarpkojo, šonų); be defektų. | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Dydžių spektras | 34-48 | Gamintojo dokumentai |
| 8. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 600 temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos | EN ISO 105-C06 / EN ISO 6330 arba lygiavertis |
| 9. | Standartai / atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį) | Sertifikato kopija/ atitikties deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. Darbo kelnės (moteriškos) (tamprios) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | Audinių sudėtis turi būti 91% poliesterio, 9% elastano ±10 % (arba lygiavertis). | EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 230 g/m², leistina paklaida ±10g/m2 | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Elastingo audinio savybės | Audinys turi laisvai tampriai temptis tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, ir grįžti į pradinę formą be deformacijų | Vizualinis vertinimas |
| 4. | Spalva ir dizainas | Spalva – juoda arba grafito pilka (tamsiai pilka). Abi spalvos leidžiamos pagal bendrovės vizualinės tapatybės gaires. Spalvos atitikimas vertinamas vizualiai pagal pateiktą pavyzdį. | Vizualinis vertinimas |
| 5. | Kišenės | Ne mažiau kaip 4: dvi priekinės, dvi nugarinės ant klešnių su užsegimu; papildomos kišenės įrankiams leidžiamos | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Sustiprinimai | Kelių sritys ir klešnių apačia turi būti papildomai sustiprintos dilimui atspariu Cordura® audiniu arba lygiaverčiu | Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai |
| 7. | Siuvimo konstrukcija | Sustiprintos siūlės intensyviausiai apkrautose vietose (pvz. tarpkojo, šonų); be defektų. | Vizualinis įvertinimas |
| 8. | Dydžių spektras | 36–50 arba pagal perkančiosios organizacijos poreikį; leidžiami trumpinti/ prailginti variantai | Gamintojo dokumentai |
| 9. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes. | EN ISO 105-C06/ EN ISO 6330 arba lygiavertis |
| 10. | Standartai / atitiktis | Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį) | Sertifikato kopija/ atitikties deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. Žieminė striukė administracijai (vyrams ir moterims) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis/tipas | Daugiasluoksnis membraninis audinis (pavyzdžiui, „Softshell“ tipo arba lygiavertis), užtikrinantis apsaugą nuo vėjo ir drėgmės, bei pralaidumą orui Audinio sudėtis – 94% poliesteris, 6% elastanas (arba lygiavertė), leistina paklaida ±10g/m2 | Gamintojo deklaracija |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 200 g/m² ±10g/m2 (išorinis audinys su membrana) | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Vandens nepralaidumas | Atsparumas drėgmei iš išorės ≥ 20000 mm. Atsparumas drėgmei iš vidaus: Ret ≤ 15 m² Pa/W ±10 % (arba lygiavertis). | EN 20811 / ISO 811 arba lygiavertis |
| 4. | Spalva ir dizainas | Spalva – juoda arba grafito pilka (tamsiai pilka). Abi spalvos leidžiamos pagal bendrovės vizualinės tapatybės gaires. Spalvos atitikimas vertinamas vizualiai pagal pateiktą pavyzdį. | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Striukės ilgis | Ne ilgesnis už sėdmenis (užpakalį); siluetas tiesus, nevaržantis judesių. | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Užsegimas | Priekinis užtrauktukas su papildoma apsauga nuo vėjo/ lietaus (audinio atvartu) | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Kišenės | Ne mažiau kaip 3 kišenės, 2 iš jų juosmens srityje, 1 krūtinės srityje | Vizualinis įvertinimas |
| 8. | Reguliavimas | Reguliuojami rankogaliai (velcro ar lygiavertis sprendimas); galimas reguliuojamas gobtuvas arba aukšta apykaklė | Vizualinis įvertinimas |
| 9. | Dydžių spektras | Turi būti siūlomas platus dydžių pasirinkimas, apimantis XS–6XL (arba lygiavertį pagal gamintojo dydžių lentelę) diapazoną. Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamus modelius (sukirpimą) tiek vyrams, tiek moterims. | Gamintojo dokumentai |
| 10. | Atsparumas skalbimui | Funkcinės audinio savybės (vandens nepralaidumas, vėjo nepralaidumas, šiluminė izoliacija, kvėpavimas) turi išlikti po ne mažiau kaip 50 pramoninio skalbimo ciklų. Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 400 temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos | EN ISO 15797 (arba lygiavertis) |
| 11. | Standartai | Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis pagrindžiama pateikiant I tipo ekologinį ženklą. Taip pat priimami gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekės atitiktį nustatytiems kriterijams. | Sertifikato kopija/ atitikties deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. Pavasario/ vasaros striukė administracijai (vyrams ir moterims) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio tipas | Daugiasluoksnis membraninis audinis (pavyzdžiui, „Softshell“ tipo arba lygiavertis). Audinio viršutinė dalis turi būti iš 90-100% poliesterio (gali būti iki 10% elastano), kuri turi būti atspari drėgmei, pralaidi orui ir leidžianti kūnui kvėpuoti (arba lygiavertė). Atsparumas drėgmei iš išorės: 14000mm (±10 % paklaida). Atsparumas drėgmei iš vidaus: 4000 g/m2 per 24 val. (±10 % paklaida). Vidinė pusė iš 100% poliesterio (flyso) (arba lygiavertė). Striukė turi turėti tiek vyrišką, tiek moterišką modelį. | Gamintojo deklaracija |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | Ne mažiau kaip 280 g/m² ±20g/m2 | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Vėjo izoliacija | Striukė turi apsaugoti nuo vėjo, tačiau išlaikyti oro pralaidumą | EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| 4. | Kapišonas | Nuimamas, reguliuojamas (arba integruotas, jei dizainas numato), su virvelių reguliavimu. | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Apykaklė | Aukšta, standi, išklota minkštu audiniu, užtikrinanti kaklo apsaugą nuo vėjo. Su papildoma užtrauktuko apsauga ties smakru. | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Spalva ir dizainas | Spalva – juoda arba grafito pilka (tamsiai pilka). Abi spalvos leidžiamos pagal bendrovės vizualinės tapatybės gaires. Spalvos atitikimas vertinamas vizualiai pagal pateiktą pavyzdį. | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Striukės ilgis | Ne ilgesnis už sėdmenis (užpakalį); siluetas tiesus, nevaržantis judesių. | Vizualinis įvertinimas |
| 8. | Užsegimas | Priekinis užtrauktukas, paprastai apsaugotas audinio atvartu nuo vėjo/ lietaus | Vizualinis įvertinimas |
| 9. | Kišenės | Striukė turi turėti nemažiau kaip dvi kišenes drabužio juosmens srityje. Visos kišenės užsegamos užtrauktuku arba lygiaverčiais užsegimais. | Vizualinis įvertinimas |
| 10. | Reguliavimas | Rankovių apačios turi būti reguliuojamos Velcro tipo užsegimu arba lygiaverčiu | Vizualinis įvertinimas |
| 11. | Dydžių spektras | Vyriški XS – 4XL Moteriški XS-3XL | Gamintojo dokumentai |
| 12. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes. | EN ISO 6330 arba lygiavertis |
| 13. | Standartai | Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis pagrindžiama pateikiant I tipo ekologinį ženklą. Taip pat priimami gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekės atitiktį nustatytiems kriterijams. | Sertifikato kopija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. Džemperis administracijos darbuotojams (vyrams ir moterims) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Audinio sudėtis | 60% medvilnės / 40 % poliesterio (arba lygiavertė), leistina paklaida ±10g/m2 | EN ISO 1833 / gamintojo deklaracija arba lygiavertis. |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 300 g/m² ±10g/m2 | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Juodos spalvos (Pantone black). Reikalavimas privalomas dėl organizacijos vizualinės tapatybės (spalvinės gamos) užtikrinimoJuodos spalvos (arba lygiavertis tamsus tonas), vientisas su darbo aprangos kolekcija; kontrastinės siūlės gali būti leistinos | Vizualinis vertinimas |
| 4. | Siuvimo konstrukcija | Tiesus kirpimas, su šoninėmis siūlėmis; sustiprinti siūlės pečių srityje. Džemperis turi turėti vyrišką ir moterišką modelį. | Vizualinis vertinimas / gamintojo specifikacijos |
| 5. | Apvalus kaklas | Apvali apykaklė, be gobtuvo, su elastingu audiniu kaklo apačioje | Vizualinis vertinimas |
| 6. | Rankogaliai ir apačia | Elastiniai ribai rankogalių ir juosmens srityje | Vizualinis vertinimas |
| 7. | Vidinė apdaila | Šukuotas frotinis audinys (vidinė pusė) (arba lygiavertis), skirtas komfortui ir šilumai | Gamintojo dokumentai / vizualinis vertinimas |
| 8. | Dydžių spektras | Vyriški S-3XL/ Moteriški S-3XL | Gamintojo dokumentai |
| 9. | Patvarumas skalbimui | Išlaikyti spalvą, audinį ir konstrukciją po ne mažiau kaip 50 skalbimo ciklų | EN ISO 105-C06/ EN ISO 6330 arba lygiavertis |
| 10. | Standartai / atitiktis | Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis pagrindžiama pateikiant I tipo ekologinį ženklą. Taip pat priimami gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekės atitiktį nustatytiems kriterijams. | Sertifikato kopija/ deklaracija |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Neperšlampantis kostiumas (striukė ir puskombinezonis) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Kostiumo sudėtis | Kostiumas turi susidėti iš striukės ir puskombinezonio dalių, suderintų tarpusavyje. Audinys turi būti iš 100% poliesterio/ PVC arba lygiaverčios medžiagos atsparios lūžimui iki – 50°C | Vizualinis patikrinimas |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 330 g/m² ±20g/m2, medžiagos storis 0,48 mm (±0,05 mm) | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Siuvimo jungtys / siūlės | Siūlės turi būti sujungtos dvigubai arba sulydytos, kad būtų apsaugota nuo vandens įsiskverbimo | Techninis aprašas / gamintojo dokumentai |
| 4. | Atsparumas šalčiui / lūžiams | Medžiaga turi išlikti elastinga ir patvari iki –50 °C | Gamintojo deklaracija / testų duomenys |
| 5. | Spalva ir matomumas | Signalinis fluorescensinės geltonas tonas su atšvaitinėmis juostomis priekyje ir nugaroje. Kostiumas (striukė ir puskombinezonis) turi atitikti EN ISO 20471 reikalavimus (arba lygiaverčius) | Vizualinis įvertinimas / EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 6. | Užsegimo sistema | Striukė turi būti užsegama spaudėmis (arba lygiaverčiu užsegimu) su audinio atvartais, apsaugančiais nuo lietaus. | Vizualinis patikrinimas |
| 7. | Gobtuvas | Striukės dalyje privalomas gobtuvas, reguliuojamas virvutėmis | Vizualinis patikrinimas |
| 8. | Rankogaliai | Rankovių galai turi būti su elastingu užbaigimu (pvz., vidiniu gumuotu sluoksniu ar kitu lygiaverčiu sprendimu), apsaugančiu nuo vandens patekimo | Vizualinis patikrinimas |
| 9. | Puskombinezonio konstrukcija | Elastingos, ilgio reguliuojamos petnešos; kostiumas privalo dengti kojas ir liemenį taip, kad nesikirstų su striukės apačia | Vizualinis vertinimas |
| 10. | Atšvaitinės juostos | Ant striukės rankovių, priekinėje ir nugarinėje dalyje turi būti ne mažiau dviejų horizontalių vientisų šviesą atspindinčių juostų. Puskombinezonio klešnių apačioje turi būti ne mažiau dviejų horizontalių šviesą atspindinčių juostų. | Sertifikatų kopija |
| 11. | Dydžių spektras | Dydžiai nuo 48 iki 62 (ir kiti dydžiai pagal spec. užsakymą) | Gamintojo dokumentai |
| 12. | Standartai/ atitiktis | Atitikti EN ISO 13688, EN 343:2019 (atsparumas vandens skverbčiai 4 lygis, atsparumas garams 1 lygis) ir EN ISO 20471 (ar lygiaverčiai) | Sertifikatai / deklaracijos |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. Neperšlampantis lietpaltis (signalinis, su atšvaitais) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Konstrukcija | Viengubas drabužis – prailginto modelio lietpaltis su gobtuvu | Vizualinis patikrinimas |
| 2. | Audinio svoris, g/m² | 330 g/m² ±20g/m2, medžiagos storis 0,48 mm (±0,5) | EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Siūlių sandarumas | Visos siūlės turi būti dvigubai sulydytos | Techninis aprašas / gamintojo dokumentai |
| 4. | Spalva ir matomumas | Signalinis fluorescensinis geltonas tonas su atšvaitinėmis juostomis priekyje ir nugaroje | Vizualinis įvertinimas/ EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 5. | Užsegimo sistema | Lietpaltis užsegamas spaudėmis arba lygiaverčiais užsegimais | Vizualinis patikrinimas |
| 6. | Gobtuvas | Lietpalčio dalyje privalomas gobtuvas, reguliuojamas virvutėmis | Vizualinis patikrinimas |
| 7. | Rankogaliai | Rankovių galai turi būti su elastingu užbaigimu (pvz., vidiniu gumuotu sluoksniu ar kitu lygiaverčiu sprendimu), apsaugančiu nuo vandens patekimo | Vizualinis patikrinimas |
| 8. | Atšvaitinės juostos | Lietpalčio priekyje ir nugaros pusėje turi būti ne mažiau dviejų, horizontalių, vientisų šviesą atspindinčių juostų, o ant pečių ne mažiau vienos, vertikalios, vientisos šviesą atspindinčios juostos | Sertifikatų kopija |
| 9. | Dydžių spektras | Dydžiai nuo 48 iki 62 (ir kiti dydžiai pagal spec. užsakymą) | Gamintojo dokumentai |
| 10. | Standartai/ atitiktis | Atitikti EN ISO 13688, EN 343:2019 (atsparumas vandens skverbčiai 4 lygis, atsparumas garams 1 lygis) ir EN ISO 20471 (ar lygiavertis) | Sertifikatai / deklaracijos |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. Džemperis su užtrauktuku (vyrams ir moterims) |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Išorinio audinio sudėtis | 65 % poliesteris, 35 % medvilnė ±10g/m2 (arba lygiavertis). | LST EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio tankis, g/m² | Ne mažiau kaip 300 g/m², leistina paklaida ±20g/m2 | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva | Juoda. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Užsegimas/ konstrukcija | Užtrauktukas per visą ilgį, apsaugotas vidiniu audiniu | Vizualinis įvertinimas |
| 5. | Kišenių skaičius, vnt. | Džemperis turi turėti ne mažiau kaip dvi priekines kišenes užtraukiamas užtrauktuku | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Rankogaliai ir juosmuo | Elastingi, priglundantys, megzti | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Atsparumas dilimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 40°C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos | LST EN ISO 12947 arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas spalvos pokyčiui po skalbimoAtsparumas spalvos pokyčiui po skalbimo | Ne mažiau kaip 4–5 balai pagal standartinę pilkąją skalę (vertinant spalvos nublukimą). | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis |
| 9. | Dydžių intervalas | XS – 4XL (pagal užsakovo poreikį) | Vizualinis įvertinimas |
| 10. | Standartai / atitiktis | Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis pagrindžiama pateikiant I tipo ekologinį ženklą. Taip pat priimami gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekės atitiktį nustatytiems kriterijams. | Sertifikatai/ deklaracijos |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. Didelio matomumo žieminė striukė |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Išorinio audinio sudėtis | Daugiasluoksnis membraninis audinis (pavyzdžiui, „Softshell“ tipo arba lygiavertis), sudėtis: 100% poliesteris (arba lygiavertis) atsparus drėgmei ir vėjui ±10g/m2 | LST EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio tankis, g/m² | Ne mažiau kaip 265 g/m² ±10 % (arba lygiavertis). | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Striukė turi būti geltonos fluorescencinės spalvos su tamsios (pvz., juodos) spalvos detalėmis. Konstrukcija turi užtikrinti vizualinį vientisumą, siūlės gali būti kontrastingos. Priekis užsegamas kokybišku dvipusiu užtrauktuku, paslėptu po apsauginiu atvartu. Atvartas turi būti patikimai fiksuojamas kontaktine juosta (Velcro tipo) arba kitu lygiaverčiu saugiu būdu per visą jo ilgį, papildomai užtikrinant fiksaciją viršuje ir apačioje spaudėmis. Gobtuvas turi būti reguliuojamas ir nuimamas. Gobtuvas prie apykaklės turi būti tvirtinamas spaudėmis (arba lygiaverčiu saugiu būdu). Tvirtinimo sistema turi užtikrinti „saugaus atsiskyrimo“ funkciją (gobtuvas lengvai atsikabina stipriai už ko nors užkabinus). Aukšta apykaklė su papildoma užtrauktuko apsauga ties smakru, apsaugančia nuo trinties ir šalčio. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Atsparumas drėgmei | Iš išorės mažiau kaip 8000 mm (arba lygiavertis vandens stulpelio atsparumas) Iš vidaus atsparumas drėgmei ne mažiau kaip 3000 g/m² per 24 val. ±10 % (arba lygiavertis). | EN ISO 811 / EN 343 arba lygiavertis |
| 5. | Kišenių skaičius, vnt. | Ne mažiau kaip 4 išorinės kišenės: 2 juosmens srityje ir 2 krūtinės srityje. Visos išorinės kišenės turi būti užsegamos užtrauktukais, spaudėmis arba tvirta kontaktine juosta (Velcro tipo arba lygiaverte). | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Apykaklė | Vidinė trikotažinė/ flisinė kaklo apsauga nuo vėjo (arba lygiavertė) | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Gobtuvas | Gobtuvas turi būti reguliuojamas ir nuimamas. Nuėmimo būdas – užtrauktuku, spaudėmis (sutvirtintomis sagomis) ar kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu patikimą fiksaciją ir patogų nuėmimą. | Vizualinis įvertinimas. |
| 8. | Atšvaitinės detalės | Per striukės pečius, juosmenį ir apačią turi eiti aukštos kokybės 50 mm atšvaitinės juostos. Per rankovės apačią turi eiti dvi lygiagrečios 50 mm atšvaitinės juostos | EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 9. | Nugara | Pailginta nugara, skirta apsaugai nuo šalčio | Vizualinis įvertinimas |
| 10. | Dydžių intervalas | XS – 4XL | Vizualinis įvertinimas |
| 11. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes. | EN ISO 15797 (arba lygiavertis) |

| Eil. nr. | reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. Didelio matomumo striukė |  |  |  |
| Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| 1. | Išorinio audinio sudėtis | Daugiasluoksnis membraninis audinis (pavyzdžiui, „Softshell“ tipo arba lygiavertis), sudėtis: 100% poliesteris atsparus drėgmei ir vėjui ±10g/m2 (arba lygiavertis). | LST EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Audinio tankis, g/m² | Ne mažiau kaip 240 g/m² ±10 % (arba lygiavertis). | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Spalva ir dizainas | Striukė turi būti geltonos fluorescencinės spalvos su juodos spalvos detalėmis. Dizainas turi užtikrinti vientisą estetinį vaizdą, siūlės gali būti kontrastingos. Priekis užsegamas kokybišku dvipusiu užtrauktuku, paslėptu po atvartu. Atvartas turi būti patikimai fiksuojamas kontaktine juosta (Velcro tipo) arba kitu lygiaverčiu saugiu būdu per visą jo ilgį, papildomai užtikrinant fiksaciją viršuje ir apačioje spaudėmis. | Vizualinis įvertinimas |
| 4. | Atsparumas drėgmei | Iš išorės mažiau kaip 5000 mm (arba lygiavertis vandens stulpelio atsparumas) Iš vidaus atsparumas drėgmei ≥3000 g/m² per 24 val. ±10 % (arba lygiavertis). | EN ISO 811 / EN 343 arba lygiavertis |
| 5. | Kišenių skaičius, vnt. | Ne mažiau kaip 4: 2 juosmens kišenės su užtrauktukais, 2 krūtinės kišenės užsegamos užtrauktukais | Vizualinis įvertinimas |
| 6. | Apykaklė | Vidinė trikotažinė/ flisinė kaklo apsauga nuo vėjo (arba lygiavertė) | Vizualinis įvertinimas |
| 7. | Gobtuvas | Reguliuojamas, nuimamas užtrauktuku arba kitu lygiaverčiu būdu (pvz., spaudėmis). | Vizualinis įvertinimas. |
| 8. | Atšvaitinės detalės | Per striukės pečius, juosmenį ir apačią turi eiti aukštos kokybės 50 mm atšvaitinės juostos. Per rankovės apačią turi eiti dvi lygiagrečios 50 mm atšvaitinės juostos | EN ISO 20471 arba lygiavertis |
| 9. | Nugara | Pailginta nugara, skirta apsaugai nuo šalčio | Vizualinis įvertinimas |
| 10. | Dydžių intervalas | XS – 4XL | Vizualinis įvertinimas |
| 11. | Atsparumas skalbimui | Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes. | EN ISO 15797 (arba lygiavertis) |

UŽRAŠO PARAMETRAI

- 7.1.  Tiekėjas privalo uždėti logotipus / užrašus tiksliai pagal 7 skyriaus lentelę (vieta, tipas, spalva, dydis, pastabos).

- 7.2.  Užsakovas pateikia logotipo failus (pvz., AI/EPS/PDF/PNG) ir (jei taikoma) papildomą informaciją (spalvos, šriftai). Tiekėjas privalo naudoti tik Užsakovo pateiktą logotipo versiją.

- 7.3.  Logotipo/užrašo atlikimo būdas taikomas pagal 7 skyriaus lentelės pastabas (pvz., šilkografija). Jeigu tiekėjas siūlo kitą technologiją, ji gali būti taikoma tik Užsakovui raštu suderinus, su sąlyga, kad išlaikomas identiškas vizualinis rezultatas ir patvarumas.

- 7.4.  Kokybės reikalavimai logotipui/ užrašui: uždėjimas turi būti tvarkingas, be iškraipymo, be kraštų atšokimo/ luptis, be įtrūkimų, be klijų, neturi dirginti odos ir neturi bloginti gaminio funkcionalumo.

- 7.5.  Patvarumas: logotipas/ užrašas turi išlaikyti pirkimo objekto techniniuose reikalavimuose nurodytą pramoninio skalbimo režimą ir ciklų skaičių; jei konkrečiam pirkimo objektui ciklų skaičius nenurodytas – taikoma ne mažiau kaip 50 pramoninių skalbimo ciklų.

- 7.6.  Logotipo/ užrašo vieta: logotipas turi būti uždėtas pagal lentelėje nurodytą vietą. Jeigu dėl konkretaus dydžio/ siūlių/ konstrukcijos reikia minimalaus poslinkio, jis galimas tik nepažeidžiant bendros vietos logikos ir suderinus su Užsakovu.

- 7.7.  Prieš pradėdamas gamybą/ logotipo uždėjimą, Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui maketą (vizualizaciją) suderinimui (el. paštu). Darbus Tiekėjas pradeda tik gavęs rašytinį patvirtinimą.

- 7.8.  Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui logotipo/ užrašo uždėjimo vizualizaciją (maketą) kiekvienam pirkimo objektui, kuriame numatytas logotipas. Vizualizacijoje turi būti: priekio ir nugaros vaizdas, logotipo vieta, matmenys (plotis/ aukštis), atstumai nuo siūlių/ kišenių, spalva ir atlikimo būdas. Vizualizacija pateikiama PDF/ JPG formatu. Darbai pradedami tik gavus rašytinį Užsakovo patvirtinimą. Logotipo vizualizacijos pavyzdžiai pridedami kaip Priedas Nr.1 ir Priedas Nr.2.

| Eil.nr. | Drabužio pavadinimas | Logotipo/ užrašo vieta | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Švarkas darbininkams | Krūtinės kairės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas) | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis.. |
| 2. | Striukė žieminė darbininkams | Krūtinės kairės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas) | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 3. | Kelnės darbininkams | Logotipas nededamas |  |
| 4. | Puskombinezonis darbininkams | Logotipas nededamas |  |
| 5. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis darbininkams | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje | Atšvaitinio tipo logotipas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas; dydis – apie 8,5 x 2,7 cm. |
| 6. | Džemperis darbininkams | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje | Atšvaitinio tipo logotipas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas; dydis – apie 8,5 x 2,7 cm. |
| 7. | Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje. | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Šilkografinis būdas, 8,5 x 2,7 cm.. |
| 8. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai (mišrus audinys 60/40) | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje. | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas kairėje krūtinės pusėje. |
| 9. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai | Priekyje, kairės krūtinės pusėje | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas kairėje krūtinės pusėje. |
| 10. | Suvirintojo kostiumas | Krūtinės kairės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas) | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 11. | Apatinis termo kostiumas | Logotipas nededamas |  |
| 12. | Apsauginė prijuostė valytojoms | Logotipas nededamas |  |
| 13. | Apsauginis drabužis valytojoms | Logotipas nededamas |  |
| 14. | Darbo kelnės (moteriškos) (audinys 65/35) | Logotipas nededamas |  |
| 15. | Darbo kelnės (moteriškos) (tamprios) | Logotipas nededamas |  |
| 16. | Žieminė striukė administracijai (vyrams ir moterims) | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje ir nugaroje viduryje | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 17. | Pavasario/ vasaros striukė administracijai (vyrams ir moterims) | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje ir nugaroje viduryje | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 18. | Džemperis administracijos darbuotojams (vyrams ir moterims) | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje. | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. šilkografinis būdas, 8,5 x 2,7 cm pločio. |
| 19. | Neperšlampantis kostiumas (striukė ir puskombinezonis) | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje ir nugaroje viduryje | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 20. | Neperšlampantis lietpaltis (signalinis, su atšvaitais) | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje ir nugaroje viduryje | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 19. | Atsparus ugniai kombinezonas | Logotipas nededamas |  |
| 20. | Džemperis su užtrauktuku | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje. | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. šilkografinis būdas, ~8,5 x 2,7 cm. |
| 21. | Didelio matomumo striukė | Krūtinės kairės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas) | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, Šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis |

MINIMALIEJI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, TAIKOMI PREKĖMS

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“.

Pateiktų Prekių pakuotė turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.

Tekstilės gaminiai turi atitikti aprašo 4.4.4 p. nurodytus aplinkos apsaugos kriterijus:

- 8.3.1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų, nes turi būti pritaikyta pramoniniam skalbimui (mažiausiai 50 ciklų).

- 8.3.2. prekei pagaminti, naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai Tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų (nurodyti reikalavimai netaikomi specialiesiems rūbams (spec. rūbams), nurodytiems techninėje specifikacijoje Nr. 10, 16, 19, 20, 21, 22 ir 23 numeriais):

| - Medžiagų grupė | - Taikomi apribojimai medžiagoms | - Koncentracijos ribos | - Bandymo metodas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Pagalbinės medžiagos Taikymo sritis: - visi tekstilės pluoštai | Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje: -nonifenolio - -oktifenolio | - Bendras kiekis < 100 mg/kg |  |
|  | - nonilfenoletoksilatų - - oktilfenolio etoksilatų | - Bendras kiekis < 100 mg/kg | - ISO 18254-1 arba ISO 18254-2, arba lygiavertis bandymo metodas |

- 8.3.4. Atitiktį 8.3.3 punkto reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas.

Jei naudojamas poliesterio pluoštas, jis turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų.

Pakuotės ir paletės turi būti grąžinamos arba perdirbamos, siekiant sumažinti atliekų kiekį.

Su Tiekėju bus sudaroma elektroninė sutartis ir Prekės bus perkamos tik su elektroninėmis PVM sąskaitomis - faktūromis.

SUDERINIMO TVARKA

Užsakovas, vertindamas pasiūlymus, turi teisę paprašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo (esančio pirmoje preliminarios eilės vietoje) pateikti darbo rūbų pavyzdžius pagal šią techninę specifikaciją. Pavyzdžiai teikiami siekiant fiziškai įsitikinti, ar siūlomos prekės atitinka nustatytus kokybės, patogumo ir dizaino reikalavimus.

Tiekėjas pavyzdžius privalo pristatyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakovo rašytinio pranešimo/ kvietimo pateikti pavyzdžius gavimo dienos.

Pristatymas vykdomas ne piko valandomis (darbo dienomis nuo 9:30 iki 15:30), iš anksto suderinus laiką su Užsakovu.

Užsakovas įvertina pristatytus pavyzdžius ir raštu (ar elektroniniu būdu) patvirtina jų atitiktį techninei specifikacijai arba pateikia motyvuotas pastabas dėl korekcijų. Patvirtinimas arba pastabos pateikiamos raštu per 3 darbo dienas nuo pristatymo.

Jei pateikiamos pastabos, Tiekėjas privalo pateikti pakoreguotus pavyzdžius per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo (jei Užsakovas nenurodo kito termino).

Tik po pavyzdžių patvirtinimo gali būti pasirašoma pirkimo sutartis, o Tiekėjas gali pradėti gamybą ir visos sutarties apimties tiekimą

Jei Tiekėjas pavyzdžių nepateikia per 9.2 punkte nustatytą terminą arba pateikti pavyzdžiai (įskaitant pakoreguotus) neatitinka techninės darbo rūbų specifikacijos reikalavimų, Užsakovas turi teisę laikyti, kad Tiekėjas nevykdo pirkimo dokumentų reikalavimų, ir priimti sprendimą nesudaryti sutarties su šiuo Tiekėju bei tęsti procedūras su kitu tiekėju pagal nustatytą pasiūlymų eilę.

SUTARTIES SĄLYGOS

Prekės užsakomos pagal preliminarų poreikį per sutarties galiojimo laikotarpį.

Užsakymai teikiami raštu (el. paštu), nurodant: pirkimo objekto pavadinimą, kiekį, dydžius, ūgius, (jei taikoma) logotipų/ užrašų parametrus ir pristatymo vietą.

Pristatymo metu Tiekėjas privalo pateikti:

kiekvieno pirkimo objekto rūšies gaminio pavyzdį;

atitikties sertifikatus ir (ar) deklaracijas, bandymų protokolus ar kitus  dokumentus, patvirtinančius gaminių atitiktį standartams;

audinių, spalvų, dydžių ir logotipų pavyzdžius derinimui.

Tiekėjas privalo patvirtinti užsakymo gavimą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo užsakymo gavimo ir nurodyti planuojamą pristatymo datą.

Tiekėjas įsipareigoja, kad pirminis užsakymas, sudarantis ne mažiau kaip 70 proc. kiekvienos pirkimo objekto pozicijos preliminaraus kiekio, nurodyto Techninės specifikacijos „Pirkimo objektas“ lentelėje, bus pristatytas per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo pirminio užsakymo pateikimo dienos. Jeigu pirminis užsakymas apima logotipo/ užrašo uždėjimą ir reikalingas maketo suderinimas, terminas skaičiuojamas nuo maketo patvirtinimo raštu dienos.

Visi vėlesni (papildomi) užsakymai, t. y. užsakymai, kurių kiekiai viršija 10.5 punkte apibrėžtą pirminio užsakymo apimtį, turi būti įvykdyti ir prekės pristatytos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Jeigu vėlesnis užsakymas apima logotipo/ užrašo uždėjimą ir reikalingas maketo suderinimas, nustatytas terminas skaičiuojamas nuo maketo patvirtinimo raštu dienos.

Nekokybiškas ar techninės specifikacijos neatitinkančias prekes Tiekėjas privalo pakeisti savo sąskaita per 3 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo.