| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinio injektoriaus vienkartinis Dienos rinkinys radiofarmacinio preparato dozių paskirstymui ir suinjekavimui | Vienkartinis dienos rinkinys sterilus, nepirogeniškas, be latekso, pateikiamas tiekiamas supakuotas sterilioje pakuotėje. | 720 |
|  |  | Rinkinio galiojimo laikas ne mažiau kaip 36 mėnesius. |  |
|  |  | Rinkinys suderintas naudojimui su automatiniu radiofarmacinių preparatų injektoriumi IRIS (Comecer). |  |
|  |  | Rinkinį sudaro jungiamos dalys: - dvigubos adatos perforatorius, skirtas prijungti pagrindinį flakoną prie vožtuvo; - prijungtas prie vožtuvo 10 ml švirkštas; - jungiamoji linija; - dvigubos adatos perforatorius, skirtas prijungti prie atliekų flakono; - 0,2 µm oro filtras; - vožtuvų blokas su trijų krypčių vožtuvais; - „Tevadapter“ „luer lock“ adapteris. |  |
| 2. | Automatinio injektoriaus Paciento rinkinys radiofarmacinio preparato dozių paskirstymui ir suinjekavimui | Vienkartinis paciento rinkinys sterilus, nepirogeniškas, be latekso, pateikiamas tiekiamas supakuotas sterilioje pakuotėje. | 10 800 |
|  |  | Rinkinio galiojimo laikas ne mažiau kaip 36 mėnesius. |  |
|  |  | Rinkinį sudaro jungiamos dalys: - švirkšto adapteris; - vienkryptis vožtuvas; - beadatinė prieiga su vienkrypčiu vožtuvu; - „Luer lock“ paciento jungtis; - 0,22 µm hidrofobinis filtras; - integruotas 5 µm filtras. |  |

__________