## PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas  AB „LTG Infra“

Tiekėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Prekės –  medžio granulės.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Medžio granulės (toliau – Pirkimo objektas).

  - BVPŽ kodas – 09111400-4 „Medienos kuras“

  - Perkamų prekių paskirtis – Prekių gavėjų objektų patalpų šildymas.

  - Pirkimo objektas neskirstomas į dalis.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Eil. Nr. | Prekės charakteristikos parametrų išpildymas | Reikalaujamo parametro reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| ## Medžio granulės |  |  |
| ## 3.1. | Diametras, mm | 6 ± 1 arba 8 ± 1 |
| ## 3.2. | Drėgnis % nuo naudojamosios masės | ≤ 10 |
| ## 3.3. | Peleningumas % nuo sausosios masės | ≤ 0,7 |
| ## 3.4. | Tūrinis tankis (BD) (kg/m³) | 600 ≤ BD ≤ 750 |
| ## 3.5. | Grynasis kaloringumas, MJ/kg (kWh/kg) | ≥ 16,5 (4,6) |
| ## 3.6. | Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus | Perkama paslauga nėra įtraukta į Produktų sąrašą, aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti LTG, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-192 redakcija) 4.4 punktu, 4.4.4.3. papunkčiu: prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas deklaruoja, kad atitinka šį žalumo kriterijų. |

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai |
| --- | --- | --- |
| ## 4.1. | Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams parametrų atitikties lentelė | Užpildytas Techninės specifikacijos 3 priedas (Medžio granulių charakteristikų parametrų atitikties lentelė) |

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekių pagal kiekį ir kokybę priėmimo – perdavimo aktas. | Teikiamas popierinis arba elektroninis. | Teikiamas pristačius Prekes su kiekviena Prekių partija. |
|  | Akredituotos laboratorijos pristatytų Medžio granulių tyrimo ataskaita, kurioje nurodyti Prekių kokybės parametrai. | Teikiamas popierinis arba elektroninis. | Teikiama iki einamojo mėnesio 10 k.d. už praėjusį mėnesį |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

  - Prekių pristatymo adresai nurodyti Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1 „Medžio granulių pristatymo vietų ir preliminarių kiekių sąrašas“.

  - Pasikeitus Pirkėjo poreikiui, Prekės gali būti pristatomos ir kitais (nei numatyta Priede Nr. 1) užsakyme nurodytais adresais, jų pristatymą suderinus su Tiekėju.

  - Prekės turės būti pristatytos ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Pirkėjo užsakymo el. paštu pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Jei Prekės(-ių) pristatymo ar prekės(-ių) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Prekės(-ių) pristatymo ar Prekės(-ių) trūkumų šalinimo terminą.

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

  - Prekes turės pristatyti ir iškrauti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytais adresais  arba kitais, su Tiekėju suderintais, adresais, kaip numatyta 1.2 p., (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 8:00 – 17:00 val., V 8:00 – 15:00 val.).

  - Prekių iškrovimas vykdomas Tiekėjo lėšomis. Tiekėjas atvežęs Prekes privalo iškrauti jas į Pirkėjo  nurodytą laikymo vietą.

  - Prekių pakuočių dydis numatytas Techninės specifikacijos Priede Nr. 1.

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

## PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTŲ

  - Pirkėjas įsipareigoja nupirkti ne mažiau, kaip 60 (šešiasdešimt) procentų Medžio granulių kiekio, nurodyto Techninės specifikacijos 1 priede „Medžio granulių pristatymo vietų ir preliminarių kiekių sąrašas“, neviršijant skiriamos lėšų sumos.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Nustačius, kad Prekės yra nekokybiškos Tiekėjas privalo ištaisyti Prekių trūkumus, pakeisti nekokybiškas Prekes per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas Prekes išsiuntimo Tiekėjui momento.

PRIEDAI

- Priedas Nr. 1 – Medžio granulių pristatymo vietų ir preliminarių kiekių sąrašas.

- Priedas Nr. 2. - Medžio granulių charakteristikų parametrų atitikties lentelė.