## Pirkimo sąlygų 2 priedas

DARBŲ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | - Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Užsakovas | Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis. |
| 2. | Pirkimo pavadinimas | Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų viešasis pirkimas |
| 3. | Perkami darbai | Sodų g., VK7727 ruožo ir Melioratorių g., VK7728, esančių Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav., kapitalinio remonto darbai pagal parengtą techninį darbo projektą (toliau – Projektas). |
| 4. | Statinių klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį | Susisiekimo komunikacijos |
| 5. | Statinio statybos rūšis | Kapitalinis remontas |
| 6. | Statinių kategorija | II grupės nesudėtingieji |
| 7. | Esama situacija | Gatvės su žvyro danga |
| 8. | Planuojamų darbų aprašymas ir reikalavimai | Rangovas turi: 1. Atlikti Sodų g., VK7727 ruožo ir Melioratorių g., VK7728, esančių Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav., kapitalinio remonto darbus pagal parengtą techninį darbo projektą ir parengti Sodų g., unikalus Nr. 4400-5099-7707 ir Melioratorių g., unikalus Nr. 4400-5099-4804 kadastrinių matavimų bylas su VĮ Registrų centras patikra. Darbų kiekiai nurodyti Projekto darbų kiekių žiniaraščiuose; 2. Užsakyti Elektroninį statybos darbų žurnalą (žurnalo prenumeratą), pildyti statybos žurnalą, saugoti ir po statybos darbų baigimo perduoti Užsakovui; 3. Apmokėti už statinių statybos deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per IS „Infostatyba“; 4. Užsakovui suteikus įgaliojimą, atlikti statybos užbaigimo procedūras. |
| 9. | Kiti reikalavimai ir sąlygos | Po Rangos darbų sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų pateikti darbų kiekių žiniaraščius. Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai bus orientaciniai ir nebus vertinami pirkimo metu (kainai pagrįsti). Sąmatos bus naudojamos rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti ir, jei reikės, rangos sutartyje nenumatytų bei numatytų, tačiau papildomai reikalingų ar atsisakomų nevykdytinų darbų kainos apskaičiavimui. Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte. Dėl objekto apžiūros laiko Rangovas turi susitarti su Vietinio ūkio sk. vyriausiuoju specialistu Vitu Didžbaliu, tel. +370 342 60007, el. paštas vitas.didzbalis@vilkaviskis.lt Visus kiekius, matmenis derinti/tikslinti vietoje. Rangovas gatvės kapitalinio remonto darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja išvežti savo lėšomis. Gatvės kapitalinio remonto darbų atlikimo terminas - per 8 mėn. nuo statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Darbų atlikimo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 mėn. laikotarpiui. Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais aktualios redakcijos dokumentais, nurodytais LAKD prie Susisiekimo ministerijos interneto tinklapyje adresu https://vialietuva.lt/teisine-informacija bei Perkančiosios organizacijos pateikta darbų užduotimi. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Perkančiosios organizacijos pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Atliktiems darbams Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį nei teisės norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. |
| 10. | Aplinkos apsaugos kriterijai | 1. Turi būti panaudota ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių (t. y. sumažintos temperatūros karštųjų asfalto mišinių, kurių gamybos temperatūra yra ne mažiau kaip 20 °C mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto mišinio kiekio (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriaus 26.2.1.2. punktas). Rangovas sutarties vykdymo metu turės pateikti: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, įrodantys, kad šiltieji asfalto mišiniai atitinka techninius reikalavimus pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. VE-29 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 patvirtinimo“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V-462 „Dėl Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodinių nurodymų MN ATM 12 patvirtinimo“; 2. Ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi sudaryti išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriaus 26.2.3. punktas). Rangovas sutarties vykdymo metu turės pateikti aplinkosaugines produktų deklaracijas arba kitus lygiaverčius įrodymus. |
| 11. | Pateikiami papildomi dokumentai | Sodų g., VK7727 ruožo ir Melioratorių g., VK7728, esančių Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav., kapitalinio remonto, techninis darbo projektas (projekto Nr. PS24-06). |

Vilkaviškio r. sav. administracija                                                                           Vitas Didžbalis

Vietinio ūkio sk. vyriausiasis specialistas