Priedas Nr. 2

VARĖNOS PASIENIO RINKTINĖS KABELIŲ PASIENIO UŽKARDOS VALSTYBĖS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGŲ BEI ATSARGINIŲ DALIŲ IR ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PERKAMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos eksploatuojama valstybės sienos stebėjimo sistema (toliau – Sistema), susideda iš aparatinės ir specialios techninės įrangos, sisteminės ir taikomosios programinės įrangos bei duomenų perdavimo sistemų ir veikia 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

  - Sistemos priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma 36 mėn. laikotarpiui nuo pasirašymo dienos.

  - Paslaugos bus užsakomos pagal poreikį ir neviršinant numatytos sumos, kai atsiskaitymai už suteiktas paslaugas pasieks sutartyje numatytą sumą, Sutartis bus laikoma pasibaigusia.

Turima Sistemos įranga

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas/modelis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stacionari vaizdo kamera | Bosch NBN-73023-BA |
| 2. | Stacionarios vaizdo kameros objektyvas | Siqura RL0560 |
| 3. | Stacionarios vaizdo kameros apsauginis gaubtas (namelis) | SHB-4200H |
| 4. | IR apšvietimo prožektorius | IR-S 24VDC |
| 5. | Operatorių patalpos vaizdo kamera | NDE-5503-AL-B |
| 6. | Su termovizoriais komplektuojama vaizdo kamera | Bosch NBN-73023-BA |
| 7. | Stacionarus termovizorius | Bosch DINION 8000 NHT-8001-F35VF |
| 8. | Stacionarus termovizorius | Bosch DINION 8000 NHT-8001-F65VF |
| 9. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto termovizorius | BROLIS SEMICONDUCTORS LW15-100S |
| 10. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvas | Computar E24Z1018PDC-MPIR |
| 11. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto PanTilt-as | DatCon Seeker |
| 12. | Kupolinė valdoma vaizdo kamera | MIC-7522-Z30BR |
| 13. | Kupolinės valdomos vaizdo kameros prožektorius | MIC-ILG-400 |
| 14. | Vaizdo įrašymo įranga | Dell EMC ME4024 Storage Array (16x900GB 15K RPM SAS ) |
| 15. | Sensorinis optinis detekcinis kabelis su valdymo įranga | Optasense OLA 2.1 DAS |
| 16. | Sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis su kontroleriu | Senstar, FlexZone |
| 17. | Radijo ryšio priemonių detektavimo/aptikimo įranga | AARONIA AARTOS X9 |
| 18. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Minerva YDC3320EH, YDC-BT8009 |
| 19. | Mobili vaizdo fiksavimo kamera (MMS) | TrailCam |
| 20. | Saugasienė (Firewall) Fortinet | FortiGate 60F |
| 21. | Nuotolinė darbo vieta | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 |
| 22. | Tarnybinė stotis | Power Edge R640 Server (2xIntel Xeon Silver 4210R/ 64GB RAM/2x480GB SSD/2x PSU 495W/ Windows Server 2019 Standard |
| 23. | Centrinis (stuburinis) tinklo komutatorius | IGS -G7850A-2XG-HV-HV |
| 24. | Valdymo centro operatoriaus darbo vieta | Hewlett Packard Z2 Tower Workstation Intel Core i7- 11700 |
| 25. | Valdymo centro stebėjimo monitorius 49“ | LG 49UH5F-H |
| 26. | Valdymo centro stebėjimo monitorius 27“ | FUJITSU Display B27-9 TS FHD |
| 27. | Klaviatūra su pele | HP |
| 28. | Klaviatūra su vairalazde | KBD Universal XF |
| 29. | Tinklo komutatorius 24 LAN portai | HPE Aruba 2930M 24G 1-slot |
| 30. | Tinklo komutatorius 16 SFP portai | EXTREME X620-16x |
| 31. | Tinklo komutatorius 8 portai | MOXA EDS-G308 |
| 32. | Tinklo komutatorius 6xLAN, 2xSFP | ISW 4-10/100, 2- 10/100T, 2-SFP |
| 33. | Keitiklis LAN/RS422 | MOXA NPORT 5150 |
| 34. | Keitiklis RS422/ETH | MOXA NPORT 5150T |
| 35. | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V | MDR-40-24 |
| 36. | Įtampos žemintojas 24VDC/12VDC | Pulsar DC/DC05 |
| 37. | Elektros rozetė montuojama į kanalą |  |
| 38. | 1xRJ45 rozetė montuojama į kanalą | 1xRJ45 |
| 39. | Įėjimų išėjimų modulis | ADAM 6050 |
| 40. | Įėjimų / išėjimų modulis | Adam 6050 D |
| 41. | LAN viršįtampis | LDY-C/RJ45/S |
| 42. | LAN apsauga nuo viršįtampių, montuojama ant DIN | LERDN LDYC/RJ45 |
| 43. | LAN rozetė, montuojama ant DIN, su RJ45 lizdu | Sominetworks |
| 44. | Akumuliatorius 12Ah, 12 V | 12Ah, 12 V |
| 45. | Akumuliatorius 7Ah, 12 V | 7Ah, 12 V |
| 46. | Akumuliatorius 1,2Ah, 12 V | 1,2Ah, 12 V |
| 47. | Vaizdo telefonspynė su elektrine sklende | - |
| 48. | Žaibo iškroviklis | KIW81.206 |
| 49. | Kondicionierius | RZAG71NV1, FAA71A, |
| 50. | Kondicionierius | R32 RXP35M, FTXP35M |
| 51. | Generatorius | G0033GRGR |
| 52. | Generatorius | G0044GRGR |
| 53. | Programinė įranga |  |
| 53.1 | Vaizdo valdymo sistemos programinė įranga | Bosch BVMS 11.1 |
| 53.2 | GIS programinė įranga | UAB „Komsetas“ |
| 53.3 | Kita programinė įranga ir licencijos |  |

II. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

2.1.  Sistemos aptarnavimo ir remonto paslaugų Tiekėjas privalo sudaryti sąlygas priimti Perkančiosios organizacijos gedimų šalinimo paslaugų užsakymus elektroniniu paštu ir telefonu, taip pat teikti nemokamas su užsakoma paslauga susijusias konsultacijas žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu).

2.2.  Sistemos negarantinio gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas derinamas su sistemos administratoriumi, įvertinant darbų saugos reikalavimus, prekių pristatymo terminus ir kitas objektyvias aplinkybes.

2.3. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai, esant tokiai galimybei, vietoje sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, Sistemą aptarnaujanti įmonė įrengia kitą (pakaitinį), kuris užtikrina sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą.

2.4.  Perkančioji organizacija gali įsigyti nenumatytų techninėje specifikacijoje remonto paslaugų, atsarginių dalių ir įrangos, kurių vertė gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų nuo bendros sutarties vertės.

2.5.  Paslaugų garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 12 mėnesių.

2.6.  Prekių garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

2.7. Prekėms ir paslaugoms, nenumatytoms techninėje specifikacijoje, Tiekėjas per penkias darbo dienas turi pateikti prekių ir paslaugų sąmatą su nurodytais darbų atlikimo terminais. Pirkėjui leidus (leidimas pateikiamas el. paštu) pradėti vykdyti darbus.

2.8. Tiekėjas keisdamas įrangą į tapačią/analogišką, turi užtikrinti visų esamų sistemos funkcijų ir galimybių išsaugojimą bei kokybę, visos prekės turi būti suderinamos ir veikti esamoje Sistemoje. Užbaigęs remonto darbus Tiekėjas privalo atlikti Sistemos ir jos įrenginių veikimo patikrinimą ir derinimą/kalibravimą.

2.9. Pirkėjas, suderinęs su Tiekėju sąmatą bei darbų atlikimo terminus ir Tiekėjui sutikus, turi teisę užsakyti tokių pačių ar panašių jam priklausančių ar jo administruojamų sistemų remontą;

2.10. Tiekėjas, Pirkėjui pateikus prašymą, privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą.

Planuojamų įsigyti Sistemos aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugų

specifikacija

lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Numatyta maksimali pasiūlymo kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Atvykimo gedimo šalinimui ir pirmos valandos darbo įkainis, turima omenyje atvykimas viena transporto priemone nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus joje (esant poreikiui atvykti dviem ir daugiau transporto priemonių po tris ar daugiau darbuotojų kiekvienoje, sistemos administratoriaus gali būti traktuojama kaip atskiri atvykimai gedimo šalinimui, sprendimą priima sistemos administratorius) | 1 kartas | Iki 370,00 |
| 2. | Antros ir tolesnių darbo valandų įkainis, skaičiuojama vienu automobiliu į remontą atvykusiam ekipažui nepriklausomai nuo atvykusių darbuotojų skaičiaus (sistemos administratorius įvertinęs atliktų darbų pobūdį ir sudėtingumą, gali priimti sprendimą skaičiuoti darbo laiką atskirai kiekvienam darbuotojui) | 1 val. | Iki 160,00 |
| 3. | 24 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas | Iki 5300,00 |
| 4. | 48 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas | Iki 5700,00 |
| 5. | Detekcinio kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas, su kabelio pailgėjimo pasekmių/įtakos Sistemai pašalinimu (tikslaus detekcinio kabelio suveikimo vietų rodymo BOSCH ir GIS sistemose atstatymu po kiekvieno remonto) | 1 kartas | Iki 7150,00 |
| 6. | Nuotolinis Sistemos veikimo atstatymas, sutvarkymas | 1 kartas |  |
| 7. | Kameros namelio tvirtinimo prie stulpo remontas/atstatymas arba pakeitimas nauju | 1 kartas |  |

Pastaba: Aukščiau lentelėje išvardinti darbai (išskyrus 1-ą ir 2-ą punktus) apima visus reikalingus atvykimus, visas reikalingas darbo valandas, papildomus darbus, eksploatacines medžiagas ir t. t., reikalingus išvardintų darbų atlikimui, bei sistemos ir jos įrenginių paleidimą/suderinimą po darbų atlikimo.

Planuojamų įsigyti Sistemos atsarginių dalių ir įrangos

specifikacija

lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas ir charakteristikos | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Stacionari vaizdo kamera NBN-73023-BA arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 2. | Objektyvas stacionariai kamerai Siqura RL0560 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 3. | Apsauginis vaizdo kameros gaubtas SHB-4200H arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 4. | Vidaus vaizdo kamera Bosch NDE-5503-AL-B arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 5. | Kupolinė valdoma vaizdo kamera MIC-7522-Z30BR arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 6. | Kupolinės valdomos vaizdo kameros prožektorius MIC-ILG-400 | 1 vnt. |
| 7. | Stacionarus termovizorius Bosch DINION 8000 NHT-8001-F35VF | 1 vnt. |
| 8. | Stacionarus termovizorius Bosch DINION 8000 NHT-8001-F65VF | 1 vnt. |
| 9. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto BROLIS SEMICONDUCTORS LW15-100S termovizorius | 1 vnt. |
| 10. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvas Computar E24Z1018PDC-MPIR | 1 vnt. |
| 11. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto PanTilt-as DatCon Seeker arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 12. | IR prožektorius, 30° Emitlight IR-S, 30° arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 13. | IR prožektorius, 60° Emitlight IR-S, 60° arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 14. | Ugniasienė FortiGate-60E arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 15. | Vaizdo įrašymo įranga Dell EMC ME4024 Storage Array (16x900GB 15K RPM SAS ) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 16. | Valdymo centro operatoriaus darbo vieta Hewlett Packard Z2 Tower Workstation Intel Core i7- 11700 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 17. | Tarnybinė stotis Power Edge R640 Server (2xIntel Xeon Silver 4210R/ 64GB RAM/2x480GB SSD/2x PSU 495W/ Windows Server 2019 Standard arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 18. | Darbo vietos monitorius 49“ LG 49UH5F-H arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 19. | Darbo vietos monitorius 27“ FUJITSU Display B27-9 TS FHD arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 20. | Klaviatūra su pele HP arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |
| 21. | Klaviatūra su vairalazde KBD Universal XF arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 22. | Centrinis (stuburinis) tinklo komutatorius IGS -G7850A-2XG-HV-HV arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 23. | Tinklo komutatorius 24 LAN portai HPE Aruba 2930M 24G 1-slot arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 24. | Tinklo komutatorius 16 SFP portai EXTREME X620-16x arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 25. | Tinklo komutatorius 8 portai MOXA EDS-G308 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 26. | Tinklo komutatorius 6xLAN, 2xSFP ISW 4-10/100, 2- 10/100T, 2-SFP arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 27. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Minerva YDC3320EH, YDC-BT8009 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 28. | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V MDR-40-24 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 29. | Įtampos žemintojas 24VDC/12VDC Pulsar DC/DC05 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 30. | Akumuliatorius 12Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 31. | Akumuliatorius 7Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 32. | Akumuliatorius 1,2Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 33. | Keitiklis LAN/RS422 MOXA NPORT 5150 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 34. | Keitiklis RS422/ETH MOXA NPORT 5150T arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 35. | Įėjimų išėjimų modulis ADAM 6050 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 36. | Įėjimų / išėjimų modulis Adam 6050 D arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 37. | Vaizdo telefonspynė su elektrine sklende | 1 vnt. |
| 38. | Žaibo iškroviklis KIW81.206 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 39. | LAN apsauga nuo viršįtampių, montuojama ant DIN LERDN LDYC/RJ45 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 40. | LAN apsauga nuo viršįtampių LDY-C/RJ45/S arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 41. | Sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis su kontroleriu Senstar, FlexZone arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 42. | Elektros rozetė montuojama į kanalą arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 43. | 1xRJ45 rozetė montuojama į kanalą arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 44. | Mobili vaizdo fiksavimo kamera (MMS) TrailCam arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 45. | Kondicionierius RZAG71NV1, FAA71A, | 1 vnt. |
| 46. | Kondicionierius R32 RXP35M, FTXP35M | 1 vnt. |
| 47. | DP / HDMI kabelis, L=2m DP/HDMI, L=2m | 1 vnt. |
| 48. | DP / HDMI kabelis, L=5m DP/HDMI, L=5m | 1 vnt. |
| 49. | DP / HDMI kabelis, L=40m DP/HDMI, L=40m | 1 vnt. |
| 50. | Adapteris DP arba mini DP kištukas / HDMI lizdas (ne tame pačiame korpuse, o su laidu per vidurį) | 1 vnt. |
| 51. | HDMI / HDMI kabelis, L=1,5m | 1 vnt. |
| 52. | Magnetinis kontaktas varteliams „MET-44“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 53. | LED prožektorius aikštelei (paprastas, apšvietimui) | 1 vnt. |
| 54. | Priešgaisrinės signalizacijos lauko sirena su blykste AH-03127BS-L 24V “ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 55. | Komutacinė dėžė 800x600x300, su anga montavimui ant stiebo | 1 vnt. |
| 56. | Komutacinė dėžė 1000x600x300, su anga montavimui ant stiebo | 1 vnt. |
| 57. | Komutacinė dėžė 1000x600x300, su vieta sandarikliams dugne | 1 vnt. |
| 58. | Komutacinė spinta 24Ux600x450 IP65, 19" rack tipo | 1 vnt. |
| 59. | Montažinis skydas 300x300x200 | 1 vnt. |
| 60. | Elektros kabelis 3x15 mm2, lauko arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 m |
| 61. | Elektros kabelis 3x15 mm2, vidaus arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 m |
| 62. | Tinklo kabelis UTP kat. 5e, Cca, lauko | 1 m |
| 63. | Tinklo kabelis UTP kat. 5e, Cca, vidaus | 1 m |
| 64. | Papildomos vaizdo kameros įrengimo licenzija | 1 vnt. |
| 65. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/1550nm, sąsajai iki 10 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |
| 66. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/1550nm, sąsajai iki 20 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |
| 67. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/1550nm, sąsajai iki 40 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 68. | SFP modulis variniam kabeliui MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP 10/100/1000M | 1 vnt. |
| 69. | Serverių kietasis diskas (HDD) Seagate Exos X16, 16TB, SAS interface, 12GBps, ST16000NM002G arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 70. | Kirtiklis „1P 25A Resi9“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 71. | Saugiklis 1A, 20x5mm | 1 vnt. |
| 72. | Saugiklis 2A, 20x5mm | 1 vnt. |
| 73. | Saugiklis 4A, 20x5mm | 1 vnt. |

Pastaba: Nurodytas paslaugų ir prekių kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui ir nebus laikomas maksimaliu. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija negali paskaičiuoti prekių kiekių ir (ar) paslaugų apimčių, kadangi jos priklauso ne nuo Perkančiosios organizacijos, Perkančioji organizacija numato paslaugas pirkti pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja pirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o esant poreikiui, gali įsigyti daugiau nei nurodyti preliminarūs kiekiai, neviršijant pirkimo vertės.