Priedas Nr. 1

STOMATOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(BVPŽ - 33141800-8)

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Tiekėjai turi tiekti prekes (kurioms taikoma), atitinkančias Europos direktyvų nuostatas, pažymėtas CE ženklu. Su prekėmis turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas.

- Tiekėjas turi pateikti kiekvienos prekės gamintojo parengtą naudojimosi instrukciją lietuvių kalba kartu su pristatomomis prekėmis.

- Perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams., nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, taip pat gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.

- Perkančioji organizacija yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa, todėl vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kurie skirti paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui taikomas lengvatinis PVM tarifas.

- Tiekėjas turi pateikti prekių pavyzdžius (pagal pareikalavimą).

- Tiekėjas teikdamas pasiūlymą dėl tam tikros pirkimo objekto dalies ar dalių, privalo siūlyti visas atitinkamoje pirkimo objekto dalyje nurodytas prekes ir jų kiekį, kitaip jo pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų ir bus atmestas.

- Tuo atveju, jei keliose pirkimo dalyse nustatomas tas pats pirkimo laimėtojas, perkančioji organizacija sudarys vieną pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju visoms šio tiekėjo laimėtoms pirkimo objekto dalims.

- Pardavėjas  finansinius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas) teikia Pirkėjui savo sąskaita, naudodamasis informacine sistema „SABIS“. Jeigu Pardavėjas nepateikia sąskaitos per sistemą SABIS, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

- Pardavėjas įsipareigoja užsakytas Prekes pristatyti savo transportu ir išlaidomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po užsakymo, perduoto Pardavėjui telefonu, elektroniniu paštu arba išsiųsto faksu, Pirkėjo nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu.

- Pirkimas priskiriamas žaliajam pirkimui vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu, kadangi pirkimo objektui nustatyti aplinkos apsaugos reikalavimai, susiję su pakuočių ir (ar) jų sudedamųjų dalių tinkamumu perdirbti arba paruošti pakartotiniam naudojimui, siekiant mažinti susidarančių atliekų kiekį ir neigiamą poveikį aplinkai produkto gyvavimo ciklo pabaigoje.

| I pirkimo dalis: Vaistiniai preparatai skirti nejautrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis 24 mėn, laikotarpiui |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  | Anestetikas su epinefrinu 50 karpulių po 1,7 ml. |  |  |  |  | 40 mg artikaino hidrochlorido, 0,006 mg epinefrino hidrochlorido (atit. 0,005mg epinefrino), 0,6mg(maks.)bevandenio natrio sulfito(maks.0,31 mgSO2), natrio chlorido, vandens inj. Skirtas: infiltracinei ir laidinei nejautrai odontotologijoje nekomplikuotai vieno ar kelių dantų ekstrakcijai, ertmių ir dantų bigių apdorojimas prieš dedant karūnėles. Karpulės iš vidaus turi būti padengtos silikonu. Medikamentas turi būti supakuotas ne mažiau kaip po 50 karpulių, karpulės su spalviniu žymėjimu. |  |  | 100 dėž. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  | Anestetikas su epinefrinu 50 karpulių po 1,7 ml. |  |  |  |  | 40mg artikaino hidrochlorido, 0,012mg epiefrino hidrochlorido, 0,6 mg(maks)bevandenio natrio sulfito(maks).0,31mg SO2, natrio chlorido, vandens inj. Skirtas: Infiltracinei ir laidinei nejautrai. Desmotinio danties ekstrakcijai ir trepanacijai, osteotomijai. Caldwell-Luc operacijai, cistektomijai, apikektomijai. Karpulės iš vidaus turi būti padengtos silikonu. Karpulės iš vidaus turi būti padengtos silikonu, ne mažiau kaip po 50 karpulių, karpulės su spalviniu žymėjimu |  |  | 10 dėž. |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  | Anestetikas be epinefrino 50 karpulių po 1,7 ml. |  |  |  |  | 30 mg mepivakaino hidrochlorido. Anilidų tipo anestetikas. Skirtas : pacientams su labilia kraujotaka. Karpulės iš vidaus turi būti padengtos silikonu. Medikamentas turi būti supakuotas ne mažiau kaip po 50 karpulių, karpulės su spalviniu žymėjimu. |  |  | 10 dėž. |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  | Gelis vietinei nejautrai |  |  |  |  | Dažniausiai naudojamas vaikams prieš atliekant dūrį su adata. Paviršiniams burnos gleivinės sluoksniams nuskausminti, gelio pavidalo, vaisių, uogų arba kramtomosios gumos skonio. Pakuotė ne daugiau 50 g. |  |  | 4 but. |  |  |  |  |  |
| II pirkimo dalis: Cheminio kietėjimo stiklojonometrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinė plomba |  |  |  |  |  | Rentgenokontrastiškas, tinkantis pieninių ir nuolatinių dantų (I-os, II-os kl. ertmėms) plombavimui, laikinoms restauracijoms, kulčių atstatymui, šakninio ėduonies gydymui, I-am sluoksniui taikant sumuštinio techniką. Spalva A3. Rinkinys ne daugiau 15g +ne mažiau kaip 6,5ml |  |  | 6 rink. |  |  |  |  |  |
| III pirkimo dalis:Šviesoje kietėjantys kompozitai, šviesoje kietėjantis stiklojonomerinis pamušalas, šviesoje kietėjantys nano kompozitai, ėsdintojas ir šviesoje kietėjantis adhezyvas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas. |  |  |  |  |  | Šviesoje kietėjantis takus nano-kompozitas. Mažo klampumo, nenubėganti, submikroninio užpildo. Naudojamas priekinių ir galinių dantų tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms, galima naudoti keramikos pataisoms, turi gerai poliruotis. Švirkšte ne mažiau kaip 2 g., pakuotėje ne mažiau kaip 2 šv. A1, A2, A3, A3,5 – įvairios spalvos |  |  | 12 pak. |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  | Šviesa kietinamo kompozito papildymai |  |  |  |  |  | Mikrohibridinis kompozitas su prepolimerizuotomis užpildo dalelėmis, nerentgenokontrastiškas, itin estetiškas, atsparus nusidėvėjimui, gerai poliruojasi. Papildymo švirkštai ne mažiau kaip po 2,7 ml.( 4 g arba 4,7g.). Galimas pasirinkimas iš ne mažiau kaip 22 Anterior ir 6 Posterior spalvų. |  |  | 30 šv. |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  | Šviesa kietinamas kompozitas priekinių dantų restauracijoms papildymams |  |  |  |  |  | Kompozitas su prepolimerizuotomis užpildo dalelėmis (stroncio, silicio). Tinkamas sluoksniavimui vienu ar keliais atspalviais, III, IV, V klasės restauracijoms, tiesioginiams venyrams, diastemos uždarymui, nelimpantis prie instrumemnto, lengvai modeliuojamas, darbo laikas apie 4 min., rentgenokontrastiškas. Papildymo švirkštai ne mažiau kaip po 2,7 ml. (ne mažiau kaip 4,7 g.); pasirinkimas iš 22 spalvų |  |  | 20 šv. |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  |  | Takus kompozitas savo sudėtyje turintis stiklo pluošto skaidulų, OAR ir FSC technologijas |  |  |  |  |  | Bariom stiklo užpildas, ne mažiau kaip 70 procentų pagal svorį. Ne mažiau kaip 25 procentai stiklo pluošto skaidulų ( pagal tūrį) dviejų spalvų sistema. Pakuotjje ne mažiau kaip 1 šv.( 2,0 ml.±0,5ml.) ne mažiau kaip 20 vnt.vienkartinių antgaliukų |  |  | 8 pak. |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  |  | Šviesoje kietėjantis kompozitas krūminiams dantims su stiklo pluošto skaidulomis sutvirtintas dentin pakaitalas |  |  |  |  |  | Skirtas didelių ertmių, ertmių be vienos sienos , endodontiškai gydytų dantų restauravimui. Universalios spalvos sistema. Užpildo kiekis ne mažiau kaip 75wt %, 57vol%(bendras neorganinio pluošto ir užpildo kiekis) kapsulėse ne daigiau kaip 0,25 g., užpildomas sluoksnis ne mažiau kaip 4-5mm. |  |  | 20 kaps. |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  |  |  | Šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis pamušalanas |  |  |  |  |  | Biosuderinamas, rentgenokontrastinis, išskiriantis fluorą. Atsparumas spaudimui ne mažiau 200mPa. Pakuotė ne daugiau 2,5g. |  |  | 4 pak. |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 3.7. |  |  |  |  | Šviesa kietinama surišimo sistema |  |  |  |  |  | Vieno buteliuko 8 kartos universali surišimo sistema, tinkanti visoms ėsdinimo rūšims, plombavimui kompozitais, kompomerais, kompozito, metalo, cirkonio restauracijų pataisoms, neteisioginėms restauracijoms, dantų jautrumui mažinti, jokių diskoloracijų, pooperacinio jautrumo, pH 1,5, plonas sluoksnis (3 mikronai), buteliuke ne mažiau kaip 5 ml. |  |  | 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  |  |  |  | Adhezyvas kompozito klijavimui, kompozitinių restauracijų pataisoms, lipniojo inhibicinio sluoksnio atkūrimui. |  |  |  |  |  | Matakrilano pagrindu. Buteliukas ne mažiau 3ml. |  |  | 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  |  |  |  | Universali surišimo sistema |  |  |  |  |  | Tinka tiek tiesioginėms, tiek netiesioginėms restauracijoms, selektyviam emalio ėsdinimui. Aktyvi drėgmės kontrolė, aktyvus pasiskirstymas ant paviršiaus, mažas plėvelės storis. Sudėtyje nėra HEMA. Pakuotėje ne daugiau 4 ml. |  |  | 4 pak |  |  |  |  |  |
| 3.10. |  |  |  |  | Šviesa kietinama nano keramikinė restauravimo medžiaga |  |  |  |  |  | Nano keramikinė restauravimo medž. idealiai modeliuojasi, gerai poliruojasi, atkuria 16 vita rakto atspalvių (turi specialią formulę, skirtą atspalvių atkūrimui) restauravimo medžiaga priekiniams ir krūminiams dantims atkurti. Atskiros spalvos A1,A2,A3 A4,A3,5 šv., ne mažiau kaip po 3g. |  |  | 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| IV pirkimo dalis: Spalvotas kompomeras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  | Spalvotas kompomeras |  |  |  |  |  | Takus kompomeras su blizgučiais, kietinimo laikas 40 sek.; skirtingų spalvų; skirtas pieninių dantų plombavimui; švirkšte ne mažiau kaip 2 g. |  |  | 4 vnt. |  |  |  |  |  |
| V pirkimo dalis: Cinko oksidai ir fosfatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  | Nuolatinis cementas dantų šaknims plombuoti |  |  |  |  |  | Sileris cinko oksido eugenolio pagrindu, sudėtyje turintis deksamethasono iki 0,01 g. rentgenokontrastinis, priešuždegiminis, po ne mažiau kaip14 g miltelių buteliuke |  |  | 4 vnt. |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  | Dentinas be eugenolio |  |  |  |  |  | Cheminio kietėjimo rentgenokontrastinė dantų atspalvio medžiaga skirta laikinam dantų ertmių plombavimui, cinko oksido/cinko sulfato cemento pagrindu, su fluoru, sukurta trumpalaikėms, laikinoms aplikacijoms (skirta naudoti maksimaliai 1-2 sav.laikotarpiu) paviršinio kietėjimo laikas nuo 20-30 min., ne mažiau kaip 38g |  |  | 12 dėž. . |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  |  |  | Savaiminio kietėjimo pasta danties pulpos apsaugai. |  |  |  |  |  | Bazinės pastos sudėtis:1,3 butylenglycoldisalicilatas, cinkooksidas, kalcio fosfatas, kalciovolframatas, geležies oksido pigmentas. Katalizatoriaus pastos sudėtis: kalcio hidroksidas, N-ethyl-o/ptoluenesulfonamidas, titano dioksidas, cinko oksidas, cinkostearatas, geležies oksido pigmentas. Pakuotė ne mažiau 13g+11g |  |  | 4 pak. |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  |  |  |  | Cinko oksido eugenolinis užpilas (IRM arba analogas) |  |  |  |  |  | Sustiprintas cinko-eugenolinis užpildas, kuris gali išsilaikyti iki vienerių metų. Pakuotėje ne mažiau kaip: milteliai 40g, skystis15ml. IRM rinkinys arba analogas . |  |  | 16 dėž. |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  |  |  |  | Cinko oksido milteliai |  |  |  |  |  | Miltelių pavidale, įpakuoti indelyje. Pakuotėje ne daugiau 50 gr. |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| VI pirkimo dalis: Sileris ir sandariklis, dentino pakaitalas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  | Dantų šaknų kanalų sandariklis |  |  |  |  |  | Paremtas epoksiamino derva (1:1/ne mažiau kaip po 4 ml PasteA ir 4 ml. PasteB) dvejose tūbelėse – A ir B pastos sąvybės: ilgalaikis sandarumas, savaiminė adhezija, didelis rentgenokontrastiškumas, darbo laikas iki 4 val. prie 23º C |  |  | 4 dėž. |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  | Biokeraminis sileris |  |  |  |  |  | Bioaktyvus, takus nrmažiau 32,2 mm, paruoštas naudojimui hermetiškame švirkšte nrdaugiau 2 gr. Tinka karštai ir šaltai užpildymo technikai,nereikalinga kondensacija, komplekte lanksti 21 dydžio kaniulė. |  |  | 2vnt. |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  |  |  |  | Biologiškai aktyvus dentino pakaitalas |  |  |  |  |  | Universalus naudojimas. Dentino atstaymui, tiesioginiam pulpos padengimui, giliųkariozinių ertmių atstatymui, pulpotomijai, furkacijoms, apeksofikacijai. Sukietėja per 10*-12 min. rentgenokontrastiškas, nekeičia dantų spalvos lyginant su MTA. Pakuotėje ne mažioau kaip po 5 kapsules ir 5 vnt. vienos dozės skysčio talpuklos. Pagrindinė medžiaga trikalcioo silikatas, papaildomai dikalciosilikatas, užpildo kalcio karbonatas. |  |  | 20vnt. |  |  |  |  |  |
| VII pirkimo dalis: Priemonės kraujavimo stabdymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |  | Hemostatinė kempinė |  |  |  | Želatinos ir smulkiai dispertiško (koloidinio) sidabro derinys, kuris stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotinio užkrėtimo. Kempinėlės paliktos alveolėje visiškai rezorbuojasi. Pakuotėje ne mažaiu 50 vnt. želatino kempinėlių, išmatavimai (±0,5mm) 14x7x7 |  | 18 dėž. |  |  |  |  |  |
| VIII pirkimo dalis: Kalcio hidroksidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 8.1. |  |  |  |  | Kalcio hidroksidas su jodoformu |  |  |  |  |  | Švirkštuose ne mažiau kaip po 2,1 gr.+ intrakanaliniai antgaliukai |  |  | 8 pak. |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  |  |  |  | Kalcio hidroksidas be jodoformo |  |  |  |  |  | Švirštuose ne mažiau kaip po 2,1 gr. + intrakanalinai antgaliukai |  |  | 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 8.3. |  |  |  |  | Kalcio hidroksidas |  |  |  |  |  | Miltelių pavidalu, pakuotėje ne daugiau 50 g. |  |  | 2 dėž. |  |  |  |  |  |
| IX pirkimo dalis: Vaistiniai preparatai , vaistai pieninių dantų kanalų dezinfekcijai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 9.1. |  |  |  |  | Jodoformo milteliai |  |  |  |  |  | Geltoni, birūs milteliai, sudėtis: jodoformas, supakuoti saugioje pakuotėje apsaugančioje nuo drėgmės |  |  | 2 pak. |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  |  |  |  | Antiseptikai hemostatiškai ir nuskausminančiai veikiantis į alveolę dedamas vaistas |  |  |  |  |  | Preparatas skirtas įdėti į alveolę po sunkaus danties rovimo pastos pavidalu. Vaitui nėra būdingas toksinis veikimas ir tuo pačiu jis neprisideda prie opelės susiformavimo. Sudėtis: ne mažiau kaip jodoformas - 15,8 g., eugenolis - 13,7 g., butamben - 25,70 g. alveolitų gydymui. |  |  | 8 but. |  |  |  |  |  |
| 9.3. |  |  |  |  | Eugenolis |  |  |  |  | Ne mažiau kaip 30 ml. buteliukas |  |  |  | 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 9.4. |  |  |  |  | Kamfenolis |  |  |  |  | Pakuotėje ne mažiau kaip 20 ml. |  |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 9.5. |  |  |  |  | Farmakrezolis |  |  |  |  | Vaistinis preparatas. Pieninių dantų kanalų dezinfekcijai |  |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| X pirkimo dalis: Endodontiniai instumentai, endodontiniai švirkštai ir adatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 10.1. |  |  |  |  | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-file) |  |  |  |  | Dydžiai : 006, 008, 010,015, 020, 030, 035, 040 ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, daugkartiniai, sterilizuojami, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su silikonine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040 arba lygiavertį standartą, turėti CE žymėjimą. Supakuoti po vieną plastiko ir folijos pakuotėse, t.y. lizdinėje plokštelėje, susidedančioje ne mažiau kaip iš 6 vnt. lizdų, kur kiekviename lizde izoliuotai supakuota po vieną sterilų instrumentą atskirai. Ant pakuotės (lizdinės plokštelės) nurodyta, kad sterilūs |  |  |  | 120 pak. |  |  |  |  |  |
| 10.2. |  |  |  |  | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-file) Nr. 15-40 ir Nr. 45-80 |  |  |  |  | Dydžiai : 15-40, 045-80, ilgiai: 21/25/31mm, rankiniai, daugkartiniai, sterilizuojami, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle, su stoperiu. Supakuoti po vieną plastiko ir folijos pakuotėse, t.y. lizdinėje plokštelėje, susidedančioje ne mažiau kaip iš 6 vnt. lizdų, kur kiekviename lizde izoliuotai supakuota po vieną sterilų instrumentą atskirai. Ant pakuotės (lizdinės plokštelės) nurodyta, kad sterilūs. Turi atitikti ISO 016-080 arba lygiavertė standartą , turėti CE žymėjimą. |  |  |  | 12 pak. |  |  |  |  |  |
| 10.3. |  |  |  |  | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-flexofile) |  |  |  |  | Dydžiai : 006, 008, 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040,045, 050, 055 ilgiai: 18/21/25/31mm, rankiniai, daugkartiniai, sterilizuojami, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle, su stoperiu. Supakuoti po vieną plastiko ir folijos pakuotėse, t.y. lizdinėje plokštelėje, susidedančioje ne mažiau kaip iš 6 vnt. lizdų, kur kiekviename lizde izoliuotai supakuota po vieną sterilų instrumentą atskirai. Ant pakuotės (lizdinės plokštelės) nurodyta, kad sterilūs. Turi atitikti ISO 015-055 arb alygiavertį standatrą , turėti CE žymėjimą. |  |  |  | 10 pak. |  |  |  |  |  |
| 10.4. |  |  |  |  | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-flexofile) Nr. 15-40 |  |  |  |  | Dydžiai : 015-040, ilgiai: 18/21/25/31mm, rankiniai, daugkartiniai, sterilizuojami, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle, su stoperiu. Supakuoti steriliai. Turi atitikti ISO 015-040 arba lygiavertį standartą, turėti CE žymėjimą. Supakuoti po vieną plastiko ir folijos pakuotėse, t.y. lizdinėje plokštelėje, susidedančioje ne mažiau kaip iš 6 vnt. lizdų, kur kiekviename lizde izoliuotai supakuota po vieną sterilų instrumentą atskirai. Ant pakuotės (lizdinės plokštelės) nurodyta, kad sterilūs. |  |  |  | 10 pak. |  |  |  |  |  |
| 10.5. |  |  |  |  |  |  | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-file NiTiflex) |  |  |  | Dydžiai: 015-040, ilgiai: 21/25mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle , ISO (015-040) spalviniu žymėjimu arba lygiavertis, su silikoniniu stoperiu, turėti CE žymėjimą. Supakuoti po vieną plastiko ir folijos pakuotėse, t.y. lizdinėje plokštelėje, susidedančioje ne mažiau kaip iš 6 vnt. lizdų, kur kiekviename lizde izoliuotai supakuota po vieną sterilų instrumentą atskirai. Ant pakuotės (lizdinės plokštelės) nurodyta, kad sterilūs. |  |  |  | 8 pak. |  |  |  |  |  |
| 10.6. |  |  |  |  |  |  | Gates Endodontinės liepsnelės |  |  |  | Dydžiai Nr. 1-6, daugkartinio naudojimo, sterilizuojami. Dėžutėje ne mažiau kaip 6 vnt. |  |  |  | 4 dėž. |  |  |  |  |  |
| 10.7. |  |  |  |  |  |  | Mašininės spiralės. |  |  |  | 17mm/25mm/21mm . Dydžiai 001/002/003/004,įstatomos į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos, komplektą sudaro ne mažiau kaip 4vnt. Apsukos ne didesnės 300-600min-1 |  |  |  | 4 dėž. |  |  |  |  |  |
| 10.8. |  |  |  |  |  |  | Pjezo gilintuvai |  |  |  | Largo, pjezo gilintuvai, į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, apsisukimai 800/1200min. Dėž. supakuota nemažiau kaip po 6 vnt. |  |  |  | 4 dėž. |  |  |  |  |  |
| 10.9. |  |  |  |  |  |  | Mašininiai endodontiniai instrumentai (Protaper) |  |  |  | Instr. kanalų apdorojimui mašininiu būdu. Ilgiai 21/25/31mm Dydžiai įvairūs, sterilizuojami. Turi atitikti ISO standartą, turėti CE žymėjimą, supakuoti lizdinėje plokštelėje po vieną, viso 6 vnt. plokštelėje. |  |  |  | 30 plokšt. |  |  |  |  |  |
| 10.10. |  |  |  |  |  |  | Endodontiniai švirkštai |  |  |  | Plastmasiniai, skirti užsukamoms adatoms, kanalų plovimui, ne mažiau kaip 2 ml. |  |  |  | 50 vnt. |  |  |  |  |  |
| 10.11. |  |  |  |  |  |  | Kanalų plovimo adatos |  |  |  | Endodontinės užsukamos, palenkiamos, užapvalinta viršūne su dviem angomis adatos šonuose, iki 0,2 mm diametro. |  |  |  | 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 10.12. |  |  |  |  |  |  | Endo adatos |  |  |  | Pagamintos iš lankstaus polimero, ne mažesnė kaip 30 G dydžio, plastikinė, smailėjančios formos irigavimo adata, skirta šaknies kanalo praplovimui, Adata turi šonines išėjimo angas ir uždarą viršūnę. |  |  |  | 200 vnt. |  |  |  |  |  |
| 10.13. |  |  |  |  | Endodontiniai antgaliai plastikiniai |  |  |  |  | Vienkartiniai, minkštos adatos skirtos medžiagų įvedimui į kanalą su lanksčia dalimi |  |  |  | 60 vnt. |  |  |  |  |  |
| XI pirkimo dalis: Priemonės dantų šaknų kanalų dezinfekcijai, preparavimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 11.1. |  |  |  |  | Priemonė šaknų kanalų dezinfekcijai |  |  |  |  |  | Natrio hipochloridas, 2% tirpalas, ne daugiau 400 ml. |  |  | 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 11.2. |  |  |  |  | Medžiaga danties šaknies kanalo preparavimui - kremas |  |  |  |  |  | Kremo pavidalo, švirkšte, EDTA pagrindu, kanalo preparavimui. Ne mažiau 7gr x 2 |  |  | 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 11.3. |  |  |  |  | Medžiaga dantų šaknų kanalų paruošimui |  |  |  |  |  | Kremo pavidalo, švirkšte, ne mažiau kaip 15 %EDTA, 10% ureaperoxido pagrindu, supakuota ne mažiau kaip po 9 gr.x2 |  |  | 6 pak. |  |  |  |  |  |
| XII pirkimo dalis: Apekso lūpos laikiklis, endo dėžutė, kempinėlės, endodontinė liniuotė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 12.1. |  |  |  |  | Endo dėžutės |  |  |  |  |  | Speciali dėžutė endodontijos dezinfekcijai darbo metu, apvali autoklavuojama, keičiamais porolonais. |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 12.2. |  |  |  |  | Kempinėlė endodontinėms adatoms |  |  |  |  |  | Poroloninė kempinėlė skirta apvalioms endo dėžutėms, kempinėlės storis ne mažiau kaip 7-8 mm, ne daugiau 50 mm skersmens. |  |  | 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 12.3. |  |  |  |  | Endodontinė liniuotė |  |  |  |  |  | Nerūdijančio plieno, autoklavuojama, darbinė dalis sugraduota ne mažiau kaip iki 30 mm, darbinė dalis lygi be lenktų kraštų, be ilgio fiksatoriaus, ilgio matavimo skalė sugraduota kas 0,5 mm, aiškiai matomais skaičiais, plona, patogi. |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 12.4. |  |  |  |  | Apekso lūpos laikiklis |  |  |  |  |  | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| XIII pirkimo dalis: Grąžtai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 13.1. |  |  |  |  | Grąžtai deimantiniai |  |  |  |  |  | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Turi turėti atitikties sertifikatus, CE, deimantas užneštas galvaniniu būdu, gerai kalibruoti. |  |  | 480 vnt. |  |  |  |  |  |
| 13.2. |  |  |  |  | Grąžtai deimantiniai (turbininiai prailgintu koteliu) |  |  |  |  |  | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, šiurkštumo. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Turi turėti atitikties sertifikatus, CE, deimantas užneštas galvaniniu būdu, gerai kalibruoti. |  |  | 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 13.3. |  |  |  |  | Grąžtai vainikėlių nuėmimui |  |  |  |  |  | Geltoni, daugkartiniai, dezinfekuojami, sterilizuojami autoklave. |  |  | 30 vnt. |  |  |  |  |  |
| 13.4. |  |  |  |  | Grąžtai kietmetalio (kampiniam antgaliui) |  |  |  |  |  | Ašmeniniai, Sertifikuoti, Atitinkantys ISO. 010,012,014,016,018,021,023,027, kampiniam antgaliui, su žaliu spalviniu žymėjimu. Prailginti., daugkartiniai, atsparūs dezinfekcijai, sterilizuojami |  |  | 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 13.5. |  |  |  |  | Chirurginiai grąžtai |  |  |  |  |  | Dantų šaknų atidalinimui |  |  | 30 vnt. |  |  |  |  |  |
| XIV pirkimo dalis: Odontologiniai instrumentai, periodontologinės kiuretės, skalerio antgaliai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 14.1. |  |  |  |  | Skalpeliai |  |  |  |  |  | Vienkartiniai, sterilūs. Nr.15C, nr.11, tinkantys koteliams Nr. 3; Nr.4 |  |  | 200 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.2. |  |  |  |  | Skalpelių koteliai |  |  |  |  |  | Kotelio Nr.3, Nr.4; plokščias, platėjantis, ovaliu galu; mova ašmenims pritvirtinti; nerūdijančio plieno su įpjovomis; atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, daugkartiniai |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.3. |  |  |  |  | Žirklutės |  |  |  |  |  | Aštrios, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai, sterilizacijai, daugkartinio naudojimo |  |  | 1vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.4. |  |  |  |  | Adakočiai |  |  |  |  |  | Metaliniai, autoklavuojami, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, daugkartinio naudojimo |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.5. |  |  |  |  | Zondai |  |  |  |  |  | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  | 3vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.6. |  |  |  |  | Pincetai |  |  |  |  |  | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  | 3 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.7. |  |  |  |  | Ekskavatoriai |  |  |  |  |  | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  | 3vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.8. |  |  |  |  | Kimštukai (1,2,3 dydis) |  |  |  |  |  | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  | 2vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.9. |  |  |  |  | Apatinio ir viršutinio žandikaulio replės |  |  |  |  |  | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  | 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.10. |  |  |  |  | Elevatoriai |  |  |  |  |  | Tiesūs, daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, aštrūs, atraumatiški, ergonomiški, lengvi, patogūs , darbinės dalies plotis 2 mm, 3mm, 4mm, 5mm. |  |  | 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.11. |  |  |  |  | Elevatoriai kampiniai |  |  |  |  |  | Kampiniai (dešinės ir kairės p.) daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, aštrūs, atraumatiški, ergonomiški, lengvi, patogūs , darbinės dalies plotis 2 mm, 3mm, 4mm, 5mm. |  |  | 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.12. |  |  |  |  | Periodontologinis zondas |  |  |  |  |  | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, dezinfekuojami, plonui galiuku, autoklavuojami, sužymėti, |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.13. |  |  |  |  | Maišymo mentelė |  |  |  |  |  | Daugkartinė, metalinė, abiejuose galuose praplatėjusi |  |  | 4 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.14. |  |  |  |  | Instrumentai, skirti modeliavimui |  |  |  |  |  | Daugkartiniai, metaliniai, dezinfekuojami, autoklavuojami |  |  | 3vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.15. |  |  |  |  | Chirurginiai šaukšteliai |  |  |  |  |  | Šaukšteliai alveolei gramdyti nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai, sterilizuojami, įvairų dydžių ir formų |  |  | 3 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.16. |  |  |  |  | Periodontologinė kiuretė metalinė |  |  |  |  |  | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  | 3vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.17. |  |  |  |  | Angles pluošto (titaninė ar lygiavertė) periodontologinė kiuretė, skirta akmenų šalinimui nuo implantų |  |  |  |  |  | Daugkartinė, atspari dezinfekcijai, autoklavuojama, pagaminta iš spec. medžiagos, kuri nepažeidžia implanto |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.18. |  |  |  |  | Ultagarsinio skalerio antgaliukai, tinkantys implantų priežiūrai |  |  |  |  |  | Antgaliukai pagaminti iš specialios medžiagos, leidžiančios dirbti saugiai, nepažeidžiant implantų. Tinkantys NSK antgaliui. Atsparūs dezinfekcijai, sterilizacijai, daugkartiniai. |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| XV pirkimo dalis: Poliravimo-šlifavimo diskai ir jų laikikliai, poliravimo-šlifavimo juostelės, poliravimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 15.1. |  |  |  |  |  |  | Poliravimo -šlifavimo diskai |  |  |  |  |  | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja. Ploni. Šiurkštūs –rudos spalvos, vidutiniai – tamsiai oranžinės, švelnūs – oranžinės, labai švelnūs – geltonos. Diskelio skersmuo 9mm ir 13 mm. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniam antgaliui, iš nerūdijančio plieno. |  |  | 1 rink. |  |  |  |  |  |
| 15.2. |  |  |  |  |  |  | Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (vidutiniai). |  |  |  |  |  | Šlifuoja; kontūruoja; poliruoja; ploni; ne mažiau kaip 50 vnt. vidutinių - tamsiai oranžinės spalvos; diskelio skersmuo apie 9,5 mm arba apie 12,9 mm; laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi; naudojami plombų apdailai |  |  | 8 pak. |  |  |  |  |  |
| 15.3. |  |  |  |  |  |  | Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (švelnūs). |  |  |  |  |  | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. ne mažiau kaip 50 vnt. Švelnūs – oranžinės spalvos. Diskelio skersmuo apie 9 mm ir apie 13 mm diametras. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniams antgaliui iš nerūdijančio plieno. |  |  | 8 pak. |  |  |  |  |  |
| 15.4. |  |  |  |  |  |  | Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (labai švelnūs). |  |  |  |  |  | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni.ne mažiau kaip 50 vnt. , Labai švelnūs – geltonos spalvos. Diskelio skersmuo apie 9 mm ir apie 13 mm diametras. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniams antgaliui iš nerūdijančio plieno. |  |  | 8 pak. |  |  |  |  |  |
| 15.5. |  |  |  |  |  |  | Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (šiurkštūs) |  |  |  |  |  | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni, ne mažiau kaip 50 vnt. Šiurkštūs – rudos spalvos. Diskelio skersmuo nuo 9 mm ir apie 13 mm diametras. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniams antgaliui iš nerūdijančio plieno. |  |  | 6 pak. |  |  |  |  |  |
| 15.6. |  |  |  |  |  |  | Diskų laikikliai |  |  |  |  |  | Daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfektantams, autoklavuojami, kampiniam antgaliui |  |  | 4 vnt. |  |  |  |  |  |
| 15.7. |  |  |  |  |  |  | Perforuotos poliravimo juostelės |  |  |  |  |  | Perforuotos abrazyvinės juostelės, įv. Grubumo. Juostelės išmatavimai ne mažesni nei 1000 mm x 3 mm. Pakuotėje 9-12 vnt. |  |  | 10 dėž. |  |  |  |  |  |
| 15.8. |  |  |  |  |  |  | Deimantinės abrazyvinės juostelės su pjūkliuku ir be jo |  |  |  |  |  | Juostelės skirtos tarpdančių užbaigimui, ortodontiniams nupjaustymams. Vienpusės juostelės turi neabrazyvinę vidurinę dalį: juostelės plotis: ne mažesnis kaip 250 mm; ne mažesnis kaip 375 mm. Skirtingų storių: 0,1; 0,08 mm. Skirtingų šiurkštumų :S, F, M. |  |  | 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 15.9. |  |  |  |  |  |  | Plastikinės tarpdančių šlifavimo juostelės |  |  |  |  |  | Plastikinės, plotis 4 mm; grubios; vidutinės, švelnios . Pakuotė ne daugiau kaip 150 vnt. (pusė juostelės grubesnė, pusė švelnesnė) |  |  | 8 dėž. |  |  |  |  |  |
| 15.10. |  |  |  |  |  |  | Plastikinių šlifavimo juostelių rinkinys |  |  |  |  |  | Mėlyna-žalia, geltona-žalia. Spalvotos, rinkinyje ne mažiau 100 vnt. |  |  | 3 dėž. |  |  |  |  |  |
| 15.11. |  |  |  |  |  |  | Polisterinės šlifavimo juostelės |  |  |  |  |  | Polisterinės juostelės, skirtos šlifavimui, įv. grubumo |  |  | 200 vnt. |  |  |  |  |  |
| 15.12. |  |  |  |  |  |  | Poliravimo šepetėliai |  |  |  |  |  | Įvairių formų, sintetinio ir natūralaus pluošto, ant metalinio kotelio(tinkas tiek dantims, tiek tarpdančiams) |  |  | 120 vnt. |  |  |  |  |  |
| 15.13. |  |  |  |  |  |  | Polyrai kompozitų poliravimui |  |  |  |  |  | Vieno žingsnio polyrai, pagaminti iš kaučiuko su deimanto dalelėmis, ant metalinio kotelio, autoklavuojami, dezinfekuojami, daugkartiniai, keturių formų; liepsnelė didelė, maža, taurelė, diskelis |  |  | 60 vnt.. |  |  |  |  |  |
| 15.14. |  |  |  |  |  |  | Polyrai |  |  |  |  |  | Aliuminio oksidu impregnuoti, guminiai, balti polyrai rudu plastikiniu koteliu, liepsnelės, diskelio, taurelės formos kampiniam antgaliui |  |  | 60 vnt. |  |  |  |  |  |
| 15.15. |  |  |  |  |  |  | Polyrai |  |  |  |  |  | Rinkinys ne mažiau 20 pirminio poliravimo galvučių ir ne mažiau 20 galutinio blizginimo galvučių. Polyrai tos pačios formos (ratuko forma su įpjovomis), skirtingų grubumų, turi plastmasinius kotelius: pirminio polyravimo galvutė mėlyna, galutinio blizginimo-pilka. |  |  | 6 rink. |  |  |  |  |  |
| 15.16. |  |  |  |  |  |  | Polyrai |  |  |  |  |  | Silikoninis, tinkamas danties paviršiaus plombos galutiniam nupoliravimui, pasiekiamas optimalus ir ilgalaikis blizgesys Kotelis iš nerūdijančio plieno (ar lygiavertis), autoklavuojamas. |  |  | 40 vnt. |  |  |  |  |  |
| 15.17. |  |  |  |  |  |  | Polyrai |  |  |  |  |  | (Easycamp PA) Šluotelės formos, turi plastikinius kotelius: pirminio poliravimo- mėlyna, galutinio blizginimo – pilka. |  |  | 40 vnt. |  |  |  |  |  |
| XVI pirkimo dalis: Dantų jautrumą mažinančios priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 16.1. |  |  |  |  | Fluoro lakas |  |  |  |  |  | Baltas fluoro lakas, 5% natriofluoridas (22,6 mg natrio jonų spiritinis tirpalas).Fluoruotas skaidrus lakas dantų jautrumui gydyti, galima tepti ir emalį ir dentiną. Lakas turi būti atsparus drėgmei ir seilėms, turi ilgai išsilaikyti ant danties paviršiaus, lako saldiklis ksilitolis. Skirtas pieninių dantų padengimui, apsinuoginusių kaklelių padengimui, jautrumui sumažinti. Vienkartinės dozės ne mažiau kaip po 0,5 ml. |  |  | 120 vnt. |  |  |  |  |  |
| 16.2. |  |  |  |  | Fluoro gelis |  |  |  |  |  | Skirtas intensyviai ėduonies profilaktikai, padidina emalio atsparumą rūgštims, mažina apnašų susidarymą, pagrietina reminiralizaciją, mažina dantų jautrumą, skirtas vaikams ir suaugusiems |  |  | 4 vnt. |  |  |  |  |  |
| 16.3. |  |  |  |  | Putoplasto vienkartiniai šaukštai |  |  |  |  |  | Vidutinio dydžio, skirti fluoro gelio aplikacijoms |  |  | 50vnt. |  |  |  |  |  |
| XVII pirkimo dalis: Tarpdančiams ir retrakcijai skirti siūlai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 17.1. |  |  |  |  | Tarpdančių siūlas |  |  |  |  |  | Skirtas normalių tarpdančių priežiūrai, daugiaplaušis, tekstilinis, su fluoridu, tvirtas, padengtas vašku. |  |  | 30 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.2. |  |  |  |  | Retrakcinis siūlas megztas |  |  |  |  |  | Siūlas megztas, impregnuotas, įvairaus storio |  |  | 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| XVIII pirkimo dalis: Rentgeno filmutės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 18.1. |  |  |  |  | Rentgeno filmutės pačios savaime išsiryškinančios |  |  |  |  |  | Ro savaime išsiryškinančios |  |  | 30 dėž. |  |  |  |  |  |
| XIX pirkimo dalis: Vienkartinės priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 19.1. |  |  |  |  | Plastmasiniai pleištukai (kaiščiai) |  |  |  |  |  | Plastikiniai tarpdančių kaštukai deimanto formos, ne mažiau kaip penkių dydžių, vienas iš jų skirtas gilaus karieso matricos prispaudimui , pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. |  |  | 4 dėž. |  |  |  |  |  |
| 19.2. |  |  |  |  | Servetėlės pacientams |  |  |  |  |  | Impregnuotos, trijų sluoksnių (du grynos celiuliozės ir vienas nepralaidus vandeniui sluoksnis, polietileno HDPE, spalvotas). Pakuotėje ne mažiau kaip 500 vnt. |  |  | 45 dėž |  |  |  |  |  |
| 19.3. |  |  |  |  | Seilių atsiurbėjai |  |  |  |  |  | Vienkartiniai, tiesūs, skaidrūs, plastikiniai vamzdeliai, pakuotėje ne mažiau kaip po 100 vnt., suapvalintais antgaliais, lankstūs, bet išlaiko formą po sulenkimo. |  |  | 100 pak. |  |  |  |  |  |
| 19.4. |  |  |  |  | Dulkių atsiurbėjai |  |  |  |  |  | Vienkartiniai plastmasiniai teisūs dideli, spalvoti. Pakuotėje ne mažiau kaip po 100 vnt. |  |  | 60 pak. |  |  |  |  |  |
| 19.5. |  |  |  |  | Skruostų išplėtiklis |  |  |  |  |  | Lanksti, pagalbinė priemonė, palengvinanti prieigą prie visos burnos. Vienkartinė. Atitraukia lūpas ir skruostus, gerai matomas gydymo laukas. Pagaminta iš minkštos, lanksčios medžiagos be latekso. Dydžiai: junior, small, regular. |  |  | 800 vnt. |  |  |  |  |  |
| XX pirkimo dalis: Pagalbinės priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 20.1. |  |  |  |  |  | Odontologinių veidrodėlių galvutės nedidinančios N4 |  |  |  |  |  | Nerūdijančio plieno; veidrodinė dalis su sriegiu; sandarios; nedidinančios, N4 ; atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai, dėžutėje ne mažiau kaip 12 vnt. |  |  | 20 dėž. |  |  |  |  |  |
| 20.2. |  |  |  |  |  | Chirurginiai siūlai |  |  |  |  |  | Sterili pakuotė, 4 numerio |  |  | 2 pak. |  |  |  |  |  |
| 20.3. |  |  |  |  |  | Popierinis blokas plombos maišymui |  |  |  |  |  | Popierinis; plombinei medžiagai maišyti, įv. dydžių, 7x9mm, 50vnt. nesugeriantis drėgmės |  |  | 45 pak. |  |  |  |  |  |
| 20.4. |  |  |  |  |  | Artikuliacinis popierius (12*10 lap.) |  |  |  |  |  | Tamsiai mėlynos spalvos, dvipusis (gali būti mėlynas ir raudonas), I-formos; l. storis apie 40 mikr. Dėžutėje ne mažiau 12 blokų po 10 lapelių. |  |  | 20 dėž. |  |  |  |  |  |
| 20.5. |  |  |  |  |  | Šepetėliai instrumentų valymui |  |  |  |  |  | Šepetėlis instrumentams metaliniais šereliais |  |  | 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 20.6. |  |  |  |  |  | Paciento servetėlės laikiklis |  |  |  |  |  | Grandinėlė su segtukais galuose |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 20.7. |  |  |  |  |  | Įdėklai į spjaudyklę |  |  |  |  |  | Spalvoti, Praleidžiantys skysčius, pakuotėje ne mažiau 50vnt |  |  | 115pak. |  |  |  |  |  |
| 20.8. |  |  |  |  |  | Koferdamo guma |  |  |  |  |  | Bekvapė, 152x152xmm., pakuotėje ne mažiau 36 lapelių |  |  | 2 dėž. |  |  |  |  |  |
| 20.9. |  |  |  |  |  | Modeliavimo šepetėlis |  |  |  |  |  | Skirtas kompozitams, plokščias/smailus |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 20.10. |  |  |  |  |  | Tepalas odontologiniams antgaliams |  |  |  |  |  | Turi atitikti ES standartų reikalavimus, ženklintas CE ženklu pagal 93/42 Eeb Paskirtis – tepalas. Skirtas visų rūšių odontologinių antgalių sutepimui. Tinkamas dezinfekcijai, bei sočiųjų vandens garų sterilizacijai. Sudėtyje turi alkoholio. Įpakavimas flakonėlis ne mažiau kaip po 500 ml su 2 specialiais antgaliais ( su įpurškimo antgaliu). |  |  | 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| XXI pirkimo dalis: Užklijuojami maišeliai, juostos sterilizacijai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 21.1. |  |  |  | Maišeliai sterilizacijai dydis 57x133(± 5mm) |  |  |  |  |  | Su išoriniais indikatoriais |  |  |  |  | 30 dėž. |  |  |  |  |  |
| 21.2. |  |  |  | Maišeliai sterilizacijai dydis 90x280(± 5mm) |  |  |  |  |  | Su išoriniais indikatoriais, užklijuoto maišelio ilgis ne mažiau 250-260 mm |  |  |  |  | 10 dėž. |  |  |  |  |  |
| 21.3. |  |  |  | Maišeliai sterilizacijai dydis 90x185 (± 5mm) |  |  |  |  |  | Su išoriniais indikatoriais, užklijuoto maišelio ilgis ne mažiau 165±10 mm |  |  |  |  | 30 dėž. |  |  |  |  |  |
| 21.4.. |  |  |  | Užlydymo juostos rulone dydis ne mažiau kaip 50mm(± 5mm) |  |  |  |  |  | Su išoriniais indikatoriais |  |  |  |  | 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 21.5. |  |  |  | Užlydymo juostos rulone dydis 75mm (± 5mm) |  |  |  |  |  | Su išoriniais indikatoriais |  |  |  |  | 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 21.6. |  |  |  | Užlydymo juostos rulone dydis 100mm (± 5mm) |  |  |  |  |  | Su išoriniais indikatoriais |  |  |  |  | 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| XXII pirkimo dalis: Poliravimo pastos ir Kavo perlai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 22.1. |  |  |  | Poliravimo pasta su fluoru |  |  |  |  |  | Stabilios, homogeniškos konsistencijos, vieno žingsnio valymo ir poliravimo pasta, nepažeidžia emalio ir dentino, turi natūralaus perlito dalelių, RDA27,REA:3,4 ; mėtų, obuolių, uogų skonio, su fluoru. Tūbelėje ne mažiau kaip po 100 g. |  |  |  |  | 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 22.2. |  |  |  | Poliravimo pasta be fluoro |  |  |  |  |  | Universali profilaktinė pasta savo sudėtyje turinti perlito, pasižymi efektyviomis valomosiomis savybėmis. Valymo metu pastos dalelės virsta mažomis poliruojančiomis perlito dalelėmis. Tinkanti esant fluorozei. RDA27, REA:3.4. pakuotėje ne mažiau 100 gr. |  |  |  |  | 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 22.3. |  |  |  | Poliravimo pasta su fluoru |  |  |  |  |  | Minkštų ir kietų apnašų poliravimui. Stabili vienalytė konsistencija, be purslų, be parabenų, trijų grubumų RDA195 (grubi),. Sudėtyje yra fluoro ir ksilitolio. Pakuotėje ne mažiau 100 mg. Spalvinis kodavimas, skirtingi skoniai. |  |  |  |  | 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 22.4. |  |  |  | KaVo perlai |  |  |  |  |  | Dantų akmenų, dėmių, apnašų šalinimui, lygus ir glotnus paviršius užtikrina efektyvų apnašų valymą be jokio diskomforto. Perlai švelnūs dantenoms, padidina burnos gleivinės pH, sumažina rūgštinę terpę ir teigiamai veikia burnos gleivinę, talpa ne mažiau 250 gr. |  |  |  |  | 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 22.5. |  |  |  | Poliravimo pasta |  |  |  |  |  | Pasta deimantinė, kompozicinių restauracijų blizginimui |  |  |  |  | 8 vnt. |  |  |  |  |  |
| 22.6. |  |  |  | Poliravimo pasta |  |  |  |  |  | Pasta su aliuminio oksidu, skirta kompozicinių ir kompomerinių restauracijų blizginimui , ne mažiau kaip 2 grubumų (Fine ir Extra Fine) švirkštuose ne daugiau kaip po 4 g. |  |  |  |  | 8 vnt. |  |  |  |  |  |
| 22.7. |  |  |  | Glicino milteliai |  |  |  |  |  | Smulkiagrūdžiai glicino milteliai subgingival procedūroms. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 g. |  |  |  |  | 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| XXIII pirkimo dalis: Kontūravimo priemonės- metalinės matricos žiogeliams, įvairios matricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 23.1. |  |  |  | Matricos įvairios, matricų laikikliams žiogeliams |  |  |  |  |  | Metalinės matricos įvairių dydžių su ,,ausytėmis“, nekontūruotos 35µm,50µm; ne mažiau kaip po12 vnt. rink. |  |  |  |  | 14 dėž. |  |  |  |  |  |
| 23.2. |  |  |  | Matricų laikiklis |  |  |  |  |  | Matricų Didelis žiogelis |  |  |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 22.3. |  |  |  | Matricų laikiklis |  |  |  |  |  | Matricų Mažas žiogelis |  |  |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 23.4. |  |  |  | Matrica metalinė lygi |  |  |  |  |  | Tinkanti moliarams ir premoliarams, dėžutėje ne mažiau kaip 12 vnt. |  |  |  |  | 10 dėž. |  |  |  |  |  |
| 23.5. |  |  |  | Metalinių sekcijinių matricų rinkinys |  |  |  |  |  | Metalinių sekcijinių matricų rinkinys įv. dydžių ( iki 100 vnt.) ir du metaliniai laikikliai, daugkartinio naudojimo, "pupelės " formos, krūminiams dantims (kontūrinės, išgaubtos), priekrūminiams dantims (kontūrinės, išgaubtos); paprastos, galimybė laikiklius uždėti su koferdamo replėmis. |  |  |  |  | 2 rink. |  |  |  |  |  |
| 23.6. |  |  |  | Matrica plastikinė skaidri |  |  |  |  |  | Tiesios, skaidrios, įvairaus pločio10mm. – mėlyna, 8mm - raudona, 6 mm - geltona Ne mažiau kaip po 100 vnt. pakuotėje. |  |  |  |  | 8 pak. |  |  |  |  |  |
| 23.7. |  |  |  | Celiulioidinės tarpdančių juostelės |  |  |  |  |  | Įvairaus pločio, skaidrios, pakuotėje ne mažiau 1000 |  |  |  |  | 1 pak. |  |  |  |  |  |
| 23.8. |  |  |  | Plastikinė matrica kontūruota molars, premolars |  |  |  |  |  | Tinkanti moliarams ir premolarams |  |  |  |  | 4 dėž. |  |  |  |  |  |
| 23.9. |  |  |  | Atraminiai žiedai |  |  |  |  |  | Pagaminti iš nikeli titano (ar lygiavertės medž.) su stiklo pluoštu sutvirtintomis skaidulomis, yra ne mažiau dviejų dydžių ( siauras ir universalus) |  |  |  |  | 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 23.10. |  |  |  | Pilnai gaubiančios matricos |  |  |  |  |  | Ne mažiau kaip vieno plonumo dydžio ir 3 aukščių ( pvz. 4,5mm ; 5,5mm, 6,5 mm). Pagamintos iš poliruoto nerūdijančio plieno (ar lygiavertis) su integruotu įtempikliu . matricoms įtempti nereikalingas papildomas instrumentas, pakuotėje ne mažiau kaip 48 vnt. vieno dydžio matricų |  |  |  |  | 20 pak. |  |  |  |  |  |
| 23.11. |  |  |  | Sekcijinių ir pilnai gaubiančių matricų sistema |  |  |  |  |  | Rinkinį sudaro : ne mažiau kaip: 2 žiedai pagaminti iš nikelio titano ir plastmasės sustiprintos stiklo pluošto skaidulomis universalus ir premoliarams; 100 sekcijinių matricų ; 24 vnt. pilnai gaubiančių matricų ne mažesnio kaip 5,5 mm dydžio 75 vnt. plastikiniai kaiščiai; 30 vnt. plastikinių kaiščių su metaline apsauga. Replės žiedui užmauti Specialus pincetas matricoms išimti |  |  |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 23.12. |  |  |  | Sekcijinės matricos, kontūruotos |  |  |  |  |  | Ne mažiau kaip 30 mikronų storio, pagamintos iš įprastinio poliruoto nerūdijančio plieno arba nekimbančios, pagamintos iš poliruoto nerūdijančio plieno dengto specialia medžiaga. Dydžiai įvairūs: pvz. 3,5mm; 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5mm, 7,5mm. Papildymai ne mažiau kaip 50 vnt. |  |  |  |  | 10pak. |  |  |  |  |  |
| XXIV pirkimo dalis: Skalavimo skystis, karieso indikatorius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 24.1. |  |  |  | Skalavimo skystis |  |  |  |  |  | Švelnus ir veiksmingas skalavimo skysti savo sudėtyje neturi alkoholio. Sudėtyje yra cinko, chlorheksidino ir ksilitolio – veikia antibakteriškai, saugo nuo dantenų uždegimo ir ėduonies, sudėtyje esantis aktyvus fluoridas (0,05 proc. NaF) stiprina dantenų emalį. Pakuotė ne mažiau kaip po 500 ml. |  |  |  |  | 4 flak. |  |  |  |  |  |
| 24.2. |  |  |  | Skalavimo skystis |  |  |  |  |  | Švelnus ir veiksmingas skalavimo skysti savo sudėtyje neturi alkoholio. Sudėtyje yra cinko, chlorheksidino ir ksilitolio – veikia antibakteriškai, saugo nuo dantenų uždegimo ir ėduonies, sudėtyje esantis aktyvus fluoridas (0,05 proc. NaF) stiprina dantenų emalį. Pakuotė ne mažiau kaip po 5 litrus. |  |  |  |  | 2 pak. |  |  |  |  |  |
| 24.3. |  |  |  | Karieso indikatorius |  |  |  |  |  | Spalvotas skystis, leidžiantis atskirti sveiką ir infekuotą dentiną |  |  |  |  | 4 but. |  |  |  |  |  |
| XXV pirkimo dalis: Karpuliniai švirkštai ir adatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  | Medžiagos pavadinimas |  |  |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai |  |  |  |  | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 25.1. |  |  |  | Karpulinis švirkštas |  |  |  |  |  | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  |  |  | 4vnt. |  |  |  |  |  |
| 25.2. |  |  |  | Karpulinės adatos |  |  |  |  |  | Dydžiai 0,3x25xmm, sterilios, vienkartinės, universalios, įpakuotos po ne mažiau kaip po 100 vnt. 0,4-34 mm., 0,3-13 mm. |  |  |  |  | 70 dėž. |  |  |  |  |  |

XXVI pirkimo dalis: MEDŽIAGOS METALO KERAMIKAI

| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas ir numatomas poreikis 24 mėn, laikotarpiui |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 26.1. |  | Metalo keramikos masės Duceram Kiss ar lygiavertė |  | Tinka darbui su lydiniais, kurių termino išsiplėtimo koeficientas yra 13,5-14,9 um/mK ribose. Didžiausia degimo temperatūra: 880° C. Tvirta medžiaga. Ypatingai trumpi degimo ciklai:1. Aukšta pradinė temperatūra (600°C).2. Didelis temperatūros kilimo greitis (100° C/min).3. Žema degimo temperatūra (880°C max).4. Nereikalingas lėtas aušinimas. |  |  | 40 but. |  |  |
| 26.2. |  | Gipsas II klasė Moldabaster S aeba lygiavertė |  | Baltas, 25kg. Vandens-gipso maišymo santykis 50:100. Darbo laikas (min.) 6 min. (± 0,5min). Stingimo laikas: 1000-1200 min. Išsiplėtimas stingstant 0,15 % (± 0,01 %)• Kietumas po 1 vai. 15 Mpa (± 1 Mpa). |  |  | 4 pak.. |  |  |
| 26.3. |  | Gipsas III klasė Moldano arba lygiavertė |  | (.Mėlynas, Žalias 25kg. Vandens-gipso maišymo santykis 30:100. Darbo laikas (min.) 5 min. (± 0,5min). Stingimo laikas: 1000-1200min. Išsiplėtimas stingstant 0,13 % (± 0,01 %) Kietumas po 1 vai. 30 Mpa (± 1 Mpa). Kietumas modeliui pilnai išdžiūvus 60 Mpa (± 1 Mpa). |  |  | 4 pak. |  |  |
| 26.4. |  | Gipsas IV klasė Moldastone CN arba lygiavertė |  | „Auksinis (rudas), 4,5kg. Vandens gipso maišymo santykis 22:100. Darbo laikas (min.) 7 min. (± 0,5min). Stingimo laikas: 1200-1400 min Išsiplėtimas stingstant 0,09 % (± 0,01 %) Kietumas po 1 val. 55 Mpa (± 1 Mpa). Kietumas modeliui pilnai išdžiūvus 80 Mpa (± 1 Mpa). |  |  | 2 pak. |  |  |
| 26.5. |  | Smėlis 50-120 mikronų |  | Smėlis 50 mikr. Rupumas 50-120 my. Fasuotas ne mažiau kaip po 25 kg. |  |  | 1 pak. |  |  |
| 26.6. |  | Smėlis 120-250 mikronų |  | Smėlis 125 mikr, arba 250 mikr. Rupumas 120-250 my. Fasuotas ne mažiau kaip po 25 kg. Naudojamas lietų dantų protezų apdirbimui |  |  | 2 pak. |  |  |
| 26.7. |  | Vaškas vonelei Duro – Dip arba GEO-Dip arba lygiavertis |  | Labai preciziškas. Granulėmis. Spalva: žalia ar lygiavertė.Pakuotės dydis 200 - 300gr. |  |  | 1pak. |  |  |
| 26.8. |  | Priekaklelinis vaškas |  | Stabilus Spalva: raudona ar lygiavertė. Pakuotės dydis ne mažiau kaip 50 gr. |  |  | 50 g. |  |  |
| 26.9. |  | Modeliavimo vaškas STAR WAX CB arba lygiavertis |  | Be sintetinių junginių. Kietas, bet netrapus. Aukšta stingimo temperatūra -64° (±1°). Spalva: žalias Pakuotės dydis ne mažiau kaip 50 gr. |  |  | 2 pak. |  |  |
| 26.10. |  | Neigiamų sričių blokavimo vaškas AUSBLOCHWACHS arba lygiavertis |  | Spalva: rožinė Pakuotės dydis ne mažiau kaip 50 g. |  |  | 1 dėž. |  |  |
| 26.11. |  | Gipsinių paviršių kietintojas HARTEBAD arba lygiavertis |  | Paviršiaus sandarinimas be sluoksnio susidarymo.• Atsparus vandeniui. Pakuotės dydis ne mažiau kaip : 125 ml.+ atskiedėjas – 125 ml. |  |  | 1 kompl. |  |  |
| 26.12. |  | Kompensacinis lakas |  | Greitai džiūna; Atsparus įbrėžimams, pažeidimams;- Lako sluoksnis atsparus karšto vandens poveikiui Spalva: raudona ar lygiavertė. Pakuotės dydis ne mažiau kaip po 15 ml. |  |  | 3 vnt. |  |  |
| 26.13. |  | Atskiedėjas kompensaciniam lakui |  | Skiediklis skirtas kompensaciniam lakui Pakuotės dydis ne mažiau kaip 15 ml. |  |  | 3 vnt. |  |  |
| 26.14. |  | Izoliacinis skystis keramika – gipsas PIKOSEP arba lygiavertis |  | Gera izoliacija tarp keramikos ir gipso. Pakuotės dydis: ne mažiau kaip 50 ml. |  |  | 2 vnt. |  |  |
| 26.15. |  | Pinai modeliavimui |  | Nr.1, Nr.2 Įpakavimas: maišelis ne mažiau kaip po 100 vnt. |  |  | 5 vnt. |  |  |
| 26.16. |  | Retenciniai ratukai |  | Plastmasiniai; pakavimas: maišelis ne mažiau kaip po 500 vnt. |  |  | 1 vnt. |  |  |
| XXVII pirkimo dalis: DANTŲ PROTEZŲ IR JŲ KONSTRUKCIJŲ LIEJIMAS Cromkobalto lydinys metalo keramikai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas |  |  |  | Charakteristikos, re28.ikalavimai | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| 27.1. | Cromkobalto lydinys metalo keramikai |  |  |  | Sudėtis: Co-59,4 % ( ± 0,5 % ), Cr-24,5%(±0,5%)W-10,0% (±0,5%) Nb-2,0% V-2,0%, Si-1,0%, Mo-1,0%, Fe-0,14%.Kietumas pagal Vicker skalę 330 HVAtsparumas takumui 0,2%-630MPc Atsparumas tempimui 790MPc Tankis 8,8g/kub cm Elastingumo modulis 200Gpa Išsiplėtimo koeficiento intervalas neviršija 14,3 mikronų (25-600 lap. C) | 250 vnt. |  |  |  |  |
| XXVIII pirkimo dalis: MEDŽIAGOS NAUDOJAMOS IŠIMAMŲ PROTEZŲ GAMYBAI, PLASMASĖS, VAŠKAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas |  |  |  | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas ir numatomas poreikis |  |  | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| 28.1. | Bazinis vaškas |  |  |  | Ne > 15 mm storio. Cheminė sudėtis: parafinas 100% Spalva: rožiniai. Lydimosi taškas nuo + 58°C. Užvirimo taškas nuo + 250°C. Medžiaga netirpi vandenyje. Minimalus susitraukimas. Pakuotė 500 g. | 15 vnt. |  |  |  |  |
| 28.2. | Karštos polimerizacijos plokštelių bazės rinkinys Meliodent arba lygiavertė |  |  |  | Sudėtyje neturi būti kadmio. Pastovūs atspalviai švelniai rožinis, rožinis, bespalvis, su kapiliarais. Mechaninės savybės turi atitikti ISO 20795-1:2008 ar lygiaverčius reikalavimus. Galutinis stiprumas lenkimui Mpa 83. Lenkimo modulis (Mpa) min. 2300 (±10). Vandens absorbcija pg/mm3 24 (±0,5). Tirpumas pg/mm3 max 0,5 (± 0,01). Likutis manomeras % <2. Polimerizacija 30 min. (±3 min.) verdančiame vandenyje. Rinkinį sudaro: skystis 0,5 1 (±10 ml), milteliai 1 kg (±10g). | 8 komp.. |  |  |  |  |
| 28.3. | Šaltos polimerizacijos korekcinės masės rinkinys Meliodent arba lygiavertė |  |  |  | Skirtos pataisoms. Sudėtyje neturi būti kadmio. Pastovūs atspalviai: gelsvai oranžinis, švelniai rožinis, rožinis, su kapiliarais. Mechaninės savybės turi atitikti ISO 20795-1:2009 ar lygiaverčius reikalavimus. Galutinis stiprumas lenkimui Mpa 69. Lenkimo modulis (Mpa) min. 2400 (±0,5). Vandens absorbcija pg/mm 24 (±0,5). Tirpumas pg/mm3 max 2,0 (± 0,01). Likutis manomeras % <3,2 (± 0,01). Polimerizacija 30 min. (±3 min.) verdančiame vandenyje. Rinkinį sudaro: skystis 0,5 1 (±10 ml),milteliai 1 kg (±10g) | 4 rink. |  |  |  |  |
| 28.4. | Fotopolimerizuojančios plokštelės individualių šaukštų gamybai. |  |  |  | Šviesoje kietėjanti medžiaga, plokštelės sąkandžiui. Medžiaga gali būti kietinama tiek ultravioletine, tiek halogenine šviesa. lapų dydis: 70 x 100 mm storis: 2,2 mm Spalva: rožinė; Pakuotė: 50 plokštelių. | 4 kompl. |  |  |  |  |
| 28.5. | Modeliavimo vaškas STAR WAX CB arba lygiavertis |  |  |  | Be sintetinių junginių. Kietas, bet netrapus. Aukšta stingimo temperatūra -64° (±1°). Spalva: žalias. Pakuotės dydis 50 gr. | 2 pak, |  |  |  |  |
| 28.6. | Karštyje kietėjanti plastmasė, skirta metalinių karūnėlių ir tiltelių padengimui. Vienspalve plastmase Sinma arba lygiavertė |  |  |  | Galimi 8 atspalviai nuo Al iki D3. Akrilinė masė visiškai atitinka 3 sluoksnių akrilinių dantų estetiniam vaizdui. Rinkinys susideda iš atskirų polimerų ir monomero. Pagrindinis polimeras ( danties formavimas)2 x 40 g. Monomeras 40 gr. Atspari aktyvioms medžiagoms (vandeniui, seilėms, alkoholiui), nekeičianti spalvos. Galiojimo terminas: ne < 2 m. nuo pagaminimo datos. Atitinka ISO 10477 ar lygiaverčio standarto reikalavimus | 5 rink. |  |  |  |  |
| 28.7. | Dantys Kalli arba lygiaverčiai |  |  |  | Garnitūriniai dantys. Devynių atspalvių. 14 viršutinio žandikaulio dantų formų. 14 apatinio žandikaulio dantų formų. Cheminė sudėtis: polimetilmetakrilato mišinys. | 200 garnitūrų |  |  |  |  |
| 28.8. | Universalus atskyrimo lakas Vertex Divosept arba lygiavertis blue arba lygiavertis |  |  |  | Tinkamas gipsui nuo gipso, gipsui nuo plastmasės izoliuoti šaltu būdu. Spalva žydra. Pakuotės dydis: 1000 ml. | 5 pak. |  |  |  |  |
| 28.9. | Dengiamasis lakas-opakas Estetic Ekri arba lygiavertis |  |  |  | Tinkamas metaliniams protezo dalims padengti. Spalva kreminė. Pakuotės dydis >30 ml. | 2 pak. |  |  |  |  |
| 28.10. | Izoliantas gipsas nuo gipso MARMOSEP G arba lygiavertis |  |  |  | Tinkamas įzoliavimui ir nuo kitų dirbtinių medžiagų. Įzoliuoja nuo akrilinių medžiagųPakuotės dydis: 1000 ml. | 2 pak. |  |  |  |  |
| 28.11. | Poliravimo pasta Bredent arba lygiavertė |  |  |  | Plokštelėms. Spalva: balta ar lygiavertė. Pakuotė: 500 g. (± 10g) | 2 pak.. |  |  |  |  |
| 28.12. | Poliravimo pasta |  |  |  | Sausa. Metalui poliruoti. Spalva: žalia. Pakuotė: 100 g (± 5 g) | 5 pak. |  |  |  |  |
| 28.13. | Poliravimo milteliai |  |  |  | Plokštelių garnitūrinių dantų, plastmasės poliravimui. Smulkaus ir vidutinio grūdėtumo. Pakuotė: > 5 kg | 6 kg. |  |  |  |  |
| 28.14. | Filcai konuso formos |  |  |  | Plokštelėms konuso formos Pagamintas iš presuoto veltinio. | 20 vnt. |  |  |  |  |
| 28.15. | Armuoti diskai |  |  |  | Armuoti iš abiejų pusių. Diametras 0 40 mm (± 1 mm). Storis: 1 mm (± 0,01 mm). | 20 vnt. |  |  |  |  |
| 28.16. | Poliravimo šepečiai Prima 4 –ių eil.4/40/80 |  |  |  | Bendras skersmuo ne >80 mm. Šepetėlio medinės šerdies skersmuo ne >40 mm. | 8 vnt. |  |  |  |  |
| 28.17. | Poliravimo šepečiai medžiaginiai 29C/100 |  |  |  | Metalo ir plastmasės poliravimui. Skersmuo 090 mm (± 0,1 mm).Plotis: 20 mm (± 0,5 mm). Plastikine šerdis, medžiaginis poliravimo pagrindas. | 5 vnt. |  |  |  |  |
| 28.18. | Silikoninės gumelės (kriaušės formos) |  |  |  | Plastmasės poliravimui. Pilkos spalvos, vidutinio šiurkštumo. Žalios spalvos, šiurkštaus paviršiaus. Dydis: 10x22 mm (±0,5 mm). Plastikinė šerdis, medžiaginis poliravimo pagrindas. | 20 vnt. |  |  |  |  |
| 28.19. | Frezai kieto metalo tiesiam antgaliui |  |  |  | Laikiklio diametras: 0 2,35 mm (±0,01mm). Aukštos kokybės sinterizuotas kietmetalis. Tiesiam antgaliui. | 15 vnt. |  |  |  |  |
| 28.20. | Deimantiniai diskai dvipusiai |  |  |  | Tiesiam antgaliui. Ant laikiklio. Dvipusiai. Dydis ne mažiau 190 mm. | 5 vnt. |  |  |  |  |
| 28.21. | Šlifavimo akmenukai bormašinai |  |  |  | Įvairių formų. Įvairaus šiurkštumo. Spalva: rožinė ar lygiavertė | 30 vnt. |  |  |  |  |
| 28.22. | Elastiniai akmenukai šlifavimui |  |  |  | Elastiniai silikoniniai akmenukai šlifavimui. Skirti metalų šlifavimui. Įvairių formų, įvairių spalvų. Ant laikiklio. | 50 vnt. |  |  |  |  |
| 28.23. | Elastiniai akmenukai bormašinai |  |  |  | Elastiniai silikoniniai akmenukai ant laikiklio, tvirtinami į mikrovariklį. Skirti metalų poliravimui. Įvairių formų. | 15 vnt. |  |  |  |  |
| 28.24. | Guminiai diskai šleifmašinai PP 1-50 |  |  |  | Metalo poliravimui Diametras: ne mažiau kaip 50x8x10 | 15 vnt. |  |  |  |  |
| XXIX pirkimo dalis: IŠIMAMŲ PROTEZŲ GAMYBOS MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  | Protezas | Charakteristikos, reikalavimai |  |  | Preliminarus kiekis* | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |  |
| 29.1. |  |  |  | Išimamos termoplastinės plokštelės | Pagaminta iš termoplastinio nailono kurio sudėtyje nėra akrilinio monomero ar metalų priemaišų Neabsorbuoja kvapų ar dėmių, neturi bisfenolio A (BPA) pėdsakų Tinka pacientams turintiems alergiją akrilui ar tam tikriems metalams |  |  | 10 |  |  |
| 29.2. |  |  |  | Išimami termoplastiniai lankai | Karkasas pagaminta iš termoplastinio acetalio (polioksimetileno), o akriliniai dantys tvirtinami akrilinėje bazėje Lengvesnis nei CrCo lankas. Galimos spalvos pagal VITA classical spalvų paletę |  |  | 10 |  |  |
| 29.3. |  |  |  | Išimami metaliniai lankai | Karkasas pagamintas iš chromo-kobalto lydinio o akriliniai dantys tvirtinami akrilinėje bazėje Lydimosi temp. 1334-1405°C, Tankis 8,3 g/cm3, Takumas 524 MPa Apkabos leidžia koreguoti prisitvirtinimą ir užtikriną geresnį prigludimą Dėl metalo tvirtumo galima išgauti plonesnes karkaso sudedamąsias dalis |  |  | 10 |  |  |
| XXX pirkimas: ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI IR KITOS PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1. |  |  |  | Plastikiniai kaištukai įklotams | Standartiniai plastikiniai kaištukai įklotams. Įpakavimas ne mažiau kaip 60 vnt. dėžutėje. |  |  | 4 dėž. |  |  |
| 30.2. |  |  |  | Kanalo užpildymo spiralės | Dėžutėje ne mažiau kaip 5 vnt. Danties kanalo užpildymo spiralės. Užtikrina tolygų medžiagos paskirstymą. |  |  | 4 dėž. |  |  |
| 30.3. |  |  |  | Fosfatinis cementas vainikėlių fiksavimui | Skystis ir milteliai. Įpakavimas: milteliai nemažiau kaip 80 g., skystis ne mažiau kaip 55g. |  |  | 6 dėž. |  |  |
| 30.4. |  |  |  | Laikinų vainikėlių cementas ,,Relyx“Temp NE arba lygiavertė | Savaime kietėjantis cementas be eugenolio. pakavimas : Ne mažiau kaip 30g bazinė pasta, Ne mažiau kaip 13g katalizatorius |  |  | 6 vnt |  |  |
| 30.5. |  |  |  | Maišymo kaniulės –geltonos | Maišymo kaniulės sąkandžiui registruoti, skirtos 50 ml kasetėms. |  |  | 200 vnt. |  |  |
| 30.6. |  |  |  | Korekcinė masė plokštelių pataisoms ,,Protesil“ arba lygiavertė | Ne mažiau kaip 140 ml. korekcinė Trumpas kietėjimo laikas. Mažas susitraukimas. Tinkama darbui burnos ertmėje. |  |  | 6 vnt. |  |  |
| 30.7. |  |  |  | Korekcinė masė plokštelių pataisoms ,,Protesil“ arba lygiavertė | Ne mažiau kaip 60 ml. katalizatorius |  |  | 6 vnt. |  |  |
| 30.8. |  |  |  | Adhesyvas individualiems šaukštams | Klijai individualių šaukštų apkantavimui silikono mase Įpakavimas :buteliuke- Ne mažiau kaip 10 ml. |  |  | 6 vnt. |  |  |
| 30.9. |  |  |  | A Silikono bazinė atspaudinė masė | • Rinkinys: bazė ir katalizatorius; •Dozavimas: 1:1 (bazė : katalizatorius); •Stingimo burnoje laikas : ne daugiau 2,30 min. •Talpa sandari, ne mažiau 600 ml. •Medžiagos maišymo laikas: ne > 45 s; •Bendras darbo laikas:3,30 min. |  |  | 6 vnt. |  |  |
| 30.10. |  |  |  | A Silikono korekcinė masė | Darbo laikas nuo maišymo pradžios: ne daugiau kaip 2,30 min. Stingimo burnoje laikas: ne daugiau kaip 2,30 min.; • Kartridžai, užsukami; •Maksimalus kompresijos įtempimas: 5 %; • Dozavimas – 1:1 (bazė : katalizatorius) |  |  | 6 vnt |  |  |
| 30.11. |  |  |  | Kraujavimą stabdantis skystis | Apsauginis hemostatinis tirpalas su epinefrinu. Buteliukas ne daugiau kaip 10 ml. |  |  | 4 vnt. |  |  |
| 30.12. |  |  |  | Alginatinė antspaudinė medžiaga ALIGAT arba lygiavertė | •Atspaudas nesitraukia 5 dienas (>1) •Mažai dulkantys milteliai garantuoja saugų darbą. •Paskirtis: palengvinti maišymo procedūrą ir pasiekti lygią ir plastišką masės konsistenciją masė turi turėti savybę greitai ir tolygiai sudrėkti. •Turi būti suderinta su gipsu. •Turi būti greitas stingimo laikas, kad būtų komfortabiliau pacientui ir sumažėtų darbo laiko sąnaudos. •Sudėtyje neturi būti kadmio. •Puikus biosuderinamumas. Pateikiama ne daugiau kaip 500 g pakuotė, hermetiška. |  |  | 40 vnt. |  |  |
| 30.13. |  |  |  | Kalkė purškiama WP- Occlusion rba lygiavertė | Sąkandžio registravimui. Žalia. Aerozoliniame įpakavime ne daugiau kaip 75 ml. |  |  | 2 vnt. |  |  |

Pastaba: Prekės bus užsakomos mažais kiekiais (pagal poreikį). Už techninę specifikaciją atsakinga gydytojo odontologo padėjėja Jūratė Židonienė tel. 8 608 21431