TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kauno rajono savivaldybė (toliau – Užsakovas) numato įsigyti civilinės saugos priemonę- savaeigį universalų teleskopinį krautuvą, skirtą darbams statybų, sandėliavimo, infrastruktūros priežiūros ar panašiose srityse, šalinant pažeistų pastatų konstrukcijas,  sunkiai pasiekiamų medžių nuolaužas, valant kelius ekstremaliomis sąlygomis ir ekstremaliųjų situacijų metu. Savaeigio teleskopinio krautuvo (toliau – Krautuvas) pagrindinės savybės, konstrukcijos sandara, komplektuojantį įranga ir kt. parametrai nurodyti šios techninės specifikacijos 1.6 - 1.9. punktuose imtinai.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkamas kiekis – 1 (vienas) Krautuvas su komplektuojančiomis dalimis išvardintomis šios specifikacijos 1.6 punkte.

  - Krautuvas  turės būti pristatytas adresu: Gedimino g. 19, Garliava, Garliavos sen., Kauno raj. (UAB „Komunalinių paslaugų centras“ teritorija). Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas informuoti Užsakovą apie numatomą Krautuvo pristatymo datą ir laiką.

  - Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, Krautuvo pristatymas 1.2 punkte nurodytu adresu, montavimo, vieno Užsakovo nurodyto darbuotojo apmokymo dirbti (instruktavimo) su Krautuvu kaštai  bei komplektuojanti įranga ir saugos priemonės, įvardintos 2.1 punkte.

  - Krautuvo tiekimo terminai: 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo (dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl teisminių ir neteisminių ginčų) 1 kartą gali būti pratęstas Krautuvo pristatymo, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui.

  - Krautuvo perdavimas įforminamas Prekių perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo įgalioti Užsakovo ir Tiekėjo atstovai Krautuvo perdavimo metu.

  - Krautuvo komplektuojančios dalys (priedai), funkcionalumas ir kiti parametrai:

    - Kaušas (nuolaužų, medžių šakų, smėlio, sniego ar purvo šalinimas po audrų ir kt. ekstremaliųjų situacijų).

    - Universalios šakės- ne trumpesnės, kaip 1800 mm (sunkių konstrukcijų ar medžių pašalinimas; sandėliavimo konteinerių perkėlimas) arba šakių prailginimas.

    - Šluota / sniego valymo priedas (greitas prieinamų vietų valymas nuo sniego, purvo).

    - Kėlimo lynai / kabliai (transporto priemonių, konteinerių ar sunkios technikos perkėlimas; pažeistų konstrukcijų stabilizavimas).

    - Avarinis apšvietimas (priedas arba integruotas krautuve apšvietimas naktį ar riboto matomumo sąlygomis)

1.7. Pagrindiniai techniniai parametrai.

1.7.1. Maksimali keliamoji galia ne mažiau kaip 3000 kg.

1.7.2. Maksimalus kėlimo aukštis ne mažiau kaip 6 m.

1.7.3. Maksimalus horizontalus išsikišimas- ne mažiau, kaip 3,5 m.

1.7.4. Variklio tipas- dyzelinis.

1.7.5. Variklio galia ne mažiau kaip 70 kW.

1.7.6. Važiavimo greitis- ne mažiau kaip 25 km/h.

1.7.7. Pavaros tipas: visi varomi ratai- 4x4.

1.7.8. Vairavimo (valdymo) tipai (ne mažiau kaip 3 ( priekinių ratų, visų ratų, „krabo“- kai priekiniai ir galiniai ratai pasukami į tą pačią pusę, o krautuvas juda įstrižai, t. y. ne lygiagrečiai savo išilginei ašiai.).

1.7.9. Greita hidraulinė priedų keitimo sistema (hidroporos)

1.7.10. Apkrovos momento indikatorius (Load Moment Indicator (LMI)- ( saugos sistema, stebinti, ar krautuvas neperkrautas tam tikroje strėlės padėtyje (aukštyje ir išsikišime bei apsauganti nuo apvirtimo pavojaus).

1.7.11. Galinė tritaškė III KAT pakaba padargams.

1.7.12. 3 hidraulinių porų išvestys krautuvo gale valdomos iš operatoriaus kabinos.

1.7.13. Galinis GTV 1000/540

1.8. Kabina ir operatoriaus darbo sąlygos.

1.8.1 Uždara, šildoma su oro kondicionavimu operatoriaus kabina. 
             1.8.2. Reguliuojama operatoriaus sėdynė su saugos diržu.

1.8.3. Kabina turi atitikti ROPS ( (Roll-Over Protective Structure apsauginė konstrukcija nuo apvirtimo) ir FORPS ( Falling Object Protective Structure- apsauginė konstrukcija nuo krentančių objektų).

1.8.4. Galinio vaizdo veidrodžiai arba vaizdo stebėjimo sistema. 
             1.8.5. Darbo (teritorijos) ir kelio apšvietimas, atitinkantis kelių eismo taisyklių reikalavimus. 
             1.8.6. Garsinis signalas važiuojant atbuline eiga.

1.8.7 Hidraulinė kabinos amortizacija

1.9. Krautuvas turi būti pritaikytas darbui sudėtingomis sąlygomis (minkštas, nelygus, šlapias gruntas, statybvietės), pasižymėti padidintu pravažumu ir stabilumu.

1.9.1. Krautuvo priekinė ir galinė vėžė turi būti ne mažesnė kaip 1800 (privalumas- 2000 mm), arba turi būti numatyta reguliuojama (padidinta) vėžė, užtikrinanti didesnį šoninį stabilumą.

1.9.2. Krautuvas turi būti komplektuojamas su plačiomis padangomis, kurių nominalus plotis ne mažesnis kaip  400–500 mm, arba lygiaverčiais sprendimais, užtikrinančiais sumažintą slėgį į gruntą;

1.9.3. Krautuvo minimalus prošvaisos aukštis (klirensas), užtikrinantis didesnį pravažumą nelygaus reljefo sąlygomis (klirensas- mažiausias vertikalus atstumas tarp žemiausio krautuvo konstrukcijos taško ir žemės paviršiaus, kai krautuvas stovi be apkrovos) turi būti ne mažesnis kaip 350 mm, matuojant be apkrovos (privalumas 400 mm).

1.9.4. Krautuvas turi būti pritaikytas darbui miesto ir kaimo teritorijose bei galėti judėti viešaisiais keliais pagal galiojančius teisės aktus.

2. Garantija, aptarnavimas ir priežiūra.

2.1.  Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai arba 2 000 motovalandų. 
             2.2. Tiekėjas privalo užtikrinti garantinį ir po garantinį techninį aptarnavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
             2.3. Atsarginių dalių tiekimas turi būti užtikrintas ne trumpiau kaip 10 metų.

3. Dokumentacija ir mokymai

3.1. Kartu su krautuvu turi būti pateikta:

3.1.1CE atitikties deklaracija;

3.1.2. Naudojimo ir techninės priežiūros instrukcija lietuvių kalba;

3.1.3. Techninių parametrų aprašymas;

3.1.4. Tiekėjas privalo apmokyti ne mažiau kaip vieną perkančiosios organizacijos darbuotoją dirbti su krautuvu;

PASTABA: Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar Prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.