1 priedas

Techninės specifikacijos projektas

TRAUMATOLOGINIAI IMPLANTAI

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Mato vnt. | Maksimalus36 mėn. kiekis | Planuojama pirkimo vertė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INTRAMEDULINĖS KANIULIUOTOS VINYS. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos 1-os pirkimo objekto dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau. Instrumentų rinkinys darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais. Susidėvėjus ar sulūžus instrumentui (įskaitant grąžtus, prasriegėjus, nukreipėjus ir.t.t.) visą sutarties laiką keičiami neatlygintinai. |  |  |  | 349400,00 |
| 1.1. | Blauzdikaulio kaniuliuotos titaninės intramedulinės vinys: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Blauzdikaulio kaniuliuota intramedulinė vinis | - Pagamintos iš titano lydinio. - Proksimalinio vinies galo palinkimo kampas 10°. - Proksimaliniame vinies gale yra ne mažiau 4 kiaurymių skersinio tvirtinimo sraigtams. - Arčiausiai proksimalinio galo esanti kiaurymė yra kompresinė. Galima kompresija 6 - 7 mm. - Kitos trys proksimalinio galo kiaurymės yra su sriegiu. - Distaliniame vinies gale yra trys kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams - 2 ML ir 1 AP. - Dvi arčiausiai distalinio galo esančios kiaurymės yra su sriegiu. - Arčiausiai distalinio galo esančios kiaurymės centras yra ne toliau nei 5 mm nuo distalinio vinies galo. - Instrumentų rinkinyje esantys proksimalinio ir distalinio galo nukreipėjai turi būti pralaidūs rentgeno spinduliams. - Instrumentų rinkinyje turi būti Suprapatellar instrumentai. Ilgis 250 - 415 mm kas 15 mm. Diametrai: Ø 8 ± 0,3 mm, 9 ± 0,3 mm, 10 ± 0,3 mm, 11± 0,3 mm (ne mažiau keturių diametrų). | vnt. | 140 |  |
| 1.1.2 | Savisriegiai sraigtai | - Pilnu sriegiu, vinies "užrakinimui": - Ø 4,3 ± 0,1 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,3 ± 0,1 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,5 ± 0,1 mm ir 5,0 ± 0,1 mm sraigtai. Ilgiai nuo 25 ± 1 mm iki 50 ± 1 mm, ne mažiau 6 ilgių. - Ø 4,5 ± 0,1 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,5 ± 0,1 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,3 ± 0,1 mm ir 5,0 ± 0,1 mm sraigtai. Ilgiai nuo 30 ± 1 mm iki 55 ± 1 mm, ne mažiau 6 ilgių. - Ø 5,0 ± 0,1 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 5,0 ± 0,1 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,3 ± 0,1 mm ir 4,5 ± 0,1 mm sraigtai. Ilgiai nuo 30 ± 1 mm iki 95 ± 1 mm, ne mažiau 14 ilgių. | vnt. | 600 |  |
| 1.1.3 | Blauzdikaulio vinių aklė | - Pagaminta iš titano lydinio. - Ne mažiau trijų ilgių. | vnt. | 60 |  |
| 1.2. | Retrogradinės kaniuliuotos titaninės šlaunikaulio vinys: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Retrogradinė kaniuliuota šlaunikaulio vinis | - Proksimaliniame ir distaliniame vinies galuose yra 3 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams. - Pagamintos iš titano lydinio. - Ilgiai 200 - 360 mm kas 20 mm. - Ø 9, 10 ,11, 12 mm, ne mažiau keturių diametrų. | vnt. | 30 |  |
| 1.2.2 | Savisriegiai sraigtai pilnu sriegiu | - Ø 4,8 mm. - Pagaminti iš titano lydinio. - Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. - Ilgiai nuo 26 mm iki 84 mm, ne mažiau 24 ilgių. | vnt. | 220 |  |
| 1.2.3 | Retrogradinių šlaunikaulio vinių aklė | - Pagaminta iš titano lydinio. - Ne mažiau keturių ilgių. | vnt. | 30 |  |
| 1.3. | Kaniuliuotos titaninės šlaunikaulio vinys, įvedamos anterogradiškai: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Kaniuliuota titaninė šlaunikaulio vinis | - Distalinio galo skersmuo 9, 10, 11, 12 mm, ilgis nuo 320 iki 440 mm kas 20 mm, dešinės pusės ir kairės pusės. - Vinies proksimalinio galo palinkimo kampas 5-6°. - Proksimaliniame vinies gale yra 3-4 kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams. - Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės (viena iš jų kompresinė) skersinio rakinimo sraigtams. Gali būti naudojama ir kaip rekonstrukcinė vinis, su dviem Ø 6,4 mm sraigtais proksimaliniame vinies gale. | vnt. | 90 |  |
| 1.3.2 | Savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu | - Ø 4,8 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu. - Pagaminti iš titano lydinio. - Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. - Ilgis nuo 26 mm iki 84 mm, ne mažiau 24 ilgių. | vnt. | 400 |  |
| 1.3.3 | Kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu | - Ø 6,4 mm sraigtai, daliniu sriegiu. - Pagaminti iš titano lydinio, - Nuo 65 mm iki 120 mm kas 5 mm. | vnt. | 120 |  |
| 1.3.4 | Šlaunikaulio vinies proksimalinio galo aklė | - Pagaminta iš titano lydinio. - Ne mažiau keturių ilgių. | vnt. | 50 |  |
| 1.4. | Kaniuliuotos titaninės PFNA/GAMMA vinys: |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Kaniuliuotos titaninės PFNA/GAMMA vinys | - Vinis gali būti naudojama tiek su GAMMA, tiek su PFNA sraigtu. - Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm, įvedamam 130° kampu ir fiksuojamam su antirotaciniu sraigtu vinies viduje. - Distaliniame vinies gale yra įpjova, kurios plotis ne mažiau nei 2 mm ir ilgis ne mažiau nei 20 mm. - Distaliniame vinies gale yra viena kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm. - Instrumentų rinkinyje esantys proksimalinio ir distalinio galo nukreipėjai turi būti pralaidūs rentgeno spinduliams. - Vinių diametrai: Ø 10 ± 0,1 mm, 11,5 ± 0,1 mm, ne mažiau 2 diametrų. - Vinių ilgiai: 170 mm ir 200 mm. | vnt. | 210 |  |
| 1.4.2 | Kaniuliuotos titaninės PFNA/GAMMA vinys | - Vinis gali būti naudojama tiek su GAMMA, tiek su PFNA sraigtu. - Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm, įvedamam 130° kampu ir fiksuojamam su antirotaciniu sraigtu vinies viduje. - Distaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių Ø 5,0 mm. - Arčiausiai distalinio galo esanti kiaurymė yra su sriegiu ir jos centras yra ne toliau nei 10 mm nuo distalinio vinies galo. - Antroji nuo distalinio galo kiaurymė yra kompresinė, kuri turi susiaurėjimą, leidžiantį įsukti ir išsukti sraigtą tik sriegio pagalba. - Instrumentų rinkinyje esantys proksimalinio ir distalinio galo nukreipėjai turi būti pralaidūs rentgeno spinduliams. - Vinių diametrai: Ø 9, 10, 11, 12, 13 mm, ne mažiau 5 diametrų. - Vinių ilgiai: 320 - 440 mm kas 20 mm. - Dešinės pusės ir kairės pusės. | vnt. | 140 |  |
| 1.4.3 | Kaniuliuoti PFNA sraigtai | - Ø 10,5 mm. - Pagaminti iš titano lydinio. - Išilgai sraigto yra išpjova, naudojama antirotacinio sraigto fiksavimui. - Ilgiai: nuo 70 mm iki 125 mm, kas 5 mm. | vnt. | 340 |  |
| 1.4.4 | Kaniuliuoti GAMMA sraigtai | - Ø 10,5 mm, kaniuliuoti, pagaminti iš titano lydinio. - Išilgai sraigto yra keturios išpjovos, naudojamos antirotacinio sraigto fiksavimui. - Ilgiai: nuo 70 mm iki 125 mm, kas 5 mm. | vnt. | 340 |  |
| 1.4.5 | Savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu | - Skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, Ø 5,0 mm, pilnu sriegiu. - Pagaminti iš titano lydinio. - Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo, naudojami PFNA/GAMMA vinių distaliniame gale. - Ilgiai nuo 30 mm iki 110 mm ne mažiau 26 ilgių. | vnt. | 900 |  |
| 1.4.6 | PFNA/GAMMA vinių proksimalinio galo aklė | - Pagaminta iš titano lydinio. - Ne mažiau 4 dydžių. | vnt. | 110 |  |
| 1.5. | Intramedulinės kaniuliuotos titaninės žastikaulio vinys. |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Kaniuliuotos žastikaulio vinys | - Proksimaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės. - Toliausiai nuo proksimalinio galo nutolusi kiaurymė yra kompresinė. - Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės (120 mm ilgio vinyse) ir 3 kiaurymės (180 - 300 mm ilgio vinyse) skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių Ø 3,5 ± 0,1 mm. - Vinių diametrai: Ø 7 ± 0,1 mm, 8 ± 0,1 mm, 9 ± 0,1 mm, ne mažiau 3 diametrų. - Vinių ilgiai: 120 - 300 mm, ne mažiau 8 ilgių. | vnt. | 90 |  |
| 1.5.2 | Skersinio tvirtinimo sraigtai | - Ø 3,5 mm skersinio tvirtinimo sraigtai pilnu sriegiu, titaniniai. Ilgiai nuo 16 mm iki 60 mm kas 2 mm. - Ø 3,5 mm spongioziniai titaniniai skersinio tvirtinimo sraigtai pilnu sriegiu. Ilgiai nuo 30 mm iki 60 mm kas 2 mm. | vnt. | 600 |  |
| 1.5.3 | Žastikaulio vinies proksimalinio galo aklė | - Pagaminta iš titano lydinio. - Ne mažiau keturių ilgių. | vnt. | 80 |  |
| 2. | PLOKŠTĖS IR SRAIGTAI. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos 2-os pirkimo objekto dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau. Instrumentų rinkinys darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais. Susidėvėjus ar sulūžus instrumentui (įskaitant grąžtus, prasriegėjus, nukreipėjus ir.t.t.) visą sutarties laiką keičiami neatlygintinai. |  |  |  | 15700,00 |
| 2.1. | Plaštakos implantų sistema iš titano. 1,5 mm diametro kortikaliniai sraigtai: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Tiesi plokštelė | - 0,85 – 0,9 mm storio; - titaninė; - 3, 4, 5, 6, skylių. | vnt. | 8 |  |
| 2.1.2 | Tiesi plokštelė | - 0,85 – 0,9 mm storio; - titaninė; - 20 skylių. | vnt. | 3 |  |
| 2.1.3 | ,,L“ formos plokštelė | - 0,85 – 0,9 mm storio; - titaninė; - 90° kampo; - dešinės ir kairės pusės; - 4 skylių. | vnt. | 8 |  |
| 2.1.4 | ,,L“ formos plokštelė | - 0,85 – 0,9 mm storio; - titaninė; - 106°-110° kampo; - dešinės ir kairės pusės; - 4 skylių. | vnt. | 8 |  |
| 2.1.5 | ,,T“ formos plokštelė | - 0,85 – 0,9 mm storio; - 15-17 mm ilgio; - titaninė; - 4 skylių. | vnt. | 6 |  |
| 2.1.6 | ,,T“ formos plokštelė | - 0,85 – 0,9 mm storio; - 48-50 mm ilgio; - titaninė; - 3 ir 4 skylių “galvoje”; - 9 skylių “stiebe”. | vnt. | 6 |  |
| 2.1.7 | „H“ formos plokštelė | - 0,85 – 0,9 mm storio; - titaninė; - 4 skylių. | vnt. | 4 |  |
| 2.1.8 | Kortikaliniai sraigtai | - Ø 1,5 mm; - pilnu sriegiu; - titaniniai; - ilgis 6-9 mm (kas 1 mm); - ilgis 10-14 mm (kas 2 mm). | vnt. | 300 |  |
| 2.2. | Plaštakos implantų sistema iš titano. 2,0 mm diametro kortikaliniai sraigtai: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Tiesi plokštelė | - 1,0 – 1,1 mm storio; - titaninė; - 2, 3, 4, 5, 6 skylių. | vnt. | 26 |  |
| 2.2.2 | „L“ formos plokštelė | - 1,0 – 1,1 mm storio; - 90° kampo; - dešinės ir kairės pusės; - titaninė; - 4, 5 skylių. | vnt. | 10 |  |
| 2.2.3 | „L“ formos plokštelė | - 1,0 – 1,1 mm storio; - 106°-110° kampo; - dešinės ir kairės pusės; - titaninė; - 4, 5 skylių. | vnt. | 8 |  |
| 2.2.4 | ,,T" formos plokštelė | - 1,0 – 1,1 mm storio; - 90° kampo - titaninė; - 4 skylių. | vnt. | 5 |  |
| 2.2.5 | ,,T" formos plokštelė | - 1,0 – 1,1 mm storio; - 22-24 mm ilgio; - titaninė; - 4 skylių. | vnt. | 4 |  |
| 2.2.6 | ,,T" formos plokštelė | - 1,0 – 1,1 mm storio; - 3 kiaurymės plokštelės "galvoje" ; - titaninė; - 5 skylių (16-18 mm ilgio); - 6 skylių (22-24 mm ilgio). | vnt. | 10 |  |
| 2.2.7 | „H“ formos plokštelė | - 1,0 – 1,1 mm storio; - titaninė; - 4, 6 skylių. | vnt. | 4 |  |
| 2.2.8 | Kortikaliniai sraigtai | - Ø 2,0 mm; - pilnu sriegiu; - titaniniai; - ilgio 6 - 20 mm (kas 2 mm). | vnt. | 400 |  |
| 2.3. | Plaštakos implantų sistema iš titano. 2,7 mm diametro kortikaliniai sraigtai: |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Tiesi plokštelė | - 2,0 – 2,1 mm storio; - titaninė; - 2, 3, 4, 5, 6 skylių. | vnt. | 10 |  |
| 2.3.2 | „L“ formos plokštelė | - 1,2 – 1,3 mm storio; - 90° kampo; - dešinės ir kairės pusės; - titaninė; - 5 skylių. | vnt. | 24 |  |
| 2.3.3 | „L“ formos plokštelė | - 1,2 – 1,3 mm storio; - 106°-110° kampo; - dešinės ir kairės pusės; - titaninė; - 5 skylių. | vnt. | 6 |  |
| 2.3.4 | „T“ formos plokštelė | - 1,0 – 1,1 mm storio; - 22-24 mm ilgio; - titaninė; - 5 skylių. | vnt. | 22 |  |
| 2.3.5 | „W“ formos plokštelė | - 1,2 – 1,3 mm storio; - titaninė; - 7 skylių. | vnt. | 2 |  |
| 2.3.6 | Kortikaliniai sraigtai | - Ø 2,7 mm; - pilnu sriegiu; - titaniniai; - ilgio 6 - 24 mm (kas 2 mm). | vnt. | 400 |  |
| 3. | PLOKŠTĖS IR SRAIGTAI. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos 3-os pirkimo objekto dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau. Instrumentų rinkinys darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais. Susidėvėjus ar sulūžus instrumentui (įskaitant grąžtus, prasriegėjus, nukreipėjus ir.t.t.) visą sutarties laiką keičiami neatlygintinai. |  |  |  | 1008700,00 |
| 3.1.1 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | - riboto kontakto; - 1,8 – 2,0 mm storio; - 9, 0 – 10,0 mm pločio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 skylių. | vnt. | 9 |  |
| 3.1.2 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | - 1,8 – 2,0 mm storio; - 9,0 – 10,0 mm pločio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 skylių. | vnt. | 6 |  |
| 3.1.3 | Tubuliarinė plokštelė | - 1/3; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm kortikaliniais ir 4,0 mm spongioziniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 skylių. | vnt. | 400 |  |
| 3.1.4 | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė | - 6,0 – 6,2 mm storio; - pagaminta iš titano; - kairės ir dešinės pusės; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 4 skylių; - 140-144 mm ilgio. | vnt. | 2 |  |
| 3.1.5 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | - riboto kontakto; - 4,6 – 4,8 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 skylių. | vnt. | 32 |  |
| 3.1.6 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | - 4,0 – 4,2 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 skylių. | vnt. | 8 |  |
| 3.1.7 | Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė | - 4,0 – 4,2 mm storio; pagaminta iš titano; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3 skylių. - 100-104 mm ilgio. | vnt. | 2 |  |
| 3.1.8 | Blauzdikaulio medialinė užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti | - T formos; - 112-117 mm ilgio; pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 4 skylių. | vnt. | 2 |  |
| 3.1.9 | Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė | - T formos; - pagaminta iš titano; - 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 skylių. | vnt. | 48 |  |
| 3.1.10 | Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - užpakalinės blauzdikaulio dalies; - T formos; - 3,1 – 3,3 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 3,5 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais ir Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 3 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 3, 4, 6, 8, 10 skylių. | vnt. | 16 |  |
| 3.1.11 | Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - T formos; - 3,9 – 4,1 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 3,5 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais ir Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 3 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 skylių. | vnt. | 14 |  |
| 3.1.12 | Proksimalinio blauzdikaulio galo užpakalinė medialinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - 3,5 – 3,6 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 3,5 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais ir Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - bendras kiaurymių skaičius: 6, 8, 10, 12, 14. | vnt. | 8 |  |
| 3.1.13 | Posterolateralinė distalinio blauzdikaulio galo L formos užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - pagaminta iš titano; - 2,4 – 2,5 mm storio; - fiksuojama Ø 2,7 užrakinamais sraigtais, Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 4 ir 5 skylių. | vnt. | 7 |  |
| 3.1.14 | Posterolateralinė distalinio blauzdikaulio galo T formos užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - pagaminta iš titano; - 2,4 – 2,5 mm storio; - fiksuojama Ø 2,7 užrakinamais sraigtais, Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 3 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 5 ir 6 skylių. | vnt. | 5 |  |
| 3.1.15 | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė | - 5,2 ± 0,2 mm storio, pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 5, 7, 9, 11, 13 skylių. | vnt. | 10 |  |
| 3.1.16 | Kulnikaulio užrakinama plokštelė | - universali; - 1,7 – 1,8 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 12 skylių (60-62 mm ilgio); - 12 skylių (66-68 mm ilgio); - 13 skylių (58-60 mm ilgio); - 14 skylių (62-64 mm ilgio); - 15 skylių (70-72 mm ilgio); - 16 skylių (78-80 mm ilgio). | vnt. | 8 |  |
| 3.1.17 | Kulnikaulio užrakinama plokštelė | - universali; - 1,4 – 1,5 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 12 skylių (60-62 mm ilgio); - 12 skylių (66-68 mm ilgio); - 13 skylių (58-60 mm ilgio); - 14 skylių (62-64 mm ilgio); - 15 skylių (70-72 mm ilgio) - 16 skylių (78-80 mm ilgio). | vnt. | 6 |  |
| 3.1.18 | Užrakinama plokštelė | - L formos; - 90 ° kampas; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3 skylių plokštelės "stiebe"; - 2 skylių "galvoje". | vnt. | 8 |  |
| 3.1.19 | Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 8, 10, 12, 14, 16 skylių. | vnt. | 1 |  |
| 3.1.20 | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė | - be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 4, 6, 8, 10 skylių. | vnt. | 2 |  |
| 3.1.21 | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 3,5 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais ir Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 8 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 4, 6, 8, 10, 12, 14 skylių. | vnt. | 2 |  |
| 3.1.22 | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 12 kiaurymių plokštelės „galvoje“; - 4, 6, 8, 10, 12, 14 skylių. | vnt. | 2 |  |
| 3.1.23 | Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė | - storėjanti iš vieno galo į kitą; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 skylių. | vnt. | 12 |  |
| 3.1.24 | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė | - visos kiaurymės užrakinamos; - 2,8 – 3,1 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 skylių. | vnt. | 28 |  |
| 3.1.25 | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė | - 2,7 – 2,8 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 skylių. | vnt. | 10 |  |
| 3.1.26 | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė | - 2,8 – 2,9 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 skylių. | vnt. | 8 |  |
| 3.1.27 | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė | - 3,5 – 3,7 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 5 skylių (130-133 mm ilgio); - 6 skylių (150-153 mm ilgio); - 8 skylių (185-190 mm ilgio); - 10 skylių (220-225 mm ilgio); - 12 skylių (255-260 mm ilgio). | vnt. | 38 |  |
| 3.1.28 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | - riboto kontakto; - 3,5 – 3,7 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 skylių. | vnt. | 50 |  |
| 3.1.29 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | - 3,1 – 3,3 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 skylių. | vnt. | 22 |  |
| 3.1.30 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | - 3,6 – 3,8 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.31 | Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė | - storėjanti iš vieno galo į kitą; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano; - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 skylių. | vnt. | 1 |  |
| 3.1.32 | Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 4, 6, 8, 10, 12 skylių. | vnt. | 30 |  |
| 3.1.33 | Alkūnkaulio užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - pagaminta iš titano; - 2,7 – 2,9 mm storio; - fiksuojama Ø 2,7 ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 8 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 4, 6, 8, 10, 12 skylių. | vnt. | 18 |  |
| 3.1.34 | Alkūnkaulio užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 6 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 3, 5, 7, 9, 11 skylių. | vnt. | 14 |  |
| 3.1.35 | Anterolateralinė raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė. | - pagaminta iš titano; - 7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje; - fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 10, 11, 12, 13, 14, 15 skylių. | vnt. | 28 |  |
| 3.1.36 | Anterolateralinė raktikaulio užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė. | - pagaminta iš titano; - 7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje; - 3,2 – 3,4 mm storio; - fiksuojama Ø 2,7 ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3, 4, 5, 6, 7, 8 skylių. | vnt. | 12 |  |
| 3.1.37 | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. | - netaisyklingos L formos; - 106° - 110° kampo; - pagaminta iš titano; - 3 kiaurymės distalinėje dalyje; - fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3, 4 skylių. | vnt. | 10 |  |
| 3.1.38 | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė. | - netaisyklingos L formos; - 106° - 110° kampo; - 1,7 – 1,9 mm storio; - pagaminta iš titano; - 3 kiaurymės distalinėje dalyje; - fiksuojama Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3, 4 skylių. | vnt. | 6 |  |
| 3.1.39 | Netaisyklingos T formos užrakinama kompresinė plokštelė. | - “galvos” atžvilgiu siauroji dalis nukreipta įstrižai; - pagaminta iš titano; - 5 užrakinamos kiaurymės “galvoje” (vienoje eilėje); fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 skylių. | vnt. | 1 |  |
| 3.1.40 | Netaisyklingos T formos užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė. | - “galvos” atžvilgiu siauroji dalis nukreipta įstrižai; - pagaminta iš titano; - 5 užrakinamos kiaurymės “galvoje” (vienoje eilėje); - fiksuojama Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 skylių. | vnt. | 1 |  |
| 3.1.41 | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė | - T formos; - pagaminta iš titano; - 3 kiaurymės distalinėje dalyje; - fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 3, 4, 5, 6, 7, 8 skylių. | vnt. | 30 |  |
| 3.1.42 | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - T formos; - pagaminta iš titano; - 3 kiaurymės distalinėje dalyje; - fiksuojama Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 3, 4, 5, 6, 7, 8 skylių. | vnt. | 12 |  |
| 3.1.43 | Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano; - 5, 6 skylių. | vnt. | 10 |  |
| 3.1.44 | Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 5, 6 skylių. | vnt. | 10 |  |
| 3.1.45 | Alkūnkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - 2,2 – 2,4 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 6, 7 skylių. | vnt. | 8 |  |
| 3.1.46 | Kulnikaulio užrakinama plokštelė | - visos kiaurymės užrakinamos; - 1,9 – 2,0 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 15 skylių. | vnt. | 50 |  |
| 3.1.47. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė | - 3,5 – 3,7 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 3 skylių (82-84 mm ilgio); - 5 skylių (105-108 mm ilgio). | vnt. | 160 |  |
| 3.1.48 | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - 3,2 – 3,4 mm storio; - 9 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 3,5 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais ir Ø 4,0 mm kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 3 skylių (82 - 84 mm ilgio); - 5 skylių (105 - 108 mm ilgio). | vnt. | 60 |  |
| 3.1.49 | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - 3,2 – 3,4 mm storio; - 9 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 3,5 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais ir Ø 4,0 mm kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 3 skylių (95-98 mm ilgio); - 4 skylių (112-116 mm ilgio); - 5 skylių (130-133 mm ilgio); - 6 skylių (150-153 mm ilgio); - 8 skylių (185-190 mm ilgio); - 10 skylių (220-225 mm ilgio); - 12 skylių (255-260 mm ilgio). | vnt. | 60 |  |
| 3.1.50. | Raktikaulio S formos užrakinama kompresinė plokštelė | - 3,0 – 3,1 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės - 6, 7, 8 skylių. | vnt. | 70 |  |
| 3.1.51 | Raktikaulio S formos užrakinama kompresinė plokštelė | - pagaminta iš titano; - 3,1 – 3,3 mm storio; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 6, 7, 8, 9, 10 skylių. | vnt. | 30 |  |
| 3.1.52 | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 7 skylių plokštelės "stiebe", 2 skylių "galvoje". | vnt. | 20 |  |
| 3.1.53 | H formos užrakinama plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 8 skylių. | vnt. | 3 |  |
| 3.1.54 | Stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė | - pagaminta iš titano; - 7 kiaurymių "galvoje"; - fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - plokštelės "galvoje" yra 2 eilės kiaurymių sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais; - kairės ir dešinės pusės; - 3, 4, 7 skylių. | vnt. | 330 |  |
| 3.1.55 | Stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - pagaminta iš titano; - 6 kiaurymių "galvoje", 3 ir 4 kiaurymių „stiebe“; - 7 kiaurymių "galvoje", 3, 4 ir 7 kiaurymių „stiebe“; - 9 kiaurymių "galvoje", 4 ir 5 kiaurymių „stiebe“; - fiksuojama Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 2,0 mm besriegiais kaišteliais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; | vnt. | 120 |  |
| 3.1.56 | Stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kintamo kampo plokštelė | - pagaminta iš titano; - 7 kiaurymių "galvoje"; - 1,6 – 1,8 mm storio; - „galvos“ plotis 19,0 – 20,0 mm; - fiksuojama Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 2, 3, 4, 5 skylių. | vnt. | 60 |  |
| 3.1.57 | Stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kintamo kampo plokštelė | - pagaminta iš titano; - 7 kiaurymių "galvoje"; - 1,9 – 2,1 mm storio; - „galvos“ plotis 22,0 – 23,0 mm; - fiksuojama Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 2, 3, 4, 5 skylių. | vnt. | 60 |  |
| 3.1.58 | Stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kintamo kampo plokštelė | - pagaminta iš titano; - 7 kiaurymių "galvoje"; - 2,2 – 2,4 mm storio; - „galvos“ plotis 25,0 – 26,0 mm; - fiksuojama Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 2, 3, 4, 5 skylių. | vnt. | 60 |  |
| 3.1.59 | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 7 skylių plokštelės "stiebe", 2 skylių plokštelės "galvoje". | vnt. | 1 |  |
| 3.1.60 | Tiesi užrakinama plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 2 skylių. | vnt. | 1 |  |
| 3.1.61 | T formos užrakinama plokštelė | - 1,3 – 1,4 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės plokštelės "galvoje “; - 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje". | vnt. | 30 |  |
| 3.1.62 | T formos užrakinama plokštelė | - pagaminta iš titano; - 5 kiaurymės plokštelės "stiebe"; - fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 2 kiaurymės "galvoje“ . | vnt. | 20 |  |
| 3.1.63 | Y formos užrakinama plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 7 skylių plokštelės "stiebe", 3 skylių "galvoje". | vnt. | 30 |  |
| 3.1.64 | Tiesi užrakinama plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 4, 5, 6, 7, 8 skylių. | vnt. | 50 |  |
| 3.1.65 | H formos užrakinama plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 4 skylių. | vnt. | 1 |  |
| 3.1.66 | T formos užrakinama plokštelė | - 1,6 – 1,7 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje“; - 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje". | vnt. | 1 |  |
| 3.1.67 | T formos užrakinama plokštelė | - 1,0 – 1,1 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje“; - 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 4 kiaurymės "galvoje". | vnt. | 10 |  |
| 3.1.68 | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė | - 1,0 – 1,1 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais; - 6, 12 skylių. | vnt. | 10 |  |
| 3.1.69 | Y formos užrakinama plokštelė | - 1,0 – 1,1 mm storio, pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje". | vnt. | 10 |  |
| 3.1.70 | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė | - 1,0 – 1,1 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 6 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje“. | vnt. | 10 |  |
| 3.1.71 | Tiesi užrakinama plokštelė | 1. 1,0 – 1,1 mm storio, pagaminta iš titano; 2. fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 3. 4, 6 skylių. | vnt. | 12 |  |
| 3.1.72 | Tiesi užrakinama plokštelė | 1. 1,7 – 1,8 mm storio; 2. pagaminta iš titano; 3. fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 4. 4, 5, 6, 7, 8, 10 skylių. | vnt. | 2 |  |
| 3.1.73 | X formos užrakinama plokštelė | 1. 4 kiaurymių; 2. 1,7 – 1,8 mm storio, pagaminta iš titano; 3. fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 4. Ne mažiau 3 dydžių. | vnt. | 8 |  |
| 3.1.74 | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė | 1. 1,8 – 1,9 mm storio; 2. pagaminta iš titano; 3. fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 4. 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje". | vnt. | 15 |  |
| 3.1.75 | T formos užrakinama plokštelė | 1. 1,8 – 1,9 mm storio; 2. pagaminta iš titano; 3. fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 4. 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje". | vnt. | 18 |  |
| 3.1.76 | Mini kondiliarinė užrakinama plokštelė | - 1,4 – 1,5 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 40-42 mm ilgio. | vnt. | 2 |  |
| 3.1.77 | Tiesi užrakinama plokštelė | - 2,0 – 2,1 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.78 | Stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė | - 2,0 – 2,1 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 8 kiaurymės plokštelės "galvoje"; - kairės ir dešinės pusės; - 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 skylių. | vnt. | 5 |  |
| 3.1.79 | Stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - 1,7 – 1,8 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 8 kiaurymės plokštelės "galvoje"; - kairės ir dešinės pusės; - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 skylių. | vnt. | 5 |  |
| 3.1.80 | Stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė | - 2,0 – 2,1 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 9 kiaurymės plokštelės "galvoje"; - kairės ir dešinės pusės; - 3, 4, 5, skylių. | vnt. | 6 |  |
| 3.1.81 | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė | - L formos; - 90° kampo; - 1,6 – 1,7 mm storio; - pagaminta iš titano; - 2 kiaurymės distalinėje dalyje; - fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3, 4 skylių. | vnt. | 18 |  |
| 3.1.82 | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - L formos; - 90° kampo; - 1,4 – 1,6 mm storio; - pagaminta iš titano; - 2 kiaurymės distalinėje dalyje; - fiksuojama Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,4/ Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3, 4 skylių. | vnt. | 12 |  |
| 3.1.83 | Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė | - su praplatėjimu distaliniame gale; - 2,5 – 2,6 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 mm ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.84 | Distalinio šeivikaulio galo užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - su praplatėjimu distaliniame gale; - 2,2 – 2,3 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 mm ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 5 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.85 | Distalinio šeivikaulio galo užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - su praplatėjimu distaliniame gale; - 2,7 – 2,8 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 mm ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 5 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.86 | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė | - 2,5 – 2,6 mm storio; - 6 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3, 5, 7, 9 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.87 | Distalinio žąstikaulio galo dorsalinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - 2,7 – 2,9 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 mm ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 6 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 3, 5, 7, 9, 14 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.88 | Žąstikaulio vidurinės dalies - distalinio galo užrakinama kompresinė plokštelė | - 3,1 – 3,2 mm storio; - 4 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - pagaminta iš titano; - fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 3, 5, 7, 9, 11 skylių. | vnt. | 16 |  |
| 3.1.89 | Raktikaulinė S formos užrakinama plokštelė | - 2,4 – 2,5 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 6, 7, 8, 9, 10, 12 skylių. | vnt. | 22 |  |
| 3.1.90 | Raktikaulinė S formos užrakinama kintamo kampo plokštelė | - 2,7 – 2,9 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 3,5 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 6, 7, 8, 9, 10, 12 skylių. | vnt. | 18 |  |
| 3.1.91 | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė | - kablio formos; - 3,1 – 3,3 mm storio; - pagaminta iš titano; - 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 2, 3, 5, 7 skylių. | vnt. | 1 |  |
| 3.1.92 | Raktikaulio užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - kablio formos; - kablio aukštis 12,0 mm; - 2,9 – 3,1 mm storio; - pagaminta iš titano; - 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje; - fiksuojama Ø 2,7 ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 2, 3, 4, 5, 6, 7 skylių. | vnt. | 2 |  |
| 3.1.93 | Raktikaulio užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - kablio formos; - kablio aukštis 15,0 mm; - 2,9 – 3,1 mm storio; - pagaminta iš titano; - 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje; - fiksuojama Ø 2,7 ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 2, 3, 4, 5, 6, 7 skylių. | vnt. | 2 |  |
| 3.1.94 | Raktikaulio užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - kablio formos; - kablio aukštis 18,0 mm; - 2,9 – 3,1 mm storio; - pagaminta iš titano; - 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje; - fiksuojama Ø 2,7 ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 2, 3, 4, 5, 6, 7 skylių. | vnt. | 2 |  |
| 3.1.95 | Raktikaulio užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - kablio formos; - kablio aukštis 21,0 mm; - 3,2 – 3,4 mm storio; - pagaminta iš titano; - 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje; - fiksuojama Ø 2,7 ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 2, 3, 4, 5, 6, 7 skylių. | vnt. | 2 |  |
| 3.1.96 | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė | - anterolateralinė; - 4,2 – 4,4 mm storio; - 14,0 – 14,5 mm pločio siaurojoje dalyje; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 9, 11, 13, 15, 17, 19 skylių. | vnt. | 22 |  |
| 3.1.97 | Distalinio blauzdikaulio galo L formos užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - anterolateralinė; - 3,8 – 4,0 mm storio; - 14,0 – 14,5 mm pločio siaurojoje dalyje; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 9 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 skylių. | vnt. | 14 |  |
| 3.1.98 | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - anterolateralinė; - 4,0 – 4,2 mm storio; - 14,0 – 14,5 mm pločio siaurojoje dalyje; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 3,5 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais ir Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 4 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 5, 7, 9, 11, 13, 15 skylių. | vnt. | 15 |  |
| 3.1.99 | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė | - su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; - 4,1 – 4,3 mm storio, pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - Kairės ir dešinės pusės; - 4, 6, 8, 10, 12, 14 skylių. | vnt. | 46 |  |
| 3.1.100 | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 9 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 4, 6, 8, 10, 12, 14 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.101 | Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė | - 2,5 – 2,6 mm storio; - 3 kiaurymės plokštelės „galvoje“ - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3, 5, 7, 9 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.102 | Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - 2,9 – 3,0 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 3, 5, 7, 9, 14 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.103 | Distalinio žąstikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 7 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 2, 5, 7, 9, 11 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.104 | Distalinio žąstikaulio galo posterolateralinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 5 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 4, 5, 8, 10, 12, 14 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.105 | Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - pagaminta iš titano; - 3,5 – 3,6 mm storio; - fiksuojama Ø 2,7 ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 8 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 1, 2, 4, 6, 8, 10 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.106 | Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - pagaminta iš titano; - 2,8 – 2,9 mm storio; - fiksuojama Ø 2,7 ir Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 7 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 1, 2, 4, 6, 8, 10 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.107 | Y formos užrakinama plokštelė | - 1,5 – 1,6 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje". | vnt. | 1 |  |
| 3.1.108 | L formos užrakinama plokštelė | - 106º - 110º; - 1,8 – 1,9 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 2,7 mm; užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje". | vnt. | 25 |  |
| 3.1.109 | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė | - 4,0 - 4,2 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 5, 7, 9, 11, 13 skylių. | vnt. | 34 |  |
| 3.1.110 | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - 4,4 - 4,6 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais, Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 5,0 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais ir Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 5 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 skylių. | vnt. | 26 |  |
| 3.1.111 | Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė | - L formos - pagaminta iš titano; - 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 skylių. | vnt. | 60 |  |
| 3.1.112 | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - L formos; - pagaminta iš titano; - 4,0 – 4,2 mm storio; - 4 kiaurymės proksimalinėje plokštelės dalyje; - fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 3,5 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais ir Ø 4,0 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 skylių. | vnt. | 30 |  |
| 3.1.113 | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 5,2 - 5,4 mm storio; - 5 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 4, 6, 8, 10, 12 skylių. | vnt. | 8 |  |
| 3.1.114 | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais, Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 5,0 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais ir Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 4,8 - 5,0 mm storio; - 5 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 3, 4, 6, 8, 10, 12 skylių. | vnt. | 6 |  |
| 3.1.115 | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė | - 6,0 – 6,2 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 5, 7, 9, 11, 13 skylių. | vnt. | 40 |  |
| 3.1.116 | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - 5,7 – 5,9 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais, Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 5,0 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais ir Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 7 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 5, 7, 9, 11, 13 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.117 | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė kintamo kampo plokštelė | - 6,0 – 6,1 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais, Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, Ø 5,0 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais ir Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - kairės ir dešinės pusės; - 7 kiaurymės plokštelės „galvoje“; - 5, 7, 9, 11, 13 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.118 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | - 5,8 – 6,0 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.119 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | - 5,7 – 5,9 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 skylių. | vnt. | 20 |  |
| 3.1.120 | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė | - 3,2 – 3,4 mm storio; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 skylių. | vnt. | 10 |  |
| 3.1.121 | DH pertrochanterinė plokštelė | - 135° kampas; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 skylių. | vnt. | 50 |  |
| 3.1.122 | DC kondiliarinė plokštelė | - 95° kampas; - pagaminta iš titano; - fiksuojama Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 5, 6, 8, 10, 12, 14 skylių. | vnt. | 14 |  |
| 3.1.123 | DH/DC sraigtas | - pagamintas iš titano lydinio; - ilgis 50-120 mm (kas 5 mm). | vnt. | 60 |  |
| 3.1.124 | DH/DC kompresinis sraigtas | - pagamintas iš titano lydinio; | vnt. | 40 |  |
| 3.1.125 | Kortikaliniai savisriegiai sraigtai | - Ø 1,5 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 6-13 mm (kas 1 mm); - ilgis 14-24 mm (kas 2 mm). | vnt. | 500 |  |
| 3.1.126 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | - Ø 1,5 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 6-13 mm (kas 1 mm); - ilgis 14-24 mm (kas 2 mm). | vnt. | 700 |  |
| 3.1.127 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | - Ø 2,0 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 6-13 mm (kas 1 mm); - ilgis 14-30 mm (kas 2 mm). | vnt. | 800 |  |
| 3.1.128 | Kortikaliniai savisriegiai sraigtai | - Ø 2,0 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 6-13 mm (kas 1 mm); - ilgis 14-34 mm (kas 2 mm). | vnt. | 600 |  |
| 3.1.129 | Besriegiai kaišteliai | - Ø 2,0 mm; - su užrakinama galvute; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 10-30 mm (kas 2 mm). | vnt. | 220 |  |
| 3.1.130 | Kaniuliuoti sraigtai | - Ø 7,3 mm; - sriegio ilgis 16 mm; - pagaminti iš titano lydinio; - sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą; - ilgis 40-120 mm (kas 5 mm). | vnt. | 180 |  |
| 3.1.131 | Kaniuliuoti sraigtai | - Ø 7,3 mm; - sriegio ilgis 32 mm; - pagaminti iš titano lydinio; - sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą; - ilgis 50-120 mm (kas 5 mm). | vnt. | 180 |  |
| 3.1.132 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | - Ø 2,4 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 6-30 mm (kas 2 mm). | vnt. | 30 |  |
| 3.1.133 | Užrakinami savisriegiai kintamo kampo sraigtai | - Ø 2,4 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 6-40 mm (kas 2 mm). | vnt. | 30 |  |
| 3.1.134 | Užrakinami savisriegiai sraigtai naudojami su kintamo kampo plokštelėmis | - Ø 2,4 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - lgis 6-13 mm (kas 1 mm); - Ilgis 14-60 mm (kas 2 mm). | vnt. | 30 |  |
| 3.1.135 | Kortikaliniai savisriegiai sraigtai | - Ø 2,4 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 6-40 mm (kas 2 mm); | vnt. | 20 |  |
| 3.1.136 | Kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai | - Ø 2,4 mm; - dviejų skirtingo žingsnio sriegių; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 10-29 mm, kas 1 mm; - sriegio ilgis 4-6 mm; - ilgis 30-40 mm, kas 2 mm; - sriegio ilgis 7-10 mm. | vnt. | 40 |  |
| 3.1.137 | Kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai | - Ø 2,4 mm; - dviejų skirtingo žingsnio sriegių; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 16-29 mm, kas 1 mm; - sriegio ilgis 5-10 mm; - ilgis 30-40 mm, kas 2 mm; - sriegio ilgis 12-16 mm. | vnt. | 80 |  |
| 3.1.138 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | - Ø 2,7 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 6-60 mm (kas 2 mm); | vnt. | 3400 |  |
| 3.1.139 | Užrakinami savisriegiai kintamo kampo sraigtai | - Ø 2,7 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 6-60 mm (kas 2 mm); | vnt. | 700 |  |
| 3.1.140 | Užrakinami savisriegiai sraigtai naudojami su kintamo kampo plokštelėmis | - Ø 2,7 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 6-13 mm (kas 1 mm); - ilgis 14-60 mm (kas 2 mm). | vnt. | 1600 |  |
| 3.1.141 | Kortikaliniai savisriegiai sraigtai | - Ø 2,7 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 6-60 mm (kas 2 mm); | vnt. | 160 |  |
| 3.1.142 | Kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai | - Ø 3,0 mm; - dviejų skirtingo žingsnio sriegių; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 10-29 mm, kas 1 mm; - sriegio ilgis 4-6 mm; - ilgis 30-40 mm, kas 2 mm; - sriegio ilgis 7-10 mm. | vnt. | 50 |  |
| 3.1.143 | Kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai | - Ø 3,0 mm; - dviejų skirtingo žingsnio sriegių; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 16-29 mm, kas 1 mm; - sriegio ilgis 5-10 mm; - ilgis 30-40 mm, kas 2 mm; - sriegio ilgis 12-16 mm. | vnt. | 120 |  |
| 3.1.144 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | - Ø 3,5 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 10-48 mm (kas 2 mm); - ilgis 45-80 mm (kas 5 mm). | vnt. | 3900 |  |
| 3.1.145 | Užrakinami savisriegiai kintamo kampo sraigtai | - Ø 3,5 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 10-80 mm (ne mažiau 26 ilgių). | vnt. | 1200 |  |
| 3.1.146 | Užrakinami savisriegiai sraigtai naudojami su kintamo kampo plokštelėmis | - Ø 3,5 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 10-80 mm (ne mažiau 30 ilgių). | vnt. | 1400 |  |
| 3.1.147 | Kortikaliniai savisriegiai sraigtai | - Ø 3,5 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 10-48 mm (kas 2 mm); - ilgis 45-90 mm (kas 5 mm). | vnt. | 3500 |  |
| 3.1.148 | Kortikaliniai savisriegiai sraigtai | - Ø 3,5 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 10-38 mm (kas 2 mm); - ilgis 40-60 mm (kas 5 mm). | vnt. | 1400 |  |
| 3.1.149 | Kortikaliniai sraigtai | - Ø 3,5 mm; - daliniu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 12-40 mm (kas 2 mm); | vnt. | 170 |  |
| 3.1.150 | Kaniuliuoti užrakinami sraigtai | - Ø 4,0 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 12-112 mm, ne mažiau 17 ilgių | vnt. | 50 |  |
| 3.1.151 | Kaniuliuoti užrakinami sraigtai | - Ø 4,0 mm; - daliniu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 32-88 mm, ne mažiau 13 ilgių | vnt. | 50 |  |
| 3.1.152 | Spongioziniai sraigtai | - Ø 4,0 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 10-48 mm (kas 2 mm); - ilgis 50-70 mm (kas 5 mm). | vnt. | 700 |  |
| 3.1.153 | Spongioziniai sraigtai | - Ø 4,0 mm; - daliniu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 10-48 mm (kas 2 mm); - ilgis 50-65 mm (kas 5 mm). | vnt. | 150 |  |
| 3.1.154 | Kaniuliuoti sraigtai | - Ø 4,0 mm; - daliniu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą; - ilgis 25 mm, sriegio ilgis 10 ± 1 mm; - ilgis 30 mm, sriegio ilgis 12 ± 1 mm; - ilgis 35 mm, sriegio ilgis 14 ± 1 mm; - ilgis 40 mm, sriegio ilgis 16 ± 1 mm; - ilgis 45 mm, sriegio ilgis 18 ± 1 mm; - ilgis 50 mm, sriegio ilgis 20 ± 1 mm; - ilgis 55 mm, sriegio ilgis 22 ± 1 mm; - ilgis 60 mm, sriegio ilgis 24 ± 1 mm; - ilgis 65 mm, sriegio ilgis 26 ± 1 mm; - ilgis 70 mm, sriegio ilgis 28 ± 1 mm; | vnt. | 320 |  |
| 3.1.155 | Poveržlė | - Ø 4,0 mm; - pagaminti iš titano lydinio; | vnt. | 80 |  |
| 3.1.156 | Kaniuliuoti sraigtai | - Ø 4,5 mm; - daliniu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą; - ilgis 20 mm, sriegio ilgis 6 ± 1 mm; - ilgis 25 mm, sriegio ilgis 8 ± 1 mm; - ilgis 30 mm, sriegio ilgis 10 ± 1 mm; - ilgis 35 mm, sriegio ilgis 12 ± 1 mm; - ilgis 40 mm, sriegio ilgis 13 ± 1 mm; - ilgis 45 mm, sriegio ilgis 15 ± 1 mm; - ilgis 50 mm, sriegio ilgis 17 ± 1 mm; - ilgis 55 mm, sriegio ilgis 18 ± 1 mm; - ilgis 60 mm, sriegio ilgis 20 ± 1 mm; - ilgis 65 mm, sriegio ilgis 21 ± 1 mm; - ilgis 70 mm, sriegio ilgis 23 ± 1 mm; - ilgis 75 mm, sriegio ilgis 25 ± 1 mm; | vnt. | 320 |  |
| 3.1.157 | Sraigtas | - Ø 3,5 mm; - skirtas tuščiai kiaurymei užpildyti; - pagamintas iš titano lydinio. | vnt. | 2 |  |
| 3.1.158 | Kortikaliniai savisriegiai sraigtai | - Ø 4,5 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 14-58 mm (kas 2 mm); - ilgis 60-75 mm (kas 5 mm). | vnt. | 1200 |  |
| 3.1.159 | Kortikaliniai savisriegiai sraigtai | - Ø 4,5 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 12-64 mm (kas 2 mm); - ilgis 65-80 mm (kas 5 mm). | vnt. | 70 |  |
| 3.1.160 | Kortikaliniai sraigtai | - Ø 4,5 mm; - daliniu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 20-60 mm (kas 2 mm). | vnt. | 90 |  |
| 3.1.161 | Poveržlės | - Ø 4,5 mm sraigtams; - pagaminti iš titano lydinio. | vnt. | 90 |  |
| 3.1.162 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | - Ø 5,0 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 14-48 mm (kas 2 mm); - ilgis 50-90 mm (kas 5 mm). | vnt. | 1600 |  |
| 3.1.163 | Užrakinami savisriegiai kintamo kampo sraigtai | - Ø 5,0 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 12-100 mm (ne mažiau 26 ilgių); | vnt. | 700 |  |
| 3.1.164 | Užrakinami savisriegiai sraigtai naudojami su kintamo kampo plokštelėmis | - Ø 5,0 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 14-120 mm (ne mažiau 35 ilgių); | vnt. | 1600 |  |
| 3.1.165 | Kaniuliuoti užrakinami sraigtai | - Ø 5,5 mm; - daliniu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 50-100 mm (ne mažiau 11 ilgių). | vnt. | 50 |  |
| 3.1.166 | Spongioziniai sraigtai | - Ø 6,5 mm; - daliniu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 35-120 mm (ne mažiau 15 ilgių). | vnt. | 120 |  |
| 3.1.167 | Spongioziniai sraigtai | - Ø 6,5 mm; - pilnu sriegiu; - pagaminti iš titano lydinio; - ilgis 20-120 mm (ne mažiau 17 ilgių). | vnt. | 100 |  |
| 3.1.168 | Poveržlės | - Ø 6,5 mm sraigtams; - pagaminti iš titano lydinio; | vnt. | 120 |  |
| 3.1.169 | Poveržlės | - Ø 7,3 mm sraigtams; - pagaminti iš titano lydinio; | vnt. | 110 |  |
| 3.1.170 | Serkliažinė viela | - ritinėlio ilgis 10 m; - 0,3-1,6 mm storio. | vnt. | 120 |  |
| 3.1.171 | Kiršnerio vielos (troakaro tipo). | 1. 0,8-3,0 mm storio. | vnt. | 3000 |  |

Bendrieji reikalavimai:

1.Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir vertinami.

1.2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“/ 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Tiekėjas turi neatlygintinai pateikti prekių pavyzdžius, nurodytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“.
Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas (terminą skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos) adresu VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, S. Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėdai, juos turės pateikti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui:

Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – pvz. Kaniuliuotos titaninės PFNA/GAMMA vinys“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio.
Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.
Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.