MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TVIRTINU

Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

2024  m.  	           mėn. 	      d. Nr.

Marijampolė

# Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechnikos statinių rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo techninė UŽDUOTIS

Perkančioji organizacija: Marijampolės savivaldybės administracija.

adresas: J. Basanavičiaus a.1, 68307, Marijampolė; įstaigos kodas: 188769113;

telefonai: (+370 343) 90 003, 90 062;

faksas: (+370 343) 90 014, 90 022;

el. p. adresas: administracija@marijampole.lt

teisinė forma: biudžetinė įstaiga

- Perkančioji organizacija: Marijampolės savivaldybės administracija, kodas 188769113,        J. Basanavičiaus a. 1, LT- 68307 Marijampolė, tel. (8 343) 90011, faksas (8 343) 90022 (toliau – Paslaugų gavėjas), atlieka Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechnikos statinių rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo paslaugų (toliau – Paslaugos) pirkimą vykdomą supaprastinto atviro konkurso būdu. Pirkimo objekto kodas, pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną – 71322400-5 Užtvankų projektavimo paslaugos.

- Pirkimo objektas yra Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechnikos statinių rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos (toliau – Paslaugos). Paslaugas sudaro: tyrinėjimo (kartu atliekant specialiuosius povandeninius tyrinėjimus), techninio projekto parengimo paslaugos, statinio projekto vykdymo priežiūra.

- Finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos.

- Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis šia technine užduotimi (toliau – Techninė užduotis) pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“, statybos techninio reglamento STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“, statybos techninio reglamento STR 2.05.17:2005  „Gruntinių medžiagų užtvankos“, statybos techninio reglamento STR 2.05.19:2005 "Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai", statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“,  statybos techninio reglamento STR 2.01.01(l):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas", statybos techninio reglamento STR 2.05.18:2005 "Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos", kitų statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Vykdant Techninę užduotį privaloma laikytis visų galiojančių teisės aktų, statybos norminių dokumentų, techninis darbo projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Užsakovui LR reglamentų bei standartų nustatyta tvarka.

- Paslaugų tiekėjas privalo turėti LR Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą  arba lygiaverčius kitose valstybėse įsteigtų įstaigų išduotus atestatus, suteikiančius teisę vykdyti ypatingų hidrotechnikos statinių projektavimą.

- Paslaugų  atlikimo vieta: Marių g. Marijampolė.

7. Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių ir tilto nuosavybė ir paskirtis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr.1717 (Žin., 2002, Nr. 105-4697) nuo 2003 m. sausio 1 d. Marijampolės savivaldybei valdyti ir naudoti patikėjimo teise perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis pastatas (potvynių pralaida) su statiniu (užtvanka), esančia Marijampolėje, Marių gatvėje, (nekilnojamojo turto registro Nr. 70/49357, pažymėtas plane 1HOb, pastato (potvynių pralaidos) unikalus Nr. 18/974-0072-01-0, statinio-įrenginio (užtvankos) unikalus numeris 18/974-0072-02-0); kraštovaizdžio objektas, rekreacija; pramonės vandentiekio rezervuaras, hidroenergetika, žuvininkystė; tiltas Marių g. Marijampolė.

8. Pagrindiniai Marijampolės II tvenkinio techniniai-ekonominiai rodikliai:

8.1. tvenkinio adresas: Marijampolės kadastro vietovė Nr. 1801 Marijampolės savivaldybė;

8.2. tvenkinys nėra saugomoje teritorijoje; tvenkinys įtrauktas į Paviršinių rizikos vandens telkinių sąrašą (patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-10-31 įsakymu Nr. AV-183): rizikos tvenkinys; kodas LT115050003 (pagal Aplinkos apsaugos agentūros sukurtą unikalią ženklų kombinaciją, skirta vandens telkiniui identifikuoti);

8.3. tvenkinio kodas pagal Upių ir tvenkinių klasifikatorių: 15050003;

8.4. užtvankos vieta, koordinatės: 201,4 km nuo Šešupės upės žiočių; x 6043806.7, y 457685.2 LKS-94;

8.5. tvenkinio statybos metai: 1971;

8.6. tvenkinio hidrotechniniai statiniai:

8.6.1. žemių užtvanka: keteros altitudė-72,08 m; keteros lygis virš NPL -1,58 m; maksimalus slėgio aukštis-9,85 m; didžiausiais aukštis 10,98 m; užtvankos ilgis pagal keterą 310 m; keteros plotis 10 m; šlaitų nuolydžiai aukštutinio 1:3, žemutinio 1:2,5;

8.6.2. vandens pertekliaus pralaida: tipas-slenkstinė su uždoriais; medžiaga-gelžbetonis; maksimalus slėgio aukštis-9,85 m; pralaidos angos matmenys-5,6×4,0 m, angų skaičius-2 vnt.; skaičiuojamasis debitas 5% tikimybės 137,0 m3/s; kontrolinis debitas 1% tikimybės 177,0 m3/s; tvenkinio išleidimo galimybė-vandens lygis gali būti pažemintas iki altitudės 69,50 m, pakėlus VPP uždorius;

8.6.3. žuvų apsaugos įrenginiai prie HE: tipas-metalinės grotelės atstumas tarp strypų-2,5 – 3 cm;

8.6.4. vandens paėmimo įrenginiai (siurblinė): stacionari konstrukcija; paskirtis pramoninio vandentiekio; siurblių našumas-0,025 m3/s ir 0,05 m3/s; žuvų apsaugos įrenginiai prie siurblinės-metalinės grotelės;

9. Pagrindinės tvenkinio hidrologinės charakteristikos:

9.1. baseino plotas-1710 km2;

9.2. baseino plotas be Dovinės upės baseino iki Žuvinto ežero šliuzo reguliatoriaus-1365,1 km2;

9.3. metinis vandens pritekėjimas (nuo1365,1 km2): vidutinis-211452 tūkst. m3; 80%-145492 tūkst. m3; 95%-106673 tūkst. m3

9.4. vandens pritekėjimo vidutiniai debitai (nuo 1365,1 km2): Q0-6,70 m3/s; Q80%-4,61 m3/s; Q95%-3,38  m3/s;

9.5. maksimalūs pavasario potvynio vandens debitai (nuo 1710 km2): Qvid-73,1 m3/s; Q10%-120 m3/s; Q1%-177 m3/s;

9.6. maksimalūs liūčių vandens debitai (nuo 1710 km2): Qvid-24,5 m3/s; Q10%-44,8 m3/s; Q1%-24,5 m3/s;

9.7. minimalūs vasaros-rudens vidutiniai 30 dienų laikotarpio vandens debitai (nuo 1710 km2): Qvid-2,52 m3/s; Q80%-1,42 m3/s; Q95%-1,05 m3/s;

9.8. minimalūs žiemos vidutiniai 30 dienų laikotarpio vandens debitai (nuo 1710 km2): Qvid-4,76 m3/s; Q80%-2,16 m3/s; Q95%-1,05 m3/s;

9.9. gamtosauginis vandens debitas: 1,42 m3/s.

10. Tvenkinio morfometrinės charakteristikos:

10.1. altitudės: normaliai patvenktas vandens lygis (NPL)-70,5 m; aukščiausias leistinas vandens lygis (AVL)-70,80 m (pagal skaičiuotiną potvynių debito tikimybę); auksčiausias kontrolinis vandens lygis-70,95 m (pagal kontrolinę potvynių debito tikimybę); žemiausias leistinas vandens lygis (ŽVL)-69,50 m;

10.2. plotas: esant NPL-75,0 ha; esant AVL-96,0 ha; esant ŽVL-66,5 ha;

10.3. bendras tūris: esant NPL-2730 tūkst. m3 ; esant AVL-2980 tūkst. m3; esant ŽVL-2030 tūkst. m3;

10.4. naudingas tūris 700 tūkst. m3, naudingo tūrio sluoksnis-1,00 m;

11. Tvenkinio charakteristikos, esant NPL: ilgis-6,2 km; maksimalus plotis-0,34 km; vidutinis plotis-0,12 km; kranto ilgis-12,9 km; vidutinis gylis-3,64 m; maksimalus gylis-8,8 m;

12. Tvenkinio žemutiniame bjefe nustatyti leistini vandens lygiai: aukščiausias vandens lygis (AVL) tekant maksimaliam potvynio debitui-64,64 m; aukščiausias vandens lygis (AVL) tekant kontroliniam potvynio debitui 64,85 m; žemiausias vandens lygis (ŽVL) tekant gamtosauginiui vandens debitui-61,75 m.

13. Tvenkinio darbo režimas: tvenkinio vandens lygis turi būti reguliuojamas, kad vandens lygis nenukristų žemiau ŽVL-69,50 m ir nepakiltų auksčiau AVL-70,95 m, normaliomis sąlygomis tvenkinio vandens lygis turi būti artimas NPL-70,50 m ir negali būti dirbtinai paaukštinamas ar pažeminamas. Esant būtinybei pažeminti vandens lygį tvenkinyje žemiau nustatyto žemiausio vandens lygio ar visiškai išleisti vandenį vandens lygis žeminamas tik gavus leidimą (Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarka patvirtinta aplinkos ministro 1999 m. Sausio 29 d. įsakymu Nr. 33 (Žin., 1999, Nr. 16-425; 2004, Nr. 34-1118, 2008,Nr. 3-103)).

14. Žuvų neršto migracijos laikotarpiu (nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.) tvenkinio vandens lygis turi būti kiek galima stabilesnis ir ne žemesnis kaip NPL.

15. Tvenkinio apsaugos juostos ir zona nustatyta Vandens telkinių apsaugos juostų bei zonų specialiuoju planu (patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2008-05-26 sprendimu Nr. 1-395). Specialiojo plano ištrauka, 2 lapai).

16. Tvenkinio apsaugos zonoje yra Kumelionių piliakalnis (Kultūros vertybių registras, unikalus objekto kodas Nr. 22971).

17. Pagal patvankos aukštį (> 3 m) ir tvenkinio plotą (> 5 ha) Marijampolės II tvenkinys priklauso potencialiai pavojingų hidrotechninių statinių kategorijai.

18. 2003 m., pastačius derivacinį kanalą ir vamzdyną, hidroelektrinę, UAB „Karolinos HES“ vykdo elektros energijos gamybą. Hidroelektrinė naudoja sukauptą tvenkinio vandenį, nukreiptą atskiru kanalu, vandens ištekėjimas iš tvenkinio, yra suformuotas atskirai nuo pagrindinės vandens potvynio pralaidos, valstybei nuosavybės teise priklausančios žemės sklypo ribose, derivacinio kanalo įtekėjimo daliai sudaryta valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis su Karolinos, HES.

19. Statinio techninis projektas ir tyrinėjimų (geologija, grunto tyrimai, hidrologiniai duomenys) dokumentacija fragmentiška  ir neišliko. 2014 m. atlikta Marijampolės II tvenkinio užtvankos ir pertekliaus vandens pralaidos būklės įvertinimas – statinio ekspertizė (pridedama). Statinio ekspertizės metu įvertinta hidrotechnikos statinio konstrukcijų, žemių užtvankos drenažo būklė, atlikti betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betono tyrimai, geologiniai gręžiniai užtvankos žemės pylimo charakteringuose taškuose, pateiktos išvados ir rekomendacijos tolimesniam statinio naudojimui. Atsižvelgiant į tai, kad dviejų hidrotechnikos statinio pagrindinių elementų: perteklinio vandens pralaidos – slenksčio pratekėjimo dalies techninė būklė ir ištekėjimo dalies techninė būklė įvertinta daugiau nei 8,1 balo, pagal STR 1.12.03:2006 reikalavimus, viso Marijampolės II tvenkinio ant Šešupės upės užtvankos ir pertekliaus vandens pralaidos būklė įvertinta 8,4 balo (labai bloga būklė). Statinio ekspertizės metu atlikti inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai parodė, kad užtvankos pylimas yra stabilus, pavojaus jo deformacijoms nėra. Tačiau nustatyta, kad Marijampolės II tvenkinio pertekliaus vandens pralaidos daugumos betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betono stipris yra mažesnis už rekomenduojamąjį ir tik keliose tirtose vietose, konstrukcijų stiprio gniuždant klasė atitinka reikalavimus. 2018-2021 m. vykdant Marių g. rekonstravimą yra atliktas tilto konstrukcijų rekonstravimas (pridedamas Marių g. ir tilto rekonstravimas Marijampolės sav. Marijampolės mieste Marių g. rekonstravimo techninis darbo projektas), atlikti povandeniniai buvusio pramoninio vandentiekio vandens paėmimo skydų ir šandorviečių sandarinimo darbai.      2022 m. UAB „Statybos ekspertų biuras“ atliko pakartotinę Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechnikos statinių statinio ekspertizę (pridedama), tiriant gelžbetoninių konstrukcijų elementų  būklę, įvertino užtvankos uždorių metalo konstrukcijų būklę. Pagal STR 1.07.03:2017 punktų 81 - 82 nuostatas PVP pratekėjimo dalis (slenkstis), kaip pagrindinis hidrotechnikos statinių patikimumą sąlygojantis elementas įvertintas 8,5 defektyvumo balu, todėl viso hidrotechnikos statinio techninės būklės balas Bu yra 8,5 t.y. būklė labai bloga žymūs elementų defektai, dėl kurių negalima tolesnė jo eksploatacija, galima viso statinio griūtis. Marijampolės II tvenkinio hidrotechnikos statinio konstrukcijos ir elementai atitinkantys nustatytus esminius statinių reikalavimams (būklė vidutinė ir patenkinama): ketera, aukštutinis užtvankos šlaitas, žemutinis užtvankos šlaitas, uždorių pakėlimo mechanizmai, taurai, nutekėjimo kanalas. Likusieji hidrotechnikos statinio elementai neatitinka esminių statinio reikalavimų. Esant labai blogai statinio būklei, Marijampolės II tvenkinio hidrotechnikos statinio tolesniam naudojimui nedelsiant turi būti parengtas rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektas ir atlikti susidėvėjusių elementų atstatymo ir g/b konstrukcijų sustiprinimo darbai. Pagal atliktus statinio ekspertizės metu atliktus tyrimus ir nustatytas deformacijas, rekomenduojama atlikti šiuos hidrotechnikos statinio rekonstravimo darbus:

19.1. Užtvankos aukštutinis šlaitas. Išvalyti ir užbetonuoti aukštutinio užtvankos šlaito tvirtinimo plokščių siūles, atstatyti deformuotas ir sutrūkusias monolitines plokštes;

19.2. Užtvankos žemutinis šlaitas. Nuo užtvankos žemutinio šlaito dalies pašalinti smulkius krūmus ir medžius, atstatyti vandens nuleidimo nuo gatvės latako elementus;

19.3. Užtvankos drenažas. Pagal reikalavimus atstatyti drenažo šulinius ir drenažo liniją dešinėje užslenkstės pusėje. Kairėje užslenkstės pusėje išvalyti drenažo vamzdžius ir suremontuoti šulinį;

19.4. Perteklinio vandens pralaidos (PVP) – slenksčio įtekėjimo dalis. Perteklinio vandens pralaidos – slenksčio įtekėjimo dalyje atstatyti susidėvėjusias sparnus, sparnų sujungimo su taurais vietas. Įrengti naują vandens nuleidimo į siurblinę kameros uždengimą (esamas medines konstrukcijas pakeisti metalinėmis);

19.5. Uždoriai. Pagaminti ir pastatyti naujus dugno uždorius, suremontuoti ar pagaminti naujus atsarginius uždorius, pagal dugno uždorių įstatymo rėmus įrengti pašildymo (ledo atitirpinimo) įrangą uždorių pakėlimui, esant minusinei temperatūrai;

19.6.  Uždorių valdymo įranga. Nudažyti ir sutepti uždorių keltuvus. Pertvarkyti keltuvų valdymą, pritaikant uždorių kilnojimui, esant minusinei temperatūrai. Atsarginių uždorių kilnojimui įrengti naujas metalines atramas ir siją kėlimo mechanizmo judėjimui;

19.7. PVP pratekėjimo dalis (slenkstis). Suremontuoti ar restauruoti slenksčio viršutinę dalį, atstatyti abiejuose ramtuose pažeistas betono konstrukcijas apibetonuojant papildomu armuoto betono sluoksniu (ne mažiau 20 cm);

19.8. PVP ištekėjimo dalis (užslenkstė). Atraminėse sienose po tiltu iš vidaus užtaisyti plyšius ir pažeisto betono vietas bei apibetonuoti ne mažiau 0,20 m storio išlyginamuoju armuoto betono sluoksniu, kartu atstatant sienų vertikalumą, ištaisant kreivai išbetonuotas sienas ir nelygumus. Viršutinėje sienų dalyje po tiltu įrengti horizontalią siją (sijas), apjungiančią šonines sienas (ramtus) į vientisą rėminę konstrukciją, užtikrinant sienų pastovumą. Nuardyti ramtų viršuje esančią g/b sienutę ir įrengti metalinius turėklus;

19.9. Tarnybiniai tilteliai. Užbetonuoti pažeistas tiltelio plokščių vietas, atstatyti susidėvėjusius metalinius laiptus. Sutvirtinti metalinio tiltelio laikančiąją siją;

19.10. Taurai. Suremontuoti taurų ir sienų sujungimo vietas;

19.11. Risberma. Pilnai nuardyti g/b risbermos šlaitų tvirtinimo plokštes, atstatyti paplautus ir deformuotus šlaitus, skaldos pagrindą, pakloti geotekstilės sluoksnį, įrengti naują tvirtinimą iš g/b plokščių., užbetonuoti siūles. Tvirtinimui naudoti esamas tinkamas plokštes, trūkstamas plokštes betonuoti vietoje. Pažeminus vandens lygį atstatyti deformuotas ir paplautas dugno tvirtinimo plokštes;

19.12. Galinis tvirtinimas. Galinį tvirtinimą abiejuose šlaituose papildyti smulkesniais akmenimis, juos užmetant tarp stambių akmenų tarpų;

19.13. Turėklai. Pagal reikalavimus įrengti vienodus visam statiniui turėklus ir apsaugines tvoreles (pagal tilto rekonstravimo metu įrentus turėklus);

19.14. Atlikti vandens įleidimo kanalo į pramoninį vandentiekį sutvarkymą ir angų užsandarinimą, gamtosauginio debito praleidimo kamerą išvalyti, užtikrinant gamtosauginio debito pratekėjimą, rekonstruojant papildomu armuoto betono sluoksniu kameros sieneles (povandeniniai darbai).

20. Pirkimo objekto kiekių žiniaraštyje paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, technologija ar gamyba yra tik orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais ir (arba) juos papildant rekonstruojamo hidrotechninio statinio konstrukcijomis ir elementais užtikrinančiais esminius statinių reikalavimus. Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių statinio ekspertizės akte Nr. 22-04-SE pateikiami darbų kiekių žiniaraštis, objektinė sąmata, suvestinis statybos kainos apskaičiavimas yra preliminarūs ir negali būti laikomi pagrindu, rengiant techninio darbo projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį.

21. Paslaugų teikėjas pats apsirūpina Paslaugoms atlikti reikalingomis priemonėmis, mechanizmais, įranga, medžiagomis.

22. Statybos rūšis: rekonstravimas.

23.  Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

23. Statinio (statinių grupės) paskirtis: valstybei nuosavybės teise priklausantys hidrotechnikos statiniai.

24. Projektavimo stadija: techninis darbo projektas.

25. Paslaugų atlikimo terminas:

25.1. Techninio darbo projekto parengimo paslaugų – 8 mėnesiai po paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo;

25.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų – techninio darbo projekto „Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechnikos statinių rekonstravimas“ darbų įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne ilgiau, kaip 37 mėn.

26. Perkančiosios organizacijos darbuotojas, atsakingas už Techninę užduotį - Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis inžinierius melioratorius Jonas Kazakevičius, adresas: Marijampolė, Basanavičiaus a. 1, tel. Nr. (8 343) 91 560, elektroninis paštas: jonas.kazakevicius@marijampole.lt.

27. Pagrindinės techninio darbo projekto sudedamosios dalys:

27.1. privalomieji projekto rengimo dokumentai, projekto derinimai;

27.2. hidrotechninių statinių tyrinėjimai, kartu atliekant specialiuosius povandeninius tyrinėjimus (remontinės šandorvietės, perteklinio vandens pralaidos (PVP) – slenksčio įtekėjimo slenksčio įtekėjimo dalis, žemutinio bjefo statinio elementai, gamtosauginio debito praleidimo kamerą, gamtosauginio debito ištekėjimo anga žemutiniame bjefe) hidrotechnikos statiniams rekonstruoti;

27.3. topografinė nuotrauka, tvenkinio batimetrija perteklinio vandens pralaidos (PVP) – slenksčio įtekėjimo dalies zonoje;

27.4. esamos padėties analizė ir aiškinamasis raštas;

27.5 suvestinis inžinierinių tinklų planas;

27.6. hidrauliniai užtvankos pralaidumo skaičiavimai;

27.7. rekonstravimo darbų technologija ir statybos organizavimo dalis;

27.8. projektiniai sprendiniai, projektinių sprendinių pagrindimas;

27.9. aplinkosauginės priemonės ir jų ekologinis vertinimas, vandens lygio tvenkinyje pažeminimo dokumentacija, poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentacija išvados gauti;

27.10. sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

27.11. darbų, medžiagų, gaminių ir mechanizmų poreikio žiniaraščiai;

27.12. sąmatiniai skaičiavimai;

27.13. brėžiniai: pagrindinis planas M 1:200; suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500, hidrotechnikos statinių konstrukciniai ir montavimo brėžiniai su charakteringomis altitudėmis, numeriais, skaičiuojamaisiais debitais, kitais reikalingais rodikliais;

27. 14. techninės specifikacijos.

28. Paslaugų tiekėjas hidrotechnikos statinių rekonstravimo projektinius sprendinius, darbų vykdymo technologiją, konstrukcijas (medžiagas, gaminius), mechanizmus, parenka suderinęs su Paslaugos gavėju, pateikia projektinius sprendinius Statytojo (Užsakovo) tvirtinimui, taiso  techninio darbo projekto dokumentaciją pagal ekspertų pastabas (jeigu reikalinga), suderintą projektinę dokumentaciją įkelia į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“: statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

29. Paslaugų tiekėjas užsisako prisijungimo sąlygas, techninio darbo projektą suderina su atsakingomis institucijomis ir inžinerinių tinklų, savininkais ar valdytojais.

30.  Paslaugų tiekėjas parengia ir Paslaugų teikėjo vardu pateikia atsakingoms institucijoms, vandens lygio tvenkinyje pažeminimo dokumentaciją, poveikio aplinkai vertinimą (jei reikia).

31. Paslaugų tiekėjas Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechnikos statinių rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo paslaugų įgyvendinimo metu, informuoja Paslaugų gavėją apie Paslaugų įgyvendinimo eigą (rengiami periodiniai susitikimai, ne rečiau kaip 1 kartą per mėn).

32. Techninio darbo projekto ekspertizė – privaloma, ekspertizę organizuoja Statytojas (Užsakovas). Techninį darbo projektą pagal ekspertų pateiktas pastabas (jei reikalinga), paslaugų tiekėjas  ištaiso ne vėliau, kaip per 1 mėn.

33. Paslaugų gavėjui pateikiama 3 vnt. techninio darbo projekto egzemplioriai ir 1 vnt. CD laikmenoje – tekstinė dalis (Word formatu), brėžiniai (pdf ir dwg formatais).

34. Paslaugų teikėjas teikia konsultacijas, Paslaugų gavėjo vardu rengia reikalingus dokumentus techninio darbo projekto įgyvendinimo metu, bet ne ilgiau, kaip 37 mėn.

35. Pateikiami dokumentai:

35.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl turto perdavimo, kadastro žemėlapio ištrauka, M 1:2000, 1 lapas;

35.2. Kadastro pažymėjimas, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai,  7 lapai;

35.3. Marijampolės II tvenkinio užtvankos ir pertekliaus vandens pralaidos būklės įvertinimas – statinio ekspertizė, 2014 m., 1 byla;

35.4. Marių g. ir tilto rekonstravimas Marijampolės sav. Marijampolės mieste Marių g. rekonstravimo techninis darbo projektas, Bendroji dalis, sklypo plano ir susisiekimo dalis, statinio konstrukcijų dalis, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, 4 bylos;

35.5. Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių statinio ekspertizės aktas Nr. 22-02-SE, 2022 m., 1 byla.

_____________________________________________________________________________

Jonas Kazakevičius, tel. (8 343) 91 560, jonas.kazakevicius@marijampole.lt