Priedas Nr. 2

LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS

INTEGRUOTO AVIACIJOS LABORATORIJOS ĮRANGOS KOMPLEKTO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I Pirkimo objektas

1. Perkama INTEGRUOTAS AVIACIJOS LABORATORIJOS ĮRANGOS KOMPLEKTAS, 1 kompl., kurios sudėtinės dalys yra sekančios:

- Aerodinaminis vėjo tunelis, aviacijos modelių bandymui , 1 vnt.;

- Lėktuvo sparnas, 1 vnt.;

- Bendrieji reikalavimai pirkimo objektui:

- Pirkimo objektą sudarančios sudėtinės dalys turi būti pilnai suderinamos tarpusavyje bei sudaryti vientisą, pilnai paruoštą naudojimui sistemą.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visų papildomų medžiagų, kurios gali būti reikalingos sudėtinių dalių apjungimui į vientisą sistemą, kaina.

- Į visų šioje specifikacijoje aprašytų komponentų kainą turi būti įskaičiuota pristatymo, sumontavimo pagal gamintojo reikalavimus, instaliavimo, sukonfigūravimo, suderinimo, paleidimo, įrangos parametrų nustatymo, pilno paruošimo eksploatacijai kaina ir apmokymų kaina.

- Reikalaujama garantinio laikotarpio trukmė nurodyta atitinkamų komponentų reikalavimų aprašyme. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo pašalinti tinkamai eksploatuotos įrangos gedimus.

- Kartu su prekėmis Tiekėjas turės pristatyti VISŲ PREKIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS ANGLŲ ARBA LIETUVIŲ KALBA.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti  gamintojo dokumentus (katalogus arba  brošiūras, arba gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukas arba kitus gamintojo techninius dokumentus, kuriuose nurodomi siūlomų prekių techniniai parametrai) (toliau – gamintojo dokumentas), patvirtinančias siūlomų prekių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. Techninėje specifikacijoje privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Techninės specifikacijos 4 stulpelyje privaloma1 nurodyti konkretų gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė ir  gamintojo dokumento puslapio, kuriame nurodytas atitikimas reikalavimui, numerį (jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nenurodoma, tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę).

- Jeigu techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, metodas, protokolas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, sistemas, metodus, protokolus, sertifikatus, kilmes ar gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje  ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad prekė turi būti pažymėta CE ženklu, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo parengtas dokumentas „EU Declaration of conformity“  arba gamintojo parengtas dokumentas „EC Declaration of conformity, arba kitas lygiavertis gamintojo dokumentas) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Specialieji reikalavimai

#### 1. INTEGRUOTAS AVIACIJOS LABORATORIJOS ĮRANGOS KOMPLEKTAS, 1 kompl.:

1.1. Aerodinaminis vėjo tunelis, aviacijos modelių bandymui, 1 vnt.

1.2. Lėktuvo sparnas, 1 vnt.

| - Aerodinaminis vėjo tunelis, aviacijos modelių bandymui , 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
|  | Aerodinaminis vėjo tunelis skirtas aviacijos modelių ir elementų bandymui ir eksperimentinei veiklai. Tipas – atviro kontūro su koriniu srauto lygintuvu. |  |  |
|  | Maksimalus oro greitis ≥ 35 m.s-1, nustatomas ir reguliuojamas palaipsniui potenciostato nuo 0 iki ≥ 35 m.s-1. Turi būti elektroninė greičio palaikymo sistemą – ventiliatoriaus valdymui. |  |  |
|  | Aerodinaminis tunelis turi būti su permatoma dalimi iš abiejų pusių modelio stebėjimui ir ekspozijai. Permatomos sienelės turi būti nuimamos. |  |  |
|  | Tunelio vamzdyje ekspozijos dalyje turi būti modelių tvirtinimo sistema. Turi būti ekspozicjos kampo parinkimo rotacinis stalelis su laipsnių gradacija |  |  |
|  | Turi būti integruota pakilimo jėgos ir pasipriešinimo balansavimo sistema |  |  |
|  | Turi būti atskiras valdymo blokas su LCD ekranu jėgos jutiklio matavimo rodmenų atvaizdavimui realiu laiku. |  |  |
|  | Turi būti paleidimo ir stabdymo mygtukai. |  |  |
|  | Turi būti avarinio stabdymo mygtukas |  |  |
|  | Konstrukcijoje turi būti numatytas ir integruotas garso slopintuvas išleidžiamam į patalpą orui. |  |  |
|  | Ventiliatorius turi būti apsaugotas grotelėmis nuo svetimkūnių patekimo ir dėl operatoriaus saugumo. |  |  |
|  | Laboratoriniai eksperimentai ne mažiau kaip: Srauto tekėjimas pro bukus ir aptakius kūnus Slėgio pasiskirstymas aplink cilindrą Keliamoji jėga ir pasipriešinimo jėgos |  |  |
|  | Turi būti analoginė slėgio matavimo sistema tunelyje, veikimo principas pagrįstas „Pitot“ vamzdeliais tvirtinamais darbinėjė tunelio zonoje ir jungiami prie skysčio manometrų bloko, kad studentai galėtų analizuoti slėgį skirtingose vietose ir apskaičiuoti oro greitį. Ne mažiau kaip 6 vamzdeliai, graduoti. Vamzdelių modulio kampo keitimas ne siauresniame diapazone kaip 00-800 vertikslioje ašyje. Stendas turi būti su niveliavimo funkcija. Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0 – 260 mm (spalvoto vandens-skysčio stulpo). Srautinio „Pitot“ slėgio ir statinio slėgio identifikacija – matavimas. Hidraulinio rezervuaro aukščio keitimo mechanizmas ir funkcija. Hidrualinis kolektorius sistemos apjungimui. Turi būti kalibracinė lentelė su referencinėmis reikšmemis. |  |  |
|  | Oro tunelio konstrukcija ir oro greičio palaikymo sistema turi užtikrinti pastovaus nustatyto greičio palaikymą. |  |  |
|  | Tunelio darbinė – ekspozinė sekcija turi būti ne mažiau kaip 120 x 120 mm stačiakampo formos (skerspjūvio). Ilgis ≥ 250 mm. |  |  |
|  | Aerodinaminiai modeliai ne mažiau kaip nurodyti: Plokščia plokštė su tvirtinimo strypu (ilgis ≥ 300 mm) Cilindras su slėgio pulsacijos efektu (ilgis ≥ 300 mm) |  |  |
|  | Visi įrangos komponentai turi būti suderinti tarpusavyje, o jų naudojimas sistemoje turi būti numatytas gamintojo. |  |  |
|  | Komplektuojama su teorinės ir praktinės veiklos instrukcija anglų arba lietuvių kalba. |  |  |
|  | Aerodinaminio tunelio ilgis 2000 mm ±100 mm. |  |  |
|  | Svoris ne daugiau kaip 100 kg |  |  |
|  | Elektros maitinimas 230V/50Hz ±10% |  |  |
|  | Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesiai |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |

| - Lektuvo sparnas, 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
|  | Komercinio tipo, turbo reaktyvinio lektuvo sparno su hidrauline važiuokle, veikiantis mokymui adaptuotas stendas. |  |  |
|  | Turi būti veikianti turbo reaktyvinio tipo orlaivio daugiadiskė stabdžių sistema su stabdžių pedalu, pagrindiniu cilindru, stabdžiu, rato ir padangos mazgu. |  |  |
|  | Turi būti valdymo pultas |  |  |
|  | Turi būti leidimosi važiuoklės valdymo vožtuvas |  |  |
|  | Turi būti gazo svirtis su jutikliu (Funkcijos: mikrojungiklis, įjungiantis įspėjamąjį signalą, kai gazo svirtis uždaryta, o važiuoklė pakelta). |  |  |
|  | Turi būti hidraulinio skysčio rezervuaras ir elektra varomas hidraulinis siurblys |  |  |
|  | Turi būti šios apsaugos: Terminis apsauginis vožtuvas; Pagrindinis apsauginis vožtuvas ir sistemos filtras; Hidrauliškai valdoma oro stabdžio sistema su valdymo vožtuvu ir saugos vožtuvu |  |  |
|  | Turi būti važiuoklės valdymo vožtuvas |  |  |
|  | Turi būti hidrauliškai valdoma žemėjimo atvarto sistema |  |  |
|  | Turi būti hidraulinio slėgio reguliatorius ir hidraulinis užraktas |  |  |
|  | Turi būti važiuoklės durelės |  |  |
|  | Turi būti konstrukcija pastatoma stabiliai ant grindų, konstrukcija ant ratukų. |  |  |
|  | Turi būti svorio ant ratų jungiklis |  |  |
|  | Turi būti važiuoklės padėties indikacinės lemputės (pakelta ir nuleista padėtyse) |  |  |
|  | Turi būti dūmų generatorius su suderintu ašiniu laminarinio srauto ventiliatoriumi. Turi būti specialus zondas pėdsako turbulencijos eliminavimui. Turi būti reguliuojamas dūmų intensyvumas (drumstumas). Turi būti skirtas laminarinio ir turbulentinio srauto demonstracijai. Turi būti užtikrintas suderinamumas su aerodinaminiu vėjo tuneliu šio pirkimo dalies pozicija Nr.1 (Aerodinaminis vėjo tunelis, aviacijos modelių bandymui). |  |  |
|  | Turi būti matomos vidinė sparno konstrukcija ir ertmės. |  |  |
|  | Turi būti suderintas su komplektu ir EASA Part-66 protokolu ir papildantis jį CBT (angliškai Computer Based Training paketas, kompiuteriui skirtas mokymo turinio paketas). Turinys turi būti interaktyvus, 3D vaizdinio išpildymo. Turi būti klaidų simuliavimo, įterpimo funkcija. Turi būti virtualių multimetrų ir osciloskopų įrankiai, dirbant su elektroninių grandinių moduliu. Turi būti suteikiama neribojanti vietų ir metų trukmės organizacijos licenziją. Turi apimti mažiausiai šias temas: Atominė sandara Pagrindinės elektroninės grandinės Airbus A320 CBT skirtas EFIS ir ECAM sistemoms Orlaivio prietaisų paketas VOR treniruoklis Interaktyvus giroskopas Pagrindiniai hidraulikos principai Tipinės orlaivių hidraulinės sistemos Orlaivių elektros paskirstymo sistemos ATC atsakiklio treniruoklis DME treniruoklis Oro sąlygų vengimo radaro treniruoklis ILS (prietaisinio tūpimo sistemos) treniruoklis Dujinės turbinos varikliai Variklio aukščio (altitude) treniruoklis Pagrindiniai stūmokliniai varikliai |  |  |
|  | Išoriniai išmatavimai ne mažiau kaip (PxGxA) 200 cm x 180 cm x 160 cm |  |  |
|  | Turi būti eksploatacijos mokymo vadovas (su visomis elektros instaliacijos schemomis). |  |  |
|  | Komplektuojama su teorinės ir praktinės veiklos instrukcija anglų arba lietuvių kalba. |  |  |
|  | Turi būti siūlomo turbo reaktyvinio (turbine jet) sumažintas sparno modelis bandymaui aerodinaminiame vėjo tunelyje šio pirkimo dalies pozicija Nr.1 (Aerodinaminis vėjo tunelis, aviacijos modelių bandymui). Sparno modelis turi būti „NACA 0020 Aerofoil“ arba analogiško tipo, kurio ilgis ≥300 mm. Tūri būti sukomplektuoti rekiamos jungtys ar adapteriai. |  |  |
|  | Visi įrangos komponentai turi būti suderinti tarpusavyje, o jų naudojimas sistemoje turi būti numatytas gamintojo. |  |  |
|  | Būtinas mechaninis suderinamumas ir integracija su pirkimo pozicija Nr.1 (Aerodinaminis vėjo tunelis, aviacijos modelių bandymui). Turi būti sukomplektuoti reikiami mechaniniai priedai sparno modelio ekspozijai vėjo tunelio kameroje ir dūmų generatoriaus pajungimui prie vėjo tunelio. Dūmų generatoriaus parametrai turi tenkinti vėjo tunelio principinę veikimo schemą ir veikimo režimus. |  |  |
|  | Elektros maitinimas 230V/50Hz ±10% |  |  |
|  | Garantija nemažiau kaip 12 mėnesiai |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.