Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-02-03

Kelmė

| 1. UŽSAKOVAS | Kelmės rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA | Vietinės reikšmės kelių priežiūra įrengiant skaldos dangą. Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Šaukėnų, Tytuvėnų apylinkių, Tytuvėnų, Užvenčio, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnija. |
| 3. STATINIO KATEGORIJA | nesudėtingieji, neypatingieji statiniai |
| 4. PIRKIMO OBJEKTAS | Darbų įkainis - 1 m3 0/32 frakcijos skaldos atvežimas, paskleidimas (kelio skersinio profilio formavimas). |
| 5. STATYBOS RŪŠIS | Paprastasis remontas |
| OBJEKTO APRAŠYMAS | Atliekant darbus turi būti išlaikytas arba suformuotas išgaubtas kelio skersinis profilis. Optimalus nuolydis nuo kelio ašies į abi kelkraščio puses 2,5 %. Po darbų ant važiuojamosios dalies atsiradę akmenys, kurie gali pažeisti eismo dalyvių transporto priemones, turi būti pašalinti. Užsakovui ir/ arba techninės priežiūros vadovui nustačius, kad darbai atlikti nekokybiškai, tiekėjui už juos nebus mokama kol nebus ištaisyti defektai. |
| 7. DARBŲ APIMTYS: | Numatomas preliminarus įsigyti skaldos kiekis – 9580 m3: Kelmės sen. - 114 m3; Kelmės apyl. sen. – 1943 m3; Kukečių sen. – 627 m3; Kražių sen. – 657 m3; Liolių sen. - 1623 m3; Šaukėnų sen. – 891 m3; Tytuvėnų apyl. sen. – 714 m3; Užvenčio sen. – 2203 m3; Pakražančio sen. – 429 m3; Tytuvėnų sen. – 136 m3 ; Vaiguvos sen. – 243 m3 . |
| 8. ATLIEKANT DARBUS VADOVAUTIS TEISINIAIS AKTAIS | Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių sąlygų reikalavimais. |
| 9. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Atliktų darbų aktai, formos F2 (pasirašytos seniūnų), F3 po 3 egz. |

| Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas | Mantas Ralys |
| --- | --- |