Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Mažeikių rajono vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti ir prižiūrėti naudojamų medžiagų ir gaminių laboratoriniai tyrimai ir bandymai”

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Vykdant kelių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto bei priežiūros darbus būtina kontroliuoti šiems darbams naudojamų kelių statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių ir dirbinių atitiktį projektui, privalomiesiems kelių statinių ir tiesinių bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams. Tai nustatoma atliekant laboratorinius tyrimus ir bandymus.

- Atliekant kelių statybinių medžiagų ir mišinių laboratorinius tyrimus ir bandymus pagrindinis ir esminis reikalavimas yra tas, kad laboratoriniai bandymai, tyrimai ir matavimai būtų atlikti vadovaujantis:

  - galiojančiais laboratorinių bandymų standartais (LST EN ISO IEC 17025 ar lygiaverčiais), instrukcijomis bei metodikomis, nurodytomis techniniuose reikalavimuose;

  - bendraisiais akredituotoms laboratorijoms keliamais reikalavimais.

- Laboratoriniams tyrimams, bandymams ir matavimams atlikti objektuose turi būti naudojamos tikslios matavimo priemonės, bandymų įrengimai ir prietaisai, kurie turi būti metrologiškai įteisinti, patikrinti ir sukalibruoti.

- Atliekant laboratorinius bandymus, matavimus ir tyrimus keliuose privaloma laikytis visų darbo saugos reikalavimų. Darbo vietos turi būti apstatytos ženklais pagal galiojančias instrukcijas ir nekelti pavojaus eismo dalyviams.

- Ertmės, kurios lieka paėmus kerną iš asfaltbetonio dangos, turi būti nedelsiant užtaisytos asfaltbetonio mišiniu.

- Esant būtinybei ar Užsakovui pageidaujant, Teikėjas organizuoja kelių statybinių medžiagų, mišinių pavyzdžių paėmimą iš gamyklų, karjerų bei medžiagų ruošimo vietų.

- Laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimo  terminas – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų (išskyrus pagrįstus atvejus, kai laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimo terminas technologiškai yra ilgesnis), įskaitant bandinių paėmimo ir pristatymo į laboratoriją laiką, nuo Užsakovo (Vietinio ūkio skyriaus) Teikėjui pateikto (el. paštu)  užsakymo datos.

- Teikėjui atlikus reikiamus tyrimus ir bandymus, tyrimų ir bandymų rezultatus (protokolus) Teikėjas el. paštu privalo pateikti Užsakovui (Vietinio ūkio skyriui) ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos.

- Vadovaujantis planuojama paslaugos apimtimi, Teikėjo vertinimui preliminarūs laboratorinių bandymų kiekiai ir jiems taikytini bandymų metodai nurodyti 1 lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Bandymo rūšis | Reikalaujamos nustatyti savybės | Bandymo metodas (arba lygiavertis) | Preliminarus bandymų kiekis (35 mėn.)1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Nustatyti horizontalaus ženklinimo atspindį (taškinis) | Horizontalaus ženklinimo atspindžių matavimas | LST EN 1436, A, B priedai | 3 |
| 2. | Nustatyti vertikalaus ženklinimo atspindį | Vertikalaus ženklinimo atspindžių matavimas | LST EN 12899-1, CIE 54.2 | 3 |
| 3. | Nustatyti cinko dangos storį | Plėvelės storio nustatymas | LST EN ISO 2808 | 3 |
| 4. | Nustatyti deformacijos modulį | Statinio apkrovimo plokšte bandymas | LST 1360-5 | 60 |
| 5. | Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį | Granuliometrinės sudėties nustatymas | LST EN 933-1 | 42 |
| 6. | Nustatyti nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių ir gruntų pralaidumą vandeniui | Sausojo tankio ir drėgnio nustatymas Proktoro tankinimu | LST EN 13286-2, LST EN 13286-2/AC | 30 |
|  |  | Pralaidumo vandeniui, esant pastoviam spūdžiui, nustatymas | LST EN ISO 17892-11 |  |
| 7. | Nustatyti trupintų ir skaldytų dalelių kiekį | Trupintų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuose užpilduose nustatymas | LST EN 933-5, LST EN 933-5/AI | 9 |
| 8. | Nustatyti atsparumą trupinimui SZRB | Atsparumo trupinimui nustatymas | LST EN 1097-2 | 9 |
| 9. | Nustatyti atsparumą trupinimui LA | Atsparumo trupinimui nustatymas | LST EN 1097-2 | 9 |
| 10. | Nustatyti sutankinimo rodiklį DPr (žemės sankasa, AŠAS, ŠNS) | Proktoro tankio ir optimalaus drėgnio nustatymas | LST EN 13286-2, LST EN13286-2/AC | 9 |
|  |  | Dalelių tankio nustatymas | LST EN 1097-6 |  |
|  |  | Tūrio nustatymas žiedo metodu | LST 1360-6 |  |
| 11. | Nustatyti nesurištojo mišinio sluoksnio storį | Sluoksnio storio nustatymas | MN SSN 15 | 30 |
|  |  | Ėminių ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos | LST 1971 |  |
| 12. | Paimti gręžtinį asfalto ėminį (kerną) | Paimti ėminius (kernus) | LST EN 12697-27 | 80 |
|  |  | Kernų storio nustatymas | LST EN 12697-36 |  |
|  |  | Kerno tariamojo tankio nustatymas | LST EN 12697-6 |  |
| 13. | Paimti asfalto mišinio ėminį | Ėminių ėmimas | LST EN12697-27 | 15 |
| 14. | Nustatyti asfaltbetonio mišinio bitumo kiekį ir granuliometrinę sudėtį | Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti | LST EN 12697-28 | 15 |
|  |  | Tirpiojo rišiklio kiekis | LST EN 12697-1 |  |
|  |  | Granuliometrinės sudėties nustatymas | LST EN 12697-2 |  |
| 15. | Ištirti asfaltbetonio fizines-mechanines savybes | Asfaltbetonio bandinių paruošimas smūginiu tankintuvu | LST EN 12697-30 | 30 |
|  |  | Asfaltbetonio bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas | LST EN 12697-8 |  |
|  |  | Asfaltbetonio bandinių tariamojo tankio nustatymas | LST EN 12697-6 |  |
|  |  | Didžiausio tankio nustatymas | LST EN 12697-5, |  |
| 16. | Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas | Šlyties bandymas | LST EN 12697-48 | 30 |
| 17. | Ištirti kelių minkštąjį bitumą | Bitumo regenaravimas sukiuoju garintuvu | LST EN 12697-3+AI | 2 |
|  |  | Tiriamųjų ėminių paruošimas | LST EN 12594 |  |
|  |  | Kinematinės klampos nustatymas | LST EN 12595 |  |
|  |  | Skiestųjų ir mikštintųjų bituminių rišiklių sukibimo nustatymas panardinimo į vandenį bandymu | LST EN 15626 |  |
| 18. | Išregeneruoti ir ištirti polimerais modifikuotą bitumą | Bitumo regenaravimas sukiuoju garintuvu | LST EN 12697-3+AI | 2 |
|  |  | Adatos penetracijos nustatymas | LST EN 1426 |  |
|  |  | Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas | LST EN 1427 |  |
|  |  | Modifikuoto bitumo tampriosios atstatos nustatymas | LST EN 13398 |  |
| 19. | Išregeneruoti ir ištirti kelių bitumą | Bitumo regenaravimas sukiuoju garintuvu | LST EN 12697-3+AI | 2 |
|  |  | Adatos penetracijos nustatymas | LST EN 1426 |  |
|  |  | Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas | LST EN 1427 |  |
| 20. | Nustatyti betono stiprį gniuždant | Bandinių gniųždymo stipris | LST EN 12390-3 | 6 |
|  |  | Bandinių pagaminimas ir kietinimas stipriui nustatyti | LST EN 12390-1 |  |
| 21. | Gruntų surištų cementu ir priedais stipris gniuždant | Bandinių gamyba | MN AGPS 24 | 3 |
|  |  | Bandinių gniuždymo stipris | LST EN 13286-41 |  |
| 22. | Gruntų surištų cementu ir priedais atsparumas šalčiui | Bandinių gamyba | MN AGPS 24 | 3 |
|  |  | Bandinių šaldymo ir atšildymo bandymas | MN AGPS 24 |  |
|  |  | Bandinių gniuždymo stipris | LST EN 13286-41 |  |
| 23. | Nustatyti grunto takumo ir plastiškumo ribas | Grunto takumo ir plastiškumo ribų nustatymas | LST EN ISO 17892-12 | 6 |
| 24. | Organinių medžiagų priemaišų grunte kiekio nustatymas | Organinių medžiagų priemaišų grunte kiekio nustatymas | LST EN 13039 | 6 |

Preliminarus bandymų kiekis1  – skirtas paslaugos kainai, vertinant pasiūlymą, nustatyti.