Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2 priedas

| BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ (DRONŲ) SISTEMOS KOMPLEKTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ (gamintojo pavadinimas, modelis ir kilmės šalis) | ___________________ (gamintojo pavadinimas, modelis ir kilmės šalis) |
| Bepiločių orlaivių (dronų) kiekis | 3 vnt. |
| Bepiločio orlaivio (drono) rotorių skaičius | Ne mažiau 3 rotorių |
| Galimybė vienu pultu, tuo pačiu metu valdyti ne mažiau kaip 3 dronus | Būtina |
| Bepiločio orlaivio pultas su jautriu lietimui ekranu ir mechaninėmis svirtelėmis | 3 vnt. |
| Valdymo pulto antenos pratęsimas, leidžiantis droną valdyti iš patalpų ir galintis signalą perkelti ne mažesniu, kaip 100 m atstumu | 3 vnt. |
| Laidinė maitinimo sistema, leidžianti droną laikyti ore neribotą laiką | 1 vnt. |
| Vaizdo ir valdymo retransliavimo funkcija tarp dronų, kai vienas iš jų neturi signalo su pultu | Būtina |
| Baterijų talpa | Ne mažesnė nei 7500mAh |
| Baterijų autonominio pasišildymo funkcija baterijose | Būtina, galia ne mažiau kaip 45W |
| Apsauga dulkėms ir drėgmei | Ne mažesnis nei IP44 |
| Baterijų kiekis | 6 vnt. |
| Galimybė vykdyti misijas už vizualinio kontakto ribų (BVLOS) | Ne mažiau nei 15 km atstumu |
| Galimybė drono baterijas naudoti kaip papildomą maitinimo šaltinį pultui ir nutolusiai antenai įkrauti | Būtina |
| Darbinė temperatūra | Ne mažiau nei -15°C ir ne mažiau nei +50°C |
| Keičiamos dienos ir naktinio matymo kameros bei galimybė greitai ir be papildomų įrankių pagalbos pakeisti vaizdo kameras (nusegti ir prisegti) | Būtina |
| Dienos kamera | Ne mažesnis nei 18X priartinimas |
| Naktinio matymo kamera | Ne mažesnis nei 8X priartinimas |
| Naktinio matymo kameros raiška | Ne mažesnė nei 640x480px |
| Skrydžio laikas (su uždėta kamera) | Ne mažiau 32 min. |
| Atsparumas vėjui | Ne mažesnis nei 15 m/s |
| Bepiločio orlaivio (drono) svoris (su akumuliatoriumi, be krovinių) | Ne didesnis nei 1,8 kg |
| Bepiločio orlaivio sistemos dėklas (lagaminas), kietu pagrindu, atsparus smūgiams ir vandeniui, ne mažesnis nei IP66 | 3 vnt. |
| Garantinis terminas nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos | Ne mažiau 24 mėn. |
| Baterijų garantinis terminas nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos | Ne mažiau 12 mėn. |
| Dokumentas, įrodantis, kad tiekėjas yra gamintojo atstovas turi teisę teikti gaminiams garantinį aptarnavimą | Būtina |

Tiekėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo dienos turi suorganizuoti 4 dienų bepiločio orlaivio (drono) piloto kvalifikuotus teorinius ir praktinius mokymus, supažindinančius su  visomis Prekės savybėmis bei naudojimo darbinėje veikloje techninėmis galimybėmis, Lietuvoje 3 asmenims. Visas išlaidas, susijusias su mokymais (mokymų vieta, instruktoriaus paslaugos, dalyvių maitinimas ir kitos su mokymų organizavimu ir pravedimu susijusios išlaidos) apmoka Tiekėjas. Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

Nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

________________