Pirkimo sąlygų 4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

mokomųjų dronų rinkiniai ir jų priedai

|  | Perkančioji organizacija | Mykolo Romerio universitetas |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas | Mokomųjų dronų rinkiniai ir jų priedai (dronas (skraidyklė) su šilumine kamera ir jos priedai, dronas (skraidyklė) su multispektrine kamera ir jos priedai, duomenų apdorojimo programinė įranga ir lengvieji dronai (skraidyklės)) (toliau – prekės). |
|  | Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo terminai | Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 15 d. |
|  | Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo vieta | Prekių pristatymo adresas: P. Armino g. 92-4, Marijampolė. |
|  | Kitos su prekių pristatymu susijusios sąlygos | Tiekėjas pristato prekes savo lėšomis. |

- Perkamų prekių pavadinimai, charakteristikos ir kiekiai:

  - Dronas (skraidyklė) su šilumine kamera (1 vnt.):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techninio parametro pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, modelis, gamintojas Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Tiekėjas pateikia išsamų siūlomų prekių aprašymą, nurodo konkrečias reikšmes (savybes) bei atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis, produkto kodas arba prekės numeris | - | (nurodo tiekėjas) |
| 2 | Skraidyklės svoris su baterija | Nuo 850 iki 1050 g. |  |
| 3 | Maksimalus skridimo greitis normaliu režimu | Nuo 10 iki 20 m/s. |  |
| 4 | Maksimali skraidyklės skrydžio trukmė | Nuo 35 iki 45 minučių. |  |
| 5 | Skraidyklės matmenys | Sulankstytos skraidyklės ilgio×pločio×aukščio intervalas be propelerių: nuo 218×95×88 iki 225×97×93 mm. Nesulankstytos skraidyklės ilgio×pločio×aukščio intervalas be propelerių nuo 345×280×105350×290×110 mm. |  |
| 6 | Skrydžio nuotolis | nuo 20 Km iki 40 Km. |  |
| 7 | Skraidyklės veikimo temperatūros intervalas | nuo -10° iki +40° laipsnių C. |  |
| 8 | Antenos | Ne mažiau kaip 4 antenos. |  |
| 9 | Skraidyklės baterijos talpa | Ne mažesnė nei 4500 mAh. |  |
| 10 | Valdymo pultas | Pulto priimamos vaizdo transliacijos skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip: 1080p bei 30fps, o vaizdo perdavimo atstumas - ne mažiau kaip 8 km. |  |
| 11 | Plačiakampės kameros sensorius | Ne mažiau nei 40 MP. |  |
| 12 | Plačiakampės skraidyklės kameros objektyvo židinio nuotolis | Ne mažesnis nei 21 mm. |  |
| 13 | Šiluminė kamera | Skraidyklė turi turėti integruotą šiluminę kamerą |  |
| 14 | Šiluminės kameros objektyvo židinio nuotolis | Ne mažesnis nei 28 mm. |  |
| 15 | Šiluminės kameros pikselių žingsnis | Ne mažesnis nei 10 μm |  |
| 16 | Šiluminės kameros objektyvo fiksuojamos temperatūros intervalas | Nuo -20° iki 150° C. |  |
| 17 | Šiluminės kameros fiksuojamas bangų ilgis | Nuo 8 iki14 μm. |  |
| 18 | Šiluminės kameros temperatūros fiksavimo tikslumas | ±2° C arba ±2% (dirbant su didesnėmis duomenų reikšmėmis). |  |
| 19 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |

6.2. Drono (skraidyklės) su šilumine kamera priedai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Techninio parametro pavadinimas |  | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, modelis, gamintojas Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Tiekėjas pateikia išsamų siūlomų prekių aprašymą, nurodo konkrečias reikšmes (savybes) bei atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Gamintojas, modelis, produkto kodas arba prekės numeris | - | (nurodo tiekėjas) |
| 2 | Papildomas baterijų komplektas su įkrovimo stotele, suderinamas su dronu (skraidykle), nurodytu techninės specifikacijos 6.1 p. (1 lentelė) (1 kompl.) |  | Ne mažiau kaip 2 baterijų vienetai su įkrovimo stotele. |  |
| 3 | Patikslintos padėties nustatymo techninė įranga, suderinama su dronu (skraidykle), nurodytu techninės specifikacijos 6.1 p. (1 lentelė) (1 vnt.) |  | RTK modulis arba jam lygiavertis. |  |
| 4 | Papildomas propelerių komplektas (1 kompl.) |  | Tylūs propeleriai (4 vnt.). |  |
| 5 | Papildoma atmintis (2 kortelės) |  | Su gamintojo technine įranga suderinamos atminties kortelės (2 vnt., ne mažiau 512 GB/vnt.). |  |
| 6 | Skraidyklės nusileidimo aikštelė (1 vnt.) |  | Sulankstoma, skersmuo ne mažiau kaip 50 cm ir ne daugiau kaip 80 cm. |  |

6.3. Dronas (skraidyklė) su multispektrine kamera (1 vnt.):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Techninio parametro pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, modelis, gamintojas Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Tiekėjas pateikia išsamų siūlomų prekių aprašymą, nurodo konkrečias reikšmes (savybes) bei atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis, produkto kodas arba prekės numeris | - | (nurodo tiekėjas) |
| 2 | Skraidyklės svoris su baterija | Nuo 850 iki 1050 g. |  |
| 3 | Maksimalus skridimo greitis normaliu režimu | Nuo 10 iki 20 m/s. |  |
| 4 | Maksimali skraidyklės skrydžio trukmė | Nuo 35 iki 45 minučių. |  |
| 5 | Skraidyklės matmenys | Sulankstytos skraidyklės ilgio×pločio×aukščio intervalas be propelerių nuo 220×95×120 iki 225×98×125 mm. Nesulankstytos skraidyklės ilgio×pločio×aukščio intervalas be propelerių nuo 345×280×138 iki 350×286×141 mm. |  |
| 6 | Pasipriešinimo vėjui greitis | Ne mažiau kaip 10 m/s. |  |
| 7 | Skraidyklės veikimo temperatūros intervalas | nuo -10° iki +40° laipsnių C. |  |
| 8 | Antenos | Ne mažiau kaip 4 antenos. |  |
| 9 | Valdymo pultas | Pulto priimamos vaizdo transliacijos skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip: 1080p bei 30fps, o vaizdo perdavimo atstumas - ne mažiau kaip 8 km. |  |
| 10 | Skraidyklės baterijos talpa | Ne mažesnė nei 4500 mAh. |  |
| 11 | RGB kameros sensorius | 4/3 CMOS arba lygiavertis, ne mažiau kaip 20 MP. |  |
| 12 | RGB kameros objektyvo židinio nuotolis | Ne mažiau kaip 24 mm. |  |
| 13 | RGB kameros diafragma | Nuo f/2.8 iki f/11. |  |
| 14 | Filmuojamo vaizdo raiška RGB kamera | 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps. |  |
| 15 | Multispektrinės kameros sensorius | 1/2.8 colio CMOS arba lygiavertis. |  |
| 16 | Multispektrinės kameros objektyvo židinio nuotolis | Ne mažiau kaip 20 mm. |  |
| 17 | Multispektrinės kameros diafragma | Ne daugiau kaip f/5.6. |  |
| 18 | Multispektrinės kameros fiksuojamų bangų ilgiai | Green (G): 560 ± 16 nm; Red (R): 650 ± 16 nm; Red Edge (RE): 730 ± 16 nm; Near infrared (NIR): 860 ± 26 nm; |  |
| 19 | Multispektrinės kameros vaizdo raiška | Ne mažesnė nei FHD: 1920 x 1080@30fps. |  |
| 20 | Geolokacijos tikslinimo įranga | RTK modulis arba jam lygiavertis. |  |
| 21 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |

6.4. Drono (skraidyklės) su multispektrine kamera priedai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Techninio parametro pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, modelis, gamintojas Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Tiekėjas pateikia išsamų siūlomų prekių aprašymą, nurodo konkrečias reikšmes (savybes) bei atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis, produkto kodas arba prekės numeris | - | (nurodo tiekėjas) |
| 2 | Papildomas baterijų komplektas su įkrovimo stotele, suderinamas su dronu (skraidykle), nurodytu techninės specifikacijos 6.3 p. (3 lentelė) (1 kompl.) | Ne mažiau kaip 2 baterijų vienetai su įkrovimo stotele. |  |
| 3 | Papildomas propelerių komplektas (1 kompl.) | Tylūs propeleriai (4 vnt.). |  |
| 4 | Papildoma atmintis (2 kortelės) | Su gamintojo technine įranga suderinamos atminties kortelės (2 vnt., ne mažiau 512 GB/vnt.). |  |
| 5 | Skraidyklės nusileidimo aikštelė (1 vnt.) | Sulankstoma, skersmuo ne mažiau kaip 50 cm ir ne daugiau kaip 80 cm. |  |

6.5. Programinė įranga duomenų apdorojimui (1 vienkartinė ilgalaikė licencija):

5 lentelė

| Eil. Nr. | Techninio parametro pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, modelis, gamintojas Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Tiekėjas pateikia išsamų siūlomų prekių aprašymą, nurodo konkrečias reikšmes (savybes) bei atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis, produkto kodas arba prekės numeris | - | (nurodo tiekėjas) |
| 2 | Programinė įranga šiluminių ir multispektrinių vaizdų jungimui į kompozicijas | Programinė įranga turi gebėti apjungti šiluminių bei multispektinių atvaizdų kompozicijas į vientisą atvaizdą. |  |
| 3 | Suderinamumas | Programinė įranga turi palaikyti ir gebėti apdoroti dronų (skraidyklių), nurodytų techninės specifikacijos 6.1 p. (1 lentelė) ir 6.3 p. (3 lentelė), failų formatus. |  |
| 4 | Georeferencinių ortomozaikų kūrimas | Būtinas suderinamumas su dronų (skraidyklių), nurodytų techninės specifikacijos 6.1 p. (1 lentelė) ir 6.3 p. (3 lentelė), failų formatais. |  |
| 5 | Suderinamumas | Suderinamumas su „Windows 10/11“ arba lygiavertėmis 64 bitų operacinėmis sistemomis. |  |
| 6 | Licenzijų tipas | Ilgalaikė (ne mažiau nei 24 mėn) vienkartinė licencija. |  |
| 7 | Duomenų apdorojimas lokaliai | Būtina galimybė apdoroti duomenis lokaliuose įrenginiuose. |  |
| 8 | Galimybė kurti taškų mozaikas | Būtina galimybė kurti taškų mozaikas (angl. point clouds). |  |

6.6. Lengvasis dronas (skraidyklė) (2 vnt.):

6 lentelė

| Eil. Nr. | Techninio parametro pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, modelis, gamintojas Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Tiekėjas pateikia išsamų siūlomų prekių aprašymą, nurodo konkrečias reikšmes (savybes) bei atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis, produkto kodas arba prekės numeris | - | (nurodo tiekėjas) |
| 2 | Skraidyklės svoris su baterija | Ne daugiau kaip 250 g. |  |
| 3 | Maksimalus skridimo greitis normaliu režimu | Nuo 10 iki 25 m/s. |  |
| 4 | Maksimali skraidyklės skrydžio trukmė | Ne mažiau kaip 20 minučių. |  |
| 5 | Skraidyklės matmenys | Sulankstytos skraidyklės ilgio×pločio×aukščio intervalas be propelerių nuo 145×90×60mm iki 160×100×70mm. Nesulankstytos skraidyklės ilgio×pločio×aukščio intervalas be propelerių nuo 290×370×100 310×390×110 mm. |  |
| 6 | Skraidyklės vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 1 GB. |  |
| 7 | Skraidyklės veikimo temperatūros intervalas | Nuo -10° iki +40° laipsnių C. |  |
| 8 | Klasės reikalavimai | Ne aukštesnė kaip C0 (EU) |  |
| 9 | Skraidyklės baterijos talpa | Ne mažesnė nei 2500 mAh. |  |
| 10 | Valdymo pultas | Pulto priimamos vaizdo transliacijos skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip: 1080p bei 30fps, o vaizdo perdavimo atstumas - ne mažiau kaip 8 km. |  |
| 11 | Skraidyklės kameros sensorius | Ne mažiau nei 45 MP 1 colio dydžio CMOS arba lygiavertis jutiklis |  |
| 12 | Skraidyklės kameros objektyvo židinio nuotolis | Ne mažesnis nei 20 mm. |  |
| 13 | Filmuoto vaizdo formatai | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265). |  |
| 14 | Filmuoto vaizdo raiška | 4K: 3840×2160; FHD: 1920×1080 |  |
| 115 | Spalvų intensyvumas režimas | Turi gebėti kurti 10-bit 4:2:0 (H.265) filmuotus vaizdus |  |
| 16 | Stabilizatorius | Kamera turi turėti mechaninį kameros stabilizatorių (ne mažiau 3 ašių). |  |
| 17 | Priedai | Į skraidyklės kainos pasiūlymą turi būti įtraukti šie priedai: ne mažiau 2 atsarginės baterijos, ne mažiau 1 atsarginis baterijų komplektas, dėklas/krepšys skraidyklei bei jos priedams, įkrovimo stotelė. |  |
| 18 | Išorinė atmintis | Su skraidykle suderinama ne mažiau kaip 128 GB kortelė. |  |
| 19 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |

7. *Pastaba. Tiekėjas turi pateikti prekių aprašymus, kuriuose yra informacija pagrindžianti prekių atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams nuorodą į pridedamą dokumentą ir/arba galiojančią nuorodą į gamintojo informaciją (internetinė svetainė ir pan.), kurioje būtų pateiktas išsamus siūlomų prekių (modelio)  parametrų aprašymas.

8. Tiekėjas privalo garantuoti, kad  tiekiamos prekės yra naujos, nenaudotos, be defektų.

9. Pateikti minimalūs reikalavimai - tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų ir parametrų prekes negu nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

10. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, sertifikatai, protokolai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba tai apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, sertifikatas, protokolas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

11. Aplinkosauginiai reikalavimai:

  - Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. Aplinkos ministro įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4. papunkčiu:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 11.1.1. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos: - Garantija. Dronui ir jo pagrindiniams komponentams (įskaitant variklius, valdymo sistemą, baterijas) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. | a) gamintojo garantinės sąlygos arba b) gamintojo raštas, patvirtinantis, kad įrangai bus suteikta reikalaujama garantija, arba c) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus, pagrindžiančius deklaracijoje nurodytus teiginius) d) ar kiti lygiaverčiai įrodymai. Nurodytus dokumentus tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu. |
| 11.1.2. | Atsarginių dalių prieinamumas: Tiekėjas turi užtikrinti, kad originalias arba lygiavertes atsargines detales (propelerius, baterijas, variklius) dronui bus galima įsigyti ne trumpiau kaip 3 metus nuo dronų pristatymo datos vykdant šio pirkimo reikalavimus. | a) gamintojo patvirtinimas arba b) gamintojo atstovo raštas, patvirtinantis, kad gamintojas garantuoja atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 3 metus nuo dronų pristatymo datos vykdant šio pirkimo reikalavimus arba c) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus, pagrindžiančius deklaracijoje nurodytus teiginius) d) ar kiti lygiaverčiai įrodymai. Nurodytus dokumentus tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu. |
| 11.1.3. | Reikalavimai pakuotei. Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje**, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Tiekėjas turi nurodyti, ar prekės bus tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje: Taip/ne (palikti reikalingą) Perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu patikrins tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. Atitiktį šiam reikalavimui patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai): pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus, pagrindžiančius deklaracijoje nurodytus teiginius) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Jei prekės neturi išorinės pakuotės, reikalavimas dėl tvarios pakuotės netaikomas. **Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis). |

______________________________