TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – perkami nauji  M1  kategorijos lengvieji elektromobiliai  – 8 vnt.

- Pristatymo adresas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, Vilnius.

- Pristatymo terminas: 2 mėnesiai.

| # 1. | # Naujas lengvasis elektromobilis |
| --- | --- |
| # 1.1. | # Naujas, neeksploatuotas elektromobilis, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. |
| 1.2. | M1 kategorijos keleivinis lengvasis elektromobilis. |
| 1.3. | Kiekis – 8 vnt. |
| # 2. | # MATMENYS |
| 2.1. | Elektromobilio bendras ilgis ne mažiau kaip 4500 mm. |
| 2.2. | Elektromobilio plotis ne mažiau kaip 1800 mm. |
| 2.3. | Elektromobilio ratų bazė nuo 2700 mm. |
| 2.4. | Bagažinės tūris ne mažiau kaip 400 l. |
| 2.5. | Elektromobilio prošvaisa ne mažesnė kaip 190 mm. |
| # 3. | # KĖBULAS |
| 3.1. | Sėdimų vietų skaičius (su vairuotoju) ne mažiau kaip 5 vnt. |
| 3.2. | Elektromobilio spalva – užtikrinti galimybę pasirinkti mažiausiai iš 3 spalvų. |
| 3.3. | Durų skaičius – 5. |
| # 4. | # PAVARA, BATERIJA, ĮKROVIMAS |
| 4.1. | 100 proc. elektrinis (BEV). |
| 4.2. | Nominali variklio galia ≥ 200 kW (arba lygiavertė). |
| 4.3. | Naudojamoji baterijos talpa ≥70 kWh. Baterijos termovaldymo sistema. |
| 4.4. | WLTP nuvažiuojamas atstumas ≥450 km. |
| 4.5. | AC ≥11 kW (Type 2). |
| 4.6. | DC ≥50 kW (CCS2). |
| 4.7. | Komplekte – Type 2 kabelis (≥5 m). |
| # 5. | # TRANSMISIJA |
| 5.1. | Pavarų dėžė – automatinė. |
| 5.2. | Varantieji ratai – visų varomų ratų (AWD). |
| # 6. | # SAUGUMAS |
| # 6.1. | # Ne mažiau kaip 6 oro saugos pagalvės. |
| # 6.2. | # Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP). |
| # 6.3. | # Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). |
| # 6.4. | # Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms. |
| # 6.5. | # Priekiniai LED dienos žibintai, galiniai LED žibintai. |
| # 6.6. | # Padangų slėgio kontrolės sistema (TPMS). |
| # 6.7. | # Eismo juostos laikymosi asistentas / Pranešimas apie nukrypimą nuo eismo juostos # (LKA / LDW). Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC). |
| # 6.8. | # Galinio vaizdo kamera ir galiniai parkavimo davikliai. |
| # 6.9. | # Elektromobilis turi atitikti Europos Sąjungos kibernetinio saugumo standartus, įskaitant atitiktį UNECE reglamentams Nr. R155 (kibernetinio saugumo valdymo sistema) ir Nr. R156 (programinės įrangos atnaujinimų valdymo sistema). |
| # 7. | # ĮRANGA |
| 7.1 | Laisvų rankų įranga. |
| 7.2. | Automatinė klimato kontrolė su šilumos siurbliu. |
| 7.3. | Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija. |
| 7.4. | Elektra valdomi šoniniai šildomi veidrodėliai. |
| 7.5. | Šildomos priekinės sėdynės. |
| 7.6. | Medžiaginių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale). |
| 7.7. | Centrinis ekranas ≥10 col., bevielė „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ palaikymo sistema. |
| 7.8. | Elektromobilis turi būti taip sukomplektuotas, kad būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su elektromobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys – vaistinėlė, avarinis sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais ir tempimo lynas. Elektromobilis komplektuojamas su vasarinėmis ir žieminėmis padangomis. |
| 8. | GARANTIJA. Elektromobiliui suteikiama ne mažiau kaip 60 mėnesių arba ne mažiau kaip 150 tūkstančių kilometrų ridos gamintojo garantija. Baterijos garantija ≥ 8 metai arba ≥ 150 000 km (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau). Kėbului nuo korozijos – ≥ 5 m. |
| 9. | # DURŲ UŽRAKTAS. Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Išmanusis raktas. # Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.. |
| 10. | Kiti reikalavimai: |
| 10.1. | Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomame modelyje nėra standartinio dydžio atsarginio rato, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu, kurį sudaro oro kompresorius ir specialūs klijai. |
| 10.2. | Elektromobilis turi būti pristatytas su galiojančia privalomąja technine apžiūra, registruotas Lietuvos Respublikoje perkančios organizacijos vardu, civiliniu draudimu galiojančiu vieną mėnesį nuo automobilio perdavimo datos. Tiekėjas pateikia atitiktį pagrindžiančius dokumentus (gamintojo deklaracijos, CoC, oficialūs duomenų lapai). |
| 10.3. | Elektromobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai, telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. |