VANDENILIU VAROMŲ AUTOBUSŲ, skirtų vežti keleivius miesto sąlygomis, nuoma be vairuotojų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

  - Pirkimo objektas - vienaukščių žemagrindžių (angl. low floor) vandeniliu varomų autobusų (transporto priemonės kodas M3CE), skirtų keleiviams vežti (toliau – transporto priemonės, autobusai) nuoma be vairuotojo. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Tiekėjas privalo pasiūlyti ne mažiau kaip 4 (keturios) ir ne daugiau kaip 10 (dešimt) autobusus. Minimalus siūlomas kiekis – 4 vnt.

    - Pažymėtina, kad Perkantysis subjektas, sudaręs sutartį, įsipareigoja išsinuomoti visą Tiekėjo pasiūlytą autobusų kiekį, tačiau atsiskaitymas pagal sutartį bus vykdomas pagal faktiškai nuvažiuotą kilometrų skaičių, taikant tiekėjo pasiūlyme nurodytą 1 (vieno) kilometro įkainį. Detaliau apie tai nurodoma Sutartyje.

  - Išnuomoti autobusai bus eksploatuojami Vilniaus mieste:

    - Preliminari teorinė vieno techniškai tvarkingo autobuso numatoma rida per vieną kalendorinį mėnesį, kuri atitinka Perkančiojo subjekto eksploatuojamų analogiškų autobusų vidutinę ridą per vieną kalendorinį mėnesį 6 000 km.

    - Minimalus ir maksimalus nuomos mokestis už vieno techniškai tvarkingo autobuso vieno kalendorinio mėnesio nuomą nustatomas ir apskaičiuojamas Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Konkurso laimėtojas ne mažiau kaip 4 (keturis) autobusus privalo pristatyti ir perduoti Perkančiajam subjektui ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 10 d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o likusius pasiūlytus autobusus – ne ilgiau kaip per 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Galimybė pratęsti autobusų pristatymo terminą nenumatyta. Autobusų pristatymo adresas – Justiniškių g. 14, Vilnius.

  - Visi siūlomi autobusai, privalo būti to paties gamintojo, modelio ir turėti vienodą komplektaciją.

  - Nuomojami autobusai privalo atitikti saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kurie nustatyti ES direktyvose, Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos (toliau - JT EEK) taisyklėse ir kitus reikalavimus, nurodytus sąlygose.

  - Nuomojami autobusai turi būti tinkami vežti keleivius, neiškomplektuoti, neapgadinti, neapklijuoti reklaminiais lipdukais, atitinkantys jiems techninėse sąlygose keliamus reikalavimus. Jų techninė būklė turi užtikrinti saugią jų eksploatacijos pradžią iškart po pristatymo Perkančiajam subjektui, neatliekant jokių remonto darbų.

  - Perkantysis subjektas  turės teisę savo lėšomis nudažyti visus autobusus raudona spalva arba apklijuoti raudonos spalvos plėvele. Pradinė spalva pasibaigus nuomos laikotarpiui atstatoma nebus, plėvelė nebus nuklijuojama.

  - Tiekėjas savo lėšomis privalės atlikti visus su transporto priemonių registracija susijusius veiksmus, įskaitant jų įregistravimą valstybės registre, nurodant Perkantįjį subjektą kaip naudotoją.

  - Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad perduodami autobusai turėtų galiojančias Lietuvos Respublikos transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros korteles, kurių galiojimo laikas turės būti ne trumpesnis nei 5 (penki) mėnesiai nuo autobusų perdavimo dienos. Jeigu sekančios techninės apžiūros data bus artimesnė nei 5 (penki) mėnesiai nuo autobusų perdavimo dienos, Tiekėjas įsipareigoja ją atlikti savo lėšomis ir pateikti Perkančiajam subjektui tai patvirtinančias techninės apžiūros korteles.

  - Autobusų perdavimo metu, Perkantysis subjektas, savo gamybinėje bazėje, patikrina autobusų techninę būklę ir įsivertina ar transporto priemonė tvarkinga ir atitinka Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 20 d. įsakmu 2BE-260. Įsitikinus, kad nėra jokių trūkumų arba jie pašalinti per sutartyje numatytą laiką, pasirašomas autobuso priėmimo – perdavimo aktas.

  - Autobusų patikrinimo metu rastus trūkumus, tiekėjas turi pašalinti per 10 kalendorinių dienų (arba per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą).

  - Perkančiajam subjektui išreiškus pageidavimą, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo metu tiekėjai privalės sudaryti galimybę jos atstovams savo lėšomis apžiūrėti siūlomus nuomoti autobusus ir įvertinti jų techninę, estetinę būklę bei jų atitikimą pasiūlymuose pateiktiems aprašymams.

  - Nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu Perkantysis subjektas savo sąskaita vykdo nuomojamų autobusų eksploatacinę priežiūrą, užtikrina jų techninę būklę bei atlieka smulkų remontą pagal autobusų gamintojo nurodymus (eksploatacinių skysčių papildymą pagal poreikį, natūraliai besidėvinčių detalių keitimą). Eksploatacinė priežiūra neapima pagrindinių agregatų ar kitų esminių mazgų remonto, taip pat mazgų ar komponentų, kurių remontui ar aptarnavimui pagal teisės aktus ar gamintojo reikalavimus būtina speciali kvalifikacija, atestatai ar sertifikatai. Transporto priemonių ar jų dalių pažeidimai, atsiradę eismo įvykio metu dėl Perkančiojo subjekto kaltės, šalinami Perkančiojo subjekto sąskaita.

  - Nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu, Tiekėjas privalės savo lėšomis atlikti nuomojamų transporto priemonių privalomąsias technines priežiūras (toliau – Privalomoji techninė priežiūra) ir pagrindinių agregatų remontą.

    - Privalomoji techninė priežiūra - apimanti transporto priemonių techninį aptarnavimą pagal gamintojo reglamente nustatytus techninės priežiūros intervalus.

  - Pagrindiniais agregatais laikomi šie agregatai: vandenilio kuro elementų (celių) sistema, visa vandenilio sistema, pavarų dėžė, varantysis tiltas, baterijų sistema, visa elektrinė autobuso dalis, vidaus degimo ar elektriniai varikliai, vairo mechanizmo sistema, kėbulo konstrukcija ar jos dalys, keleivių informavimo sistemos.

  - Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti bent vienas siūlomų autobusų gamintojo autorizuotas servisas. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo nurodyti visas siūlomas serviso vietas (pateikdamas tikslius jų adresus), esančias ne didesniu kaip 50 (penkiasdešimt) kilometrų atstumu nuo Perkančiojo subjekto gamybinių patalpų, adresu Justiniškių g. 14, Vilnius. Atstumas nustatomas naudojantis internetinės svetainės www.google.com/maps skaičiuokle, vertinant trumpiausių maršrutų gatvėmis pirmyn ir atgal vidurkį – nuo Perkančiojo subjekto gamybinių patalpų (adreso) iki Tiekėjo nurodytos serviso vietos (adreso) ir atgal.

  - Perkantysis subjektas į nuomojamus autobusus savo lėšomis sumontuos e-bilieto sistemą. Po el. bilieto sistemos išmontavimo autobuso keleivių turėkluose bei vairuotojo prietaisų skydelyje liks techninės kiaurymės. Pagal poreikį gali būti montuojamos uždaros kabinos, jeigu tokios nenumatytos, po išmontavimo liks techninės kiaurymės.

  - Perduodant autobusus Perkančiajam subjektui, tiekėjas privalės užtikrinti Vilniaus miesto maršrutų integraciją į keleivių informacinę sistemą.

  - Perkantysis subjektas įsipareigoja apdrausti visus nuomojamus autobusus privalomuoju transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu viso eksploatavimo laikotarpio metu.

  - Tiekėjas, pristatęs pirmąsias transporto priemones pagal Sutartį, apmoko ne mažiau kaip 9 (devynis) Perkančiojo subjekto autobusų vairuotojų instruktorius pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą. Mokymų datos ir grafikai derinami su Perkančiuoju subjektu. Prireikus Tiekėjas aprūpina mokymų dalyvius metodine mokymo medžiaga.

  - Ne mažiau kaip 6 (šeši) Perkančiojo subjekto technikai (aukštesnės kvalifikacijos remonto specialistai) turi būti apmokyti:

- naudotis atsarginių dalių katalogu ir tinkamai parinkti atsargines dalis;

- skaityti elektros, hidraulinių, pneumatinių ir vandenilio sistemų schemas;

- saugaus eksploatavimo ir kasdienės priežiūros reikalavimų.

Iki transporto priemonės nuomos laikotarpio pabaigos Tiekėjas įsipareigoja organizuoti papildomus mokymus ne mažiau kaip 6 (šešių) technikų grupei. Papildomų mokymų data derinama šalių susitarimu (el. paštu).

  - Visi mokymai vykdomi lietuvių kalba.

  - Mokymai turi būti organizuoti Perkančiojo subjekto patalpose ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmojo autobuso perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Sėkmingai mokymus baigusiems darbuotojams Tiekėjas išduoda pažymėjimus ar atestatus, patvirtinančius įgytą kvalifikaciją ir teisę apmokyti kitus tos pačios srities specialistus.

  - Kartu su pasiūlymo dokumentais turi būti pateiktos kiekvieno siūlomo autobuso nuotraukos:

- iš priekinio dešiniojo kampo (matomas autobuso priekis ir šonas);

- iš priekinio kairiojo kampo (matomas autobuso priekis ir šonas);

- iš galinio dešiniojo kampo (matomas autobuso galas ir šonas);

- iš galinio kairiojo kampo (matomas autobuso galas ir šonas);

- vidaus nuotraukos: vairuotojo darbo vieta, prietaisų skydelis (aiškiai matomos motovalandos), vaizdas iš priekinės dalies į galinę ir iš galinės dalies į priekinę.

- PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Techniniai reikalavimai pirkimo objektams nurodyti Techninės specifikacijos 1 priede.

- PRIEDAI

- Prekių atitikties lentelė nustatytiems reikalavimams.

1 priedas

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Tiekėjo konkrečiai siūlomi atitikimo parametrai (pildo tiekėjas) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autobuso tipas | 1.1. Dviašis žemagrindis vienaukštis autobusas varomas vandeniliu (transporto priemonės kodas M3CE); 1.2. Tinka intensyviai eksploatuoti mieste, įskaitant stovėjimą lauke, žiemos (iki -25ºC) ir vasaros (iki +40ºC) sezonų temperatūrų sąlygomis (autobusus ketinama eksploatuoti Vilniaus mieste); 1.3. Sertifikuota pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) reikalavimus. |  |  |
| 2. | Pirmos registracijos data | Ne ankstesnė negu 2021 m. |  |  |
| 3. | Motovalandos | Ne daugiau už 6000. |  |  |
| 4. | Bendras ilgis | 4.1. Nuo 11 500 mm iki maksimaliai leidžiamo pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus šio tipo transporto priemonėms. |  |  |
| 5. | Plotis | Nuo 2 490 mm iki 2 550 mm. (išmatuotas pagal ISO 612-1978 (arba lygiaverčio standarto) 6.2 punkto reikalavimus). |  |  |
| 6. | Aukštis | Ne daugiau nei 3 460 mm. (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus) |  |  |
| 7. | Grindų aukštis | Žemagrindis (angį. low floor), įlipimo/išlipimo aukštis nuo kelio paviršiaus ne didesnis kaip 350 mm. |  |  |
| 8. | Bendras talpumas | 8.1. ne mažiau kaip 25 sėdimos vietos keleiviams; 8.2. ne mažiau kaip 1 vieta asmenims su negalia (su specialiaisiais poreikiais su vežimėliu) arba vaikiškam vežimėliui (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga) žemagrindėje zonoje tarp autobuso ašių; 8.3. bendras įrengtų sėdimų ir stovimų vietų skaičius yra ne mažesnis kaip 75, į šį skaičių neįskaičiuojant asmenims su negalia skirtų vietų; |  |  |
| 9. | Keleivių įlipimo durys | Pneumatinės arba elektrinės durys, esančios dešinėje autobuso pusėje. Pirmų ir antrų durų angų plotis turi būti ne mažesnis nei 1 200 mm. Su apsauga nuo prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai, durys privalo atsidaryti) ir avariniais durų atidarymais. Galimybė duris darinėti kiekvienas atskirai ir visas kartu. Atidarius duris privalo suveikti stabdžių sistema užtikrinanti, kad atidarytomis bent vienomis durimis autobusas negalėtų pajudėti. Įrengta rampa neįgaliojo ar vaiko vežimėliui. |  |  |
| 10. | Ašių skaičius | 2 ašių. |  |  |
| 11. | Degalai | 11.1. Degalai - vandenilis H₂; 11.2. Degalų talpos: kompozitiniai slėginiai balionai, sujungti tarpusavyje. Degalų turi užtekti mažiausiai 350 km ridai; 11.3. Vandenilio sistemos darbinis slėgis – 350 bar (esant +15 °C temperatūrai), priklausomai nuo sistemos tipo; 11.4. Degalų pildymo laikas: ne ilgiau 20 minučių (protokolas SAE J2601 ir SAEJ2799); 11.5. Degalų pildymo čiaupo tipas - N1, kuris pildymo metu operatoriui lengvai pasiekiamas be papildomų pakilų. Jungtis ar jungtys pagal SAE J2600; 11.6. Privalo būti apsauginiai vožtuvai, jutikliai, saugikliai; |  |  |
| 12. | Vandenilio kuro celė | 12.1. Vandenilio kuro celė - elektrocheminis įrenginys kuris, naudodamas vandenilį ir deguonį, gamina elektros energiją; 12.2. Vandenilio kuro celė maitinama iš vandenilio saugyklų (degalų talpų); 12.3. Vandenilio kuro celės galingumas ne mažesnis kaip 60 kW; 12.4. Vandenilio kuro celė be papildomo pašildymo turi dirbti nuo -20 C° iki +40 C° aplinkos temperatūroje. |  |  |
| 13. | Pakaba | Pneumatinis su automatinio aukščio palaikymo, priverstinio pakilimo ir nusileidimo bei dešiniojo kelio funkcija. |  |  |
| 14. | Vairavimo sistema | Sistema su stiprintuvu, vairas kairėje pusėje. Vairo padėtis reguliuojama kartu su vairuotojo prietaisu skydeliu arba atskirai. |  |  |
| 15. | Stabdžiai | Visi stabdžiai – diskinio tipo. Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS arba lygiavertė sistema; |  |  |
| 16. | Ratai ir padangos | Padangos pritaikytos eksploatuoti visuomeniniam transportui miesto sąlygomis. Padangos turi būti tinkamos visiems metų laikams (M+S). Visų padangų protektorių gylis ne mažesnis, kaip 7 mm. |  |  |
| 17. | Švieslentės ir keleivių informavimo sistemos | Visi siūlomi autobusai privalo būti su švieslentėmis ir keleivių informavimo sistemomis. Privalo būti su programavimo galimybe. |  |  |

| Eil. Nr. | Autobusų gamintojas / pavadinimas, modelis | Autobusų identifikavimo numeriai (VIN) | Autobusų pirmosios registracijos datos | Motovalandos pasiūlymų pateikimo dieną, | Autobusų spalvos | Autobusų vertės, eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / |  |  |  |  |  |
| 2 | / |  |  |  |  |  |
| 3 | / |  |  |  |  |  |
| 4 | / |  |  |  |  |  |
| 5 | / |  |  |  |  |  |
| ... | / |  |  |  |  |  |