Rinkos konsultacijos

1 priedas

LIETUVOS TERITORIJOS GEOIDO MODELIO PARENGIMO PAGAL GRAVIMETRINIŲ MATAVIMŲ BALTIJOS JŪROS KONTINENTINIAME ŠELFE IR KURŠIŲ MARIOSE (LIETUVOS VANDENYSE) REZULTATUS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas – Lietuvos teritorijos geoido modelio parengimo pagal gravimetrinių matavimų Baltijos jūros kontinentiniame šelfe ir Kuršių mariose (Lietuvos vandenyse) rezultatus paslaugos (toliau – paslaugos).

2. Dokumentų apie suteiktas paslaugas pristatymo vieta – Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kalvarijų g. 147, Vilnius.

II. PAGRINDINIAI DOKUMENTAI IR IŠEITIES DUOMENYS

3. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis šia technine specifikacija bei šiais dokumentais ir geodeziniais-kartografiniais duomenimis:

3.1. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu;

3.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu;

3.3. Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.12.01.:2001 „Lietuvos valstybinis geodezinis vertikalusis tinklas“, patvirtintu Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2001 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 19;

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 „Dėl Lietuvos geodezinių koordinačių sistemos įvedimo“ ;

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr. 791 „Dėl Lietuvos valstybinės aukščių sistemos ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos“;

3.6. Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinyje (toliau – GPDR) kaupiamais:

3.6.1.Lietuvos valstybinės globalinės padėties nustatymo sistemos (toliau – GPS) nulinės, pirmos, antros ir trečios klasių tinklo punktų duomenimis;

3.6.2.Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (toliau – LitPOS) punktų duomenimis;

3.6.3.Lietuvos valstybinio geodezinio vertikaliojo pirmos ir antros klasių tinklo punktų duomenimis;

3.6.4.Lietuvos valstybinio gravimetrinio pirmos ir antros klasės tinklų punktų duomenimis;

3.6.5. Gravimetrinės nuotraukos taškų duomenimis;

3.6.6. Gravimetrinės nuotraukos jūroje taškų duomenimis;

3.6.7. Geoido modelio LIT20G duomenimis.

3.10. Šios techninės specifikacijos 3.6 papunkčiuose nurodytus duomenis Paslaugų teikėjas įsigyja teisės aktuose nustatyta tvarka.

4. Paslaugoms suteikti, suderinus su Nacionaline žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Pirkėjas), gali būti naudojama ir kita (šių techninių reikalavimų 3 punkte neišvardyta) medžiaga.

III. PASLAUGŲ TIKSLAI IR REIKALAVIMAI

5. Tikslas – parengti Lietuvos teritorijos geoido modelį pagal gravimetrinių matavimų Baltijos jūros kontinentiniame šelfe ir Kuršių mariose (Lietuvos vandenyse) rezultatus.

6. Reikalavimai paslaugoms. Paslaugų teikėjas turi:

6.1. atlikti teorinius tyrimus 5 mm tikslumo Lietuvos teritorijos geoido modeliui sudaryti;

6.2. parengti Lietuvos teritorijos ir Baltijos jūros kontinentinio šelfo ir Kuršių marių (Lietuvos vandenyse) gravimetrinius duomenis pagal formatus, reikalingus geoido modeliui skaičiuoti;

6.3. integruoti parengtus gravimetrinius duomenis į Šiaurės šalių geodezijos komisijos specializuotą duomenų bazę geoido modeliui parengti;

6.4. atlikti Lietuvos teritorijos ir kontinentinio šelfo geoido modelio LIT26G skaičiavimus;

6.5. atlikti LIT26G geoido modelio tikslumo tyrimus:

6.5.1. ištirti LIT26G geoido modelio tikslumą Lietuvos teritorijoje pagal LitPOS stočių ir Lietuvos valstybinio vertikaliojo tinklo punktų duomenis;

6.5.2. ištirti LIT26G geoido modelio tikslumą kontinentiniame šelfe pagal pasaulinius ir regioninius geoidų ir geopotencialinių modelių duomenis;

6.5.3. palyginti Lietuvos teritorijos geoido modelį LIT26G su Lenkijos ir Latvijos geoido modeliais, nustatant tarp jų susidariusias sistemines paklaidas;

6.6. užkoduoti Lietuvos teritorijos ir kontinentinio šelfo geoido modelį LIT26G pagal iš anksto su Nacionaline žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos suderintus pagrindinių techninės įrangos gamintojų programinės įrangos duomenų formatus (mažiausiai 5);

IV. REIKALAVIMAI REZULTATAMS

7. Paslaugų teikėjas privalo parengti patikslintą Lietuvos Respublikos teritorijos geoido modelį LIT26G, susietą tiek su LitPOS tinklu, tiek su Lietuvos valstybiniu geodeziniu vertikaliuoju tinklu, pagal kurį vidutinė kvadratinė geoido aukščių virš elipsoido nustatymo paklaida būtų ne didesnė už 1 cm.

8. LIT26G modelio geoido aukščių virš GRS80 elipsoido kodavimo tikslumas turi būti 1 mm.

9. LIT26G modelio aprėptis turi būti ne mažesnė kaip nuo 53 laipsnių iki 57 laipsnių platumos ir nuo 18 laipsnių iki 27 laipsnių ilgumos.

10. LIT26G modelio akis turi būti ne didesnė kaip 0,01 laipsnio pagal platumą ir 0,02 laipsnio pagal ilgumą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Paslaugų perdavimas vykdomas dalimis pagal su Pirkėju suderintą planą.

12. Paslaugų vykdymo laikotarpiu prireikus gali būti organizuojami Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo susitikimai. Susitikimų laikas suderinamas abipusiu susitarimu.

13. Paslaugų perdavimas ir priėmimas turi būti atliktas, t. y. suteiktos paslaugos ir abiejų šalių pasirašytas paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas, ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 dienos.

14. Pirkėjui Paslaugų teikėjas turi pristatyti:

14.1. galutinę ataskaitą apie atliktas paslaugas skaitmenine forma lietuvių kalba, kurią sudaro:

14.1.1. paslaugų eigos aprašas;

14.1.2. parengtų gravimetrinių duomenų failus;

14.1.3. parengti Lietuvos Respublikos geoido modelio LIT26G duomenys;

14.1.4. Lietuvos Respublikos geoido modelio LIT26G tikslumo tyrimų rezultatai;

14.2. Lietuvos teritorijos geoido modelio LIT26G duomenis, parengtus pagal Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio specifikaciją, kompiuterinėje laikmenoje;

14.3. Lietuvos teritorijos geoido modelio LIT26G duomenis, pateiktus pagal populiarius formatus kompiuterinėje laikmenoje;

15. Techninės specifikacijos 14.1 papunktyje nurodyta paslaugų atlikimo galutinė

ataskaita turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu *adoc formatu.

16. Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant pirkimo sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga pirkimo sutarties vykdymui, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Pirkėjo Paslaugų teikėjui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Pirkėjas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba paslaugos Paslaugų teikėjas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją.

17. Visa paslaugų vykdymo metu sukurta produkcija yra valstybės nuosavybė. Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, kuri patikėjimo teise valdo, naudoja šią produkciją, ja disponuoja bei vykdo jų autoriaus turtinių, intelektinių ir kitų teisių administravimą. Šios produkcijos autoriaus teisės yra ginamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

18. Galutinei produkcijai, sukurtai paslaugų teikimo metu, turi būti suteikta 12 mėnesių kokybės garantija. Per 12 mėnesius po galutinio paslaugų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, nustatytus trūkumus ir klaidas Pirkėjui pareikalavus, Paslaugų teikėjas turi ištaisyti savo sąskaita.

_________________________