Pirkimo sąlygų 2 priedas

TVIRTINU:

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. sausio 26 d.

Naujoji Akmenė

| - PIRKĖJAS | Akmenės rajono savivaldybės administracija. |
| --- | --- |
| - PIRKIMO PAVADINIMAS | Akmenės rajono savivaldybės Papilės seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių, aikštelių, pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takų priežiūra žiemos laikotarpiu. |
| - PIRKIMO APRAŠYMAS | Akmenės rajono savivaldybės Papilės seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių, aikštelių, pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takų priežiūra žiemos sezono metu: - Mechanizuotas kelių ir gatvių pabarstymas smėlio/žvyro – druskos mišiniu; - Mechanizuotas sniego valymas nuo kelių ir gatvių; - Mechanizuotas aikštelių, pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takų sniego valymas; - Smėlio – druskos mišinio atvežimas ir pakrovimas į dėžes; - Sniego pakrovimas ir išvežimas. Seniūnijos keliai, gatvės, takai ir aikštelės valomi ir barstomi pagal Užsakovo (Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą) arba seniūnijos seniūno (ar jį pavaduojančio asmens) nurodymus (suderintus su Statybos skyriaus vyr. specialistu atsakingu už Sutarties vykdymą), kurie pateikiami raštu elektroniniu paštu, telefonu. Seniūnijos kelius, gatves, takus ir aikšteles nuvalyti ir pabarstyti pagal seniūno nurodytą valymo ir barstymo eiliškumą (pirmiausia valomi tie seniūnijos keliai, gatvės, aikštelės, takai, kad būtų užtikrintas svarbiausių objektų nepertraukiamas darbas ir būtiniausių paslaugų teikimas (medicinos įstaigų ir medicinos paslaugų teikimas gyventojams, mokyklų, laidojimo apeigų užtikrinimas bei gyventojų aprūpinimas maisto produktais ir pan.), bei nenumatytais atvejais pagal atskirą seniūno nurodymą (gaisras, liga ar kt.), o vėliau likusieji. Sniego valymo eiliškumą raštiškai suderina seniūnas, Statybos skyriaus vyr. specialistas atsakingas už Sutarties vykdymą ir Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo. Sniego surinkimas ir nuvežimas. Paruošiamųjų darbų, reikalingų sniegui surinkti, atlikimas: stumdymas į volus, valymas nuo šaligatvių, atkasimas nuo medžių kamienų ir kt., sniego pakrovimas į transporto priemones ir nuvežimas iki 2 km į seniūnijos nurodytus sniego sąvartynus, atvežto sniego stumdymas sąvartoje. Pastaba: kad nebūtų trukdoma transporto eismui, pageidautina šį darbą vykdyti vakaro arba ankstaus ryto metu. Paslaugos teikiamos seniūno užsakymu (užsakymas teikiamas Sutartyje nurodytais būdais). Tiekėjas turi pateikti atsakingų už sniego valymą asmenų sąrašą ir jų telefono numerius, kad būtų užtikrinta galimybė pateikti nurodytą kelią, gatvę, taką ar aikštelę valyti ir/ar barstyti bet kurią savaitės dieną, bet kuriuo paros metu. Atsakingas asmuo privalo atsiliepti į skambutį. Tiekėjas turi būti susipažinęs su seniūnijos, kurioje bus atliekami darbai, kelių ir gatvių, takų ir aikštelių infrastruktūra. Sniego valymo paslaugos turi būti teikiamos su specializuota technika (ratiniu traktoriumi su verstuvu (buldozeriu), vikšriniu traktoriumi su verstuvu (buldozeriu), autogreideriais) kuriai atlikta techninė priežiūra. Seniūnijos pagrindiniai keliai ir gatvės turi būti nuvalytos iki 7 (septintos) valandos ryto, o šalutiniai iki 10 (dešimtos) valandos dienos. Esant ekstremalioms orų sąlygoms, po seniūno iškvietimo, atvykti per 1 (vieną) valandą. Esant sudėtingoms meteorologinėms orų sąlygoms, eismas vietinės reikšmės keliuose gali nutrūkti ne ilgiau kaip 12 (dvylika) valandų. Nustojus snigti ir/ar pustyti sniegas keliuose turi būti nuvalytas per 5 (penkias) valandas, apledėję kelių, gatvių ruožai pabarstyti per 5 (penkias) valandas. Esant normalioms oro sąlygoms, po valymo leistinas didžiausias sniego sluoksnio storis ant gatvės ir aikštelės dangos – 1 cm, ant kelio dangos – 5 cm, o ypač sudėtingoms oro sąlygoms – 10 cm. Provėžos keliuose negali būti gilesnės kaip 2 cm. Valant sniegą, sniegas turi būti sustumtas į volus kelkraščiuose, neužverčiant sniegu šaligatvių, autobusų stovėjimo aikštelių, privažiavimų į kiemus ir kt. Volų plotis turi būti ne didesnis kaip 1,5 m, o aukštis – 2 m. Draudžiama sniegą stumti arčiau kaip 10 m nuo visuomeninio transporto stotelių ženklų. Valant ledą ir sniegą negalima naudoti technikos, įrankių, gadinančių kelių, gatvių, aikštelių ir takų dangą. Tiekėjai, siūlydami kainas, turi įsivertinti visas išlaidas, tame tarpe ir darbą švenčių dienomis, atvykimo ir grįžimo išlaidas iki valomo kelio, gatvės, tako, aikštelės. PASTABA: ekstremalios orų sąlygos susidaro tada, kai: - intensyvus snigimas tęsiasi ne trumpiau kaip 6–12 valandų iš eilės ir per tą laiką prisninga 15–20 cm ar daugiau - sniego intensyvumas yra 2–3 cm per valandą ar daugiau; - per kelias valandas susidaro plikledis ir ledo sluoksnis pasiekia 3–5 mm ir daugiau. sudėtingos meteorologinės sąlygos susidaro tada, kai: - ilgiau kaip 6 (šešias) valandas sninga ir/ar pusto; - ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas, tačiau su pertraukomis sninga ir/ar pusto; - įšalęs kelias po lietaus apledėja, esant lijundrai, per parą kelias apledėja daugiau kaip 2 (du) kartus. |
| - PASLAUGOS TEIKIAMOS VADOVAUJANTIS TEISĖS AKTAIS | Lietuvos automobilių Kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinta “Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15” (vadovautis perkamų Paslaugų atlikimui aktualiais nurodymais). |

Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių, gatvių, aikštelių, pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takų žiemos laikotarpiu kiekiai

| Seniūnijos pavadinimas | Kelių ir gatvių ilgis km | Bendras Kelių ir gatvių plotis | Aikštelių plotas kv. m. | Pėsčiųjų, pėsčiųjų-dviračių tako ilgis km/plotis m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papilės | 166,819 | 4-8 | 4510 | - |

Parengė: Statybos sk. vyr. specialistė Agneta Naglienė