TIEKĖJO SIŪLOMOS ĮRANGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Pirkimo objektas – Šviesolaidinės kvantinių raktų paskirstymo (QKD) sistemos komponentų komplektas (toliau – Įranga).

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Minimalūs techniniai reikalavimai).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos įrangos pristatymo ir funkcionalumo patikrinimo perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų išlaidos.

- Įrangos pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva;

- Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per  35 d. d. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba).

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 24 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas privalo nurodyti tikslias reikšmes, dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba „lygiavertis“, „+/-“ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šviesolaidinės kvantinių raktų paskirstymo (QKD) sistemos komponentai (1 komplektas) |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): .......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... |
| 1 | Laiko žymėjimo (time-tagging) / TCSPC modulis, skirtas vieno fotono įvykių registravimui. | - Įėjimų kanalų skaičius: ne mažiau kaip 4 (plius sinchronizavimo / sync įėjimas). - Laiko skiriamoji geba: ne blogesnė kaip 10 ps. - Maksimalus įvykių srautas: ne mažiau kaip 10 Mcps (bendras arba per kanalą – pagal gamintojo specifikaciją). - Sąsaja su kompiuteriu: USB 3.0, PCIe arba lygiavertė. - Turi būti pateikta valdymo programinė įranga ir SDK (Windows ir/ar Linux). |  |
| 2 | Vieno fotono detektoriai, skirti 1550 nm (C-band) | - Darbinis bangos ilgio diapazonas: 900–1700 nm. - Efektyvumas (kalibruotas ties nm) bent 20%. - Laiko drebėjimas (timing jitter) esant 20% efektyvumui: ne daugiau kaip 200 ps. - Tamsinis signalas ne daugiau kaip 10 kHz. - Atstatymo trukmė (deadtime): ne daugiau 1000 ns. - Vartų įėjimas (gate-in): dažnis ne mažiau 100 MHz - Išėjimo impulsų formatas: LVTTL arba NIM; impulso plotis apie 10 ns. - Optinis sujungimas: optinis pluoštas (MMF). - Išėjimo jungtis SMA. |  |
| 3 | 1550 nm CW lazerio šaltinis su suderinamu srovės/temperatūros valdikliu. | - Centrinis bangos ilgis: 1550 nm (C-band). - Darbo režimas: CW (nuolatinis). - Linijos plotis: ne didesnis kaip 1 MHz. - Išėjimo galia: reguliuojama, maksimaliai ne mažiau kaip 10 mW. - Išėjimas į pluoštą: vienmodis (SM) arba PM, su FC/APC jungtimi. |  |
| 4 | Elektrooptinis fazės moduliatorius | - LiNbO3 arba lygiavertis 1550 nm sistemai. - Dažnių juosta: 10 GHz arba daugiau. - Optinė sąsaja: PM su FC/APC (arba gamintojo nurodyta PM jungtimi). - Įterpties nuostoliai: ne daugiau kaip 4 dB. - Pusbangės įtampa Vπ: nurodoma tiekėjo pasiūlyme (turi būti suderinama su siūlomais RF stiprintuvais). - RF jungtys: 50 Ω, standartinės (SMA/2.92 mm arba lygiavertės). |  |
| 5 | Elektrooptinis intensyvumo moduliatorius | - LiNbO3 arba lygiavertis 1550 nm sistemai. - Dažnių juosta: 10 GHz arba daugiau. - Išnykimo koeficientas (extinction ratio): ne mažiau kaip 20 dB. - Optinė sąsaja: PM (polarization maintaining) pluošto jungtys FC/APC. - Įterpties nuostoliai: ne daugiau kaip 6 dB. - Pusbangės įtampa Vπ: nurodoma tiekėjo pasiūlyme (turi būti suderinama su siūlomais RF stiprintuvais). - Reikalingas bias valdymas (numatytas atskiru punktu). |  |
| 6 | RF stiprintuvai / moduliatorių driveriai fazės ir intensyvumo moduliatoriams. | - Kiekis: 2 vnt. - Dažnių juosta: ne siauresnė kaip 10 GHz. - Įėjimo/išėjimo varža: 50 Ω. - Išėjimo galia: pakankama moduliatorių Vπ pasiekimui (tiekėjas pateikia skaičiavimą ir datasheet). - RF jungtys: SMA/2.92 mm arba lygiavertės. - Maitinimo šaltiniai RF stiprintuvams. uri būti pilnai suderinami su siūlomais RF stiprintuvais |  |
| 7 | Bias valdiklis intensyvumo moduliatoriui. | - Automatinis bias palaikymas (uždaras grįžtamasis ryšys) su dither/lock-in arba lygiaverčiu metodu. - Sąsajos: analoginiai įėjimai/išėjimai ir kompiuterio valdymas (USB/Ethernet arba lygiavertė). - Suderinamas su 1550 nm, 10 GHz MZM moduliatoriumi. |  |
| 8 | Pluoštiniai 1x2 skirstytuvai | - Kiekis: 2 vnt. - Bangos ilgis: 1550 nm. - Skaidymo santykis: 50/50. - Jungtys: FC/APC. - PDL: ne daugiau kaip 0,2 dB. - Įterpties nuostoliai: nurodomi tiekėjo pasiūlyme (turi atitikti gamintojo specifikaciją). |  |
| 19 | Pluoštinis kintamasis atenuatorius | - PM, 1550 nm sistemai. - Slopinimo diapazonas: 0–50 dB. - Jungtys: FC/APC. - Įterpties nuostoliai: ne daugiau kaip 2 dB (esant minimaliam slopinimui). |  |
| 10 | Faradėjaus veidrodžiai | - 1550 nm sistemai. - Kiekis: 2 vnt. - Poliarizacijos pasukimas: 90° (Faradėjaus rotatorius). - Jungtys: FC/APC. - Įterpties nuostoliai: ne daugiau kaip 1,5 dB. |  |
| 11 | Pluoštinis cirkuliatorius | - 3 prievadų, PM, 1550 nm. - Kiekis: 1 vnt. - Jungtys: FC/APC. - Izoliacija: ne mažiau kaip 40 dB. - Įterpties nuostoliai: ne daugiau kaip 2 dB. |  |
| 12 | PM pluošto patch kabeliai | - Kabeliai 1550 nm sistemai. - Kiekis: 5 vnt. - Ilgis: 1 m. - Jungtys: pagal pateiktą item kodą (pvz., FC/PC) arba lygiavertės. - Įterpties nuostoliai: ne daugiau kaip 0,5 dB. |  |
| 13 | Pluoštiniai 99:1 skirstytuvai | - 1550 nm sistemai. - Kiekis: 2 vnt. - Santykis: 99/1. - Jungtys: FC/APC. - Excess loss: ne daugiau kaip 0,5 dB. - PDL: ne daugiau kaip 0,2 dB. |  |
| 14 | Pluoštinis 2x2 skirstytuvas | - (PM) 1550 nm sistemai. - Kiekis: 1 vnt. - Skaidymo santykis: 50/50. - Jungtys: FC/APC. - PDL: ne daugiau kaip 0,2 dB. |  |
| 15 | FPGA plokštės | - Kiekis: 2 vnt. - Programuojama logika: FPGA (Xilinx/AMD, Intel/Altera arba lygiavertė). - Skaitmeniniai I/O: ne mažiau kaip 16 programuojamų linijų (LVTTL/LVDS), palaikančių ne mažiau kaip 200 MHz perjungimo dažnį. - Laiko sinchronizavimo galimybės: išorinis laikrodis (10 MHz reference arba lygiavertis) ir trigger I/O. - Programavimo/valdymo sąsajos: USB ir/ar Ethernet. - Turi būti pateikta programavimo aplinka / įrankiai (licencijos, jei reikalingos). |  |
| 16 | Signalų generatorius | - Analoginių išėjimo kanalų skaičius: ne mažiau kaip 2. - Mėginių ėmimo dažnis: ne mažiau kaip 2,5 GS/s. - Vertikalioji skiriamoji geba: ne mažiau kaip 14 bitų. - Analoginė juosta: ne mažiau kaip 1 GHz. - Sinchronizacija: išorinis 10 MHz reference ir trigger įėjimas/išėjimas. - 50 Ω išėjimai. |  |
| 17 | Pluoštiniai juostiniai filtrai | - Kiekis: 2 vnt. - Centrinis bangos ilgis: 1550 nm. - Pralaidumo juosta: 100 GHz DWDM arba siauresnė (tiekėjas nurodo tikslią reikšmę). - Įterpties nuostoliai: ne daugiau kaip 1,5 dB. - Užjuostinis slopinimas: ne mažiau kaip 30 dB. - Jungtys: FC/APC. |  |
| 18 | Pluoštinis fazės keitiklis | - Kiekis: 1 vnt. - Darbinis bangos ilgis: 1550 nm. - Fazės reguliavimo diapazonas: ne mažesnis kaip 0–2π. - Valdymas: analoginė įtampa arba skaitmeninis valdymas (tiekėjas nurodo). - Palaikomas stabilus fazės palaikymas (su valdikliu arba integruotu reguliatoriumi). |  |
| 19 | Vienmodis optinis šviesolaidis | - SMF-28 (ITU-T G.652.D) ritėse. - Kiekis: 3 km. - Slopinimas: ne didesnis kaip 0,20 dB/km ties 1550 nm. - Kiekvienos ritės ilgis: ne mažiau kaip 1000 m. - Pateikiama su apsauginėmis ritėmis / laikikliais transportavimui. |  |

_____________________________