„ORO NAVIGACIJOS“ CENTRALIZUOTOS KALBINIO RYŠIO SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Preambulė

  - Šiame dokumente pateikiama kalbinio ryšio sistemos, kurią akcinė bendrovė „Oro navigacija“ (Toliau vadinama „Klientu“ arba „Oro navigacija“) ketina įsigyti, kad galėtų teikti oro eismo valdymo paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdvėje, techninė specifikacija.

  - Kadangi ketinama centrinę kalbinio ryšio sistemos dalį įdiegti vienoje vietoje, o operatorių darbo vietas paskirstyti po visus „Oro navigacijos“ oro eismo valdymo padalinius, ši kalbinio ryšio sistema yra vadinama Centralizuota kalbinio ryšio sistema (toliau – Sistema).

Sistemos apžvalga

  - Bendroji informacija

    - Sistema turi būti patikrinta eksploatavimo požiūriu, pasižymėti dideliu prieinamumu, būti visiškai perkonfigūruojama ir atitikti pažangiausias VoIP technologijas.

    - Sistemą turi sudaryti šie elementai:

- oras – žemė komunikacija, užtikrinanti kalbinį ryšį tarp pilotų ir skrydžių vadovų,

- žemė – žemė komunikacija, užtikrinanti kalbinį ryšį tarp tame pačiame ir skirtinguose padaliniuose dirbančių skrydžių vadovų.

    - Turi būti prieinamos šios kalbinio ryšio priemonės:

- kalbinis ryšys tarp vidinių vartotojų,

- kalbinis ryšys tarp vidinių vartotojų ir išorinių įrenginių,

- A/G radijo kanalų parinkimas ir valdymas,

- stebėjimo ir kontrolės įrenginiai,

- teisiškai priimtinas kalbinio ryšio įrašymas į išorinį kalbinio ryšio įrašymo įrenginį.

    - Sistema privalo turėti techniškai integruotas funkcines dalis telefono ir radijo ryšiui iš operatorių darbo vietų užtikrinti.

  - Sistemos vietos ir įdiegimo etapai

- Atkreipkite dėmesį, kad Sistemos projekto įgyvendinimas yra suskirstytas į 2 etapus:

    - 1 etapas – pirminis įdiegimas per 17 mėn. nuo sutarties pasirašymo:

      - Sistemos spinta turi būti įrengta Kliento techninėje patalpoje Vilniuje.

      - Operatoriaus darbo vietos (OWP) turi būti įrengtos Kauno APP/TWR ir atsarginiame ACC, Palangos APP/TWR, Vilniaus TCS patalpoje ir Vilniaus techninėje patalpoje, kaip nurodyta techninės specifikacijos 1 priede.

      - Sistemos stebėjimo ir valdymo darbo vietos – techninio valdymo terminalai (TCT) turi būti įrengti Kauno TCS patalpoje, Palangos TCS patalpoje, Vilniaus TCS patalpoje ir Vilniaus Sistemos administratoriaus patalpoje.

    - 2 etapas – vėlesnis įrangos tiekimas ir įdiegimas turi būti per 12 mėn. nuo raštiško Kliento užsakymo:

      - Vilniaus APP/TWR/BRF, Vilniaus rAPP/rTWR ir Vilniaus ACC/FIS/FMP/FDO/RCC, kaip nurodyta techninės specifikacijos 1 priede.

      - Planuojama pradėti antrąjį įgyvendinimo etapą 2029 m. ir jį užbaigti 2030 m. Tiekėjas turi pradėti antro etapo diegimą tik gavęs raštišką Kliento užsakymą.

  - Sistemos taikymo apimtis

    - OWP turi būti įrengtos šiose Kliento vietose:

      - Vilniuje:

- APP/TWR/BRF – 7 OWP,

- rAPP/rTWR – 5 OWP,

- ACC/FIS/FMP/FDO/RCC – 18 OWP,

- TCS patalpoje – 1 OWP,

- TPP (techninių bandymų darbo vieta) – 1 OWP.

      - Kaune:

- APP/TWR patalpoje – 4 OWP,

- Atsarginio ACC patalpoje – 5 OWP,

- TCS patalpoje – 1 OWP.

      - Palangoje:

- APP/TWR patalpoje – 3 OWP,

- TCS patalpoje – 1 OWP.

    - OWP pavadinimai, pareigos, skaičius ir sudėtis yra nurodyti 1 priede.

    - OWP turi būti tinkami montuoti ant SV darbo vietos darbastalio (kilnojamasis TSS su reguliuojamo pakreipimo korpusu arba VESA montuojamas, garso įrenginių lizdai, garsiakalbių montavimas, kabeliai ir kt.).

    - Spintoje turi būti montuojama tik viena OWP – techninių bandymų darbo vieta (TTP).

    - OWP darbastaliai turi būti pritaikyti konkrečiai vietai. TSS ir garsiakalbiai turi būti dedami ant darbastalio kaip ir garso įrenginiai. Jeigu OWP turi papildomų detalių (ryšio bloką, atsarginį maitinimo šaltinį ir kt.), jos turi būti sumontuotos valdymo pulto viduje.

    - Dėžutė su 2 ar 3 garso įrenginių lizdais (1 ar 2 lizdai operatoriaus rageliui, ausinėms arba rankiniam mikrofonui ir 1 instruktoriaus ausinėms) turi būti sumontuota darbastalio apačioje, kuris yra gerai pritvirtinamas.

    - Kiekvienos darbo vietos instruktoriaus lizdas turi apeiti tiek telefono, tiek radijo skambučių perdavimo kelią. Tai būtina, kad būtų užtikrintos visos instruktoriaus / mokinio funkcijos.

  - Esamos radijo instaliacijos

    - Esamą Kliento VHF oro-žemės komunikacijos sistemą sudaro vietinės ir nuotolinės radijo stotys, kaip nurodyta 2 priede.

    - Vietiniai ir nuotoliniai radijo imtuvai yra suderinami su VoIP pagal EUROCAE ED-137C ir yra prijungti prie apsaugoto Kliento IP tinklo.

  - Sąveika, suderinamumas ir atitiktis

    - Sistema ir jos posistemės turi atitikti visus susijusius sąveikos reikalavimus pagal EUROCAE ED-137C VoIP ATM komponentų sąveikos standartus.

    - Sistema turi būti tinkama IP pagrindu veikiančių radijo imtuvų sujungimui per IP tinklą, pagal EUROCAE ED-137C standartą.

    - Sistema turi atitikti EASA išsamių specifikacijų ir priimtinų atitikties priemonių bei gairių, skirtų ATM/ANS antžeminės įrangos sertifikavimui arba projektavimo atitikties deklaravimui (DS-GE.CER/DEC), norminius reikalavimus, o Tiekėjas turi pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

  - Tinklo architektūra

    - Numatoma galima tinklo architektūra pristatoma 4 priede.

    - Tiekėjas yra atsakingas už Sistemos vidinio vietinio tinklo (LAN) įrengimą ir konfigūravimą sutartose vietose.

    - Vietos Vilniuje sujungtos viengubu šviesolaidžiu (SMF) su LC jungtimis. Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūloma įranga galėtų sujungti visas vietas Vilniuje. Visi teikiami SFP moduliai, skirti SMF, turi būti BiDi tipo (naudojant vieną šviesolaidį dvikrypčiam perdavimui).

    - Kiekvienoje vietoje turi būti įrengti bent du (2) tinklo komutatoriai, skirti Sistemos jungtims.

    - Komutatoriai turi būti sukonfigūruoti su atsarginėmis poromis, užtikrinant, kad vieno komutatoriaus gedimas nesukeltų ryšio praradimo (pašalinamas bet koks gedimo taškas vietos lygmeniu). Galiniai taškai turi būti prijungti prie abiejų komutatorių.

    - Nutolusios vietos Palangoje ir Kaune turi būti sujungiamos per Kliento užtikrinamą optinį transporto tinklą (OTN).

    - Tiekėjas yra atsakingas už OTN kanalų prijungimą prie Sistemos vidaus tinklo, užtikrinant tinkamą integraciją ir tiesioginį sujungimą. Vienam OTN kanalui užtikrinamas dedikuotas pralaidumas turi būti 1 Gbps.

    - OTN tinklas pagrįstas žiedine topologija. Tiekėjo įranga turi palaikyti ir naudoti šią topologiją, kad būtų užtikrintas stabilumas, dubliavimas ir didelis prieinamumas su atsarginiu perjungimu gedimo atveju.

    - Sistema turi būti atvira išoriniams tinklams tik per seanso ribinį valdiklį (SBC), įdiegtą aukšto prieinamumo režimu ir palaikančią perteklinį ryšį. Tiesioginis VCS komponentų ryšys su išoriniais arba nepatikimais tinklais neleidžiamas. SBC turi būti naudojamas kaip visų išorinių sujungimų saugumo, signalizacijos ir medijos valdymo riba.

Sistemos funkciniai reikalavimai

  - Bendroji informacija

    - Šiame skyriuje aprašomos telefono ir radijo ryšio funkcijos, reikalingos darbo vietoje.

    - Sistema turi palaikyti visas funkcijas ir turi būti įmanoma priskirti bet kurią arba visas funkcijas bet kuriai darbo vietai.

    - Numatoma, kad „rodymo laukas“ turi būti ant atskirų mygtukų arba pateikiamas kaip HMI sritis, kurioje rodoma visa informacija, arba abiejų derinys.

    - „Aktyvaus skambučio sritis“ – tai mygtukas arba keletas mygtukų, kuriame gali būti rodomas bet koks skambutis, išskyrus DA skambutį, siekiant aktyvuoti vėlesnę funkciją.

  - Antžeminio telefono operacinės funkcijos

    - Apibrėžimai

      - Terminalas užimtas: būsena, kuri atsiranda, kai įeinantis skambutis pasiekia B šalies OWP, bet nėra išteklių, kuriais būtų galima skambutį pateikti vartotojui. Terminalo užimtumo būsena neturi atsirasti DA skambučio metu, tačiau gali atsirasti IA skambučio metu, jeigu gaunamų skambučių eilė yra pilna.

      - Tinklas užimtas: būsena, susidaranti, kai tinkle, užtikrinančiame ryšį tarp vienos Sistemos ir kitos, nėra laisvų pajėgumų. Šis identifikavimas gali atsirasti dėl tinklo perkrovos arba (išimtiniais atvejais) dėl Sistemos valdymo terminalo komandos. Šiuose reikalavimuose terminas „perkrova“ vartojamas kaip „tinklas užimtas“ sinonimas.

      - Skambučio šalys: šioje specifikacijoje terminai „A šalis“, „B šalis“ ir „C šalis“ vartojami telefono skambučio dalyviams identifikuoti:

A šalis: vartotojas, kuris inicijuoja telefono skambutį – skambinančioji šalis,

B šalis: vartotojas, kuris pirmasis gauna telefono skambutį – šalis, kuriai skambinama,

C šalis: bet kuri kita šalis, dalyvaujanti inicijuotame skambutyje.

      - Dinaminis ekranas: įrenginys, naudojamas vizualiai pateikiant operacinę informaciją, pavyzdžiui, skambinančiojo tapatybę, skambučio būseną ir programuojamus jutiklinius mygtukus.

      - Įrenginys: terminas „įrenginys“ vartojamas apibūdinti atliekamą funkciją.

      - Savybė: terminas „savybė“ suteikia papildomos informacijos arba informacijos apie konkrečias įrenginio savybes.

      - Mygtukas: šiuose reikalavimuose terminas „mygtukas“ reiškia fizinį mygtuką arba vaizdą jutikliniame ekrane ir yra vartojamas kalbant apie vieną aktyvavimo įrenginį, pavyzdžiui, raktą, jungiklį, mygtuką arba piktogramą.

      - Stebėjimas: garso stebėjimo įrenginys – tai priemonė, kuria vienas skrydžių vadovas gali klausytis kito skrydžių vadovo OWP, kuris paprastai nėra fiziškai šalia, garso / kalbinio ryšio veiklos.

      - Normalus / nenormalus: terminai „normalus“ ir „nenormalus“ reiškia, kada atitinkamai įvykdomi arba nesilaikoma kiekvienam įrenginiui nustatytų našumo kriterijų.

      - Vartotojas: skrydžių vadovas arba kitas operatyvinis darbuotojas, atliekantis oro eismo valdymo funkcijas.

    - Garsiniai tonai: yra taikomi įvairūs tonai:

- Skambėjimas – rodo sėkmingą skambučio užmezgimą prieš skambinančiam vartotojui priimant skambutį.

- Užlaikymas – rodo, kad skambutis buvo sulaikytas.

- Terminalas užimtas – rodo, kad visi galimi balso keliai skambinančiam vartotojui yra užimti.

- Perkrova – rodo, kad skambučio skambinančiam vartotojui negalima užbaigti dėl atitinkamų tarp VCS sujungimų užimtumo arba kitaip nepasiekiamų vartotojų.

- Numeris nepasiekiamas – rodo, kad terminalas „neveikia“ arba skambinamojo vartotojo adresas yra nepriskirtas.

- Konferencijos įstojimo pranešimas – rodo, kad prie konferencijos prisijungia naujas dalyvis.

- Įsilaužimo įspėjimas – lokaliai įterpiamas į abiejų reikiamų arba nepageidaujamų vartotojų OWP balso kelius apie skambučio įsilaužimą, siekiant įspėti apie artėjantį prioritetinį jų užmegzto įprastinio skambučio konferenciją.

    - Telefono įrenginių prieigos būdai, pasitelkiant kuriuos galima skambinti:

- Tiesioginė prieiga (DA),

- Momentinė prieiga (IA),

- Netiesioginė prieiga (IDA).

    - Tiesioginės prieigos skambučiai

      - Naudojant šį įrenginį, A šaliai tereikia naudoti vieną mygtuką skambučiui inicijuoti. Tai būdas, kuriuo, panaudojus vieną mygtuką, užmezgamas ryšys su iš anksto nustatyta paskirties vieta.

      - Kiekvienoje OWP turi būti prieinami bent 180 DA mygtukų. DA mygtukai turi būti priskirti puslapiams arba grupėms, kiekviename iš jų turi būti bent 30 DA mygtukų.

      - B šalies adresas yra priskiriamas ir pusiau pastoviai fiksuojamas A šalies Sistemoje, todėl yra susiejamas unikaliai su kiekvienu mygtuku, o kiekvienas mygtukas yra atitinkamai pažymimas.

      - A šaliai neturi būti suteikiami skambučio ir išeinančio signalo tonai.

      - Turi būti suteikiamas garsinis signalas (ir / arba vizualinė indikacija).

      - Prireikus turi būti įjungiamas užimtumo tonas.

      - Jeigu skambutis nutrūksta dėl bet kokios kitos priežasties nei užimtumas, turi būti rodomas pranešimas „Neveikia“.

      - B šalis apie įeinantį skambutį įspėjama garso ir / arba vaizdo priemonėmis, kaip nustatyta B šalies Sistemoje.

      - A šalies tapatybė B šaliai nurodoma arba susiejant ją su priskirtu ir pusiau visam laikui B šalies Sistemoje užfiksuotu mygtuku, arba dinaminiu rodymu.

      - B šalis turi priimti įeinantį skambutį vienu veiksmu, susietu su mygtuku arba dinaminiu ekranu. Dėl išskirtinio „vienas su vienu“ mygtukų priskyrimo A ir B šalims arba rezervuotos talpos B šalies dinaminiame ekrane, A šaliai neįprasta susidurti su tuo, kad B šalis yra užimta; tai yra esminė DA įrenginio savybė.

      - Įprastomis sąlygomis B šalis gali gauti vieną ar daugiau DA skambučių ir, stebėdama atitinkamų A šalių tapatybes kartu su apibrėžta operacine procedūra arba (labiau tikėtina) operacine patirtimi, B šalis turi tinkamai administruoti kiekvieną skambutį tinkama seka.

      - Skambučio pabaigoje A šalis arba B šalis turi galėti atšaukti pasirinkimą / nutraukti.

      - DA turi būti suprojektuotas taip, kad atitiktų tiesioginio ryšio tarp skrydžių vadovo ir skrydžių vadovo kalbinio ryšio reikalavimus, kurie numato, kad ryšys tarp radarų operatorių 99 % laiko turi būti užmegztas per 2 sekundes.

      - Uždelsimo intervalas tarp A šalies, inicijuojančios skambutį, ir B šalies, gaunančios skambučio įspėjimą / indikaciją, turi būti ne ilgesnis nei 2 sekundės.

    - Momentinės prieigos skambučiai

      - IA – tai priemonė „užmegzti“ telefono ryšį tarp dviejų vartotojų, kai tam yra operacinis poreikis.

      - Naudojant šį įrenginį, A šaliai tereikia paspausti vieną mygtuką skambučiui inicijuoti.

      - B šalies adresas priskiriamas ir konfigūruojamas A šalies Sistemoje, todėl yra unikaliai susietas su konkrečiu mygtuku ir pažymėtas B šalies tapatybe.

      - A šaliai neturi būti suteikiamas skambėjimo tonas ir išeinantys signaliniai tonai. A šaliai neturi būti priskiriamas skambėjimo tonas.

      - Jeigu dėl bet kokios priežasties, įskaitant užimtumo režimą, skambutis nutrūksta, A šaliai turi būti suteikiamas tonas „Neveikia“.

      - A šalies tapatybė B šaliai nurodoma susiejant ją su priskirtu ir pusiau visam laikui B šalies Sistemoje užfiksuotu mygtuku arba dinaminiu rodymu. Dėl paprastai skubaus IA skambučių pobūdžio bet kokie vaizdiniai ir / arba garsiniai įspėjimai turi skirtis nuo kitų tipų skambučių.

      - B šalies Sistemoje garsinis įspėjimas generuojamas pagal šias parinktis:

- Jokio garsinio įspėjimo,

- fiksuotos trukmės įspėjimas.

      - B šalies Sistema automatiškai priima įeinantį skambutį be jokio vartotojo įsikišimo. Tai įvyksta neatsižvelgiant į tai, ar B šalis yra užimta, ar nevykdo jokio kito skambučio. Taigi, B šalies užimtumas yra visiškai neįprastas ir A šaliai turėtų būti priskirtas „Ne paslaugos“ tonas. Šiame etape užmezgamas kalbinis kanalas tarp A šalies ir B šalies.

      - B šalis gali atsakyti A šaliai aktyvuodama su gaunamu skambučiu susietą mygtuką. Šis veiksmas įjungia grįžtamąjį kalbinį kelią, jeigu jis įvyksta dabartinio skambučio metu. Priešingu atveju, jis laikomas nauju IA skambučiu.

      - Jeigu B šalis atsako dabartinio skambučio metu, skambutis negali būti baigtas, kol abi šalys jo nenutraukia. Jeigu B šalis neatsako, skambutis baigiamas, kai A šalis nutraukia IA skambutį.

      - Skambučio nutraukimas neturi jokios įtakos kitiems vykstantiems skambučiams nei A, nei B šalyje.

      - IA turi būti suprojektuotas taip, kad atitiktų momentinio skrydžių vadovų tarpusavio kalbinio ryšio reikalavimus, kurie numato, kad dvipusis tiesioginis ryšys tarp fiziškai ne gretimų skrydžių vadovų turi būti užmegztas per 1 sekundę ar greičiau 99 % atvejų.

      - Uždelsimo intervalas tarp A šalies skambučio inicijavimo ir A šalies bei B šalies kalbinio kanalo užmezgimo turi būti ne ilgesnis nei 1 sekundė.

    - Netiesioginės prieigos skambučiai

      - Netiesioginės prieigos (IDA) priemonė turi būti palaikoma tiek kaip vidinė, tiek kaip išorinė paslauga, naudojant privačias (PABX) ir viešąsias (PSTN) telefono paslaugas bei VoIP.

      - IDA paslauga turi sudaryti sąlygas A šaliai telefono klaviatūra įvesti visą B šalies adresą, kad pasirinktų tinklą ir būtų bandoma paskambinti nurodytu adresu. Tai atitinka įprastą telefono rinkimo operaciją.

      - A šaliai atitinkamai pranešama apie skambėjimo ir užimtumo signalus. Turi būti įrengtas tinkamas mechanizmas (ne ryšio nutraukimo signalas), skirtas informuoti A šalį, jeigu skambutis nutrūksta dėl bet kokios kitos priežasties nei užimtumas.

      - Turi būti galimybė, kad skambučiai iš daugiau nei vienos A šalies būtų pateikiami B šaliai vienu metu.

      - Inicijuotą IDA skambutį gali nutraukti tiek B, tiek A šalis.

      - Be viso B šalies adreso rinkimo, IDA skambučiams užmegzti taip pat naudojamos šios PABX tipo priemonės:

        - Sutrumpintas rinkimas telefonų knygoje: įvedus trumpąjį kodą (iki keturių skaitmenų, neriboto ilgio simbolių eilutę arba specialų pažymėtą mygtuką) telefono klaviatūra, A šalis bando paskambinti iš anksto nustatytai B šaliai, susietai su pateiktu kodu.

        - Paskutinio numerio perrinkimas per skambučių istoriją: paspaudus mygtuką, A abonentas bando paskambinti B abonentui, kuriam buvo atliktas paskutinis ankstesnis bandymas paskambinti (sėkmingas arba nesėkmingas).

      - Visose darbo vietose turi būti prieinama telefonų knygos funkcija, kad skambinantysis galėtų rasti reikiamą skambinantįjį pagal vardą, telefono numerį arba URI.

    - Skambučio prioritetas

      - Skambučių prioritetų paslauga turi būti diegiama tiek kaip vidinė, tiek kaip išorinė paslauga.

      - Skambučio prioriteto funkcija – tai priemonė, skirta prie telefono skambučio pridėti indikatorių (arba žymę), rodantį, kad jis yra „skubus“, o ne „įprastas“. Ji skirta naudoti, kai reikia atlikti skubų skambutį, susijusį su orlaivio saugumu (t. y. avarine situacija), ir prireikus nutraukti tuo metu vykstančius mažiau skubius skambučius. Taigi, skambučiai gali būti atliekami su prioritetu arba be jo, todėl yra du tipai:

- prioritetiniai skambučiai,

- įprasti skambučiai.

      - Galutinį sprendimą ir atsakomybę už tai, ar skambutis yra prioritetinis, priima A šalis pagal vietines veiklos procedūras. Yra du būdai, kaip atlikti prioritetinį skambutį:

- rankiniu būdu prieš skambinant pirmą kartą: prieš skambinant, paspaudus prioriteto mygtuką, skambutis yra nustatomas „Prioritetas“. Šis metodas taikomas, kai jau žinoma, kad skambutis skubus,

- automatinis prioriteto nustatymas: skambučiai iš konkrečios OWP arba atskirų mygtukų Sistemoje yra iš anksto sukonfigūruoti kaip „prioritetai“. Ši konfigūracija būtų nustatyta kaip atsarginis variantas, skirtas naudoti tik ypatingose ​​situacijose. Šio tipo konfigūraciją turėtų būti lengva pasirinkti naudojant Sistemos valdymo terminalą.

      - OWP, gaunančioje prioritetinį skambutį, turi būti laikomasi tokios įvykių sekos:

- atskiriami ir ryškūs garsiniai ir / arba vaizdiniai įspėjimai aiškiai rodo B šaliai, kad gautas prioritetinis skambutis,

- B šalis savo nuožiūra sprendžia, kaip elgtis su prioritetiniu skambučiu, tačiau paprastai į jį būtų atsakyta kuo greičiau, kiek tai leidžia vyraujančios veiklos aplinkybės.

      - Jeigu prioritetinis skambutis negali tęstis dėl perkrovos (visos galimos grandinės, jungtys ar kanalai užimti), prioritetinis skambutis turi pertraukti užmegztą neapsaugotą įprastinį skambutį (jeigu toks yra), taip leisdamas tęsti prioritetinį skambutį. Prieš pertraukiant užmegztą įprastinį skambutį, visos tame skambutyje dalyvaujančios šalys turi gauti pertraukimo įspėjamąjį toną.

    - Skambučio perėmimas

      - Turi būti palaikoma skambučių perėmimo priemonė. Skambučių perėmimas bus nustatytas dvišaliu susitarimu, tačiau bus palaikomas taikymas tiek kaip vidinė, tiek kaip išorinė priemonė.

      - OWP, gaunančioje prioritetinį iškvietimą, turi būti taikoma tokia įvykių seka:

- B šalis nedelsdama per savo telefono įrangą gauna iš anksto nustatytą įspėjamąjį toną, kad dėl gauto prioritetinio skambučio gresia įsilaužimas. Jeigu skambutis nepriimamas, šis tonas gali būti periodiškai kartojamas po nustatyto laiko intervalo.

- B šalis savo nuožiūra sprendžia, ar atlaisvinti išteklius, kad būtų galima atsiliepti į prioritetinį skambutį. B šalis tai gali padaryti arba užbaigdama jau vykstantį skambutį, arba sulaikydama skambutį.

- Jeigu B šalis atlaisvina išteklius, kaip aprašyta aukščiau, į prioritetinį skambutį turi būti atsiliepta automatiškai arba jis pateikiamas kaip prioritetinis skambutis, kaip nurodė B šalis.

- Jeigu B šalis neatlaisvina išteklių per iš anksto nustatytą laiko intervalą, A šalis sujungiama telefoninės konferencijos būdu OWP, o įspėjamasis tonas išjungiamas.

      - Bet kurį vartotoją turi būti galima apsaugoti nuo kitų vartotojų įsilaužimo. Ši apsauga turi būti pasirenkama individualiai B šaliai, kiekvienam vartotojui atskirai arba kaip vienodas parametras visiems prie Sistemos prijungtiems vartotojams.

    - Skambučio pertraukimas

      - Turi būti palaikoma skambučio pertraukimo funkcija:

        - IP tinkluose turi būti imtasi atitinkamų priemonių prioritetinių skambučių užmezgimui užtikrinti.

        - Jeigu bet kurioje Sistemos dalyje įvyksta skambučio nutrūkimo atvejis, visos šalys, dalyvaujančios skambutyje, kurį ketinama nutraukti, gauna atitinkamus signalus pertraukimo įspėjimo tonu prieš nutraukiant užmegztą įprastą skambutį.

    - Vienalaikiai skambučiai

      - Vienalaikis skambutis įvyksta, kai du vartotojai skambina vienas kitam tuo pačiu metu. Vienalaikiai skambučiai gali kilti dėl bet kokio tipo skambučio (IA, DA ir IDA), tačiau rezultatas priklauso nuo konkrečios situacijos, o abiejų vartotojų būsena yra rodoma kaip „Vartotojas užimtas“.

      - Yra specifinė situacija, kai vartotojai vienu metu skambina, prisijungę prie tos pačios Sistemos. Tokiu atveju, laikantis DA ir IA skambučiams nustatytų našumo kriterijų, vienu metu bandant skambinti, abu vartotojai turi būti sujungti.

    - Skambučių eilės sudarymas

      - Skambučių eilės sudarymo funkcija turi būti palaikoma, kad vartotojas galėtų įtraukti kelis gaunamus skambučius į eilę, kad būtų galima lengvai nustatyti jų gavimo eilės seką ir kilmę. Eilės dydis turi būti nuo 5 iki 10 skambučių.

      - Skambučių atvykimo eiliškumo nurodymo būdas priklauso nuo įgyvendinimo, tačiau turi leisti lengvai identifikuoti ir suskirstyti skambučius pagal prioritetus.

      - Konkretus skambinančios šalies tapatybės kodas, kai tik įmanoma, turi būti pateiktas duomenų valdytojams. Jeigu neįmanoma pateikti konkretaus skambinančios šalies tapatybės kodo, rekomenduojama, kad bendra tapatybė nurodytų bendrą skambučio šaltinį.

      - Pagrindinės skambučių eilių valdymo funkcijos savybės yra šios:

- visi eilėje esantys skambučiai yra skambinimo (skambėjimo) būsenoje, kol į juos neatsakoma,

- kitam atsiliepti skirtam skambučiui pasirinkti gali būti naudojamas rankinis procesas, tačiau tai neatmeta tam tikros formos automatinio pasirinkimo pagal „pirmas gautas, pirmas atsakytas“ principą,

- papildomos indikacijos turi būti naudojamos eilėje gautiems prioritetiniams skambučiams identifikuoti. Tokios indikacijos gali būti: unikali žymė prie eilės įrašo, skirtinga rodymo savybė (pavyzdžiui, mirksintys simboliai arba unikali spalva) ir išskirtinis garsinis įspėjimas.

      - Nors paprastai į skambučių eilių tvarkymo įrenginį nukreipiami IDA skambučiai, kai kuriomis išimtinėmis aplinkybėmis (dažniausiai gedimo arba skambučių nukreipimo atvejais) DA skambučiai taip pat gali būti įtraukti į skambučių eilę. Tokiais atvejais turi būti pateiktos papildomos priemonės skambučiui identifikuoti kaip DA skambučiui.

    - Išeinančių skambučių paskutinio numerio pakartotinis rinkimas

      - Ši funkcija leidžia vartotojui paskambinti adresatui, kuriam buvo atliktas paskutinis skambutis, paspaudžiant vieną mygtuką skambučių istorijoje ir nerenkant viso numerio ar sutrumpinto rinkimo „kodo“.

    - Užbaigimo funkcija

      - Skambutį turi būti galima baigti vienu mygtuko paspaudimu ir padėjus ragelį ant laikiklio (ragelio pagrindo). Laikiklis turi būti funkcionaliai aktyvus, aktyvus telefono skambutis turi būti nutrauktas padėjus ragelį ant laikiklio.

      - Baigus skambutį, nutraukiamas ir vykstantis aktyvus skambutis, o vaizdinė indikacija pašalinama.

    - Papildomos telefono paslaugos

- Tarp prie tinklo prisijungusių ATS padalinių turi būti teikiamos papildomos telefono paslaugos:

      - Skambučio peradresavimas turi sudaryti sąlygas aktyviame skambutyje dalyvaujančiam vartotojui užmegzti naują skambutį tarp kito aktyvaus skambučio vartotojo ir trečiosios šalies. Ši funkcija turi leisti bet kurį darbo vietoje atliktą ar gautą skambutį rankiniu būdu peradresuoti bet kuriai kitai šaliai. Turi būti pasiekiamas peradresavimo mygtukas ir galimybė peradresuoti bet kurį aktyvų skambutį vienoje darbo vietoje į kitą darbo vietą.

      - Konferencinis skambutis: bet kuri OWP turi galėti inicijuoti ir valdyti konferenciją. Konferencijų priemonė turi sudaryti sąlygas kalbėtis mažiausiai 3 ir daugiausiai 7 vartotojams. Konferencijos, kuriose dalyvauja išoriniai vartotojai, gali būti užmezgamos naudojant įvairių tipų išorines linijas. Sistema turi palaikyti konferencijas, kuriose gali dalyvauti daugiausia 7 vartotojai, iš kurių iki 6 gali būti išoriniai vartotojai, prijungti išorinėmis linijomis. Bet kuriuo metu bet kuris vartotojas gali išeiti iš konferencijos, atšaukdamas mygtuko pasirinkimą. Tokiais atvejais likę vartotojai lieka sujungti.

      - Kelių krypčių skambutis turi užtikrinti tiesioginį ir neatidėliotiną ryšį iš vienos skrydžių vadovo darbo vietos į dvi ar daugiau iš anksto nustatytų OWP. Kalba yra vienakryptė ir be stebėjimo. Kelių krypčių skambutis ir jo kilmė turėtų būti nurodyti OWP.

      - Skambučio sulaikymas leidžia vartotojui laikinai atsijungti nuo užmegzto skambučio, kad galėtų atlikti kitas telefonijos funkcijas prieš grįždami prie pradinio užmegzto skambučio.

      - Skambučio perėmimas leidžia vartotojui atsiliepti į skambutį, kuris yra įspėjimo fazėje (skamba) kito vartotojo terminale.

      - Skambučių nukreipimas leidžia vartotojui nukreipti visus gaunamus telefono ir VoIP skambučius kitam vartotojui / OWP šiomis aplinkybėmis:

- jeigu darbo vieta nenaudojama,

- jeigu B šalyje nustatoma užimtumo būsena,

- jeigu B šalis neatsako į gaunamą skambutį per iš anksto nustatytą laiką (jokio atsakymo).

      - Pozicijos stebėjimas: vienos vartotojo darbo vietos ryšys gali būti stebimas kitoje vartotojo darbo vietoje. Stebėjimas apima visus įeinančius ir išeinančius ATS garsus.

      - Pakartotinis rinkimas turi leisti dar kartą surinkti anksčiau naudotą adresato numerį.

  - Radijo funkcijos

    - Apibrėžimai

      - Vartotojas: skrydžių vadovas arba kitas operatyvinis darbuotojas, atliekantis oro eismo valdymo pareigas.

      - PTT mygtukas: mygtukas, kurį reikia paspausti, norint kalbėti – fizinis įrenginys, naudojamas siekiant atlikti PTT veiksmą.

      - Orlaivio kvietimo indikacija: tai yra terminas, naudojamas OWP, kuris reiškia, kad tam tikru dažniu yra priimamas signalas. Toks įvykis paprastai nurodomas lempute arba kitu rodymo įrenginiu.

      - Radijo kanalas: terminas „radijo kanalas“ vartojamas dažniui nurodyti kartu su konkrečia radijo vieta, kai iš tikrųjų tai yra naudojamas dažnis.

    - Radijo prieiga

      - Radijo prieiga OWP aktyvuojama paspaudus su konkrečiu dažniu susietą mygtuką.

      - Mygtukas turi įgalinti konkretų radijo dažnį veikti vienu iš keturių režimų:

- Išjungta / Nepažymėta,

- Tik priėmimas (Rx),

- Perdavimas ir priėmimas (Tx/Rx),

- Kryžmiškai sujungtas.

      - Vartotojas turi galėti pasirinkti arba atšaukti bet kurį darbo vietai priskirtą dažnį.

        - Konkretaus dažnio priskyrimas:

- turi būti vaizdinis indikatorius, rodantis, kad konkretus dažnis priskirtas darbo vietai,

- tikrasis dažnis turi būti rodomas rodymo lauke,

- dažnis turi būti priskirtas darbo vietai, bet negali būti aktyvus.

        - Pasirinkimo panaikinimo operacija – pakartotinai naudokite priskirtą dažnio mygtuką:

- vizualinis indikatorius, rodantis, kad dažnis priskirtas darbo vietoje, turi būti išjungtas,

- rodomas tikrasis dažnis turi būti pašalintas iš rodymo lauko,

- dažnis nebėra priskirtas darbo vietai.

    - Priėmimas – aktyvus dažnis

      - Pasirinkęs Rx režimą, vartotojas girdi visus tuo dažniu atliekamus perdavimus. Tuo pačiu metu nešlio dažnio buvimas, nepriklausomai nuo kalbos moduliacijos, taip pat aktyvuoja orlaivio kvietimo vizualinę indikaciją OWP.

    - Garso įrenginio pasirinkimas – Rx režimas

      - Ši priemonė turi leisti Vartotojui pasirinkti, ar iš orlaivio gaunami signalai bus girdimi per nešiojamąjį įrenginį, ausines ir garsiakalbį OWP (reguliuojant garsą), ar priimti signalus į visus šiuos įrenginius vienu metu.

      - Dėl saugumo priežasčių bendrąją garso išvestį galima reguliuoti tik per konfigūracijos nustatymus.

      - Dėl saugos priežasčių Sistema turi užtikrinti, kad:

- kai OWP pasirinktas konkretaus radijo kanalo garso įrenginys, tai turi būti nurodyta vartotojui,

- garso pasirinkimas per ausines leidžiamas tik tuo atveju, jeigu ausinių lizdai įjungti OWP. Šio reikalavimo laikymasis turi užtikrinti, kad atjungus lizdus, ​​ausinėse pasirinkti radijo kanalai būtų automatiškai išjungti per ausines ir pasirinkti per garsiakalbį. Vartotojas turi galėti reguliuoti garsiakalbio garsą, tačiau su minimaliu garsu, atitinkančiu eksploatacinius reikalavimus; turi būti įrengtos priemonės, rodančios, kad garsiakalbio garsas yra minimalus. Šios priemonės turi užtikrinti, kad garsas būtų girdimas OWP,

- dažnio neturi būti įmanoma pasirinkti neprijungus garso įrenginio (ausinių arba garsiakalbio),

- bet kokie Sistemoje įjungti dažniai neturi likti nestebimi, visada užtikrinant, kad jie būtų pasirinkti Rx bent vienoje (paprastai vadovo) OWP,

- norint nustatyti, kurie garso įrenginiai (jeigu tokių yra) yra prijungti, paprastai naudojami prijungiami įrenginiai su lizdo kodu (pavyzdžiui, ausinės).

    - Perdavimas

      - Kai pasirinktas ir priėmimo, ir perdavimo (Tx/Rx) režimas, vartotojas turi naudotis dažniu naudodamas PTT mygtuką. Dažniu negalima siųsti kartu nepasirinkus priėmimo režimo.

      - Šios funkcijos yra susietos su kiekvienu dažniu ir turi įgalinti siuntimą bei priėmimą konkrečiu dažniu. Šios funkcijos turi būti aktyvios tik pasirinkus konkretų dažnį.

      - Rx pasirinkimas – kiekvienam darbo vietai priskirtam dažniui turi būti priskirtas Rx mygtukas.

      - Valdymas – paspauskite su reikiamu dažniu susietą Rx mygtuką. Turi būti vaizdinis indikatorius, kad dažnis yra priėmimo režime. Visi perdavimai iš orlaivių ir kitų darbo vietų, transliuojančių konkrečiu dažniu, turi būti priimamos per garsiakalbį arba ausines / ragelį darbo vietoje.

      - Dar kartą paspaudus Rx mygtuką – vizualinis indikatorius, rodantis, kad dažnis yra priėmimo režime, išsijungia. Įeinantys perdavimai yra atjungiami nuo pasirinkto garso įrenginio.

      - Tx pasirinkimas – kiekvienai darbo vietai priskirtam dažniui turi būti priskirtas Tx mygtukas.

      - Valdymas – paspauskite su reikiamu dažniu susietą Tx mygtuką. Turi būti vizualus indikatorius, kad dažnis veikia perdavimo režimu. Prie dažnio turi būti prijungtas siųstuvas.

      - Dar kartą paspauskite Tx mygtuką – vizualinis indikatorius, rodantis, kad dažnis veikia siuntimo režimu, turi išsijungti. Dažnis turi būti atjungtas nuo siųstuvo.

    - Šalutinis tonas

      - Siunčiant, šalutinis tonas yra paties vartotojo kalba, sumažintu garsu perduodama į vartotojo ausinę ragelyje arba ausinėse. Rekomenduojamas vietoje generuojamas šalutinis tonas, siekiant išvengti aido, kurį sukelia tinklo vėlavimai.

    - Keli dažniai

      - OWP turi turėti radijo prieigą prie kelių dažnių, kurių kiekvieną galima nustatyti atskirai vienu iš keturių režimų (žr. 3.3.2.2). Taigi, galimas vienalaikis priėmimas daugiau nei vienu dažniu. Panašiai, vienalaikis perdavimas daugiau nei vienu dažniu galimas naudojant bendrą PTT mygtuką.

      - Sistemoje žemės ir oro kryptimi turi būti įdiegta daugianešlio poslinkio perdavimo funkcija, naudojant poslinkio nešlį, kuris leidžia 3 atskiroms radijo stotims vienu metu perduoti tą patį garso signalą, naudojant vieną dažnio priskyrimą, tačiau kiekvienai naudojant atskirą nešlio dažnį, kuris yra atskirtas nuo priskirto dažnio.

      - Daugiakanalio veikimo metu, siekiant išvengti aido, Sistema turi užtikrinti kompensaciją, kad laiko uždelsimo skirtumai neviršytų 10 ms, o kompensavimo priemonės pačios savaime neturi pabloginti kalbinio ryšio kokybės.

    - Siųstuvo / imtuvo pasirinkimas

      - Sistema turi palaikyti šias 3 siųstuvo / priėmimo parinktis:

        - 1 parinktis – individualus siųstuvo ir imtuvo pasirinkimas yra Sistemos konfigūruojamas parametras. Vartotojas OWP neturi jokių pasirinkimo galimybių.

        - 2 parinktis – vartotojas OWP pasirenka, kurie siųstuvo ir imtuvo deriniai naudojami kiekvienu dažniu.

        - 3 parinktis – vartotojas OWP pasirenka, kurios siųstuvo ir imtuvo vietos turi būti aktyvios. Geriausio signalo pasirinkimas (BSS) gali būti naudojamas norint automatiškai perduoti konkretų imtuvo signalą į garsiakalbį / ausines.

    - Radijo imtuvų perjungimo galimybės

      - Sugedus bet kuriam siųstuvui ir / arba imtuvui, Sistema turi užtikrinti šias perjungimo galimybes:

        - Automatinis perėjimas prie alternatyvių siųstuvų ar imtuvų, kurie gali būti kitose vietose nei sugedę.

        - Rankinis bet kokių siųstuvų ar imtuvų perjungimas arba rankinio perjungimo blokavimas.

      - Sistemos valdymo įrenginyje turi būti numatytos priemonės, kuriomis bet koks signalo sklidimo pirmyn ir atgal vėlavimas galėtų būti laikomas pavojaus signalo sukėlimu. Šį vėlavimą turi konfigūruoti techninės priežiūros personalas.

    - Dažnio kryžminis sujungimas

      - Vartotojas turi galėti pasirinkti iki 8 radijo dažnių kryžminio sujungimo grupėje.

      - Kai orlaivis perduoda signalą F1 dažniu ir yra priimamas ant žemės, signalas turi būti perduotas F2 dažniu. Vartotojui, esančiam antžeminiame OWP, kur įjungtas susiejimas, kai vartotojas siunčia signalą F1 arba F2 dažniu, perdavimas turi vykti abiem dažniais vienu metu.

      - Vartotojui OWP, kuriame įjungtas kryžminis sujungimas, bus perduodamas tik originalus orlaivio perdavimas F1 dažniu, o ne gautas signalas, pakartotinai perduodamas kitais dažniais. Gautas perdavimas F1 dažniu vadinamas „gaunamu dažniu“.

      - Vartotojams turi būti aiškiai nurodyta, kurie dažniai naudojami kryžminio sujungimo režimu.

      - Kiekvienoje darbo vietoje turi būti įmanoma viena susiejimo grupė. Iš dažnių šiose grupėse turi būti neįmanoma vienu metu priskirti to paties radijo dažnio daugiau nei vienai grupei.

      - Siekiant išvengti kryžminio susiejimo grandinių, turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad konkretus dažnis galėtų būti įtrauktas tik į vieną kryžminio susiejimo seansą.

      - Jei dažnis jau yra susietas su viena OWP, Sistema turi užkirsti kelią jo susiejimui su kita OWP, nepriklausomai nuo jo vietos. Sistema taip pat turi pateikti aiškią informaciją apie to vartotojo OWP, kuriam draudžiama kryžminiu būdu susieti dažnį, kad susiejimo procedūra buvo atmesta ir todėl nebuvo įvykdyta.

      - Sistema turi palaikyti tiek dvipusio, tiek paprasto kryžminio sujungimo funkciją. Visi dvipusio režimo priimti dažniai gali būti pakartotinai perduoti visais kitais kryžminio sujungimo grupės dažniais, bet tik po vieną. Pakartotinai perduotas priimtas dažnis visada rodomas OWP. Paprastu režimu gauti dažniai niekada pakartotinai neperduodami kitais kryžminio sujungimo grupės dažniais.

    - Pranešimas apie būseną

      - Kai vartotojas pasirenka dažnį OWP terminale priėmimo režimu, Sistema turi turėti galimybę pateikti vartotojui šią informaciją apie priėmimo būseną:

- patvirtinimas, kad Rx yra prieinamas ir paruoštas naudoti, įskaitant loginio ryšio su Rx svetaine buvimą arba gedimą,

- pasirinkto Rx identifikacija.

      - Kai vartotojas perdavimo režimu pasirenka dažnį, Sistema turi turėti galimybę pateikti vartotojui šią informaciją apie siųstuvo būseną:

- pranešimas apie Rx būseną,

- Patvirtinimas, kad Tx yra prieinamas ir paruoštas naudoti, įskaitant loginio ryšio su siųstuvo vieta buvimą,

- pasirinkto Tx identifikacija.

      - Jeigu dažnio pasirinkimo veiksmas atmetamas, vartotojai informuojami apie atmetimo priežastį. Galimos atmetimo priežastys yra šios:

- bendras vartotojų, turinčių pasirinktą siųstuvą, skaičius viršytų leistiną bendrą skaičių,

- siųstuvas nepasiekiamas.

      - Daroma prielaida, kad apie loginio ryšio (Tx ir / arba Rx) nepasiekiamumą būtų pranešama pagal Rx būsenos pranešimą ir Tx būsenos pranešimą bei aptikus ištisinio ryšio praradimą.

    - Dažnio stebėjimas

      - Ši funkcija turi sudaryti sąlygas bet kurioje darbo vietoje stebėti visą radijo srautą darbo vietoje prieinamais kanalais, net jeigu jie buvo pasirinkti kitose darbo vietose.

      - Veikimas:

- pasirinkti radijo kanalą, kuris bus stebimas,

- paspausti su tuo dažniu susietą Rx mygtuką,

- turi būti vaizdinis indikatorius, rodantis, kad dažnis yra priėmimo režime.

      - Visi perdavimai iš orlaivio ir darbo vietų turi būti priimamos tam dažniui pasirinktu garso įrenginiu. Anksčiau išvardinti veiksmai kartojami kiekvienam stebimam dažniui.

      - Norėdami nutraukti konkretaus dažnio stebėjimą:

- pakartotinai naudoti konkretų Rx mygtuką, susietą su tuo dažniu,

- vizualinis indikatorius, rodantis, kad dažnis yra priėmimo režime, turi būti išjungtas,

- visi perdavimai iš orlaivio ir darbo vietų turi būti atjungtos nuo tam dažniui pasirinkto garso įrenginio.

    - Geriausio signalo pasirinkimas

      - Sistemoje turi būti įdiegta geriausio signalo pasirinkimo (BSS) funkcija, skirta apdoroti kelis imtuvų dažnius. Ši funkcija turi atsižvelgti į garso signalo kokybę ir santykinį vėlavimą tarp gaunamų signalų.

      - Kiekvieno dažnio (kanalo) BSS funkcionalumą turi būti galima rankiniu būdu išjungti OWP, vadovo pareigose arba inžinerinėje valdymo Sistemoje.

      - Turi būti įmanoma atšaukti vieno ar kelių atskirų imtuvų pasirinkimą iš BSS OWP, vadovo darbo vietoje arba inžinerinio valdymo Sistemoje.

      - Jeigu po pradinio BSS veikimo leidžiama pakeisti imtuvą, priimamo signalo suprantamumas ir vientisumas skrydžių vadovui neturi suprastėti.

      - Tais atvejais, kai naudojama BSS, laiko uždelsimo skirtumai dėl to paties signalo priėmimo iš skirtingų radijo stočių turi būti kompensuojami, jeigu jie yra didesni už maksimalų BSS įvesties uždelsimo skirtumą.

      - Tais atvejais, kai pirmenybė teikiama mišriems priimamiems signalams, o ne BSS, laiko uždelsimo skirtumai dėl to paties signalo priėmimo iš skirtingų radijo stočių gali sukelti aidą OWP, kuris turi būti kompensuojamas, jeigu yra didesnis nei 10 ms. Diferencinio uždelsimo pokyčiai neturi turėti įtakos gaunamo pranešimo kalbinei kokybei.

      - Todėl reikia pasirinkti, kaip geriausią imtuvų signalą nukreipti į valdiklį. Kai pranešimas gaunamas bet kuriuo arba visais BSS grupės radijo imtuvais, Sistema turi įvertinti kiekvieno tos grupės imtuvo signalo kokybę. Sistema turi išskirti geriausios kokybės signalą ir nukreipti tik tą signalą į pasirinktus išvesties garso įrenginius. Bet kokie perdavimai iš operatoriaus skydelio toje dažnių grupėje turi būti nukreiptos į siųstuvo vietą, susietą su pasirinktu imtuvu.

      - Operatorius turi gauti vizualinį pasirinktos radijo stoties rodinį.

      - Jeigu operatorius bando perduoti signalą BSS dažniu prieš gaunant bet kokį pranešimą tuo dažniu, turi būti pasirinkta numatytoji vieta.

      - BSS funkciją turi būti galima apeiti iš valdymo skydelio ir pasirinkti bet kurią grupės vietą.

    - Trumpalaikis įrašymas

      - Sistema turi turėti trumpalaikio paskutinių radijo ir telefono pokalbių įrašymo funkciją OWP lygmeniu, kurios trukmė – 60 minučių, ir momentinio atkūrimo funkciją.

      - Įrašų atkūrimas turi būti sklandus, be pertraukimų ar suskaidymų, o įrašas turi būti identifikuojamas pagal piktogramą ir papildomą informaciją (šaltinį, kanalą ar numerį, pavadinimą ir kt.), kuri turi padėti vartotojui lengvai rasti reikiamą įrašą.

      - Paspaudus specialų TSS mygtuką, turi būti įmanoma akimirksniu atkurti paskutinį įrašą.

  - Žmogaus ir įrenginio sąsaja

    - Bendroji informacija

      - Kiekvienas vartotojas palaiko ryšį su Sistema per OWP, kuri suteikia ryšio priemones tiek antžeminio telefono, tiek oro-žemės ryšio programoms.

      - Priklausomai nuo ATS funkcijų ir užduočių, kurios bus vykdomos ATS padalinio darbo vietose, tipo, kiekvienas pultas turi būti aprūpintas reikiama terminalo įranga ryšio reikalavimams įvykdyti.

      - Visose darbo vietose esanti ryšio įranga turi būti identiška funkcijų ir veikimo atžvilgiu, priskirtų telefono mygtukų kiekis arba prieiga prie dažnių gali skirtis.

      - Terminalo įranga, padalinta į valdymo pultus ir valdymo / sąsajos įrangą, turi būti įrengta ATS operatorių darbo vietose (OWP).

    - Aktyvavimo ir pateikimo įrenginiai

      - OWP naudoja įvairius aktyvinimo ir pateikimo įrenginius, kad suteiktų prieigą prie visų Sistemos įdiegtų vartotojo funkcijų.

      - Aktyvinimo įrenginiai:

- jutikliniai ekranai (TSS),

- A/G PTT valdymui turi būti naudojami mechaniniai mygtukai, įskaitant integruotus į rankinius mikrofonus, ragelius ir laisvus arba prisegamus jungiklius, integruotus į ausinių laidą.

      - Galimybė perkonfigūruoti vartotojo Sistemos skydelio išdėstymą yra reikalavimas, reikalaujantis naudoti dinaminius LCD ekranus tiek aktyvavimui, tiek pateikimui su segmentuotais jutikliniais ekranais (TSS).

    - Operatoriaus darbo vietos skydeliai

      - Kiekvienoje operatoriaus darbo vietoje turi būti funkcinis skydelis, skirtas valdyti Sistemos veikimo funkcijas telefono (G/G) ir radijo (A/G) ryšiui.

      - Plokščių įstrižainė turi būti riboto dydžio – nuo ​​11 iki 14 colių, ir jos visose darbo vietose turi būti vienodos.

      - Visos operacinės funkcijos turi būti lengvai prieinamos.

      - Funkciniai mygtukai turi būti vientisi ir suprojektuoti taip, kad skirtingas funkcijas būtų lengva atskirti.

      - Mygtuko dydis turi būti pakankamai didelis, kad būtų galima aiškiai matyti tekstą, ir jo dydis turi būti nuo 20 x 20 mm iki 30 x 30 mm, arba reguliuojamas Sistemos konfigūravimo priemonėmis.

      - Spaudimo taškas turi būti aiškus ir tikslus, taip pat turi lengvai reaguoti liečiant.

      - Visos telefono DA, IDA ir IC funkcijos turi būti integruotos į vieną skydelį.

      - Netiesioginės prieigos (IDA) ir bendro valdymo (CC) funkcijos turi būti skydelio, kuris yra pagrindinis terminalo elementas, dalis. Ji turi apdoroti netiesioginius skambučius ir tam tikru mastu integruoti bendrąsias valdymo funkcijas, tokias kaip garso reguliavimas, konferencija, peradresavimas, sulaikymas ir kt.

      - Visi įeinantys skambučiai, kuriems darbo vietoje nėra laisvų DA mygtukų, turi būti nukreipiami į eilę, kurią sudaro bent iki 5 skambučių.

      - Darbo vieta, kuriai skambinama, gali laisvai pasirinkti priėmimo seką.

      - Turi būti rodoma skambinančiojo tapatybė.

      - Visi praleisti įeinantys skambučiai turi būti rodomi kartu su skambinančiojo tapatybe.

    - DA / vidaus telefono ryšys

      - Kiekvienai OWP turi būti tam tikras skaičius priešingų darbo vietų (vidinių arba nuotolinių), su kuriomis būtinas dažnas ir skubus telefono ryšys. Kad būtų lengviau naudotis telefonu ir vidaus telefono ryšiu, reikalinga DA funkcija.

      - Kiekvieną prieigos įrenginį turi sudaryti atitinkamas mygtukas su ekranu, kurį sudaro dvi eilutės, kurių kiekvienoje yra bent 5 simboliai arba reguliuojami konfigūravimo priemonėmis.

      - Simbolis turi būti įskaitomas, o jo aukštis turi būti ne mažesnis nei 3 mm arba reguliuojamas konfigūravimo priemonėmis.

      - Kiekvienam prieigos įrenginiui priskiriamas telefono adresas arba vidaus telefono ryšio adresas.

      - Turi būti įmanoma aiškiai atskirti telefoną nuo vidaus telefono ryšio.

      - Prieigos įrenginio pasirinkimas arba pasirinkimo atšaukimas aktyvuojamas paskirtu mygtuku.

    - Radijo skydelis

      - Operatorių darbo vietose visos radijo funkcijos turi būti aktyvuojamos per vieną radijo ryšio skydelį, kuris turi būti integruotas į OWP skydelį.

      - Jis turi užtikrinti prieigą prie bent 8 radijo kanalų, skirtų perdavimui ir priėmimui per garsiakalbį, ausines ar ragelį, arba prie visų šių įrenginių vienu metu.

      - Darbo vietai priskirtus radijo kanalus turi būti galima konfigūruoti iš bet kurio techninio valdymo terminalo.

      - Iš šių valdymo terminalų taip pat turi būti galima perkonfigūruoti kiekvienai darbo vietai priskirtus kanalus.

      - Radijo kanalui priskirtas dažnis nurodomas 6 simboliais, tarp kurių yra taškas (pavyzdžiui, „123.455“), o raidė „M“ reiškia pagrindinį, „S“ – budėjimo režimą, o bet kuri kita raidė žymi radijo simbolį.

      - Ši indikacija turi būti rodoma, kai tik dažnis yra priskirtas konkrečiam radijo kanalui, ir tol, kol jis yra priskirtas.

      - Radijo skydelyje paspaudus atitinkamą mygtuką, paskirtą radijo kanalą galima pasirinkti priėmimo stebėjimui (Rx režimas).

      - Bet koks garso ryšys šiuo kanalu turi būti nukreipiamas į operatoriaus ausines, ragelį arba garsiakalbį, atsižvelgiant į operatoriaus pasirinkimą, arba į visus šiuos įrenginius vienu metu.

      - Šis konkretaus radijo kanalo pasirinkimas turi būti nurodytas atitinkamoje darbo vietoje ir visose kitose darbo vietose, turinčiose prieigą prie to paties radijo kanalo.

      - Priimto A/G ryšio buvimas turi būti vizualiai rodomas kaip triukšmo slopinimo indikacija.

      - Papildomai radijo skydelyje turi būti PTT mygtukas, skirtas radijo perdavimui aktyvuoti, jei operatoriaus ausinės prijungtos prie OWP.

    - Siųstuvo aktyvinimas

      - Ši funkcija suteikia prieigą prie siųstuvo. PTT funkcija turi būti autorizuota radijo kanalui. Prieš transliuojant radijo kanalu, jį reikia pasirinkti kaip aktyvų.

      - Kai aktyviu pasirenkamas daugiau nei vienas radijo kanalas, operatorius turi galėti transliuoti visais šiais kanalais vienu metu, paspausdamas tik PTT jungiklį.

      - Operatoriui spaudžiant PTT jungiklį, veikiančių radijo kanalų būsenos keisti negalima. Kai PTT aktyvus, radijo kanalo pasirinkimą turi būti leidžiama atšaukti.

      - Siųstuvo aktyvavimas turi būti įmanomas tik tada, kai prie darbo vietos prijungtos ausinės, rankinis mikrofonas arba ragelis.

    - Jutiklinis ekranas

      - Operatoriaus vietoje turi būti įrengtas jutiklinis ekranas (TSS), kuriame įdiegtos DA, IDA, IC, R/T ir CC funkcijos.

      - TSS turi būti reguliuojamo pakreipimo, kad operatorius galėtų keisti matymo kampą ir geriau matytų TSS.

      - Skydas turi būti pritaikomas prie eksploatavimo reikalavimų, o kiekvienas operatoriaus veiksmas įvesties įrenginyje turi sukelti vizualinį pokytį, rodantį, kad į jį buvo atsižvelgta.

      - Šiame skydelyje turi būti aiškiai rodomos visos operatoriaus pasirinktos priemonės ir kanalų bei (arba) linijų būsena, t. y. „užimta būsena“, „vyksta perdavimas“, „priėmimo būsena“ ir kt.

      - Kadangi šiame skydelyje bus daug konfigūravimo funkcijų, „numatytajame“ ekrane turi būti rodoma pagrindinė konfigūracija, kuri, kaip tikimasi, bus dažniausiai naudojama įprasto veikimo metu.

      - Skambinančiojo adresas nurodomas skambinančiai šaliai.

      - TSS turi būti įrengtas ryškumo valdymas, kad operatorius galėtų reguliuoti vaizdinius indikatorius pagal aplinkos apšvietimą.

      - Skydelyje turi būti garso reguliatorius, skirtas nepriklausomam prijungtų garso įrenginių garso stiprumo reguliavimui.

      - Bet kuriuo atveju minimalus gaunamas garsas turi aiškiai skirtis nuo nulio.

    - Garso signalai

      - Garso signalų generavimas turi būti konfigūruojamas visai Sistemai arba konkrečiai OWP.

      - Vartotojo terminalai turi generuoti garsinius tonus, rodančius skambėjimą, laukimą, terminalo užimtumą, perkrovą, nepasiekiamą numerį, pranešimą apie prisijungimą prie konferencijos, įsilaužimo įspėjimą, ir turi atitikti EUROCAE ED-137/2C 4 skyrių.

    - Garso įrenginiai

      - OWP garso įrenginiai nurodyti atitinkamoje 1 priedo lentelėje ir turi būti tokie:

- ausinės,

- rankiniai mikrofonai,

- rankiniai mikrofoniniai telefonai (rageliai),

- garsiakalbiai.

    - Mišraus A/G radijo ryšio ir antžeminio telefono ryšio valdymas

      - Jeigu OWP bus naudojamos ausinės, įeinantys antžeminio telefono ryšio skambučiai turi būti nukreipiami į ausinę.

      - Kol vyksta antžeminio telefono pokalbis, papildomai turi būti perduodamas lygiagretus A/G radijo pokalbis. Kai skrydžių vadovas atsako aktyvuodamas savo PTT mygtuką, pilotas turi priimti perdavimą įprastu būdu, o telefono garsas turi būti nutildytas.

      - Antžeminių telefono skambučių niekada negalima netyčia sumaišyti su A/G radijo transliacijomis pilotui.

    - Garso įrenginių bendrieji moduliai

      - Turi būti bendri moduliai ausinėms, rageliams, rankiniams mikrofonams ir garsiakalbiams prijungti, taip pat šiems garso įrenginiams valdyti.

      - Ausinės, rageliai ir rankiniai mikrofonai turi būti tiekiami su identiškais kištukais, skirtais prijungti prie garso lizdų, ir turi būti sukeičiami ir turi turėti jungties fiksavimo mechanizmą.

      - Radijo ir telefono ryšys turi būti palaikomas per ausines, ragelius, rankinius mikrofonus ir garsiakalbius.

      - Radijo ir telefono ryšys turi būti prieinamas visiems prijungtiems garso įrenginiams toje darbo vietoje vienu metu arba vartotojo pasirinktiems garso įrenginiams.

    - Ausinės

      - Vienpusės ausinės bus naudojamos radijo ryšiui ir telefono ryšiui.

      - Vienpusės ausinės turi turėti vieną ausinę ir triukšmą slopinantį mikrofoną. Jos turi būti su spiraliniu laidu, PTT jungikliu ir segtuku, skirtu pritvirtinti prie operatoriaus striukės. Segtukas turi būti pakankamai tvirtas, kad išlaikytų visą laido ir PTT jungiklio svorį.

      - Ausinės turi būti skirtos naudoti ant kairės arba dešinės ausies, o mikrofono padėtis turi būti reguliuojama.

      - Kabelio ilgis, jei jis ištiestas, turi būti nuo 1,5 iki 2,5 metro, matuojant nuo tvirtinimo spaustuko iki jungiamojo kištuko.

      - PTT jungiklis turi būti montuojamas šalia tvirtinimo spaustuko. Tarp spaustuko ir ausinių turi būti naudojamas tiesus laidas.

      - Demonstracijos metu pasirinkimui turi būti pateikti bent 3 ausinių pavyzdžiai.

    - Ragelis

      - Tiekėjas turi pasiūlyti aukštos kokybės profesionalius, lengvus, pakankamai tvirtus ir patikimus telefonus.

      - Rageliai turi būti komplektuojami su kilimėliu arba laikikliu. Laikiklis turi būti funkcionaliai aktyvus, o aktyvus telefono skambutis turi būti nutrauktas, kai ragelis padedamas ant laikiklio.

      - Mikrofonas turi slopinti triukšmą, kad būtų išvengta abipusės valdiklių įtakos. Ragelis turi būti su PTT jungikliu, kuris valdo mikrofoną radijo ryšiu.

      - Ragelyje turi būti 1,5 metro ilgio spiralinis laidas (jei jis ištiestas). Laidas turi būti prijungtas prie tokio paties kištuko kaip ir ausinės.

      - Demonstracijos metu pasirinkimui turi būti pateikti bent 3 telefonų pavyzdžiai.

      - Tiekėjas turi leisti Klientui išbandyti pasirinktą ragelį atliekant atsparumo testą (krentant nuo stalo ant kieto paviršiaus, stipriai paspaudus PTT mygtuką, ištempiant laido spiralę, kad ji būtų ištiesinta) ir susipažinti su jo vidinėmis dalimis jį atsukant.

    - Rankinis mikrofonas

      - Rankinis mikrofonas turi būti su PTT jungikliu. Mikrofonas turi būti triukšmą slopinantis, kad būtų išvengta abipusės valdiklių įtakos. Laidas turi būti tokio pat ilgio kaip ir ragelių laidas ir turi būti prijungtas prie tokio paties kištuko kaip ir ragelių laidas.

      - Demonstracijos metu pasirinkimui turi būti pateikti bent 2 rankinių mikrofonų pavyzdžiai.

      - Rankiniai mikrofonai turi būti su kabliu, laikikliu arba atramėle, kurią galima padėti nenaudojant.

    - Garsiakalbis

      - Kiekvienos OWP turi turėti 2 garsiakalbių skydelius su reguliuojamu garso išvesties lygiu.

      - OWP garso reguliatorius turi būti lengvai pasiekiamas ir valdomas elektroniniu arba mechaniniu būdu.

      - Nustačius minimalų garsą, garso lygis turi būti dar pakankamas stebėjimui.

      - Garsiakalbiai turi būti tiesiogiai prijungti prie bendrų garso įrenginių modulių naudojant fiksavimo mechanizmą.

      - Garsiakalbiai turi būti dėžutės tipo, tinkami pastatyti ant darbastalio ir montuoti ant konsolės bėgelio. Turi būti pateikti garsiakalbių tvirtinimo prie darbastalio ir bėgelio priedai.

    - Ausinių, rankinių mikrofonų ir ragelių prijungimas

      - Ausinės, rankiniai mikrofonai ir rageliai jungiami į lizdus, ​​kurie įrengiami kiekvienos OWP valdymo pultuose. Lizdai įrengiami mažoje dėžutėje ir tvirtinami stalo apačioje, kairėje nuo operatorių darbo vietų.

      - Į lizdus įjungti kištukai neturi išsikišti už stalo lentynos priekinės pusės. Jungčių dėžučių montavimo vietos gali skirtis priklausomai nuo darbo vietos ir turi būti suderintos su Klientu.

      - Lizdus galima naudoti tarpusavyje sukeičiant skirtingus garso įrenginius.

      - Kištukai turi būti lengvai įjungiami į lizdus ir atjungiami vartotojo, tačiau jungtis turi būti fiksuota prijungtoje padėtyje, kad nebūtų lengva atjungti, pageidautina naudoti saugaus užrakinimo mechanizmą.

    - Stebėjimas

      - Turi būti numatytos stebėjimo priemonės, leidžiančios tinkamai įgaliotam vartotojui klausytis kalbinio ryšio iš vienos ar kelių kitų OWP.

    - Žmonių inžinerijos reikalavimai

      - Šiose specifikacijose nurodomi svarbūs žmogaus ir mašinos sąsajų (HMI) aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti:

        - Skrydžių vadovo ir HMI sąveika turi nepalikti skrydžių vadovui abejonių dėl kito veiksmo, kurio reikia imtis įgyvendinant dabartinę funkciją.

        - HMI turi aiškiai parodyti skrydžių vadovui, kokios įvesties reikia bet kuriuo konkrečiu momentu.

        - HMI turi nedelsdama aiškiai pranešti skrydžių vadovui, kad buvo įvesti neteisingi duomenys.

        - Bet koks pranešimas, nurodymas ar informacija turi būti rodomi pakankamai ilgai, kad skrydžių vadovas galėtų juos perskaityti.

        - Tokie vaizdavimo atributai kaip spalvos, paryškinimas, mirksėjimas ir išryškinimas turėtų būti naudojami tik tose situacijose, kai jų daromas poveikis yra esminis. Per didelis jų naudojimas gali blaškyti dėmesį ir lemti svarbių pranešimų ignoravimą.

        - Visų funkcinių mygtukų ir DA mygtukų būsena visada turi būti akivaizdi.

        - Į bet kokį funkcinio mygtuko arba DA mygtuko būsenos pasikeitimą turi būti atkreipiamas dėmesys atitinkamomis priemonėmis.

        - Konkrečios funkcijos ar paslaugos prieinamumą turi rodyti indikatoriaus, susieto su paslaugą aktyvuojančiu mygtuku, būsena.

        - Su DA mygtuku arba momentinės prieigos mygtuku susietas indikatorius turi naudoti skirtingus atributus (pavyzdžiui, šviečiantį, nešviečiantį, spalvotą ir mirksintį), kad būtų galima atskirti:

- vykdomą aktyvų skambutį,

- nėra aktyvaus skambučio ar paslaugos (neveikimo būsena),

- prioritetiniai skambučiai,

- užimta / perkrova.

        - Su orlaivio kvietimu susijęs indikatorius turi būti lengvai atskiriamas, kad būtų galima lengvai atpažinti aktyvius dažnius.

        - Turi būti pateiktas atskiras ir aiškus indikatorius, rodantis visus kryžminiu būdu susietus dažnius.

        - Skaitmeniniams (adreso) duomenims įvesti turi būti prieinamas mygtukų rinkinys, sugrupuotas taip, kad atspindėtų standartinę telefono numerio rinkimo klaviatūrą.

        - Ekranuose / indikatoriuose turi būti:

- platus matymo kampas,

- reguliuojamas ryškumas (dienos, nakties, saulės šviesos ir kt.),

- silpni šviesos atspindžiai, trukdantys matomumui,

- reguliuojamas tono garsas.

    - Fizinės aplinkos aspektai

      - Sistemos komponentai (skydeliai, ekranai, klavišai ir kt.) turi galėti veikti kartu su kita OWP įranga numatytoje fizinėje aplinkoje.

      - Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas šių žinomų problemų sprendimui:

        - Elektros trukdžiai iš gretimų įrenginių.

        - Nepakankamas vėdinimas ir per didelis šilumos susidarymas, dėl kurio gali prireikti oro kondicionavimo komponentams, kuriems priešingu atveju to nereikėtų.

        - Reikia vengti aušinimo ar sandėliavimo įrenginių keliamo triukšmo, todėl Sistemos operatoriaus darbo vietos įrangai negalima naudoti ventiliatorių ar mechaninių diskų.

        - Visa liečiamoji įranga (mygtukai, jungikliai, jutikliniai įtaisai ir kt.) turi būti tokia, kad nebūtų jaučiamas nei šaltis, nei karštis.

  - Sistemos valdymas

    - Bendroji informacija

      - Sistema turi būti prijungta prie terminalo įrenginių, kurie gali būti naudojami Sistemos valdymo užduotims atlikti. Valdymo funkcijos suskirstytos į valdymo funkcines sritis (pagal ISO OSI valdymo arba lygiavertį standartą):

- veiklos valdymas,

- gedimų (arba priežiūros) valdymas,

- konfigūracijos valdymas,

- saugumo valdymas.

    - Veiklos valdymas

      - Veiklos valdymas atlieka funkcijas, skirtas įvertinti ir teikti ataskaitas apie telekomunikacijų įrangos veikimą ir išorinių ryšių, tinklo ar Sistemos efektyvumą. Jo vaidmuo – rinkti statistinius duomenis, skirtus stebėti ir koreguoti šių įrenginių veikimą ir efektyvumą, taip pat padėti planavimo ir analizės etapuose.

      - Veiklos valdymas susijęs su šiomis funkcijomis:

        - Veiklos stebėjimas: duomenų apie Sistemos veikimą rinkimas.

        - Srauto matavimas: srauto duomenų statistikos rinkimas iš Sistemos. Srauto duomenų ataskaitos gali būti siunčiamos suveikus slenksčio signalui, reguliariai arba pagal poreikį.

        - Būsenos stebėjimo funkcijos:

- Sistemos paslaugų prieinamumas,

- valdymo statusas,

- linija užimta / neveikimo būsena,

- valdymo funkcijos,

- paslaugų kokybės (QoS) stebėjimai.

    - Gedimų valdymas

      - Gedimų valdymo funkcijos leidžia aptikti, izoliuoti ir ištaisyti nenormalų telekomunikacijų tinklo ir jo aplinkos veikimą.

      - Gedimų valdymas susijęs su šiomis funkcijomis:

        - Signalizacijos stebėjimas: galimybė stebėti gedimus beveik realiuoju laiku. Gedimui įvykus, gedimų valdymo Sistema nustato gedimo pobūdį ir sunkumą, taip pat gali nustatyti gedimo poveikį sugedusios įrangos teikiamoms paslaugoms.

        - Gedimų vieta: galimybė papildyti pradinę gedimo informaciją naudojant papildomas gedimų lokalizavimo procedūras.

    - Konfigūracijos valdymas

      - Sistema, įskaitant bet kokią aparatinę ar programinę įrangą, turi būti sukonfigūruota ir sustiprinta laikantis pripažintos geriausios kibernetinio saugumo praktikos. Kur įmanoma, konfigūracija turi atitikti nustatytus pramonės bazinius standartus, tokius kaip CIS lyginamieji standartai, saugumo techninio įgyvendinimo gaires (STIG) arba lygiaverčius standartus.

Jei konkrečiam produktui ar platformai nėra CIS, STIG ar panašaus etaloninio standarto, Tiekėjas turi taikyti tinkamas saugumo sustiprinimo priemones, remdamasis bendromis geriausiomis kibernetinio saugumo praktikomis ir Tiekėjo saugumo gairėmis.

Tiekėjas turi pateikti išsamią dokumentaciją, aprašančią taikytas sustiprinimo priemones ir saugumo konfigūraciją, įskaitant patikrinamus atitikties įrodymus, tokius kaip konfigūracijos kontroliniai sąrašai ir automatinio nuskaitymo (skanavimo) ataskaitos.

Patvirtinta saugumo konfigūracija turi būti įdiegta prieš Sistemos paleidimą eksploatuoti.

Tiekėjas privalo palaikyti apibrėžtą procesą, skirtą Sistemos konfigūracijos peržiūrai, atnaujinimui, auditui ir grąžinimui į ankstesnes žinomas geros būklės versijas.

      - Tiekėjas turi parodyti, kad Sistema gali tinkamai veikti Kliento saugumo architektūroje ir sąveikauti su aktyviais saugumo komponentais (pvz., įsilaužimų prevencijos sistema (IPS), pagrindinio kompiuterio įsilaužimų prevencijos sistema (HIPS), antivirusine programa (AV), ugniasienėmis, tarpiniais serveriais), kai taikoma, nereikalaujant, kad tokie komponentai būtų įdiegti pagrindiniuose saugai svarbiuose Sistemos elementuose.

      - Tiekėjas privalo pateikti išsamų visų Sistemoje naudojamų programinės įrangos komponentų sąrašą pasirinktu standartizuotu formatu, kuris turi apimti visus Sistemoje naudojamus programinės įrangos komponentus, įskaitant trečiųjų šalių ir atvirojo kodo programinę įrangą. Kiekvienam atvirojo kodo komponentui Tiekėjas privalo nurodyti licencijos tipą ir užtikrinti, kad tokių komponentų naudojimas nepažeidžia saugumo ar licencijavimo reikalavimų.

      - Sistema turi palaikyti tik būtinas programinės įrangos paslaugas ir komponentus, leidžiant vykdyti tik patvirtintas (įtrauktas į baltąjį sąrašą) programas. Visi nebūtini komponentai (nebūtinos Sistemos funkcijos) turi būti išjungti prieš Sistemos paleidimą.

      - Sistemoje turi būti naudojami mechanizmai, užtikrinantys centralizuotą konfigūravimo valdymą, taikymą ir tikrinimą.

      - Techninės arba programinės įrangos pakeitimus gali inicijuoti tik įgalioti darbuotojai, o visi prieigos įvykiai turi būti registruojami.

      - Konfigūravimo valdymas užtikrina funkcijas, skirtas valdyti, identifikuoti, rinkti duomenis iš Sistemos ir teikti jai duomenis, taip pat procedūras, būtinas norint pradėti naudoti įrangą.

      - Konfigūravimo valdymas susijęs su toliau išvardintomis funkcijomis:

        - Perkonfigūravimas: procedūros, būtinos norint pritaikyti vartotojo įrenginius, pavyzdžiui, dažnius, DA raktą ir kt., prie realios eismo situacijos. Kalbant apie „vartotojo konfigūracijos valdymą“, įprastas reikalavimas yra galimybė sukurti ir saugoti konkretų antžeminių telefonų ir radijo dažnių priskyrimų derinį pagal konkretų operacinį „vaidmenį“. Vaidmenis konkrečiam OWP gali priskirti Sistemos valdymo terminalas arba juos gali priskirti vartotojas.

        - Būsena ir valdymas: galimybė stebėti ir valdyti tam tikrus Sistemos aspektus pagal poreikį. Pavyzdžiai: Sistemos dalių darbinės būsenos (veikianti, neveikianti, budėjimo režimas) tikrinimas arba keitimas ir diagnostinių bandymų inicijavimas. Kai šios funkcijos susijusios su gedimais, jos yra taisytinos. Būsenos ir valdymo funkcijos taip pat gali būti įprastos priežiūros dalis, kai jos vykdomos automatiškai arba periodiškai pagal planą.

        - Diegimas: Sistemos techninės ir programinės įrangos komponentų išplėtimas arba sumažinimas. Svarbus šios funkcijos aspektas yra galimybė keisti konfigūraciją, kol Sistema toliau veikia.

      - Telefono ir radijo prieigos raktų konfigūravimas

        - Konfigūravimo valdymas turi leisti prieigos rakto išvaizdą priskirti keliems darbuotojams daugiau nei vienoje OWP.

      - Identifikavimo žymos, sudarytos iš raidžių ir skaičių

        - Kad skambinančiojo tapatybė būtų pateikiama kaip raidinė ir skaitmeninė eilutė (pavyzdžiui, skambinančiojo vardas arba operacinis identifikatorius), o ne tiesiog skaitmenys, žymintys skambinančiojo AGVN numerį, turi būti įmanoma susieti išorinį numerį su raidine ir skaitmenine eilute, kurią galima pakeisti, kai iš to šaltinio gaunamas skambutis.

      - Atkūrimas po Sistemos gedimo

        - Atkūrus Sistemos veikimą po elektros energijos tiekimo sutrikimo ar bet kokio kito gedimo, dėl kurio nutrūko Sistemos veikimas, Sistema turi būti grąžinta į prieš gedimą nustatytą konfigūraciją arba, jei tai neįmanoma, į iš anksto nustatytą konfigūraciją.

      - Gedimų atveju turi būti įdiegta TSS ekrano kalibravimo priemonė.

      - [Ekonominio naudingumo kriterijus] Selektyvus OWP konfigūracijos diegimas: kai yra padarytas telefono knygos įrašas arba konkrečiose OWP yra pridėtas ar pakeistas DA mygtukas, konfigūracijos atnaujinimas turi būti taikomas tik toms OWP, kuriose atlikti pakeitimai. Sistema turi leisti lokalizuotą konfigūracijos diegimą ar keitimą, užtikrinant, kad būtų perkrautos tik modifikuotos OWP, nedarant poveikio visai sistemai ar kitoms OWP.

    - Saugumo valdymas

      - Atitiktis teisės aktams

        - Tiekėjas privalo laikytis 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2022/2555 dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 ir Direktyva (ES) 2018/1972 bei panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148 (NIS2 direktyva), nustatytų reikalavimų tiek, kiek tai taikytina pagal Tiekėjo jurisdikciją ir teisinį statusą ar šiuo pirkimu prisiimamus įsipareigojimus.

Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, įrodydamas atitiktį Direktyvos (ES) 2022/2555 (NIS2) reikalavimams, privalo pateikti dokumentais pagrįstus įrodymus.

Galimi atitikties įrodymai: galiojantys informacijos saugumo sertifikatai (pvz., ISO/IEC 27001 ar lygiaverčiai) ir/ar vidinių ar išorinių auditų ataskaitos ir/ar dokumentuota kibernetinio saugumo politika ir susijusios procedūros ir/ar kiti kompetentingų institucijų ar nepriklausomų vertintojų patvirtinimai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

        - Tiekėjas įsipareigoja, ne vėliau kaip nuo pereinamojo laikotarpio, nustatyto pagal 2023 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1768, kuriuo nustatomos išsamios oro eismo valdymo ir (arba) oro navigacijos paslaugų sistemų ir sudedamųjų dalių sertifikavimo ir deklaravimo taisyklės, pabaigos užtikrinti atitiktį 2022 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/1645, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 taikymo taisyklės dėl informacijos saugumo rizikos, galinčios turėti įtakos aviacijos saugai, valdymo reikalavimų organizacijoms, kurioms taikomi Komisijos reglamentai (ES) Nr. 748/2012 ir (ES) Nr. 139/2014, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 748/2012 ir (ES) Nr. 139/2014, ir pateikti Sutarties vykdymo metu dokumentais pagrįstus įrodymus.

        - Tiekėjas suteikia tiek Klientui, tiek kompetentingai institucijai teisę atlikti auditus, siekiant įvertinti atitiktį sutartiniams ir taikomiems norminiams reikalavimams. Tiekėjas visapusiškai bendradarbiauja priežiūros įstaigų pagal NIS2 direktyvą ir (arba) IS dalies reguliavimo sistemą inicijuojamų auditų, patikrinimų ar incidentų tyrimų metu. Tiekėjas nedelsdamas ir be nepagrįsto delsimo ar kliūčių pateikia visus reikiamus dokumentus, įrašus, paaiškinimus ir įrodymus, susijusius su tokiais auditais.

        - Tiekėjas turi patvirtinti, kad nepasikliaus gamintojais, įranga, programinės įrangos priežiūra ar asmenimis, esančiais šalyse ar teritorijose, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomos nepatikimomis:

- Rusijos Federacija,

- Baltarusijos Respublika,

- Kinijos Liaudies Respublika (išskyrus Taivano, Penghu, Kinmeno ir Macu atskirąsias muitų teritorijas),

- Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas,

- Padniestrė, kurios nekontroliuoja Moldovos vyriausybė,

- Abchazija ir Pietų Osetija nekontroliuojamos Gruzijos (Sakartvelo) vyriausybės.

      - Vientisumo reikalavimai

        - Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo.

        - Sistemoje, kur taikoma, turi būti naudojami šifravimo mechanizmai, siekiant užkirsti kelią neteisėtam duomenų atskleidimui ir pakeitimui.

        - Sistema turi siųsti įspėjimą, kai aptinkami vientisumo pažeidimai, arba kitais būdais turi aptikti vientisumo pažeidimus.

        - Sistema turi atlikti visų programinės ir techninės įrangos komponentų vientisumo patikrinimą (pavyzdžiui, paleidimo, perkrovimo, išjungimo ar nutraukimo procedūrų metu), siekiant įsitikinti, kad jie nebuvo modifikuoti ar sugadinti.

      - Vartotojo identifikavimas ir tapatybės nustatymas

        - Sistema turi turėti tapatybės valdymo funkciją.

        - Prieigos lygiai turi būti įdiegti remiantis vartotojų vaidmenimis, o kiekvienas Sistemos vartotojo vaidmuo turi būti aiškiai dokumentuotas.

        - Sistema turi taikyti „mažiausių privilegijų principą“ (t.y. kiekvienas vartotojas, programa ar sistema turėtų tik minimalų prieigos lygį ir leidimus, reikalingus jų teisėtoms funkcijoms atlikti, ir ne daugiau).

        - Vartotojams nesuteikiamos administratoriaus teisės. Sistema turi neleisti vartotojams atlikti veiksmų, viršijančių jiems priskirtą teisių lygį.

        - Administratoriaus funkcijos atliekamos naudojant specialią paskyrą, kuri nenaudojama kasdienėms vartotojo funkcijoms.

        - Sistemoje turi būti naudojamos tik individualios vartotojų paskyros. Bendros paskyros (pavyzdžiui, pagrindinio vartotojo, administratoriaus) turi būti naudojamos tik išskirtiniais atvejais, atlikti Sistemos pakeitimams ar įvykus Sistemos sutrikimams.

        - Administratorius turi patvirtinti tapatybę naudodamas unikalų administratoriaus vartotojo vardą ir slaptažodį. Jeigu įmanoma – papildomą tapatybės nustatymo metodą.

        - Sistemos administravimo ir stebėjimo darbo vietų slaptažodžių reikalavimai turi apimti šiuos reikalavimus:

- slaptažodžiai turi būti sudaryti iš didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir / arba specialiųjų simbolių, o minimalus ilgis – 15 simbolių (administratoriaus paskyroms),

- Sistema turi reikalauti slaptažodžio keitimo bent kas 6 mėnesius,

- Sistema pirmajam prisijungimui turi leisti naudoti tik laikinus (pradinius) slaptažodžius, kuriuos privaloma nedelsiant pakeisti nuolatiniu slaptažodžiu. Laikini arba pradiniai slaptažodžiai turi būti generuojami atsitiktinai ir unikalūs kiekvienam vartotojui,

- Sistema privalo saugoti ir perduoti slaptažodžius šifruotu pavidalu. Laikini slaptažodžiai gali būti perduodami paprastu tekstu, bet atskirai nuo vartotojo vardo.

        - Slaptažodžio keitimo reikalavimai:

- Vartotojai turi turėti galimybę bet kuriuo metu pakeisti savo slaptažodžius. Slaptažodis negali būti keičiamas dažniau kaip kartą per 24 valandas.

- Pamirštus slaptažodžius reikia pakeisti ir jų nebenaudoti pakartotinai.

- Sistema turi drausti pakartotinai naudoti slaptažodžius. Naujas slaptažodis negali sutapti nė su vienu iš paskutinių 8 (aštuonių) vartotojų naudotų slaptažodžių.

- Slaptažodžio keitimo politika neturi trukdyti ar neigiamai paveikti operacinės sistemos veikimo.

        - Sistema tapatybės nustatymo metu turi paslėpti autentifikavimo informacijos grįžtamąjį ryšį, kad apsaugotų ją nuo galimo neteisėto naudojimo. Techninės ar programinės įrangos komponentuose negalima naudoti numatytųjų gamintojo nustatytų slaptažodžių, jie turi būti pakeisti slaptažodžiais, atitinkančiais nustatytus saugumo reikalavimus.

        - Slaptažodžiai jokiomis aplinkybėmis negali būti saugomi programos šaltinio kode.

        - Sistemos vartotojams, turintiems Sistemos administratoriaus ir Sistemos stebėjimo prieigas, leidžiama atlikti daugiausia 5 (penkis) nesėkmingus prisijungimo bandymus iš eilės. Po penktojo nesėkmingo bandymo, atitinkamo vartotojo paskyra privalo būti automatiškai užblokuota (užrakinta) tam tikram laikui (ne ilgiau kaip 15 minučių).

        - Sistema turi:

a) leisti patvirtintam vartotojui (administratoriui) nutraukti ryšio sesiją aktyvuojant slaptažodžiu apsaugotą ekrano užraktą,

b) rodyti aiškų pranešimą, patvirtinantį, kad sesija buvo saugiai nutraukta.

        - Sistema privalo neturėti jokių neleistinų (neautorizuotų) ar nedokumentuotų nuotolinės ar vietinės prieigos paskyrų, taip pat jokių nedokumentuotų funkcijų, kurios galėtų pakenkti Sistemos saugumui.

        - Sistema turi palaikyti abipusį šifravimu pagrįstą nuotolinių programų ir vartotojų autentifikavimą prieš užmezgant nuotolinius ryšius.

        - Prireikus (pavyzdžiui, trikčių šalinimui ar atnaujinimams), Tiekėjo paskirtiems darbuotojams (kaip nurodyta pirkimo dokumentuose arba Teikėjo projekto vadovo pateikta informacija el. paštu) gali būti suteikta laikina nuotolinė prieiga. Tokia prieiga turi būti apribota konkrečia užduotimi, teikiama naudojant saugų VPN sprendimą ir taikoma registravimo, audito ir veiklos stebėjimo sistema.

        - Sistemoje turi būti naudojamas statinis (fiksuotas) adresų priskyrimas. Kiekvienas Sistemos įrenginys turi turėti nuolatinį, nekintamą IP adresą, kad būtų užtikrintas veikimo stabilumas, saugumas ir atsekamumas.

      - Audito žurnalų valdymo reikalavimai

        - Sistemoje turi būti įdiegtas audito žurnalų valdymo komponentas, kuris:

- renka ir saugo Sistemos veikimo ir naudojimo duomenis;

- leidžia analizuoti audito žurnalus, įskaitant paiešką ir filtravimą pagal įvairius parametrus;

- apsaugo žurnalo įrašus nuo neteisėto ar atsitiktinio pakeitimo;

- archyvuoja audito žurnalus pagal nustatytas saugojimo politikas;

- palaiko pasirinktų audito žurnalų eksportavimą ir suteikia galimybę siųsti žurnalus į kliento centralizuotą įvykių valdymo sistemą (SIEM) per SYSLOG arba kitus taikomus protokolus. Jei SIEM integracija neįdiegta, visi audito failai turi būti sukurti atskiruose fiziniuose įrenginiuose arba komponentuose.

        - Sistema turi registruoti šiuos įvykius:

- vartotojų prisijungimo ir atsijungimo bandymai (sėkmingi ir nesėkmingi);

- paskyrų, kurioms suteiktos privilegijos, atliekami veiksmai (pavyzdžiui, paskyros kūrimas, teisių keitimas, konfigūracijos modifikavimas);

- įvykiai, susiję su operacinės sistemos procesais ar paslaugomis;

- duomenų sukūrimas, keitimas ir ištrynimas;

- Sistemos komponentų aktyvinimas, deaktyvavimas arba paleidimas iš naujo;

- Sistemos ir įrenginių tapatybės nustatymo įvykiai;

- žurnalo įrašų kūrimas, peržiūra ir ištrynimas;

- žurnalų rinkimo funkcijos įjungimas ir išjungimas.

        - Kiekviename žurnalo įraše turi būti nurodyta bent ši informacija:

- naudotojo ir įrenginio identifikatorius (vartotojo vardas, įrenginio vardas);

- įvykio data ir tikslus laiko žymėjimas (sinchronizuotas su patikimu laiko šaltiniu);

- atliktas veiksmas;

- rezultatas (sėkmė / nesėkmė);

- įvykio aprašymas.

        - Sistema turi užtikrinti audito duomenų vientisumą ir konfidencialumą:

- Sistemoje užfiksuoti įvykiai turi būti saugomi techninės arba programinės įrangos komponentuose, skirtuose audito duomenims saugoti;

- audito duomenys turi būti saugomi išsaugant visus reikšmingus jų turinio aspektus;

- audito žurnalai turi būti apsaugoti nuo pakeitimo, ištrynimo ar sunaikinimo;

- prieiga prie audito informacijos bus ribojama tik privilegijuotiems vartotojams.

      - Saugaus programinės įrangos kūrimo ir pažeidžiamumų valdymo reikalavimai

        - Tiekėjas privalo laikytis pripažintų saugios programinės įrangos kūrimo metodikų, tokių kaip ISO/IEC 27034-1 arba lygiaverčiai standartai, ir pateikti atitikties šiems standartams įrodymus, užtikrindamas saugumo kontrolės integravimą per visą programinės įrangos kūrimo gyvavimo ciklą. Tiekėjo projektų vadovas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai būtų susipažinę su šiomis metodikomis ir jas taikytų praktiškai.

        - Tiekėjas, įskaitant visus su tiekimu susijusius subrangovus, privalo atskleisti visus žinomus Sistemos pažeidžiamumus ir / arba silpnąsias vietas ir užtikrinti jų pašalinimą per visą Sistemos gyvavimo ciklą.

        - Tiekėjas turi garantuoti, kad Sistemoje nėra jokių paslėptų funkcijų, kurios kelia grėsmę saugumui, įskaitant, bet neapsiribojant, kenkėjišką programinę įrangą, neteisėtos prieigos mechanizmus ar funkcijas ir kitus saugumo pažeidimus.

        - Sistemoje turi būti apsaugos nuo kenkėjiškų programų mechanizmai, gebantys aptikti ir identifikuoti kenkėjišką kodą bei užtikrinti atsparumą jo poveikiui.

        - Sistema turi įdiegti apsaugos priemones, skirtas apsaugoti atmintį nuo neteisėto kodo vykdymo.

        - Tiekėjas privalo sudaryti visas būtinas sąlygas Klientui arba Tiekėjo pasirinktai nepriklausomai trečiajai šaliai atlikti Sistemos pažeidžiamumų skenavimą. Šis skenavimas atliekamas gamyklinių priėmimo bandymų (FAT) metu, kartojamas vietos priėmimo bandymo (SAT) metu ir atliekamas po kiekvieno Sistemos atnaujinimo ar modifikavimo. Tiekėjas neturi teisės taikyti jokių apribojimų pažeidžiamumų skenavimo apimčiai ar dažnumui.

        - Tiekėjas neturi įgyvendinti jokių priemonių, kurios trukdytų pažeidžiamumams ar juos paslėptų, kad jų nebūtų galima aptikti pažeidžiamumų skenavimo ar įsiskverbimo bandymų metu.

        - Šią veiklą gali atlikti Kliento personalas arba Tiekėjo pasirinkta nepriklausoma trečioji šalis. Jei pasirenkama trečioji šalis, turi būti įvykdyti šie reikalavimai:

- pasirinkta trečioji šalis turi būti patvirtinta Kliento, nes pažeidžiamumo bandymai gali atskleisti neskelbtiną informaciją;

- trečioji šalis turi būti įsteigta ES arba NATO valstybėje narėje;

- trečioji šalis turi būti nepriklausoma nuo gamintojo ir neturėti jokio interesų konflikto;

- trečioji šalis neturi dalyvauti projektuojant, plėtojant ar diegiant išbandomą Sistemą;

- pažeidžiamumo sunkumo vertinimas atliekamas naudojant pripažintą vertinimo sistemą, pavyzdžiui, CVSS v3.1.

        - Nustačius pažeidžiamumus, įvertinamas jų pavojingumas (pavyzdžiui, kritinis, didelis, vidutinis, mažas, nėra) ir susijusi rizika. Rizikos pavojingumą ir lygius nustato tik Klientas arba nepriklausoma trečioji šalis (jeigu ji atlieka pažeidžiamumų vertinimą). Struktūrizuota ataskaita, kurioje aiškiai aprašomi nustatyti pažeidžiamumai, jų sunkumas ir rekomenduojami taisomieji veiksmai, pateikiama Tiekėjui. Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus nustatytus pažeidžiamumus savo lėšomis. Sistema gali būti diegiama operacinėje aplinkoje tik tada, kai bus pašalintos visos kritinės ir didelės rizikos pažeidžiamumai, o likę vidutinio ar mažo pavojaus pažeidžiamumai nekelia nepriimtinos rizikos sistemos saugumui, patikimumui ar našumui.

        - Jeigu Sistema prieinama internetu, pažeidžiamumo vertinimai gali būti atliekami dažniau arba pagal poreikį.

        - Visa informacija, gauta pažeidžiamumų valdymo proceso metu, turi būti laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista trečiosioms šalims be išankstinio raštiško Kliento leidimo.

        - Gamyklinio priėmimo bandymo (FAT) metu turi būti atliktas pažeidžiamumų skenavimas ir (arba) įsiskverbimo bandymas, ir turi būti pateiktas oficialus taisomasis planas, apimantis visus nustatytus pažeidžiamumus. Plane turi būti aiškiai apibrėžti terminai ir atsakomybės, ir jį turi patvirtinti Klientas.

        - Vietos priėmimo bandymo (SAT) metu:

- Pakartotinis vertinimas turi būti atliktas naudojant pažeidžiamumų skenavimą ir / arba įsiskverbimo bandymą. Neturi likti jokių neišspręstų kritinių ar labai rimtų pažeidžiamumų, kuriuos nustatė Klientas ar nepriklausoma trečioji šalis. Tiekėjas privalo pateikti oficialų rašytinį pareiškimą, patvirtinantį, kad visi kritiniai ir labai rimti pažeidžiamumai buvo pašalinti.

- Visi nustatyti pažeidžiamumai neturi kelti nepriimtinos rizikos Sistemos saugumui, patikimumui ar veikimui. Tiekėjas turi pateikti taisomųjų veiksmų planą su suderintais terminais.

      - Sistemos pataisymai ir atnaujinimai

        - Sistemos kūrimo etape Tiekėjas turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir susijusius pataisymus. Sistemos diegimo į operacinę aplinką etape turi būti užtikrinta, kad Sistemoje būtų naudojamos naujausios stabilios programinės įrangos versijos, jei tai nekeičia pagrindinių Sistemos architektūros ar funkcionalumo principų. Programinės įrangos komponentai, kurie yra bandymo stadijoje arba oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbti kaip nebenaudojami, t. y. nebepalaikomi, nebeprižiūrimi ar nekuriami, neturi būti naudojami.

        - Per visą Sistemos gyvavimo ciklą turi būti įdiegti programinės įrangos tiekėjo ir operacinės sistemos teikėjų rekomenduojami atnaujinimai.

        - Visi programinės įrangos atnaujinimai prieš diegimą turi būti kruopščiai patikrinti, siekiant užtikrinti, kad jie nesukeltų klaidų ar suderinamumo problemų su kitais Sistemos komponentais ar integruotomis programomis.

      - Laikmenų naudojimas (jeigu taikoma)

        - Visos Sistemos duomenų sąsajos (pavyzdžiui, USB prievadai) turi būti išjungtos, mechaniškai užrakintos arba kitaip užblokuotos, kad būtų išvengta neteisėtos prieigos. Laikinai tokius prievadus aktyvuoti turi būti leidžiama tik laikantis įgaliotų ir kontroliuojamų techninės priežiūros procedūrų.

        - Kai pagal įgaliotas priežiūros procedūras leidžiama naudoti išimamas laikmenas (USB atmintinių, išorinių standžiųjų diskų ir kt.), jų naudojimas turi būti ribojamas ir kontroliuojamas. Prieš prijungiant prie Sistemos, išimamosios laikmenos turi būti nuskenuojamos, patikrinant ar jose nėra kenkėjiškų programų.

        - Sistemoje turi būti įdiegti šifravimo mechanizmai, siekiant užtikrinti skaitmeninėse laikmenose (pavyzdžiui, USB atmintinėse, išoriniuose diskuose, serverių SSD/HDD diskuose, atsarginių kopijų saugyklose) saugomos informacijos konfidencialumą ir vientisumą.

      - Veiklos tęstinumas ir duomenų apsauga

        - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tipinių Sistemos gedimų ir sutrikimų aprašymą, jų poveikį, aptikimo būdus ir siūlomas sprendimo priemones.

Turi būti aprašyta gedimų ir sutrikimų klasifikacija (pavyzdžiui, programinės įrangos klaidos, techninės įrangos sutrikimai, tinklo sutrikimai, saugumo incidentai), jų aptikimo mechanizmai (pavyzdžiui, įspėjimo sistemos, automatinis tikrinimas), rekomenduojami veiksmai, prevencinės priemonės, skirtos sumažinti gedimų tikimybę, Sistemos veikimas nenumatytų įvykių metu (pavyzdžiui, elektros energijos tiekimo nutraukimas, DDoS ataka).

        - Tiekėjas turi pateikti Klientui Sistemos operacinės sistemos ir programinės įrangos kopiją, kuri leistų visiškai atkurti Sistemą kritinio gedimo atveju. Pateikta kopija turi būti visiškai funkcionali, suderinama su esama infrastruktūra ir galėti paleisti Sistemą alternatyvioje aplinkoje, jei pagrindinė infrastruktūra taptų nepasiekiama.

        - Tiekėjas turi parengti Sistemos veiklos tęstinumo rekomendacijas, kad būtų užtikrintas jos nepertraukiamas veikimas incidentų atveju.

        - Tiekėjas turi užtikrinti reguliarias svarbių duomenų atsargines kopijas ir saugų atsarginių kopijų saugojimą.

        - Sistema turi užtikrinti greitą operacijų ir duomenų atkūrimą po incidento.

        - Tiekėjas privalo laikytis taikomų duomenų apsaugos teisės aktų, tvarkydamas asmens duomenis Sistemoje.

    - Valdymo terminalai

      - Sistema turi būti aprūpinta 4 techninio valdymo terminalais (TCT), skirtais techniniam ir operaciniam valdymui.

      - Ryšys tarp Sistemos ir kiekvieno TCT turi būti pagrįstas IP protokolu.

      - TCT turi būti pagrįstas darbo vieta su SSD disku, ekranu, klaviatūra, pele ir USB atmintine. Ekrano įstrižainė turi būti 24 coliai, kad būtų galima patogiai konfigūruoti, valdyti ir kontroliuoti Sistemą.

      - Turi būti įdiegti keli TCT prieigos laipsniai, siekiant priskirti skirtingas prieigos teises – administratoriaus, prižiūrėtojo ir stebėtojo. Šis prioritetas bus priskirtas programinės įrangos pagalba.

      - Sistemos administratorius yra atsakingas už TCT vartotojų prieigos teisių suteikimą.

      - TCT turi būti įdiegtas:

- Sistemos administratoriaus patalpoje, esančioje pagrindiniame „Oro navigacijos“ pastate, Vilniuje,

- Sistemos veikimo stebėtojo patalpoje, esančioje pagrindiniame „Oro navigacijos“ pastate, Vilniuje,

- techninio veikimo stebėtojo patalpoje Kauno objekte,

- techninio veikimo stebėtojo patalpoje Palangos objekte.

    - Sistemos perkonfigūravimas

      - Kartais vienas ar keli ATC OWP elementai gali neveikti dėl techninės priežiūros ar techninių problemų. Tokios problemos turi būti išspręstos nepertraukiant oro eismo valdymo, perduodant veiklą kitai nenaudojamai ATC OWP. Tokias aplinkybes galima valdyti naudojant tiesioginio perkonfigūravimo funkciją ir dinaminio ženklinimo adreso informaciją.

      - Centre atliekamas tiesioginis perkonfigūravimas neturi turėti techninio ar operacinio poveikio kaimyniniams centrams.

      - Centre atliekamas tiesioginis perkonfigūravimas neturi turėti įtakos jau inicijuotiems skambučiams.

      - Įeinantys ir išeinantys telefono skambučiai, užmezgami internetinio perkonfigūravimo metu, turi būti nukreipiami į pradinę arba naująją paskirties vietą (po perkonfigūravimo).

      - Bet koks prižiūrėtojo veiksmas turi būti atliekamas nedarant įtakos normaliam Sistemos veikimui, esami ryšiai neturi būti sutrikdyti, o nauji ryšiai neturi vėluoti.

      - Perkonfigūravimas neprisijungus

        - Kai reikia atlikti perkonfigūravimą neprisijungus, Sistemos prastovos laikas turi būti kuo trumpesnis, galima toleruoti kelias sekundes.

      - Vartotojo konfigūracijos keitimas

        - Sistema turi turėti galimybę greitai ir realiuoju laiku perkonfigūruoti ATC sektorius, kad būtų patenkinti kintantys poreikiai pagal paros laiką ir oro eismo modelį.

        - Šiuo tikslu Sistemoje iš anksto užprogramuojama iki trijų skirtingų konfigūracijų, kurias gali iškviesti TCT.

      - Paleisti iš naujo

        - Visi vartotojo nurodyti duomenys, kurie į Sistemą įvedami per valdymo terminalą ir kurie atspindi tikrąją Sistemos būseną, turi būti saugomi pastoviojoje ir apsaugotoje atminties erdvėje.

        - Sistemos gedimo atveju, ją turi būti galima paleisti iš naujo atliekant „atstatymą“.

        - Sistemos paleidimo iš naujo laikas turi būti kuo trumpesnis, naudojant „meniu“ metodus per vieną iš valdymo terminalų.

        - Po elektros energijos tiekimo nutraukimo turi įvykti automatinis atstatymas neprarandant duomenų ir nepakeičiant būsenos.

    - Sistemos stebėjimas ir valdymas

      - Tinkamą Sistemos reikalavimų įgyvendinimą užtikrina:

- efektyvios savikontrolės galimybės,

- visų ne nuolat veikiančių įrenginių reguliari gedimų patikros procedūra,

- gedimų diagnostikos programų paleidimas aptikus gedimą,

- funkcinio bloko perkonfigūravimas, siekiant užtikrinti saugų Sistemos veikimo pablogėjimą,

- gedimų pranešimų indikacija ir išsaugojimas.

      - Gedimų indikacija

        - Sistema turi nuolat atlikti diagnostinius Sistemos veikimo patikrinimus ir, aptikus gedimą, įjungti pavojaus signalą. Šis pavojaus signalas turi būti rodomas TCT.

        - Gedimo pranešime turi būti nurodyta:

- gedimų laikas (vėlavimas, valandos, minutės),

- gedimo tipas,

- susijusi įranga,

- informacija apie atitinkamą susisiekimą (pradinė ir paskirties vieta),

- bet kokia kita svarbi informacija, leidžianti atlikti greitus remonto veiksmus ir atlikti gedimų analizę.

      - Nuotoliniai diagnostiniai bandymai

        - Įrangos gedimo atveju nuotolinę diagnostiką turi būti galima atlikti iš techninio valdymo terminalų (TCT) per techninės priežiūros ir valdymo sistemą.

        - Ši diagnostika turi gebėti atsekti gedimą iki keičiamo įrenginio lygio.

      - Sistemos stebėjimo ir valdymo įrenginys turi galėti generuoti ataskaitas apie Sistemos būsenas (Sistemos veikimą, Sistemos sutrikimus, Sistemos gedimus ir kt.) per pasirinktą laikotarpį, bent 5 mėnesius.

      - [Ekonominio naudingumo kriterijus] OWP nuotolinis stebėjimas: Sistema turi suteikti galimybę įgaliotam personalui nuotoliniu būdu stebėti bet kurios OWP veikimą ir komunikacijas realiu laiku su tikslu įvertinti telefono ir radijo komunikacijų kokybę, nepertraukiamumą ir būseną trikčių šalinimo tikslais.

Techniniai reikalavimai

  - Sistemos architektūra ir technologija

    - Sistemos projektavimas turi būti pagrįstas patikrintų šiuolaikinių technologijų ir architektūros (techninės ir programinės įrangos) eksploatavimu ir pritaikymu, siekiant optimizuoti bendrą Sistemos veikimą per visą jos gyvavimo ciklą, sumažinti techninę riziką ir atitikti vartotojo saugos reikalavimus.

    - Naudojama technologija turi atitikti Sistemos patikimumo ir atsparumo gedimams reikalavimus. Be to, technologija turi atitikti greito ryšio ir didelio lankstumo reikalavimus.

    - Sistema turi būti suprojektuota taip, kad įrenginių gedimai niekada nesukeltų visiško visos Sistemos išsijungimo.

    - Sistemos vidinė architektūra turi būti pagrįsta IP/Ethernet technologija ir atitikti šioje specifikacijoje nurodytus veikimo, patikimumo, priežiūros, prieinamumo ir našumo reikalavimus.

    - Sistema turi atitikti EUROCAE WG-67 apibrėžtus ED-136 reikalavimus dėl kalbinio ryšio perdavimo internetu (VoIP) naudojimo teikiant ATM kalbinio ryšio paslaugas ir ED-137C suderinamumo standartus, skirtus VoIP ATM komponentams.

    - Tarp VoIP komponentų turi būti apibrėžtos reikalingos sąsajos, siekiant užtikrinti jų funkcinį ir techninį suderinamumą.

    - Sistemos architektūra turi užtikrinti pakankamą vienalaikių kalbinio ryšio kelių skaičių, kad būtų galima perduoti maksimalų siūlomą kalbinio ryšio srautą, ir todėl neturi būti blokuojamas joks siūlomas kalbinio ryšio srautas dėl kalbinio ryšio kelių trūkumo.

    - Sistema turi gebėti prisitaikyti prie terminalų ir linijų skaičiaus pokyčių, kalbinio ryšio srauto garso ir tipo pokyčių bei konfigūracijos pakeitimų.

    - Sistemos našumas neturi pablogėti, o bet kokie internetiniai pakeitimai turi būti įdiegti netrukdant nepaveiktiems Sistemos elementams.

    - Sistemos centrinė dalis turi būti serverio pagrindu, o operatoriaus (skrydžių vadovo) darbo vietos turi būti modulinės konstrukcijos, kad būtų galima jas pritaikyti keičiant darbo vietas, dažnių kanalus ir funkcijas. Ji taip pat turi būti lanksti kanalų priskyrimo darbo vietoms srityje.

  - Sistemos programinė įranga

    - Programinė įranga turi būti sukurta taip, kad užtikrintų patikimumą, klaidų aptikimą, atsparumą gedimams ir atkūrimą. Norint įgyvendinti šiuos reikalavimus, numatoma, kad esminėms funkcijoms atlikti reikės atsarginės programinės įrangos ir dubliuoto programų bei duomenų saugojimo.

    - Sistemos programinės įrangos architektūra turi būti tokia, kad galėtų užtikrinti reikiamus funkcinius ir techninius parametrus pagal šiuos reikalavimus.

    - Operacinės sistemos programinė įranga turi užtikrinti realiuoju laiku vykdomų funkcijų, failų valdymo, komandų procedūrų ir įvairių paslaugų teikimo galimybę.

    - Taikomoji programinė įranga turi apimti programinę įrangą, skirtą tik konkrečiai funkcijai, pavyzdžiui, skambučių apdorojimui arba skambučių valdymui.

    - Sistemos konfigūracijos duomenys turi apimti visus Sistemos kintamųjų ir konfigūracijos parametrų duomenis.

    - Sistemos priežiūros programinė įranga turi būti prieinama, kai Sistemai reikalingos diagnostikos, bandymų ir kt. ataskaitos. Ši programinė įranga turi veikti fone ir neturi turėti neigiamos įtakos jokiam Sistemos apdorojimui.

    - Sistemos priežiūros programinė įranga turi turėti savidiagnostikos galimybes, gebančias aptikti gedimus ir automatiškai arba operatoriui įsikišus izoliuoti bet kokias sugedusias detales bei nutraukti bet kokio sugedusio ryšio kelio ar ryšio jungties eksploatavimą.

    - Sistemos priežiūros programinė įranga turi apimti veiklos ir įvykių registravimo funkcijas. Šią informaciją iš Sistemos turi būti galima išgauti tinkamu formatu, kad būtų galima atlikti statistinę analizę neprisijungus ir gauti Sistemos veikimo įrodymus tam tikrą laikotarpį, jokiu būdu nedarant įtakos eksploatavimo paslaugoms.

    - Programinė įranga turi būti funkciniu ir operaciniu požiūriu modulinė, kad galėtų:

- palengvinti Sistemos išplėtimą, modifikavimą ir konfigūracijos valdymą,

- palengvinti gedimų aptikimą, diagnozavimą, izoliavimą, atkūrimą ir atsparumą gedimams,

- palengvinti pakeitimus iki žemiausio praktinio lygio be didelio masto programų pakartotinio surinkimo,

- leisti visus konfigūracijos duomenis laikyti atskiruose duomenų failuose.

  - Patikimumas ir prieinamumas

    - Sistema turi užtikrinti visas reikalingas ryšio funkcijas valdymo centrui 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę, nes joks oro eismo valdymo padalinys negali sau leisti bet kada netekti ryšio.

    - Sistemos prieinamumas turi būti 99,999 % arba geresnis.

    - Siekiant reikiamo patikimumo laipsnio, turi būti atsižvelgta į Sistemos blokų dubliavimą su automatiniu perjungimu ir gedimų indikacija, taip pat į Sistemos funkcijų decentralizavimą, siekiant išvengti vieno gedimo taško.

    - Tiekėjas turi nurodyti visos Sistemos ir jos funkcinių dalių MTBF vertes.

  - Sistemos dizainas

    - Sistemos projektavimas ir konstrukcija turi būti paremta IP technologija.

    - Visi Sistemos komponentai turi būti sujungti per vidinį atsarginį tinklą, kuris turi būti apsaugotas nuo išorinio tinklo, siekiant išvengti kibernetinių grėsmių.

    - Siekiant užtikrinti aukštą Sistemos veikimo prieinamumą ir patikimumą, turi būti naudojamas dvigubas vidinis tinklas ir dvigubi serveriai, maršrutizatoriai, komutatoriai.

    - Todėl vieno įrenginio gedimai niekada neturėtų turėti įtakos tinkamam kitų įrenginių veikimui.

    - Visos Sistemos paslaugos ir komponentai turi būti visiškai valdomi, o Sistemos veikimo kokybė turi būti nuolat kontroliuojama.

  - Priežiūra

    - Turi būti numatytos tinkamos savidiagnostikos priemonės, užtikrinančios greitą gedimų aptikimą ir izoliavimą.

    - Turi būti įmanoma automatiškai arba rankiniu būdu (neprisijungus) išbandyti įprastus procesus. Todėl sugedę įrenginiai turi būti nedelsiant identifikuojami ir lengvai pakeičiami.

  - Saugos reikalavimai

    - Sistemos saugos vertinimas

      - Sistemos diegimo proceso metu Tiekėjas turi atlikti Sistemos saugos vertinimą ir parengti funkcinio pavojaus vertinimo (FHA), preliminaraus Sistemos saugos vertinimo (PSSA) ir Sistemos saugos vertinimo (SSA) dokumentus.

    - Programinės įrangos saugos vertinimas

      - Reikalingas Sistemos programinės įrangos patikimumo lygis turi būti SWAL4 ar aukštesnis pagal EUROCAE ED-153, arba AL5 ar aukštesnis pagal EUROCAE ED-109A.

      - Tiekėjas turi pateikti atitikties taikomam programinės įrangos patikimumo lygiui vertinimą pagal EUROCAE ED-153 ar EUROCAE ED-109A.

    - Įrangos sauga

      - Sistemos įranga turi būti suprojektuota taip, kad atitiktų EN 62368-1:2014 – garso / vaizdo, informacinių ir ryšių technologijų įranga – 1 dalis: saugos reikalavimai – reikalavimus.

  - Elektromagnetinis suderinamumas (EMC)

    - Sistemos įranga turi atitikti bendruosius EMC reikalavimus, nustatytus 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija).

    - Sistemos įranga taip pat turi būti pajėgi veikti šalia didelės galios radiolokatorių siųstuvų.

  - Kalbinio ryšio kokybė

    - Kalbos kokybė naudojant VoIP ATM aplinkoje yra svarbus aspektas vartotojo suvokimo požiūriu, taip pat techniniai perdavimo charakteristikų reikalavimai ir turi atitikti ED-136 „VoIP kalbinio ryšio perdavimo oro eismo valdymo (ATM) sistemos eksploatavimo ir techniniai reikalavimai“ 6 skyrių.

    - Sistema turi pasiekti vidutinį nuomonės balą (MOS) > 4,0 visoje oro - žemės bei žemės - žemės tarpusavio komunikacijoje.

    - Sistema turi užtikrinti, kad bet kokio ryšio metu paties vartotojo aidas būtų ITU-T G.131 rekomendacijos priimtinose ribose tiek telefonui (atspindėtas aidas), tiek radijui (šalutinis tonas).

    - Kalbinio ryšio vėlavimai per bet kurią Sistemos sąsają neturi viršyti verčių, aprašytų ED-136 „Kalbinio ryšio perdavimo internetu protokolu (VoIP) oro eismo valdymo (ATM) sistemos eksploatavimo ir techniniai reikalavimai“.

    - Sistemos generuojamo foninio triukšmo lygis ausinėse, ragelio ausinėje ar garsiakalbyje, kai į Sistemą nėra įvesties signalo, turi būti mažesnis nei 20 dB SPL ir turi būti nurodytas pasiūlyme.

    - Likutinis triukšmas ir ūžesys bet kurioje teisingai užbaigtoje neveikos būsenos balso grandinėje neturi viršyti -60 dBm0p ir turi būti nurodytas pasiūlyme.

  - Telefono ryšys

    - Sistema turi būti aprūpinta telefonijos sąsajomis, skirtomis sujungimui su IP pagrindu veikiančia PABX arba PSTN sistema ir sujungimui su IP pagrindu veikiančia sistema pagal EUROCAE ED-137C per AGVN.

    - Reikalingų telefono jungčių skaičius nurodytas 3 priede.

    - Sistema turi palaikyti šias vartotojų numeravimo ir adresavimo schemas:

- ETSI EN 300 189 V1.2.1, Privatusis integruotų paslaugų tinklas (PISN); Adresavimas,

- EUROKONTROLĖS „ATS antžeminio kalbinio tinklo diegimo ir planavimo gairės“,

- EUROKONTROLĖS „Adresavimo sesijos inicijavimo protokolas ATM VoIP sistemoje“,

- ICAO „Oro eismo paslaugų (ATS) žemė – žemė kalbinio ryšio perjungimo ir signalų siuntimo vadovas“ (dok. 9804 AN/762),

- Mnemoninė adresavimo schema, pagrįsta atitinkama ATS informacija (vartotojas, ATS sektorius, ATS radijo dažnis, ATS radijo stotis, ATSU, ICAO stoties identifikatorius, ANSP arba ATS organizacija).

    - Kiekvienam telefono numerio priedėlio vartotojui gali būti priskirtas vienas ar keli unikalūs numeriai, atitinkantys Sistemos numeravimo schemą.

  - Radijo valdymo sistema

    - Radijo valdymo sistemos valdymas turi būti paprastas ir aiškus. Bet kuriam dažnių aktyvavimo modulyje pasirinktam dažnių kanalui turi būti užmegztas nuolatinis ryšys per centre esančią Sistemą.

    - Radijo sąsajos turi būti jungtis tarp Sistemos radijo valdymo sistemos ir radijo įrenginių. Radijo sąsajos rūpinasi visokeriopu ryšiu susijusiais radijo kanalais ir atlieka šias funkcijas:

- Sistemos sujungimas su VoIP radijo imtuvais per IP tinklą pagal ED-137C,

- valdyti kodavimo ir garso signalų perdavimą iš darbo vietų į siųstuvus,

- tvarkyti garso ir triukšmo slopinimo signalų priėmimą iš imtuvų,

- tvarkyti duomenų perdavimą abiem kryptimis, susijusią su būsenos indikacijomis, perjungimo komandomis.

    - Radijo sąsajos turi palaikyti atsarginį ryšį su pagrindiniu ir atsarginiu radijo imtuvais.

    - Sistema turi būti suprojektuota taip, kad visi radijo kanalai veiktų vienu metu be jokių prieigos ir pralaidumo apribojimų.

  - Pagalbinės priemonės ir sąsajos su pagalbinėmis priemonėmis

    - Sujungimo patikrinimas

      - Sistema turi suteikti priemones, automatiškai užtikrinančias, kad visos telefono ir radijo jungtys veiktų ir būtų parengtos naudoti.

      - Sistema turi nuolat tikrinti, ar visoms sukonfigūruotoms ATSU ir siųstuvų / imtuvų vietoms galima užmegzti telefono ir radijo ryšį taip, kad bet koks ryšio su šiomis vietomis praradimas būtų aptiktas per 3 sekundes, o Sistemos valdymo įrenginys įvykį užregistruotų per tą laiką.

    - Saugūs išoriniai sujungimai

      - Sesijos ribos valdiklis (SBC) yra pagrindinis elementas, siekiant padidinti VoIP saugumą ir prieinamumą ATM sujungimuose tarp oro navigacijos paslaugų teikėjų (ANSP) per IP tinklus, siekiant teikti tarpcentrinę telefoniją ir kalbinio radijo ryšio antžeminį segmentą.

      - Sistema turi būti aprūpinta dubliuota SBC įranga pagal EUROKONTROLĖS įgyvendinimo gaires – sesijos ribos vadiklis ATM VoIP sistemoje.

    - Teisėtas kalbinio ryšio įrašymas

      - Visų OWP lygmens pranešimų kalbinio ryšio įrašai turi būti prieinami išoriniame Kliento ReDat kalbinio ryšio įrašymo įrenginyje, jie turi būti IP pagrindu ir atitikti ED-137C įrašymo reikalavimus.

      - Sistema turi užtikrinti galimybę padaryti du autonominius kalbinio ryšio įrašus. Abu įrašai turi būti identiški visais atžvilgiais.

      - Kad būtų galima įspausti datos ir laiko žymos informaciją į įrašytą kalbinį ryšį (kad būtų galima tiksliai nustatyti pakartotinai atkurtų kalbinio ryšio pranešimų laiką ir datą), Sistema turi būti sinchronizuota su datos ir laiko duomenų šaltiniu.

      - [Ekonominio naudingumo kriterijus] Telefono skambučių įrašymas nukreipimo atveju: situacijose, kai OWP1 yra nukreiptas į mobilųjį telefoną, o OWP2 inicijuoja skambutį į OWP1, sistema turi skambutį įrašyti iš abiejų darbo vietų – iš OWP1, nepaisant nukreipimo į mobilųjį telefoną ir iš OWP2 kaip skambinančios OWP. Tai užtikrins visišką atsekamumą ir atitiktį balso ryšio įrašymo standartui, net ir skambučių nukreipimo metu.

    - Maitinimo šaltinis

      - Sistemos serveriai, tinklo įrenginiai ir OWP turi būti maitinami iš dviejų nepriklausomų 230 V ir 50 Hz kintamosios srovės maitinimo linijų. Šios maitinimo įvestys turi būti sujungt	os su Kliento pateiktais nepertraukiamo maitinimo šaltiniais (UPS).

      - 19 colių pločio spintą, kurioje bus sumontuoti centrinės sistemos blokai, pateiks klientas. Joje bus 2 maitinimo paskirstymo blokai (PDU), kurie leis paskirstyti atsarginį maitinimo šaltinį spintos viduje.

    - Centrinis laiko šaltinis

      - Sistema turi būti tiekiama su laiko atskaitos sistema (laikrodžių sistema) sinchronizuota su GNSS (keliomis palydovinėmis sistemomis).

      - Sistema turi būti sinchronizuota su patikimais laiko šaltiniais. Turi būti naudojami bent du nepriklausomi laiko sinchronizavimo šaltiniai.

  - Aplinkos sąlygos

    - Sistema turi veikti normaliai esant nominalioms eksploatavimo sąlygoms – temperatūrai nuo +10 °C iki +35 °C, drėgmei iki 80 %.

Mokymai

  - Tiekėjas turi organizuoti techninius ir operacinius mokymus Kliento darbuotojams. Mokymo turinys turi būti suderintas su Klientu pagal numatytas mokymo dalyvių grupes.

  - Mokymai ir mokymo medžiaga turi būti lietuvių arba anglų kalbomis.

  - Techniniai mokymai

    - Techniniai mokymai, skirti Kliento techniniam personalui (iki 8 dalyvių), turi būti rengiami Tiekėjo patalpose prieš gamyklinius priėmimo bandymus (FAT).

    - Techninių mokymų trukmė turi būti ne mažesnė nei 40 valandų, apimanti teorinius ir praktinius Sistemos aspektus, įskaitant naudojamus standartus, architektūrą, konfigūravimą, priežiūrą, gedimų aptikimą ir trikčių šalinimą.

    - Tiekėjas mokymo programą Klientui peržiūrai turi išsiųsti likus ne mažiau kaip 3 savaitėms iki mokymų datos, o Klientas gali prašyti jas pakoreguoti.

    - Kiekvienas mokymų dalyvis turės gauti mokymo medžiagą ir po mokymų turės būti įvertintas, o sėkmingai baigęs mokymus turės gauti pažymėjimą su įvertinimo rezultatais.

  - Operaciniai mokymai

    - Tiekėjas privalo organizuoti operacinius mokymus (skirtus operaciniam personalui) Kliento patalpose prieš vietos priėmimo bandymus (SAT) – 1 grupė iki 6 dalyvių Kauno objekte (1 etapas), 1 grupė iki 6 dalyvių Palangos objekte (1 etapas) ir 2 grupės po 12 dalyvių Vilniaus objekte (2 etapas).

    - Operaciniai mokymai turi apimti teorinį kursą ir praktinius pratimus, kaip naudotis visais OWP įrenginiais, kaip organizuoti, užmegzti ir valdyti visus įmanomus ryšius. Kiekvienam mokymų dalyviui turi būti pateikta mokymo medžiaga.

    - Kiekvienas mokymų dalyvis turės gauti mokymo medžiagą ir po mokymų turės būti įvertintas, o sėkmingai baigęs mokymus turės gauti pažymėjimą su įvertinimo rezultatais.

Atsarginės dalys

  - Tiekėjas turi pasiūlyti reikalingas atsargines dalis, kad Kliento techninis personalas galėtų pakeisti sugedusias dalis vietoje:

    - Centrinei VCS įrangai (serverius, modulius, jungčių skydelius ir kt.),

    - Atsarginius TSS, ausines, ragelius, rankinius mikrofonus ir garsiakalbius, nurodytus 1 priede.

  - Atsarginės dalys turi būti pristatytos 1 etape.

Pristatymas

  - Tiekėjas turi pristatyti Sistemą Klientui sėkmingai užbaigus FAT pagal CIP sąlygas vadovaujantis INCOTERMS 2020.

  - Pristatymo adresas yra „Oro navigacija“, Balio Karvelio g. 25, Vilnius, Lietuva arba kita Tiekėjo ir Kliento sutarta vieta Lietuvoje.

Sistemos įdiegimas

  - Įdiegimo sąlygos

    - Klientas turi pateikti 19 colių pločio spintą su atsarginiu maitinimo šaltiniu centrinės sistemos dalies įdiegimui.

    - Klientas turi savo šalies mastu veikiantį FO tinklą (žiedinį ryšį tarp objektų), kurį Tiekėjas naudos užmegzdamas reikiamus ryšius tarp Sistemos spintos Vilniuje ir visų objektų su OWP, radijo imtuvais, PABX ir PENS paslaugų teikimo taške (SDP).

    - Klientas bus atsakingas už vietos skyrimą stelažuose arba spintose Sistemos įrangos diegimui Vilniuje, Kaune ir Palangoje.

    - Klientas bus atsakingas už dvigubo 230 V kintamosios srovės maitinimo šaltinio įrengimą spintose įrengimo vietose, užbaigtose IEC C13 jungtimis su vidiniais sriegiais.

    - Tiekėjas turi prijungti Sistemos įrangą prie maitinimo šaltinio IEC C13 jungčių su vidiniais sriegiais.

    - Tiekėjas Sistemos diegimo darbus turi atlikti Kliento darbuotojų darbo valandomis, t. y. nuo pirmadienio iki ketvirtadienio (ne valstybinių švenčių dienomis) nuo 7:30 iki 16:15 val. ir penktadieniais (taip pat valstybinių švenčių išvakarėse) nuo 7:30 iki 15:00 val.

  - Įdiegimo darbai

    - Tiekėjas įrengia pristatytą Sistemą. Diegimas turi būti atliktas šiuose Kliento objektuose:

- Sistemos pagrindinė įranga (serveriai ir kt.) turi būti sumontuota Kliento paruoštoje 19 colių spintoje, esančioje „Oro navigacijos“ pagrindinio pastato Įrangos patalpoje, Balio Karvelio g. 25, Vilnius, Lietuva.

- Operatorių darbo vietos turi būti įrengtos techninės specifikacijos 1 priede aprašytose vietose.

    - Tiekėjas privalo įdiegti dvigubą LAN kabelių išdėstymą:

      - Pagrindiniame Vilniaus objekte:

- tarp Sistemos spintos ir ACC, FIS, FMP, FDO, RCC, TCS, TTP,

- tarp Sistemos spintos ir kliento IP tinklo prieigos taško,

- tarp Kliento IP tinklo prieigos taško ir TCT Techninės priežiūros tarnybos patalpoje.

      - Vilniaus rTWR objekte:

- tarp Kliento IP tinklo prieigos taško rTWR techninėje patalpoje ir OWP: rAPP, rTWR, rTWR2, rSMC ir rAPP/TWR SUP.

      - Vilniaus TWR objekte:

- tarp Kliento IP tinklo prieigos taško TWR techninėje patalpoje ir OWP: APP, TWR, TWR2, SMC, APP/TWR SUP, BRF ir BRF2.

      - Kauno TWR ir atsarginiame ACC objekte:

- tarp Kliento IP tinklo prieigos taško Kauno techninėje patalpoje ir OWP: APP, TWR, TWR2, APP/TWR SUP, rACCU, rACCU2, rACCL, rACCL2, rACC SUP,

- tarp Kliento IP tinklo prieigos taško Kaune esančioje techninėje patalpoje ir OWP TCS bei TCT Techninės priežiūros tarnybos patalpoje.

      - Palangos TWR objekte:

- tarp Kliento IP tinklo prieigos taško Palangos techninėje patalpoje ir OWP: APP, TWR, APP/TWR SUP,

- tarp Kliento IP tinklo prieigos taško Palangos techninėje patalpoje ir OWP TCS bei TCT Techninės priežiūros tarnybos patalpoje.

    - Susuktų porų eterneto ir šviesolaidinės (FO) linijos yra vienodai priimtinos LAN kabeliams. LAN kabelių kategorija turi būti pakankamai aukšta, kad būtų apsisaugota nuo elektromagnetinių trukdžių.

    - Tiekėjas į tiekiamų prekių sąrašą turi įtraukti visus reikalingus tinklo įrenginius, skirtus Sistemai sujungti su visais OWP ir Kliento IP tinklo prieigos taškais.

    - Visi vidiniai Sistemos kabeliai turi būti paženklinti abiejuose galuose, o kabelių sąrašas turi būti pridėtas prie Sistemos aprašymo.

Sistemos bandymai

  - Gamykliniai priėmimo bandymai (FAT)

    - Visiškai įrengta Sistema 1 etapo konfigūracijoje turi būti išbandyta gamykloje, siekiant Kliento atstovams parodyti, kaip Sistema atitinka visus nurodytus reikalavimus. Tiekėjas privalo parengti FAT procedūrą ir suderinti ją su Klientu ne vėliau nei likus dviem savaitėms iki FAT. Bandymai turi būti atliekami pagal suderintą FAT procedūrą po techninių mokymų gamintojo patalpose.

    - Tiekėjas turi pateikti oficialią deklaraciją, patvirtinančią, kad Sistemoje nėra pažeidžiamumų, arba pateikti oficialų taisomųjų planų rinkinį, kuriame būtų pašalinti visi nustatyti pažeidžiamumai, įskaitant aiškius jų taisymo terminus ir atsakomybę.

    - Sistema priimama tik tuo atveju, jei šiame etape nėra jokių kritinių ar didelio pavojingumo pažeidžiamumų arba nustatytų vidutinio ar mažo pavojingumo pažeidžiamumų, kurie, kaip nustatė Klientas arba nepriklausoma trečioji šalis, kelia nepriimtiną riziką Sistemos saugumui, apsaugai ar veikimui.

    - Antrasis pažeidžiamumų vertinimas turi būti atliekamas SAT metu.

    - Sistemos bandymų rezultatai turi būti pateikti FAT sertifikate, kurį pasirašo abi šalys.

    - FAT bandymų priėmimo kriterijai turi atitikti šiuos reikalavimus:

      - Nėra 1 ir 2 pavojingumo lygio gedimų.

      - 93 % bandymų etapų sėkmingai įvykdyti.

      - Visos pastabos, pateiktos oficialioje bandymų veikloje, yra išspręstos arba yra suderintas planas kaip jas išspręsti.

      - Yra sutartas planas ir terminas aptiktiems 3 pavojingumo lygio gedimams pašalinti.

      - Atliktas pažeidžiamumų skenavimas / įsiskverbimo bandymai ir oficialus taisomasis planas, skirtas visiems nustatytiems pažeidžiamumams, įskaitant aiškius jų taisymo terminus ir atsakomybę. Taisomasis planas turi būti peržiūrėtas ir priimtas Kliento.

    - Jei pagal FAT procedūrą bent vienas ar keli Sistemos bandymai neatitinka reikalavimų, šie neatitikimai (3 pavojingumo lygio sutrikimai) ir jų ištaisymo terminai turi būti pažymėti FAT sertifikate. Tiekėjas privalo ištaisyti visus Sistemos neatitikimus pagal nustatytus terminus ir el. paštu pranešti Klientui apie šių neatitikimų pašalinimą. Visi neatitikimai turi būti ištaisyti iki SAT.

  - Vietos priėmimo bandymai (SAT)

    - Tinkamai įrengta ir sukonfigūruota Sistema turi būti išbandyta vietoje, siekiant įrodyti, kad Sistema veikia pagal šiame dokumente nurodytas specifikacijas ir yra tinkama naudoti be jokių pastabų.

    - SAT turi būti atlikta 1 ir 2 etapo sudėties Sistemai.

    - Tiekėjas privalo pateikti Klientui SAT procedūrą likus bent dviem savaitėms iki bandymų, kad abi šalys ją suderintų ir patvirtintų.

    - SAT bandymų priėmimo kriterijai turi atitikti šiuos reikalavimus:

      - Nėra 1 ir 2 pavojingumo lygio gedimų.

      - 97 % bandymų etapų yra sėkmingi.

      - Visos pastabos, pateiktos oficialioje bandymų veikloje, yra išspręstos arba yra suderintas planas kaip jas išspręsti.

      - Yra sutartas planas ir laiko tarpas aptiktiems 3 pavojingumo lygio gedimams pašalinti ir 100 % bandymo etapų įvertinimui pasiekti.

      - Pakartotinai įvertinus pažeidžiamumų skenavimą / įsiskverbimo bandymus, nerasta jokių neišspręstų kritinių ar labai rimtų pažeidžiamumų (nustatytų Kliento ar nepriklausomos trečiosios šalies). Gamintojas pateikė oficialią rašytinę deklaraciją, patvirtinančią visų kritinių ar labai rimtų pažeidžiamumų ištaisymą.

      - Bet kokie nustatyti vidutinio ar mažo pavojingumo pažeidžiamumai nekelia nepriimtinos rizikos Sistemos saugumui, saugai ar veikimui, ir yra parengtas gamintojo pateiktas taisomasis planas su sutartais terminais.

    - Sėkmingai atlikus bandymus vietoje, SAT sertifikatą pasirašo abi šalys. Jei bandymų vietoje metu nustatomas bent vienas ar keli SAT procedūros neatitikimai (3 pavojingumo lygio sutrikimai), tai įrašoma į SAT sertifikatą, nurodant, per kiek laiko neatitikimai bus ištaisyti.

    - Jei Sistemos neatitikimas yra reikšmingas ir neleidžia tinkamai naudoti Sistemos (1 ir 2 pavojingumo lygio sutrikimai), SAT pažyma neturėtų būti pasirašoma, kol neatitikimai nėra ištaisyti.

    - Jei SAT nepavyksta, jei aptinkami 1 ir 2 pavojingumo lygio sutrikimai, trukdanti tinkamai naudoti Sistemą pagal paskirtį, Tiekėjas privalo pašalinti Sistemos gedimus per abiejų šalių sutartą terminą, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, ir pakartotinai atlikti SAT. Tokiu atveju papildomas SAT atliekamas Tiekėjo sąskaita.

Sistemos garantija ir eksploatavimo laikas

  - Sistemos aparatinės ir programinės įrangos garantinis laikotarpis yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, skaičiuojant nuo Sistemos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos kiekvienam etapui.

  - Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis turi teikti Sistemos techninę pagalbą ir remonto paslaugas, įskaitant atsargines dalis ir programinės įrangos atnaujinimus.

  - Tiekėjas turi garantuoti, kad pristatytai Sistemai, įskaitant visą techninę ir programinę įrangą bei licencijas, bus teikiama visapusiška priežiūra garantijos laikotarpiu nuo Sistemos priėmimo datos.

  - Jei naudojama patentuota (įrenginio pagrindu sukurta) operacinė sistema (OS), Tiekėjas turi pateikti oficialią deklaraciją, patvirtinančią, kad OS ir toliau bus visapusiškai palaikoma tiekėjo, įskaitant:

- saugumo pataisų diegimą,

- pažeidžiamumų valdymas,

- reguliarius techninės priežiūros atnaujinimus.

  - Jei per 10 metų aptarnavimo laikotarpį operacinė sistema artėja prie gyvavimo pabaigos, Tiekėjas turi pateikti atnaujinimo arba perkėlimo kelią, kuris:

- nereikalauja visiško Sistemos pakartotinio sertifikavimo,

- pristatomas Pirkėjui be jokių papildomų išlaidų.

Remonto paslaugos

  - Sistemos garantinio aptarnavimo laikotarpio metu Tiekėjas įsipareigoja teikti Sistemos techninės įrangos (įskaitant aparatinę programinę įrangą) remonto (HRS) ir Sistemos programinės įrangos palaikymo paslaugas (SWS).

  - HRS teikimas

    - Nustatęs Sistemos techninės įrangos gedimus, Klientas privalo raštu pranešti Tiekėjui apie gedimą.

    - Tiekėjas privalo raštu pranešti Klientui apie pasirengimą gauti sugedusią detalę ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo Kliento raštiško pranešimo ir suteikti Klientui remonto užsakymo numerį.

    - Gavęs remonto užsakymo numerį, Klientas privalo išsiųsti sugedusią detalę Tiekėjui ir raštu pranešti jam apie išsiuntimą. Siuntimo išlaidas padengia Klientas.

    - Tiekėjas privalo pristatyti Klientui suremontuotą arba, jei detalė yra nepataisoma, naują detalę ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų. Detalės grąžinimo išlaidas padengia Tiekėjas.

    - HRS laikoma užbaigta, kai Klientas gauna detalę, ją išbando ir gauna teigiamą rezultatą.

  - SWS tiekimas

    - Teikdamas SWS paslaugą, Tiekėjas įsipareigoja teikti pagalbą sprendžiant Sistemos programinės įrangos veikimo problemas ir užtikrinant sklandų Sistemos programinės įrangos veikimą Tiekėjo darbo valandomis.

    - Klientas privalo raštu pranešti Tiekėjui apie Sistemos programinės įrangos veikimo gedimus ar sutrikimus, o Tiekėjas privalo reaguoti laikydamasis šių reagavimo ir sprendimo laiko reikalavimų, nustatytų kiekvienam gedimo sunkumui:

| - Gedimo sunkumas | - Aprašymas | - Reakcijos laikas | - Sprendimo laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kritinis | - Sistemos gedimas arba sutrikimas yra kritinis ir daro didelę įtaką Sistemos veikimui, t. y. Sistema negali būti naudojama pagal paskirtį arba esminė Sistemos funkcija nepasiekiama. | - Nedelsiant, po Kliento pranešimo, iki vienos valandos | - 5 valandos |
| - Pagrindinis | - Sistemos gedimas arba sutrikimas turi įtakos Sistemos funkcionalumui. Sistemos veikimas yra ribotas, tačiau yra laikinas sprendimas. | - 3 valandos | - 1 darbo diena |
| - Nedidelis | - Sistemos gedimas arba sutrikimas yra nedidelis ir neriboja Sistemos veikimo. Toks gedimas arba sutrikimas sumažina Sistemos efektyvumą. | - 5 valandos | - 2 darbo dienos |
| - Nėra poveikio | - Sistemos sutrikimas reikalauja patobulinimų, tačiau jis neturi įtakos Sistemos veikimui. | - 5 darbo dienos | - 10 darbo dienų |

    - Klientas turi išimtinę teisę nurodyti gedimo sunkumą pagal šios techninės specifikacijos 11.3.2 punkte nustatytus aprašymus.

    - Tiekėjas, gavęs Kliento pranešimą, privalo raštu informuoti Klientą šios Techninės specifikacijos 11.3.2 punkte nurodytais atsakymo terminais apie SWS paslaugą: (1) pristatymo būdą, (2) darbus, kuriuos būtina atlikti, (3) darbų užbaigimo terminus.

    - Tiekėjas įsipareigoja suteikti SWS paslaugą ne vėliau kaip per nustatytą sprendimo laiką, priklausantį nuo gedimo sunkumo.

    - SWS laikoma suteikta, kai Klientas raštu patvirtina, kad Sistema veikia tinkamai, t. y. nustatytas gedimas ar sutrikimas buvo pašalintas.

Aptarnavimas po garantinio laikotarpio

  - Pasibaigus Sistemos garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas įsipareigoja teikti Sistemos techninės įrangos remonto paslaugas (HRS), tiekti naujas dalis (kai naudotų, sugedusių dalių neįmanoma pataisyti arba remontas nėra ekonomiškas) ir Sistemos programinės įrangos palaikymo paslaugas (SWS) iki 10 metų.

  - HRS ir SWS paslaugos perkamos tik prireikus ir neviršijant maksimalios sumos, skirtos atitinkamoms paslaugoms įsigyti. Turi būti pasiūlyti valandiniai įkainiai už HRS ir SWS paslaugas.

  - Nustatęs Sistemos techninės įrangos gedimus, Klientas įsipareigoja įsigyti HRS (arba naujų detalių) pagal poreikį, pateikdamas užsakymus Tiekėjui laikydamasis toliau aprašytos procedūros:

    - Klientas privalo raštu pranešti Tiekėjui apie gedimą.

    - Tiekėjas privalo raštu pranešti Klientui apie pasirengimą priimti sugedusią detalę ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo Kliento raštiško pranešimo ir suteikti Klientui remonto užsakymo numerį arba, jei sugedusios detalės neįmanoma pataisyti, apie tai raštu pranešti Klientui.

    - Gavęs remonto užsakymo numerį, Klientas privalo išsiųsti sugedusią detalę Tiekėjui ir raštu pranešti jam apie išsiuntimą.

    - Tiekėjas privalo įvertinti gedimą ir pateikti remonto kainos pasiūlymą raštu ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo sugedusios detalės gavimo. Kliento prašymu Tiekėjas privalo pateikti remonto kainos pagrindimą.

    - Klientas įvertina gautą informaciją ir raštu praneša Tiekėjui, ar Klientas sutinka remontuoti sugedusią detalę, ar detalė turi būti pakeista nauja detale, Tiekėjui nurodžius naujos detalės kainą (jei Tiekėjas nenurodo naujos detalės kainos – pagal Tiekėjo pardavimo vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytus įkainius arba, jeigu jie neskelbiami, pagal Tiekėjo pasiūlytus ir Klientui priimtinus įkainius). Visais atvejais įrangos ar jos detalės remonto kaina arba naujos detalės kaina iš anksto derinama su Klientu raštu. Įrangos ar jos detalės remonto kaina negali būti didesnė už tos pačios naujos detalės kainą.

    - Jeigu detalė nebegaminama ir jos neįmanoma pataisyti ar pakeisti, Tiekėjas privalo pasiūlyti sugedusią detalę pakeisti lygiaverte. Jei serveris, kuris buvo įdiegtas ir veikė didelio patikimumo režimu, staiga sugenda, siekiant užtikrinti visišką suderinamumą, reikia pakeisti visą komplektą (2 vienetus).

    - Ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento užsakymo patvirtinimo, t. y. nuo raštiško patvirtinimo dėl sugedusios detalės remonto arba naujos detalės užsakymo dienos, Tiekėjas privalo pristatyti Klientui suremontuotą arba naują detalę. Kartu su pristatyta detale arba el. paštu Tiekėjas privalo pateikti Klientui pažymą apie remonto paslaugų ar naujos detalės perdavimą ir priėmimą. Detalės siuntimo ir grąžinimo išlaidas padengia Klientas.

    - HRS paslauga laikoma suteikta, kai Šalys pasirašo paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą.

    - Klientas turi teisę atšaukti užsakymą, apie tai raštu pranešdamas Tiekėjui iki Kliento raštiško patvirtinimo dėl sugedusios detalės remonto, neatlygindamas jokių Tiekėjo patirtų išlaidų.

    - Tiekėjas suremontuotoms detalėms suteikia 6 mėnesių garantiją. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Jei remontas atliktas netinkamai, Tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus per garantinį laikotarpį (t. y. suremontuoti įrangą ar detalę arba pateikti naują analogą) ne vėliau nei per 35 dienas nuo raštiško pranešimo apie trūkumus išsiuntimo Tiekėjui dienos. Detalės pristatymo išlaidas padengia Tiekėjas.

    - Tiekėjas naujoms detalėms suteikia 24 mėnesių garantiją. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo naujos detalės gavimo dienos, t. y. nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Detalė su defektais ar trūkumais, nustatytais garantiniu laikotarpiu, nemokamai pakeičiama nauja detale ne vėliau nei per 30 dienų nuo tos dienos, kai Klientas raštu praneša apie trūkumus Tiekėjui. Detalės siuntimo išlaidas atlygina Tiekėjas.

  - Teikdamas SWS paslaugą, Tiekėjas įsipareigoja teikti pagalbą sprendžiant Sistemos programinės įrangos veikimo problemas ir užtikrinant sklandų Sistemos programinės įrangos veikimą Tiekėjo darbo valandomis.

  - Nustatęs Sistemos programinės įrangos veikimo problemas, Klientas įsigyja SWS paslaugą pagal poreikį tokia tvarka:

    - Klientas privalo raštu pranešti Tiekėjui apie Sistemos programinės įrangos veikimo sutrikimus.

    - Tiekėjas privalo raštu informuoti Klientą ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo Kliento pranešimo apie SWS paslaugos poreikį apie: (1) pristatymo būdą, (2) SWS darbus, kuriuos būtina atlikti, (3) darbų užbaigimo terminus, (4) SWS paslaugos kainą pagal nustatytus tarifus.

    - Įvertinęs Tiekėjo pasiūlymą dėl SWS paslaugų, Klientas privalo raštu pranešti Tiekėjui, ar sutinka su pateiktu pasiūlymu (nesutikimo atveju – nurodyti priežastis). Tiekėjas privalo per 5 darbo dienas nuo Kliento nesutikimo pateikti kitą, Klientui priimtiną SWS paslaugos teikimo pasiūlymą, o apie sutikimą Klientas privalo pranešti Tiekėjui.

    - SWS paslauga laikoma suteikta, kai Šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.

Dokumentai

Šie Sistemos dokumentai (išskyrus mokymo medžiagą) turi būti pateikti ne vėliau kaip iki Sistemos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos abiem šalims elektroniniu formatu (pvz., pdf) ir redaguojamu formatu (pvz., docx, xlsx, pptx ar kitais įprastai naudojamais formatais, kurie palaiko turinio modifikavimą):

  - Sistemos aprašymas turi būti pateiktas su pasiūlymu.

  - Loginio tinklo ir Sistemos infrastruktūra, taip pat išsami tinklo ir Sistemos architektūros schema (šios schemos turi tiksliai atspindėti įdiegtą sprendimą ir būti nedelsiant atnaujinamos, kai tik įvyksta pakeitimų), turi būti pateikta ir užbaigta iki SAT.

  - Sistemos specifikacija (išsami) turi būti pateikta kartu su Sistema.

  - Sąsajos valdymo dokumentas turi būti pateiktas prieš diegimą.

  - Diegimo vadovas (įskaitant išsamią informaciją ir maitinimo bei tinklo sujungimo schemas) turi būti pateiktas prieš diegimą.

  - Konfigūracijos vadovas turi būti pateiktas prieš diegimą.

  - Techninės priežiūros vadovas turi būti pateiktas prieš SAT.

  - Valdymo ir stebėjimo vadovas turi būti pateiktas prieš SAT.

  - Naudotojo vadovas turi būti pateiktas prieš operatyvinio personalo mokymus.

  - Mokymo medžiaga turi būti pateikta prieš mokymus.

  - Programinės įrangos licencijos turi būti pateiktos kartu su Sistema.

  - Bandymų dokumentacija turi būti pateikta kartu su Sistema.

  - Nustatytų pažeidžiamumų (jei tokių yra) taisymo planas arba raštiškas Tiekėjo patvirtinimas, kad pažeidžiamumų nenustatyta.

  - Atitikties taikomam programinės įrangos patikimumo lygiui įvertinimas.

  - Atitikties įrodymai EASA detalioms specifikacijoms ir priimtinoms atitikties užtikrinimo priemonėms bei gairėms, taikomoms ATM/ANS antžeminės įrangos sertifikavimui arba projektavimo atitikties deklaravimui (DS GE.CER/DEC) pateikiami su pasiūlymu.

Projektų valdymas

  - Ne vėliau nei per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas privalo parengti ir suderinti su Klientu projekto valdymo (Sistemos diegimo) planą, kuriame turi būti nurodyta:

    - Projekto tikslai, prioritetai.

    - Etapų apimtis ir rezultatai.

    - Darbų vykdymo grafikas.

    - Rizika ir jos valdymo metodai.

    - Bendravimo principai.

    - Įsipareigojimai.

    - Tiekėjas, gavęs Kliento patvirtinimą, turi pasiūlyti tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijus.

    - Plano taisymo ir pakeitimų valdymo procedūra ir jų įvykdymo terminas.

    - Problemų sprendimo procedūra.

  - Tiekėjas įsipareigoja parengti ir pateikti Klientui projekto vykdymo eigos (Sistemos diegimo) ataskaitą tam tikru periodiškumu (pavyzdžiui, kas ketvirtį, pusmetį), dėl kurio susitaria šalys ir kuris yra nustatytas Sistemos diegimo plane. Klientui užsakius Sistemos 2 etapą ir Tiekėjui jį patvirtinus, Tiekėjas privalo peržiūrėti ir, prireikus, atnaujinti Techninės specifikacijos 2.2 p. nurodytą Sistemos diegimo planą ir suderinti jį su Klientu.

Nuorodos

  - ICAO Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija, 10 priedas, III tomas, II dalis, 4 skyrius: Aeronautikos kalbos grandinės.

  - ICAO Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija, 11 priedas, 6 skyrius: oro eismo paslaugų ryšio reikalavimai.

  - ICAO oro eismo paslaugų (ATS) antžeminio kalbinio ryšio perjungimo ir signalizavimo vadovas (dok. 9804 AN/762).

  - EN 300 189: privatusis integruotų paslaugų tinklas (PISN); adresavimas.

  - ISO/IEC 7498-4: Informacijos apdorojimo sistemos. Atvirųjų sistemų sujungimas. Bazinis etaloninis modelis. 4 dalis. Valdymo sistema.

  - ISO/IEC 11573: Informacinės technologijos. Telekomunikacijos ir informacijos mainai tarp sistemų. Sinchronizavimo metodai ir techniniai reikalavimai privatiems integruotų paslaugų tinklams.

  - EUROCAE ED-153 ANS programinės įrangos saugos užtikrinimo gairės.

  - EUROCAE ED-109A Ryšių, navigacijos, stebėjimo ir oro eismo valdymo (CNS/ATM) sistemų programinės įrangos vientisumo užtikrinimo aspektai.

  - EUROCAE ED-136 kalbinio ryšio perdavimo internetu protokolu (VoIP) oro eismo valdymo (ATM) sistemos eksploatavimo ir techniniai reikalavimai.

  - EUROCAE ED-137C VoIP ATM komponentų suderinamumo standartai.

  - EUROKONTROLĖS įgyvendinimo gairės – sesijos ribos valdiklis ATM VoIP sistemoje.

  - 2023 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/1768, kuriuo nustatomos išsamios oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemų ir oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sudedamųjų dalių sertifikavimo ir deklaravimo taisyklės.

  - EASA išsamios specifikacijos, priimtinos atitikties priemonės ir gairės, skirtos oro eismo valdymo / oro navigacijos antžeminės įrangos sertifikavimui arba konstrukcijos atitikties deklaravimui (DS-GE.CER/DEC).

  - EN 62368-1:2014 - Garso / vaizdo, informacinių ir ryšių technologijų įranga. 1 dalis. Saugos reikalavimai.

  - 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija).

1 priedas

OWP aprašymas

|  | Pavadinimas, pareigos | Valdymo ir garso įrenginiai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSS tipas | Garsiakalbis | Rankinis telefonas | Ausinės (vienpusės) | Rankinis mikrofonas |
| Kaunas APP/TWR |  |  |  |  |  |  |
| 1 | APP | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | TWR | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | TWR2 | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | APP/TWR SUP | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | - |
| 5 | TCS | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | - |
| Kaunas atsarginis ACC |  |  |  |  |  |  |
| 6 | rACCU | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | - |
| 7 | rACCU2 | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | - |
| 8 | rACCL | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | - |
| 9 | rACCL2 | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | - |
| 10 | rACC SUP | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | - |
| Palanga APP/TWR |  |  |  |  |  |  |
| 11 | APP | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | TWR | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | APP/TWR SUP | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | - |
| 14 | TCS | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | - |
| Vilnius APP/TWR/BRF |  |  |  |  |  |  |
| 15 | APP | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | TWR | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | TWR2 | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | SMC | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | APP/TWR SUP | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | - |
| 20 | BRF | Antstalinis | 2 | 1 | - | - |
| 21 | BRF2 | Antstalinis | 2 | 1 | - | - |
| Vilnius rAPP/rTWR |  |  |  |  |  |  |
| 22 | rAPP | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | rTWR | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | rTWR2 | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | rSMC | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | rAPP/TWR SUP | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | - |
| Vilnius ACC/FIS/FMP/RCC |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ACCU | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | ACCU2 | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | ACCM | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | ACCM2 | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | ACCL | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | ACCL2 | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | ACCE | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | ACCE2 | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | ACC Rez | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | ACC Rez2 | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | ACC SUP | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | - |
| 38 | FIS Vilnius | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | FIS Kaunas | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | FIS Šiauliai | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | FIS Palanga | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | FMP | Antstalinis | 2 | 1 | - | - |
| 43 | FDO | Antstalinis | 2 | 1 | - | - |
| 44 | RCC | Antstalinis | 2 | 1 | - | - |
| 45 | TCS | Antstalinis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | TTP | Montuojamas spintoje | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Darbo vietose: |  | 46 | 92 | 46 | 41 | 29 |
| Atsarginės dalys: |  | 4 | 8 | 24 | 14 | 6 |
| Iš viso: |  | 50 | 100 | 70 | 55 | 35 |

2 priedas

Radijo kanalai, įranga ir vietos

|  | Pavadinimas | Kanalas ar dažnis | Tx | Rx | TxRx | Radijo įrangos vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vilnius ACC |  |  |  |  |  |
| 1 | ACCU_KAU | 132.280 | M/S | M/S | - | Kaunas |
| 2 | ACCU_VIL | 132.280 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 3 | ACCU_PAL | 132.280 | M/S | M/S | - | Palanga |
| 4 | ACCL_KAU | 133.305 | M/S | M/S | - | Kaunas |
| 5 | ACCL_VIL | 133.305 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 6 | ACCL_PAL | 133.305 | M/S | M/S | - | Palanga |
| 7 | ACCM_KAU | 133.430 | M/S | M/S | - | Kaunas |
| 8 | ACCM_VIL | 133.430 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 9 | ACCM_PAL | 133.430 | M/S | M/S | - | Palanga |
| 10 | ACCE_VIL | 135.380 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 11 | EMG | 121,500 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 12 | ATIS | 125.805 | - | M | - | Vilnius |
|  | Vilnius FIS |  |  |  |  |  |
| 1 | FIS Vilnius | 123.855 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 2 | FIS Vilnius | 123.855 | - | - | M/S | Utena, Alytus |
| 3 | FIS Kaunas | 124.605 | M/S | M/S | - | Kaunas |
| 4 | FIS Kaunas | 124.605 | - | - | M/S | Kazlų Rūda, Panevėžys, Šiauliai |
| 5 | FIS Palanga | 125.730 | M/S | M/S | - | Palanga |
| 6 | FIS Palanga | 125.730 | - | - | M/S | Telšiai, Šilutė |
| 7 | EMG | 121,500 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 8 | ATIS | 125.805 | - | M | - | Vilnius |
| 9 | ATIS | 129.055 | - | M | - | Kaunas |
| 10 | ATIS | 127.805 | - | M | - | Palanga |
|  | Vilnius RCC |  |  |  |  |  |
| 1 | RCC Vilnius | 123,100 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 2 | RCC Kaunas | 123,100 | M/S | M/S | - | Kaunas |
| 3 | RCC Palanga | 123,100 | M/S | M/S | - | Palanga |
|  | Vilnius APP/TWR |  |  |  |  |  |
| 1 | APP | 120.705 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 2 | TWR | 118.205 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 3 | SMC | 121.805 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 4 | EMG | 121,500 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 5 | ATIS | 125.805 | - | M | - | Vilnius |
|  | Vilnius rAPP/rTWR |  |  |  |  |  |
| 1 | APP | 120.705 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 2 | TWR | 118.205 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 3 | SMC | 121.805 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 4 | EMG | 121,500 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 5 | ATIS | 125.805 | - | M | - | Vilnius |
|  | Kaunas APP/TWR |  |  |  |  |  |
| 1 | APP | 124.205 | M/S | M/S | - | Kaunas |
| 2 | TWR | 118.505 | M/S | M/S | - | Kaunas |
| 3 | SMC | 121.605 | M/S | M/S | - | Kaunas |
| 4 | ATIS | 129.055 | - | M | - | Kaunas |
| 5 | EMG | 121,500 | M/S | M/S | - | Kaunas |
|  | Kaunas atsarginis ACC |  |  |  |  |  |
| 1 | ACCU_KAU | 132.280 | M/S | M/S | - | Kaunas |
| 2 | ACCU_VIL | 132.280 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 3 | ACCU_PAL | 132.280 | M/S | M/S | - | Palanga |
| 4 | ACCL_KAU | 133.305 | M/S | M/S | - | Kaunas |
| 5 | ACCL_VIL | 133.305 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 6 | ACCL_PAL | 133.305 | M/S | M/S | - | Palanga |
| 7 | EMG | 121,500 | M/S | M/S | - | Vilnius |
| 8 | ATIS | 129.055 | - | M | - | Kaunas |
|  | Palanga APP/TWR |  |  |  |  |  |
| 1 | APP | 124.305 | M/S | M/S | - | Palanga |
| 2 | TWR | 118.305 | M/S | M/S | - | Palanga |
| 3 | SMC | 121.905 | M/S | M/S | - | Palanga |
| 4 | ATIS | 127.805 | - | M | - | Palanga |
| 5 | EMG | 121.500 | M/S | M/S | - | Palanga |
| 6 | FIS | 125.730 | M/S | M/S | - | Palanga |
| 7 | FIS | 125.730 | - | - | M/S | Telšiai, Šilutė |
| Papildomai 10 radijo kanalų plėtrai. |  |  |  |  |  |  |

3 priedas

| VoIP telefono ryšys |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbo vietų sk. | Sujungimas | Tinklas | Protokolas | Pastabos |
| Vilnius ACC/FIS/RCC |  |  |  |  |
| 20 | PENS | AGVN | ATS-SIP |  |
| 20 | PABX | LAN | SIP | (arba PSTN SIP) |
| Vilnius APP/TWR/BRF |  |  |  |  |
| 7 | PENS | AGVN | ATS-SIP |  |
| 7 | PABX | LAN | SIP | (arba PSTN SIP) |
| Vilnius rAPP/rTWR |  |  |  |  |
| 5 | PENS | AGVN | ATS-SIP |  |
| 5 | PABX | LAN | SIP | (arba PSTN SIP) |
| Kaunas APP/TWR |  |  |  |  |
| 5 | PENS | AGVN | ATS-SIP |  |
| 5 | PABX | LAN | SIP | (arba PSTN SIP) |
| Kaunas atsarginis ACC |  |  |  |  |
| 5 | PENS | AGVN | ATS-SIP |  |
| 5 | PABX | LAN | SIP | (Or PSTN SIP) |
| Palanga APP/TWR |  |  |  |  |
| 4 | PENS | AGVN | ATS-SIP |  |
| 4 | PABX | LAN | SIP | (arba PSTN SIP) |
| Iš viso sujungimų | PENS – 46 |
|  | PABX – 46 |

4 priedas

Centralizuotos kalbinio ryšio sistemos galima architektūra

Santrumpos

A/G	– Oras-žemė

ACC	– Regiono skrydžių valdymo centras

ACCL	– Regiono skrydžių valdymo centro žemutinės oro erdvės skrydžių vadovas

ACCL2	– Regiono skrydžių valdymo centro žemutinės oro erdvės skrydžių vadovo padėjėjas

ACCM	– Regiono skrydžių valdymo centro vidurinės oro erdvės skrydžių vadovas

ACCM2	– Regiono skrydžių valdymo centro vidurinės oro erdvės skrydžių vadovo padėjėjas

ACCU	– Regiono skrydžių valdymo centro viršutinės oro erdvės skrydžių vadovas

ACCU2	– Regiono skrydžių valdymo centro viršutinės oro erdvės skrydžių vadovo padėjėjas

ACCE	– Regiono skrydžių valdymo centro Rytų oro erdvės skrydžių vadovas

ACCE2	– Regiono skrydžių valdymo centro Rytų oro erdvės skrydžių vadovo padėjėjas

ACC Rez	– Regiono skrydžių valdymo centro atsarginė skrydžių vadovo darbo vieta

ACC Rez2	– Regiono skrydžių valdymo centro atsarginė skrydžių vadovo padėjėjo darbo vieta

ACC SUP	– Regiono skrydžių valdymo centro pamainos viršininkas

AGVN	– Oro eismo paslaugų antžeminio kalbinio ryšio tinklas

ANS	– Oro navigacijos paslaugos

APP	– Prieigų kontrolė arba prieigų skrydžių vadovas

ATC	– Skrydžių valdymas

ATCC	– Skrydžių valdymo centras

ATIS	– Aerodromo terminalo zonos informacijos paslauga

ATM	– Oro eismo valdymas

ATS	– Oro eismo paslaugos

ATSU	– Oro eismo paslaugų skyrius

BSS	– Geriausio signalo parinkimas

CC	– Bendras valdymas

DA	– Tiesioginė prieiga

EMG	– Avarinė situacija

FAT	– Gamyklinis priėmimo bandymas

FIS	– Skrydžių informacijos paslauga

FO	– Šviesolaidinis

G/G	– Žemė-žemė

HMI	– Žmogaus ir įrenginio sąsaja

HRS	– Techninės įrangos remonto paslauga

IA	– Momentinė prieiga

IC	– Vidinis telefono ryšys arba vidinė komunikacija

IDA	– Netiesioginė prieiga

IP	– Interneto protokolas

MBTF	– Vidutinis laikas tarp gedimų

M/S	– Pagrindinis ir budėjimo režimas

OTN	– Optinis transporto tinklas

OWP	– Operatoriaus (skrydžių vadovo ar kito darbuotojo) darbo vieta

PABX	– Privatus automatinis atšakų keitiklis

PSTN	– Viešojo perjungiamas telefono tinklas

PTT	– Paspauskite, jeigu norite perduoti, arba paspauskite, jeigu norite kalbėti

R/T	– Radijo telefonija

RTP	– Perdavimo realiuoju laiku protokolas

rTWR	– Nuotolinis bokštas arba nuotolinio bokšto skrydžių vadovo darbo vieta

Rx	– Imtuvas

SAT	– Vietos priėmimo bandymai

SBC	– Sesijos ribos valdiklis

SIP	– Sesijos inicijavimo protokolas

SMC	– antžeminio eismo valdymas

SUP	– pamainos viršininkas

SWS	– programinės įrangos priežiūros paslauga tarnyba

TCS	– techninio valdymo tarnyba

TCT	– techninio valdymo terminalas

TSS	– jutiklinis ekranas

TTP	– techninių bandymų darbo vieta

TWR	– oro uosto bokštas arba oro uosto bokšto SV darbo vieta

TWR2	– oro uosto bokšto SV padėjėjo darbo vieta

Tx	– siųstuvas

TxRx	– siųstuvas – imtuvas

URI	– universalusis ištekliaus identifikatorius

VCS	– kalbinio ryšio sistema arba Sistema

VESA	– Video Electronics Standards Association

VoIP	– balsas per interneto protokolą

1 pavojingumo lygis: Sistema neveikia, pagrindinės Sistemos funkcijos neveikia arba Sistemos gedimas kelia didelį pavojų saugai.

2 pavojingumo lygis: Sistemos funkcijos ir (arba) galimybės yra labai ribotos, o tai kelia pavojų saugai.

3 pavojingumo lygis: Sistemos funkcijos yra ribotos, tačiau tai neturi didelio poveikio saugai.

Komunikacija turi būti vykdoma el. paštu.

Laikinas sprendimas, apėjimo schema ar dalinis funkcionalumo atkūrimas nelaikomas gedimo pašalinimu ir nelaikomas Sistemos veikimo atkūrimu. Gedimas laikomas pašalintu tik tada, kai Tiekėjas atkuria pilną Sistemos funkcionalumą ir Klientas tai raštu patvirtina.

SWS paslauga gali būti teikiama telefonu, el. paštu, nuotoliniu ryšiu arba atvykus į sistemos diegimo vietą.

Komunikacija turi būti vykdoma el. paštu.

SWS paslauga gali būti teikiama telefonu, el. paštu, nuotoliniu ryšiu arba atvykus į sistemos diegimo vietą.