| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Sunkvežimis – savivartis, N3 |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) 10vnt. |  |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas charakteristikoms* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1 | Automobilių rūšis | Sunkvežimis savivartis, N3 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, gamintoją ir modelį) |
| 1.2 | Automobilių skaičius | 10 vnt. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.3 | Paskirtis | Birių bei kitų medžiagų pervežimui, naudojant priekabą arba be jos. Pritaikytas darbui su druskos barstymo įranga ir sukomplektuotas su priekiniu verstuvu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4 | Pagaminimo metai | Ne senesnis kaip 2026 metų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti pagaminimo metus) |
| 1.6 | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 13 tonų (automobilio su kėbulu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) |
| 1.7 | Bendroji techninė masė | Ne mažiau kaip 12 tonų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) |
| 1.8 | Pritaikymas darbui su priekaba | Ne mažiau kaip 15t bendrosios masės priekabai. Sumontuoti hidrauliniai, elektros stabdžių su ABS sistemos išvadai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) |
| - Variklis |  |  |  |
| 2.1 | Variklio išmetami teršalai | Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 Varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) |
| 2.2 | Galia | Ne mažiau kaip 390 AG | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) |
| 2.3 | Sukimo momentas | Ne mažiau kaip 1800 Nm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) |
| 2.4 | Degalų filtrai | Šildomi, su vandens atskirėju arba su atskira kuro pašildymo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - Transmisija |  |  |  |
| 3.1 | Pavarų dėžė | Mechaninė pavarų dėžė su automatiniu pavarų perjungimu (be sankabos pedalo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - Vairo mechanizmas |  |  |  |
| 4.1 | Vairo kolonėlė | Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis ne mažiau kaip 2 kryptimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.2 | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - Važiuoklė |  |  |  |
| 5.1 | Ratų formulė | 6x4 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.2 | Priekinės ašies apkrova | Ne mažiau kaip 9t apkrovai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) |
| 5.3 | Diferencialų blokavimas | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - Stabdžių sistema |  |  |  |
| 6.1 | ABS | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.2 | ASR (praslydimo kontrolės sistema) | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - Elektrinė sistema |  |  |  |
| 7.1 | Akumuliatorių masės išjungimas | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.2 | Išvadai barstytuvui, priekiniam sniego valytuvui. | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - Kabina |  |  |  |
| 8.1 | Papildomi priekiniai žibintai aukščiau verstuvo transportinės padėties | Turi būti ilgos/trumpos šviesos (naudojami dirbant su priekiniu sniego verstuvu). Numatytas atskiras įjungimo/išjungimo jungiklis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.2 | Papildomas atbulinės eigos LED žibintas (1vnt.) | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.3 | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai ant stogo | Žibintai ant kabinos stogo, oranžiniai, LED tipo ne mažiau kaip 2 vnt. (Atitinkantys REG 65 arba lygiavertį standartą) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką |
| - Prietaisai |  |  |  |
| 9.1 | Greičio ribotuvas | Sertifikuotas (maksimalus greitis 89±1 kmh/h). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - Kėblulas |  |  |  |
| 10.1 | Paskirtis | Birių ir kitų medžiagų pervežimui, druskos barstytuvo (žiemos metu) pervežimui su įrengtais druskos barstytuvo tvirtinimo taškais | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.2 | Konstrukcija | Savivartis tripusio vertimo. Grindys iš plieno (storis ne mažiau 5mm). Bortai iš plieno (storis ne mažiau 3mm). Kėbulo bortai su papildomais sustiprinimais (standumo briaunomis). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) |
| 10.3 | Kėbulo išmatavimai | Vidiniai išmatavimai ne mažiau kaip 4400x2400x800mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) |
| 10.4 | Šoninių ir galinio bortų tvirtinimas | Su viršutiniais ir apatiniais vyriais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.5 | Galinis bortas | Lengvai nuimamas, su automatiniu užraktu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.6 | Kėbulo dugno prailginimas | Montuojamas/demontuojamas (varžtiniais sujungimais) kėbulo galinėje dalyje, žemiau galinio borto užraktų (žiemos įrangos naudojimo metu bus nuimamas). Plotis 200-300mm. Paskirtis – asfaltbetonio iškrovimas į klotuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.7 | Tentas susukamas ant priekinės sienos | Plotis ir ilgis ne mažiau 300mm didesnis nei kėbulo matmenys. Atsparus aukštai temperatūrai (karšto asfalto transportavimui). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) |
| 10.8 | Laipteliai užlipimui | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.9 | Kėbulo pakėlimas, vertimas | Hidraulinio cilindro pagalba, į galą ir į abu šonus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - Spalva |  |  |  |
| 11.1 | Spalva | Balta | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - Automobilio hidraulinė sistema |  |  |  |
| 12.1 | Specialūs reikalavimai | Automobilyje sumontuotos 2 tarpusavyje nepriklausomos hidraulinės sistemos, energiją naudojančios nuo atskirų PTO (viena skirta sniego valytuvų ir druskos barstytuvo darbo užtikrinimui, kita – automobilio kėbulo pakėlimui). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.2 | Hidraulinės sistemos valdymas | Įjungimas/išjungimas iš vairuotojo darbo vietos. Privalomas įspėjimo signalas (vairuotojo darbo vietoje) apie per mažą hidraulinės alyvos kiekį sistemoje ir/ar staigų kiekio mažėjimą (įvykus hidraulinės žarnos plyšimui). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.3 | Hidrauliniai išvadai priekabai | Su sumontuotomis greito jungimo jungtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.4 | Hidrauliniai išvadai druskos barstytuvo pajungimui | Su greito jungimo jungtimis ir drenažine atšaka, turi būti atvesti į automobilio galinę dalį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.5 | Hidrauliniai išvadai sniego valytuvams | Su greito jungimo jungtimis priekyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - Priekinio sniego valytuvas |  |  |  |
| 13.1 | Valytuvo darbinis valomas plotis | Ne mažesnis kaip 3000mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.2 | Darbo padėtys | "V" / apversta "V" / tiesiai į dešinę / tiesiai į kairę | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.3 | Korpusas | Pagamintas iš plieno, su standumo briaunomis (metalas gruntuotas ir dažytas). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.4 | Valdymas | Vykdomas iš vairuotojo kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.5 | Valytuvo aukštis | Ne mažiau kaip 1000mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) |
| 13.6 | Greita hidraulinio ir mechaninio jungimo sistema | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.7 | Valymo elementai (peiliai) | Stacionarūs guminiai (arba polimerinių medžiagų) valymo elementai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.8 | Valytuvo prispaudimas prie kelio dangos | Hidrofikuotas, priverstinis, fiksuojamas. Su hidrauline palengvinimo sistema, valdoma iš vairuotojo kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - Druskos barstytuvas |  |  |  |
| 14.1 | Paskirtis | Pritaikyta krovininiam savivarčiam automobiliui (eksploatuoti kėbulo viduje), druskos, smėlio ir smulkios skaldelės barstymui su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.2 | Druskos barstytuvo gabaritai | Turi tilpti į automobilio kėbulą. Įdėto į kėbulą barstytuvo viršaus aukštis nuo žemės paviršiaus – ne daugiau kaip 3600mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.3 | Medžiagų bunkeris | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba metalo, padengto antikorozine danga. Pakraunamas kiekis ne mažiau 7,0m3, turi būti minimalaus druskos kiekio daviklis su indikacija valdymo pulte | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.4 | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys | Turi būti užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.5 | Druskos tirpalo talpos | Atsparios mechaniniam poveikiui ir korozijai, ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose), bendras tūris ne mažiau kaip 2,4m3, turi būti minimalaus tirpalo kiekio daviklis su indikacija valdymo pulte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.6 | Druskos barstytuvo hidrauliniai varikliai | Veikiantys nuo automobilio hidraulinės sistemos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.7 | Įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, valdymo pultu su LCD ekranu, rodantis pamainos darbo metu ir suminį išvertų medžiagų kiekį, barstymo plotį, asimetriją, kaupiantis duomenis iš užtikrinantis duomenų perkėlimą, nuskaitymą į įvairias atminties laikmenas. Valdymo pulto kalba Lietuvių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.8 | Įrangos (druskos barstytuvo) montavimas į automobilio kėbulą | Paprastas, saugus, be papildomų kėlimo priemonių, naudojant specialias kojas-keltuvus, Ro-Ro arba kitą lygiavertę sistemą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.9 | Barstymo lėkštė | Skersmuo ne mažiau kaip 600mm. Aukštis nuo žemės reguliuojamas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) |
| 14.10 | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti. Elektroninis – bekontaktis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.11 | Druskos barstytuvo medžiagos dozavimo valdymo sistema | Druskos 5-40g/m2 ribose. Išberiamo žvyro, smėlio, skaldos – 40-350g/m2 ribose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) |
| 14.12 | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis | Ne mažiau kaip 2-12m ribose. Žingsnis ne daugiau kaip 1m. Barstymo lėkštė turi turėti asimetrinį išberiamos medžiagos pločio reguliavimą valdymo pulto pagalba. (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas nekeičiant kitos bėrimo pusės pločio). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) |
| 14.13 | Avarinio iškrovimo funkcija | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.14 | Rankinis valdymas | Galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.15 | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14.16 | Papildomos įrangos gamintojas | Sniego valymo, druskos barstymo ir kita papildoma įranga turi būti pagaminta ir sumontuota vieno gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| - Kita |  |  |  |
| 15.1 | Pristatymo terminas | Ne didesnis kaip 6 mėnesiai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 15.2 | Pristatymo adresas | Eigulių g. 32, Vilnius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |