priedas

Techninė specifikacija

Mobilios darbo vietos įranga (ILK)

Pirkimo objektas

Mobilios darbo vietos įranga, perkamas kiekis 4 komplektai.

- Mobilias kompiuterines darbo vietas sudaro medicininiai mobilūs vežimėliai su įmontuotais nešiojamais kompiuteriais, jų įdiegimas ir sumontavimas.

- Privalomas pilnas teikiamos įrangos surinkimas ir pritaikymas darbui pagal pateiktus reikalavimus specifikacijoje.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių ir/arba anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Prekių pristatymas 2 (du) mėnesiai nuo užsakymo pateikimo.

5.	Teikėjas privalo pateikti komplektuojančių dalių ir priedų gamintojo kodus.

6.	Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio ir jiems yra taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekės parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomų prekių parametrų reikšmės. Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Turi būti pateiktas išsamus siūlomos prekės parametro aprašymas (Pridedamo failo, dokumento pavadinimas, puslapio Nr.). |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilus stovas |  |  |  |
|  | Mobilaus stovo gamintojas | Nurodyti |  |
|  | Mobilaus stovo modelis, gamintojo kodas | Nurodyti |  |
|  | Suderinamumas | Vežimėlis ir visi siūlomi priedai turi būti tinkami siūlomam nešiojamam kompiuteriui |  |
|  | Stovo mobilumas | 1. Mobilus 2. Su ≥ 4 ratukais. 3. Bent du turi būti su stabdžiais. 4. Ratukų dydis ≥ 7 cm. |  |
|  | Medžiagiškumas | Skitras naudoti medicinos įstaigose Stovo pagrindo medžiaga – metalinė, dažyta milteliniu būdu. Lengvai valomas. |  |
|  | Pagrindo ant kurio stovi stovas išmatavimai | ≥45x45 cm |  |
|  | Nešiojamo kompiuterio tvirtinimas | Su apsauga nuo kompiuterio lengvo nuėmimo be papildomų instrumentų |  |
|  | Montuojamo kompiuterio ekrano dydis | ≥15“, ≤17“ |  |
|  | Maksimali stovo apkrova | ≥ 4 kg |  |
|  | Darbinis paviršius turi kilnotis aukštyn/žemyn | ≥ 35 cm |  |
|  | Darbinio paviršiaus išmatavimai | 45x30±2 cm |  |
|  | Bar kodų skaitytuvo laikiklis | Būtina |  |
|  | Kompiuterio maitinimo bloko dėklas | Būtina |  |
|  | Priemonių krepšio kablys | Tvirtinamas patogiam naudoti aukštyje. Leistina apkrova ≥ 8 kg. |  |
|  | Priemonių dėklas | Tvirtinamas patogiam naudoti aukštyje. Leistina apkrova ≥ 3 kg. Bent du atskiri skyreliai su borteliais. |  |
|  | Mobiliam stovui gamintojo suteikiama garantija | Mobiliam stovui taikoma gamintojo užtikrinta 2 metų garantija. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos. Mobilaus stovo sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti pilnai sumontuoti su stovu gamintojo gamykloje. |  |
|  | Gamintojo gamybos kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai | Siūlomas mobilus stovas turi būti pagamintas vadovaujantis kokybės valdymo sistema ISO 9001 ir aplinkosaugos valdymo sistema ISO 14001 arba lygiavertėmis. Pateikti tai įrodančius sertifikatų kopijas. |  |
| Brūkšninių kodų skaitytuvas |  |  |  |
|  | Brūkšninių kodų skaitytuvo gamintojas | Nurodyti |  |
|  | Brūkšninių kodų skaitytuvo modelis, gamintojo kodas | Nurodyti |  |
|  | Naudojimo paskirtis | Medicininėse įstaigose (Healthcare); |  |
|  | Judesio tolerancija (rankinis) | Iki 13 cm per sekundę už 13 mln. UPC |  |
|  | Braukimo greitis (laisvų rankų režimas) | Iki 76,2 cm per sekundę už 13 mln. UPC |  |
|  | Šviesos šaltinis | linijinis 624 nm LED |  |
|  | Pasvirimo / nuolydžio / posvyrio tolerancija | +/- 65°; +/- 65°; 0-360° |  |
|  | Minimali elemento skiriamoji geba | Code 39 - 4.0 mln; Code 128 - 4.0 mln; Data Matrix - 6.0 mln; QR Code - 6.7 mln. |  |
|  | 1D ir 2D kodų atpažinimas | Ne prasčiau nei: 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) 2D: PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes |  |
|  | Skenavimo nuotolis | Ne blogiau kaip nuo 0 cm iki 36 cm. |  |
|  | Ekologinis sandarinimas | IP52 |  |
|  | Komunikacija su kompiuteriu (Palaikomi jungčių tipai) | USB |  |
|  | Bevielio ryšio technologijos | Ne blogiau kaip Bluetooth 4.0 with BLE |  |
|  | Baterijos talpa / akumuliatoriaus tipas | Ne blogiau 2,400 mAh Li-Ion |  |
|  | Vartotojo indikatoriai | Tiesioginio dekodavimo indikatorius; Gero dekodavimo šviesos diodai; Galinio vaizdo šviesos diodai; Pyptelėjimas (reguliuojamas tonas ir garsumas). |  |
|  | Skirtingų klaviatūrų palaikymas | Ne prasčiau nei LT, RU ir EN klaviatūrų palaikymas |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 370 g. |  |
|  | Gamintojo komplektacija | Skaitytuvas privalo būti komplektuojamas su krovikliu. Kroviklis turi tilpti į Mobilaus stovo Priemonių dėklą. |  |
|  | Konfigūravimas | Turi turėti to paties gamintojo programinę įrangą skaitytuvo konfigūravimui. Programinė įranga turi leisti konfigūruoti generuojant kodus ir tiesiogiai pajungus prie kompiuterio. |  |
|  | Brūkšninių kodų skaitytuvui gamintojo suteikiama garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  |
| Nešiojamas kompiuteris |  |  |  |
|  | Nešiojamo kompiuterio gamintojas | Nurodyti |  |
|  | Nešiojamo kompiuterio modelis, produkto kodas arba prekės numeris | Nurodyti |  |
|  | Atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiantys šaltiniai | Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pasiūlymą atitinkančią siūlomos prekės techninę dokumentaciją ir, jeigu yra, nuorodą į viešai prieinamą šaltinį, kuriame pasiekiama siūlomos prekės techninė dokumentacija. |  |
|  | Procesoriaus našumas | Turi būti: ne mažiau 15000 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Nurodyti procesoriaus gamintoją, pavadinimą (modelį), dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |
|  | Procesoriaus technologija | Ne mažiau kaip x64, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką kalendorinių metų ketvirtis (jeigu gamintojo pateikta informacija dėl išleidimo į rinką konkrečios datos ir kalendorinių metų ketvirčio yra skirtinga, teisinga bus laikoma gamintojo nurodyta informacija dėl išleidimo į rinką ketvirčio) ne anksčiau nei prieš 4 (keturis) kalendorinių metų ketvirčius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos kalendorinių metų ketvirčio. |  |
|  | Nuotolinis valdymas ir administravimas | Turi būti pilnas nuotolinis kompiuterio valdymas nepriklausomai nuo operacinės sistemos, KVM galimybė (vPro Enterprise arba lygiavertė technologija) |  |
|  | Operatyvi atmintis | - | - |
|  |  | Ne mažiau 16 GB (2x8 GB, dual-channel) ir ne blogiau DDR5, 5600 MHz. |  |
|  |  | maksimali operatyvinės atminties talpa ne mažiau 64GB. |  |
|  | Kietas diskas | Ne mažiau ir ne blogiau 512 GB SSD tipo diskas, PCIe Gen 4 NVMe technologijos. |  |
|  | Ekranas | Ne mažesnis nei 16" ir ne didesnis nei 16,5" WVA (wide-viewing angle) technologija. Neblizgus. Raiška ne mažesnė nei FHD (1920 x 1200). Ne mažiau kaip 400 nits ryškumo. Kontrastas ne mažiau 800:1. Privalo būti „Low Blue Light“ arba analogiška technologija, kuri sumažina kenksmingų mėlynų lempučių spinduliavimą ekrane, kad išvengtų akių nuovargio. |  |
|  | Internetinė kamera | Integruota FHD RGB/IR ne mažiau 1080p. |  |
|  | Garsas | Integruoti vidiniai stereo garsiakalbiai ir dvigubas mikrofonas. |  |
|  | Bevielio ryšio įranga | - | - |
|  |  | Integruotas IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax standarto bevielio tinklo modulis, 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz, turintis integruotas į korpusą antenas. |  |
|  |  | Integruotas Bluetooth v5.3 arba naujesnis adapteris. |  |
|  | Prievadai | Prievadų, integruotų į kompiuterio korpusą, turi būti ne mažiau kaip: | - |
|  |  | 2 vnt. USB Type C Thunderbolt 4 su pakrovimo funkcionalumu, USB4 ir DisplayPort funkcionalumu. |  |
|  |  | 2 vnt. USB 3.2 Gen 1, bent vienas su pakrovimo funkcionalumu |  |
|  |  | 1 vnt. skaitmeninė HDMI 2.1 jungtis; |  |
|  |  | 1 vnt. kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis. |  |
|  | Klaviatūra | - |  |
|  |  | Lotyniška su pašvietimu iš apačios. |  |
|  |  | Integruota valdymo plokštuma. |  |
|  | Apsauga | - |  |
|  |  | Integruota TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. |  |
|  |  | Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas (Fingerprint). |  |
|  |  | Integruotas kontaktinis SmartCard kortelių skaitytuvas. |  |
|  |  | Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ arba lygiaverčio tipo apsauginiu trosu. |  |
|  | Svoris | Kompiuterio svoris su baterija ne didesnis kaip 1.85kg. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Ne blogiau 65W Type-C. Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu. |  |
|  | Kompiuterio sertifikavimas | Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Windows 11 operacine sistema. |  |
|  | Operacinė sistema | Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (elektroninė licencija, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu) |  |
|  | Papildoma programinė įranga | Microsoft Office Home & Business arba lygiavertis (elektroninė licencija, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu) |  |
|  | Tvarkyklės | Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės siūlomai ir Windows 11 64-bit operacinei sistemai. |  |
|  | Atnaujinimų valdymas | Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą). Kartu su kompiuteriu pateikiama to paties gamintojo programinė įranga leidžianti aptikti siūlomo kompiuterio konfigūraciją ir atsiųsti jam tinkančias tvarkykles. |  |
|  | Bendri reikalavimai | - | - |
|  |  | Nešiojamą kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. |  |
|  | Garantija | - |  |
|  |  | Visai įrangai ir komplektuojamoms dalims ne mažiau kaip 36 mėnesiai nuo įrangos perdavimo ir/ar montavimo datos. |  |
|  |  | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
| APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
|  | Brūkšninių kodų skaitytuvui taikoma aplinkosaugos atitiktis | Turi atitikti Europos Sąjungos RoHS direktyvos (Europos Komisijos sprendimo dėl RoHS direktyvos) arba lygiavertes nuostatas. |  |
|  | Nešiojamam kompiuteriui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai) | Perkamas produktas turi atitikti jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024). Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai: I tipo ekologinio ženklo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas (lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjas). Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu. |  |

Pasiūlymo lentelė

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. įkainis be PVM Eur | PVM tarifo dydis | Vnt. įkainis su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilios darbo vietos įranga | komplektas | 4 |  |  |  |
| Suma Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Suma Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |