# Taikinio Nr. 1 su kaitinimo elementu techninė specifikacija

## Fiziniai matmenys

| Tipas | Matavimo vienetas | Vertė |
| --- | --- | --- |
| Plotis | mm | 500±30 |
| Ilgis | mm | 800±30 |
| Storis | mm | ≤0.6 |

## Elektronikos specifikacija

| Tipas | Matavimo vienetas | Vertė |
| --- | --- | --- |
| Įtampa | V | 12±1 |
| Galia (prie 12V) | W | 80±10 |
| Įkaitimo greitis iki darbinės temperatūros | s | ≤20 |
| Įkaitimo/darbinė temperatūra (skirtumas tarp aplinkos ir kaitinimo elemento) | C | ≥6 |
| Maitinimo laidų ilgis | m | ≥6 |
| Minimali aplinkos temperatūra | C | -30 |
| Maksimali aplinkos temperatūra | C | +50 |

## Nesunaikinimo specifikacija

| Tipas | Matavimo vienetas | Vertė |
| --- | --- | --- |
| Po pirmo šūvio (kalibras iki 30 mm) funkcionuojančio kaitinimo elemento dalis ne mažiau kaip (išskyrus laidą ir laido montavimo vietą) | % | 90 |
| Efektyvaus ploto dalis po dešimties pataikytų šūvių (kalibras iki 30 mm) (išskyrus laidą ir laido montavimo vietą) tikėtina reikšmė | % | ≥90 |

## Kitos savybės

- Spalva: juoda

- Didelio kontrasto su natūraliu aplinkos spinduliavimu infraraudonajame šviesos spektre įkaitinus elementą iki darbinės temperatūros

- Atsparus lietui, sniegui, rūkui, saulės ar kitai UV spinduliuotei, dideliems temperatūrų pokyčiams (<80C skirtumui per 60min) ir esant šioms sąlygoms netrūkinėja, nelūžinėja.

- Kaitinimo elementas tinkamas tvirtinti kabėmis.