1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Visos Prekės turi būti pagamintos, pristatytos, suneštos, surinktos, sumontuotos ir perduotos naudojimui Tiekėjo lėšomis, t. y. be papildomo mokesčio, Užsakovo nurodytoje vietoje pagal Užsakovo nurodytus kiekius ir Prekių pristatymo terminus.

1.2. Į Prekių įkainį turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.3. Visi perkami baldai turi būti nauji, nenaudoti, be defektų.

1.4. Baldai turi būti pristatyti originaliose gamintojo pakuotėse arba supakuoti taip, kad būtų apsaugoti nuo pažeidimų transportavimo metu.

1.5. Visi baldai turi būti pateikti pilnai surinkti arba paruošti surinkimui vietoje, kartu su:

- visais reikalingais tvirtinimo elementais,

- surinkimo instrukcijomis,

- įrankiais (jei gamintojas juos numato).
Surinkimas atliekamas pristatymo vietoje tiekėjo jėgomis.

1.6. Visos spintos turi būti su užraktais. Pridedami mažiausiai 2 raktų komplektai.

1.7. Tiekėjas prieš pradėdamas gaminti Prekes, turi atvykti į Užsakovo nurodytą vietą, atlikti galutinį tikslių matmenų išmatavimą, išsiaiškinti Užsakovo pageidavimus bei atsižvelgti į jo pastabas bei pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad Prekės būtų teikiamos pagal Užsakovo pageidavimus neviršijant techninės specifikacijos reikalavimų. Užsakovas sudarys Tiekėjui galimybę apžiūrėti ir išsimatuoti patalpas, tačiau Tiekėjas pats yra atsakingas už atliktų matavimų tikslumą ir baldų pritaikomumą patalpoms.

1.8. Visų baldų atramos, kojelės ar kitos liečiančios grindis dalys turi būti apsaugotos (pvz., paminkštinimais, plastikiniais ar guminiais dangteliais), kad nebraižytų grindų dangos.

1.9. Siūlomos prekės privalo atitikti perkančiosios organizacijos pateiktus aprašymus, matmenis, brėžinius.

1.10. Baldai turi atitikti galiojančius saugos, ergonomikos ir kokybės standartus (pvz., LST EN, ISO, arba lygiaverčius).

1.11. Visiems baldams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija.

1.12. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas savo lėšomis privalo pašalinti defektus, atsiradusius ne dėl pirkėjo kaltės.

1.13. Tiekėjas turi pateikti: siūlomų baldų techninius aprašymus, vizualizacijas ar eskizus, medžiagų ir spalvų pavyzdžius (arba nuorodas į katalogą) pagal pateiktus brėžinius ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1.14. Pristatymo metu baldai turi būti nepažeisti, švarūs, tinkamai supakuoti. Tiekėjas atsako už visus transportavimo ir užnešimo metu padarytus pažeidimus.

1.15. Surinkimas pristatymo vietoje yra tiekėjo atsakomybė. Po surinkimo visi baldai turi būti stabilūs, tvarkingai sumontuoti ir tinkami naudoti.

1.16. Pristatymo vieta: Mindaugo g. 12, Vilnius. Baldai turi būti pristatyti į nurodytą vietą ir užnešti į konkrečias patalpas.

1.17. Pristatymo terminas: nuo 2026 m. balandžio 1 d. iki 2026 m. balandžio 10 d. Jeigu iki numatyto baldų pristatymo ir montavimo termino pradžios patalpos, į kurias baldai turi būti pristatyti ir sumontuoti, nebus priduotos, nebus tinkamai baigtos arba nebus perduotos Užsakovui naudojimui, pristatymo ir montavimo terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek vėluoja patalpų pripažinimas tinkamomis naudoti.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Vykdomas žalias prekių pirkimas, kuriame yra taikomi LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

1. ne mažiau kaip 80 proc. prekėse naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

3. jei prekės kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Paauglių kambarys

stalas – 1 vnt.

stalo ilgis –1200 mm, plotis – 1000 mm (galimas stalo ilgio ir pločio matmenų nuokrypis ± 10 mm). Stalo kampas turi būti užapvalintas 100 mm spinduliu (galimas nuokrypis ± 10 mm). Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio (galimas nuokrypis ± 10 mm) laminuotos medžio drožlių plokštės dekoro (Egger H1334 ST9) arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro. Pirmenybė teikiama konkrečiam dekorui. Kraštai – laminuoti ne mažesne kaip 2 mm  (galimas nuokrypis ± 0,5 mm) akrilonitrilo–butadieno–stireno (toliau – ABS briauna). Stalo kojos medinės. Apvalaus profilio, cilindrinės formos. Stalas montuojamas ant 4 kojų. Jų skersmuo 60 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm), aukštis – 710 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Stalo koja medinė su metaline montavimo plokštele. Brėžinys pridedamas.

spinta – 1 vnt.

spintos aukštis – 1905 mm, plotis – 1280 mm, gylis – 430 mm (atsižvelgus į nišos gylį) (galimas spintos aukščio, pločio ir gylio matmenų nuokrypis ± 10 mm). Apatinė spintos dalis turi būti pagaminta iš 18 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm) storio laminuotos medžio drožlių plokštės medžio dekoro (Egger H1334 ST9) arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro, plokščių briaunos turi būti laminuotos ne mažesne kaip 2 mm (galimas nuokrypis ± 0,5 mm) ABS juosta, uždara dalis su durelėmis, aukštis – 735 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm) – dvi durys (kairė ir dešinė). Durų lankstai su tylaus uždarymo funkcija. Viduje viena, horizontali, kilnojama lentyna. Apatinės spintos dalies nugarėlė tvirtinama visu perimetru. Spinta turi būti stabili, su galimybe tvirtinti prie sienos. Viršutinė atvira lentynų zona (aukštis – 1170 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm)) – 2 atviros lentynos (3 nišos) pagaminta iš metalinio rėmo 25x25 (galimas nuokrypis ± 10 mm), nudažyta spalva, kurios kodas  - NCS S3020-Y arba lygiavertė. Lentynos iš 18 mm storio (galimas nuokrypis ± 10 mm) laminuotos medžio drožlių plokštės. Kiekvienos lentynos aukštis ir išdėstymas – kaip nurodyta brėžinyje. Lentynų laikikliai metaliniai. Durų rankenėlės modelis 4728_NB_70 mm arba lygiavertės. Spinta turi būti rakinama. Brėžinys pridedamas.

Vaikų kambarys

stalas – 1 vnt.

stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio (galimas nuokrypis ± 10 mm) laminuotos medžio drožlių plokštės  medžio dekoro (Egger H1334 ST9) arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro, kraštai – laminuoti ne mažesne kaip 2 mm ABS briauna (galimas nuokrypis ± 0,5 mm). Stalo aukštis iki stalviršio apačios – 450 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm), stalo aukštis iki stalviršio viršaus – 475 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Pusapvalės stalo formos spindulys – 800 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm), tiesioji stalviršio kraštinė –1600 mm pločio (galimas nuokrypis ± 10 mm). Stalas montuojamas ant 5 kojų. Jų skersmuo 60 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm), aukštis – 475 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Stalo kojos medinės su metaline montavimo plokštele. Brėžinys pridedamas.

Pokalbių kambarys

stalas – 4 vnt.

stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio (galimas nuokrypis ± 10 mm) laminuotos medžio drožlių plokštės medžio dekoro (Egger H1334 ST9) arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro, kraštai laminuoti ne mažesne kaip 2 mm ABS briauna (galimas nuokrypis ± 0,5 mm). Stalo aukštis iki stalviršio apačios – 710 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm), stalo aukštis iki stalviršio viršaus – 735 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Stalo ilgis 1500 mm, plotis – 900 mm (stalo ilgio ir pločio matmenų galimas nuokrypis ± 10 mm). Stalas montuojamas ant 4 kojų. Jų skersmuo 60 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm), aukštis – 710 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Stalo kojos medinės su metaline montavimo plokštele. Pusapvalės stalo formos spindulys – 450 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Prie stalo tiesiosios kraštinės įleidžiamas rozečių blokas SOFT 2xschuko USB. Brėžinys pridedamas.

spinta – 4 vnt.

spintos aukštis – 2200 mm, plotis – 800 mm, gylis – 400 mm (galimas spintos aukščio, pločio ir gylio matmenų nuokrypis ± 10 mm). Apatinė spintos dalis turi būti pagaminta iš 18 mm storio (galimas nuokrypis ± 10 mm) laminuotos medžio drožlių plokštės medžio dekoro (Egger H1334 ST9) arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro, plokščių briaunos turi būti laminuotos 2 mm (galimas nuokrypis ± 0,5 mm) ABS juosta, uždara dalis su durelėmis, aukštis –735 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm) – dvi durys (kairė ir dešinė). Durų lankstai su tylaus uždarymo funkcija. Viduje viena, horizontali, kilnojama lentyna. Apatinės spintos dalies nugarėlė tvirtinama visu perimetru. Spinta turi būti stabili, su galimybe tvirtinti prie sienos.  Viršutinė atvira lentynų zona (aukštis – 1465 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm)) – 2 atviros lentynos (3 nišos) pagaminta iš metalinio rėmo 20x20 (galimas nuokrypis ± 10 mm), spalva NCS S3020-Y arba lygiavertė. Viršutinė spintos dalis užapvalinta, spindulys – 198 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Lentynos iš 18 mm storio (galimas nuokrypis ± 10 mm) laminuotos medžio drožlių plokštės. Kiekvienos lentynos aukštis ir išdėstymas – kaip nurodyta brėžinyje. Lentynų laikikliai metaliniai. Durų rankenėlės modelio 4728_NB_70 mm arba lygiavertės. Spinta turi būti rakinama. Brėžinys pridedamas.

pokalbių kambarys (didysis)

stalas su spintelėmis – 1 vnt.

stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio (galimas nuokrypis ± 10 mm) laminuotos medžio drožlių plokštės  medžio dekoro (Egger H1334 ST9) arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro, kraštai – laminuoti 2 mm ABS briauna (galimas nuokrypis ± 0,5 mm). Stalo aukštis iki stalviršio apačios –710 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm), stalo aukštis iki stalviršio viršaus – 735 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Stalo ilgis – 1800 mm, plotis – 900 mm (galimas stalo ilgio ir pločio matmenų nuokrypis ± 10 mm). Stalas montuojamas ant 1 kojos. Jos skersmuo – 250 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm), aukštis – 710 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Stalo koja medinė. Pusapvalės stalo formos spindulys – 450 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Prie stalo tiesiosios kraštinės įleidžiamas rozečių blokas SOFT 2xschuko USB.

Spintelė po stalu turi būti pagaminta iš 18 mm storio (galimas nuokrypis ± 10 mm) laminuotos medžio drožlių plokštės medžio dekoro (Egger H1334 ST9) arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro, kraštai – laminuoti  2 mm ABS briauna (galimas nuokrypis ± 0,5 mm). Spintelės aukštis – 500 mm, plotis – 2500 mm (galimas spintelės aukščio ir pločio matmenų nuokrypis ± 10 mm), spintelės galai užapvalinti, spindulys – 320 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Spintelė turi 2 dureles, durų lankstai su tylaus uždarymo funkcija. Viduje viena, horizontali, kilnojama lentyna, ne mažiau kaip 18 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm) (Egger H1334 ST9 arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro). Apatinės spintos dalies nugarėlė tvirtinama visu perimetru. Brėžinys pridedamas.

Referentų kabinetas

stalas su spintelėmis – 2 vnt. darbo vieta kairėje

stalas su spintelėmis – 1 vnt. darbo vieta dešinėje

stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio (galimas nuokrypis ± 10 mm) laminuotos medžio drožlių plokštės  medžio dekoro (Egger H1334 ST9) arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro, kraštai – laminuoti 2 mm ABS briauna (galimas nuokrypis ± 0,5 mm). Stalo aukštis iki stalviršio apačios –710 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm), stalo aukštis iki stalviršio viršaus – 735 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Stalo ilgis – 1700 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Vienos pusės stalo plotis – 1200 mm, kitoje pusėje – 800 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Stalo galai užapvalinti, spindulys – 60 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm), vidinė stalo dalis su įgilinimu. Stalo kampe įvadas laidams. Stalo rėmas metalinis iš profilio 40x40 (galimas nuokrypis ± 10 mm), nudažyta milteliniu būdu NCS S0500-N spalva arba lygiavertė. Spintelės aukštis – 735 mm, plotis – 800 mm, gylis – 400 mm (galimas stalo aukščio, pločio ir gylio matmenų nuokrypis ± 10 mm). Spintelės viršus pagamintas iš 25 mm storio (galimas nuokrypis ± 10 mm) laminuotos medžio drožlių plokštės medžio dekoro (Egger H1334 ST9) arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro, kraštai – laminuoti ne mažesne kaip 2 mm ABS briauna (galimas nuokrypis ± 0,5 mm). Spintelė turi 4 ištraukiamus stalčius. Rankenėlės modelis 4728_NB_70 mm arba lygiavertės. Spintelė rakinama. Brėžinys pridedamas.

spinta – 1 vnt.

baldas sudarytas iš dviejų atskirų spintos modulių: dviejų lentynų spintos ir rūbų spintos su veidrodžiu:

dviejų lentynų (trys nišos) spinta: laminuotos medžio drožlių plokštės, 18 mm storio (galimas nuokrypis ± 10 mm), artima sienų spalvai arba balta, kraštų apsauga – 2 mm storio ABS juosta (galimas nuokrypis ± 0,5 mm). Spintos aukštis – 1150 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm), kiekvienos dalies plotis – 685 mm, aukštis – 330 mm (galimas pločio ir aukščio matmenų nuokrypis ± 10 mm). Spintelės viršutinės briaunos aukštis – 18 mm, apatinės briaunos aukštis – 80 mm (galimas briaunos aukščių matmenų nuokrypis ± 10 mm). Lentynos viduje kilnojamo tipo. Spintos durelės su užraktais. Rankenėlės modelis 4728_NB_70mm arba lygiavertės.

Rūbų spinta su veidrodžiu – laminuotos medžio drožlių plokštės U11102 VV Kreide  Pfleiderer arba  jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro, 18 mm storio (galimas nuokrypis ± 10 mm), kraštų apsauga – 2 mm storio ABS juosta (galimas nuokrypis ± 0,5 mm). Spintos plotis – 1370 mm (kampinė išpjova 145*) (galimas nuokrypis ± 10 mm), spintos ilgis – 2300 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Spintos išorėje priklijuoti veidrodžiai su apsaugine plėvele nuo dūžių. Veidrodžio segmentai – 2 vnt., kiekvieno jų plotis – 565 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm), aukštis – 2000 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Spintos durelės su užraktais. Rankenėlės modelis 4728_NB_70mm arba lygiavertės. Spintos viduje – kilnojama lentyna ir rūbų kartelė. Rūbų kartelė metalinė, apvalaus vamzdžio. Montuojama spintos viduje, horizontalioje padėtyje. Nišos gylis – 600 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Naudojama apdailinė detalė tarpams tarp spintos ir sienos užsandarinti. Brėžinys pridedamas.

PRIEŠKAMBARIS

spinta – 1 vnt.

spintos aukštis – 2200 mm (pagal lubas), plotis – 1000 mm (pagal nišą), gylis – 500 mm (galimas spintos aukščio, pločio ir gylio matmenų nuokrypis ± 10 mm). Spinta turi būti pagaminta iš 18 mm storio (galimas nuokrypis ± 10 mm) laminuotos medžio drožlių plokštės U11102 VV Kreide  Pfleiderer arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro, kraštai – laminuoti 2 mm ABS briauna (galimas nuokrypis ± 0,5 mm). Apatinė spintos uždara dalis su durelėmis, aukštis – 920 mm, gylis – 500 mm, plotis – 1000 mm (galimas aukščio, gylio ir pločio matmenų nuokrypis ± 10 mm), dvi durys (kairė ir dešinė). Durų lankstai su tylaus uždarymo funkcija. Viduje dvi, horizontalios, kilnojamos lentynos. Apatinės spintos dalies nugarėlė tvirtinama visu perimetru. Spinta turi būti stabili, su galimybe tvirtinti prie sienos. Viršutinė spintos uždara dalis su durelėmis, aukštis – 650 mm, gylis – 500 mm, plotis – 1000 mm (galimas aukščio, gylio ir pločio matmenų nuokrypis ± 10 mm). Dvi durys (kairė ir dešinė). Durų lankstai su tylaus uždarymo funkcija. Viduje viena, horizontali, kilnojama lentyna. Viršutinė spintos dalies nugarėlė tvirtinama visu perimetru. Spinta turi būti stabili, su galimybe tvirtinti prie sienos. Naudojama apdailinė detalė tarpams tarp spintos ir sienos užsandarinti. Rankenėlės modelis 4728_NB_70 mm arba lygiavertės. Brėžinys pridedamas.

LANKYTOJŲ APTARNAVIMO VIETA

darbo stalas su stalčiais – 1 vnt.

stalo išorė: lenkta išorė – HPL  danga  OH914V2A Master Oak double fumed dekoro arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro, kraštai – laminuoti 2 mm ABS briauna (galimas nuokrypis ± 0,5 mm). Lenktas cokolis – HPL danga F052 ST75 Master Oak double fumed dekoro arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro, kraštai – laminuoti 2 mm ABS briauna (galimas nuokrypis ± 0,5 mm).

Visa kita dalis – laminuotos medžio drožlių plokštės OH914V2A dekoro arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro, kraštai – laminuoti 2 mm ABS briauna (galimas nuokrypis ± 0,5 mm).

Bendras stalo ilgis –1900 mm, plotis – 600 mm, aukštis – 1100 mm (galimas ilgio, pločio ir aukščio matmenų nuokrypis ± 10 mm).

Dvi keturių stalčių spintelės (kairėje ir dešinėje) plotis – 400 mm, aukštis – 710 mm iki stalviršio (galimas pločio ir aukščio matmenų nuokrypis ± 10 mm), stalčiai su tylaus uždarymo funkcija. Spintelė rakinama. Rankenėlės modelis 4728_NB_70 mm arba lygiavertės. Stalo stalviršio apačioje el. lovys su 4 rozetėmis, numatyti vietą LED apšvietimo transformatoriui.

Stalo viršuje visu perimetru LED profilis 3000K su ED dimeriu. Stalo vidinių kampų užapvalinimas 50 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm), stalo išorinių kampų užapvalinimas – 200 mm (galimas nuokrypis ± 10 mm). Reikalinga numatyti įvadus laidams, 2 vnt. po 60 mm. Brėžinys pridedamas.