KLAUSIMYNAS

DUODENOSKOPAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

DUODENOSKOPAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Duodenoskopas |  |  |
| 1 | Apžiūros laukas ≥ 100° |  |  |
| 2 | Žiūrėjimo kryptis : ≥ Atgalinis šoninis žiūrėjimas 15° |  |  |
| 3 | Įleidžiamojo vamzdelio išorinis skersmuo : ≤ 11,3 mm |  |  |
| 4 | Distalinio galo išorinis skersmuo : ≤ l3,5 mm |  |  |
| 5 | Kanalo diametras : ≥ 4,2 mm |  |  |
| 6 | Darbinis ilgis ( įvedamosios dalies) : ≤ 1240 mm |  |  |
| 7 | Mechanizmas vedlio fiksavimui instrumento pakėlikliu - naudojant dvigubą sistemą distaliniame gale |  |  |
| 8 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi, vandeniui atsparus vienos jungties konektorius |  |  |
| 9 | Įleidžiamoji dalies sąvybės - didelės jėgos perdavimas (HFT) būtina |  |  |
| 10 | Būtinas skaidrus veinkartinis distalinis antgalis |  |  |
| 11 | Techniškai suderinamas su ligoninės turima sistema: EXERA III vaizdo sistemos centru CV-190, ksenoninės šviesos šaltiniu CLV-190, endoskopiniu CO2 reguliatoriumi UCR, elektrochirurginiu generatoriumi ESG-100 |  |  |
| 12 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažesnis nei 24 mėn. |  |  |
| 13 | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |  |