SPECIALIZUOTAS AUTOMOBILIS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪRAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekės pavadinimas |  |  |  |
| 1. | Bendri reikalavimai Prekei: |  |  |
| 1.1. | Prekė (automobilis su įranga) bei jos priedai nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2026 metais. Automobilis ir įranga pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 1.2. | Prekės (automobilio su įranga) spalva – balta. |  |  |
| 1.3. | Automobilis turi būti tiekiamas su visais registravimo dokumentais, skirtais eksploatuoti ir registruoti Lietuvoje (kaip specialus automobilis). Tiekėjas užregistruoja Automobilį UAB „Grinda“ vardu, išima valstybinius transporto priemonės numerius, išima techninės apžiūros rezultatų kortelę bei apdraudžia ne mažiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu savo lėšomis. |  |  |
| 1.4. | Automobilis ir įranga turi būti pritaikyta darbui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis esant ne siauresniam lauko temperatūros (-5 oC - +35 oC) intervalui. |  |  |
| 1.5. | Įrangos kontroliniai duomenys turi būti metrinėje sistemoje, o užrašai lietuvių kalba. |  |  |
| 1.6. | Tiekėjas yra oficialus hidrodinaminės įrangos gamintojų atstovas, įgaliotas parduoti hidrodinaminę įrangą, techniškai aptarnauti bei remontuoti pateiktus automobilį ir/arba hidrodinaminę įrangą, bei tiekti atsargines dalis, arba tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti automobilį ir/arba hidrodinaminę įrangą bei tiekti atsargines dalis. Su pasiūlymu pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. |  |  |
| 1.7. | Sumontuotos apsaugos priemonės ir signalizacija, atitinkanti draudimo kompanijų reikalavimus drausti KASKO draudimu. |  |  |
| 1.8. | Siūlomu automobiliu su sumontuota aprašyta siūloma įranga turi būti galima pervežti ne mažiau kaip 6 m3 krovinį (švarus vanduo ir/arba dumblas) neviršijant 32 t. leistinos, registracijos liudijime nurodytos apkrovos. Vertinama, kad 1 m3 dumblo atitinka 1400 kg. Teikiant pasiūlymą, pateikiamas įrangos gamintojo patvirtintas brėžinys (konkretaus siūlomo automobilio su įranga) su pavaizduotu apkrovų paskirstymu ant automobilio ašių ir masės paskaičiavimu. Pirkėjas pasilieka teisę papildomai atlikti prekės svėrimą nepriklausomoje laboratorijoje Lietuvoje. |  |  |
| 2. | Reikalavimai automobiliui. Nurodyti gamintoją ir modelį: |  |  |
| 2.1. | Bendri reikalavimai |  |  |
| 2.1.1. | Automobilio matmenys, bendra leistina masė, ašių apkrovos turi atitikti Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 3-66 su vėlesniais pakeitimais „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“. |  |  |
| 2.1.2. | Bendras automobilio aukštis negali būti didesnis nei 4000 mm. |  |  |
| 2.1.3. | Bendras automobilio ilgis negali būti didesnis nei 11000 mm. |  |  |
| 2.1.4. | Bendra leistina automobilio masė (registruojama) turi būti ne mažiau kaip 32000 kg. |  |  |
| 2.2. | Reikalavimai varikliui ir transmisijai |  |  |
| 2.2.1. | Variklis turbodyzelinis, galingumas ne mažiau 500 AG, sukimo momentas ne mažiau kaip 2350 Nm. |  |  |
| 2.2.2. | Turi atitiki ne žemesnį emisijos standartą kaip EURO 6. |  |  |
| 2.2.3. | Degalų filtrai šildomi, su vandens atskyrėju arba su atskirta kuro pašildymo sistema. |  |  |
| 2.2.4. | Automatinė arba pusiau automatinė (be sankabos pedalo) pavarų dėžė. Ne mažiau kaip 12 pavarų. |  |  |
| 2.2.5. | Automatinis įkalnės stabdis. |  |  |
| 2.3. | Važiuoklė. |  |  |
| 2.3.1. | Keturių ašių važiuoklės platforma. |  |  |
| 2.3.2. | Pirmos ir antros ašių bendra techninė apkrova ne mažesnė kaip 18000 kg. |  |  |
| 2.3.3. | Pirma ir antra ašys vairuojamos. |  |  |
| 2.3.4. | Trečios ir ketvirtos ašių bendra techninė apkrova ne mažesnė kaip 20000 kg, su orine pakaba. |  |  |
| 2.3.5. | Ketvirtoji ašis pakeliama ir vairuojama. |  |  |
| 2.3.6. | Visų ašių padangų slėgio indikatoriai. |  |  |
| 2.4. | Degalų bakas |  |  |
| 2.4.1. | Pagrindinis degalų bakas, ne mažesnis nei 300 litrų. |  |  |
| 2.5. | Vairo mechanizmas |  |  |
| 2.5.1. | Vairas kairėje pusėje. |  |  |
| 2.5.2. | Reguliuojamas vairo posvyrio kampas ir reguliuojamas vairo aukštis. |  |  |
| 2.6. | Vairuotojo kabina |  |  |
| 2.6.1. | Visos 3-ys sėdimos vietos turi būti su numatytais saugos diržais. |  |  |
| 2.6.2. | Radio imtuvas, garso kolonėlės, laisvų rankų įranga (bluetooth). |  |  |
| 2.6.3. | Centrinis durų užraktas su nuotolinio valdymo pulteliu (2 vnt.). |  |  |
| 2.6.4. | Kabinoje turi būti vairuotojo ir keleivio guminiai kilimėliai. |  |  |
| 2.6.5. | Elektriniai stiklų pakėlėjai duryse. |  |  |
| 2.6.6. | Išoriniai galinio vaizdo ir šaligatvio veidrodžiai turi būti valdomi elektra bei šildomi. |  |  |
| 2.6.7. | Turi būti sumontuotas oro kondicionierius arba automatinė klimato kontrolės sistema. |  |  |
| 2.6.8. | Kabinoje turi būti prietaisų skydelis su informaciniu ekranu rodantis kuro sąnaudas ir pagrindinius parametrus: kuro, tepalo lygis, aušinimo skysčio temperatūra. |  |  |
| 2.6.9. | Mažiausiai 1 (vienas) USB krovimo lizdas. |  |  |
| 2.6.10. | Lauko temperatūros daviklis. |  |  |
| 2.6.11. | Stogelis nuo saulės. |  |  |
| 2.7. | Apšvietimas |  |  |
| 2.7.1. | Apsauginės galinių automobilių žibintų grotelės. |  |  |
| 2.7.2. | Ne mažiau kaip 1 atbulinės eigos LED žibintas. |  |  |
| 2.8. | Ratai ir padangos |  |  |
| 2.8.1. | Komplektuojamas su automobilio keltuvu ir raktais jį pakeisti. |  |  |
| 2.8.2. | Atsarginis ratas, kurio išmatavimai atitinka esamus gamyklinius parametrus. |  |  |
| 2.9. | Priedai transporto priemonei |  |  |
| 2.9.1. | Ratų atramos – ne mažiau 2 vnt. Pritvirtintos numatytoje vietoje. |  |  |
| 2.9.2. | Ratų pripūtimo žarna ne mažiau kaip 20 m ilgio su nuimamu manometru. |  |  |
| 2.9.3. | KET rinkinys pagal transporto priemonės klasę. |  |  |
| 2.9.4. | Atbulinis eigos garsinis signalas. |  |  |
| 2.9.5. | 1 oranžinė LED įspėjamoji švyturėlių juosta ant automobilio priekinės kabinos stogo. |  |  |
| 2.9.6. | Ne mažiau kaip du oranžiniai LED švyturėliai automobilio gale, matomi iš kiekvienos automobilio pusės ir galo. |  |  |
| 2.9.7. | Turi būti akumuliatorių masės išjungimas (nuotolinis iš kabinos). |  |  |
| 2.9.8. | Įrengta GPS apskaitos sistema be papildomų kaštų pirkėjui (garantijos laikotarpiu) ir derinama su laimėtoju. Sistema turi perduoti informaciją apie transporto priemonės buvimo vietą realiu laiku, jos maršrutus, kuro sąnaudas. Turi būti numatyta galimybė identifikuoti vairuotoją. |  |  |
| 3. | Įranga (nurodyti gamintoją ir modelį) |  |  |
| 3.1. | Talpos |  |  |
| 3.1.1. | Švaraus vandens talpa, dumblo talpa ir galinis dangtis pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kokybės kaip AISI 304 (1.4301), kurio sienelės ne plonesnės kaip 5 mm arba iš ne žemesnės kaip ST355 klasės plieno, kurio sienelės ne plonesnės kaip 6 mm. |  |  |
| 3.1.2. | Bendras talpų tūris ne mažiau 15 m³. |  |  |
| 3.1.3. | Vandens kamera nuo dumblo kameros turi būti atskirta judančiu stūmokliu arba fiksuota pertvara. |  |  |
| 3.1.4. | Talpos turi būti atsparios vakuumui ir slėgiui su apsauginiais vožtuvais. |  |  |
|  | pozicijas pildyti tuo atveju, kai tiekėjas siūlo kombinuotą talpą su judančia pertvara |  |  |
| 3.1.5. | Atsižvelgiant į atliekamus darbus, turi būti įmanoma keisti kamerų tūrį, keičiant stūmoklio padėtį. |  |  |
| 3.1.6. | Turi būti įmanoma naudotis regeneracine sistema, nepaisant vandens ir dumblo kameros proporcijų. |  |  |
| 3.1.7. | Maksimali dumblo kameros talpa turi būti ne mažesnė kaip 12 m3. |  |  |
| 3.1.8. | Švaraus vandens turi būti ne mažiau kaip 2,5 m3. |  |  |
| 3.1.9. | Dumblo šalinimui įrengtas judantis stūmoklis, kuris išstumia dumblą ir nuvalo rezervuaro sieneles, cisterna turi būti ištuštinama ne rankiniu būdu, nenaudojant jokių papildomų įrankių. |  |  |
|  | pozicijas pildyti tuo atveju, kai tiekėjas siūlo kombinuotą talpą su fiksuota pertvara |  |  |
| 3.1.10. | Talpa turi būti ištuštinama savitaka, hidrauliniu ar lygiaverčiu, bet ne rankiniu būdu atidarius galinį dangtį ir cisterną pakeliant numatytu kampu. |  |  |
| 3.1.11. | Talpa turi būti pakeliama ne mažiau 45º ir turi keltis priekinė cisternos dalis kartu su švaraus vandens talpa. |  |  |
| 3.1.12. | Dumblo talpos viduje turi būti įrengta talpos plovimo aukšto slėgio purkštukais sistema. |  |  |
| 3.1.13. | Maksimali dumblo kameros talpa turi būti ne mažesnė kaip 12 m3 |  |  |
| 3.1.14. | Švaraus vandens turi būti ne mažiau kaip 2,5 m3. |  |  |
| 3.2. | Dumblo užpildymas / ištuštinimas |  |  |
| 3.2.1. | Turi būti vandens užpildymo galimybė iš hidrantų arba vandeniu iš atvirų vandens šaltinių. |  |  |
| 3.2.2. | Turi būti numatyta galimybė iš dumblo kameros, per papildomą išleidimo vožtuvą galiniame dangtyje arba per siurbimo žarną (valdomą siurbimo žarnos strėlės pagalba) išleisti vandenį, neišpilant surinkto dumblo. |  |  |
| 3.2.3. | Dumblo talpos kameros užpildymo lygiui kontroliuoti turi būti plūduro tipo indikatorius su išorine skale. |  |  |
| 3.2.4. | Turi būti galimybė vizualiai kontroliuoti vandens talpos užsipildymo lygį. |  |  |
| 3.2.5. | Dumblui ištuštinti skirtas galinis rezervuaro dangtis turi būti atidaromas per visą cisternos plotį į viršų, ne mažesniu, kaip 80o kampu. |  |  |
| 3.2.6. | Galinio cisternos dangčio mechanizmas turi būti su automatine apsauga, užtikrinančia, kad įvykus gedimui galinis dangtis nenukris. Galinis cisternos dangtis fiksuojamas hidrauliniu ar lygiaverčiu, bet ne rankiniu būdu, valdant iš pulto, užtikrinant dumblo nepratekėjimą. |  |  |
| 3.2.7. | Galinėje cisternos dalyje turi būti ne mažesnio kaip 125 mm diametro susiurbto turinio išleidimo/įleidimo vožtuvas (peilinė sklendė), valdoma pneumatiniu ar lygiaverčiu, bet ne rankiniu būdu. |  |  |
| 3.2.8. | Po galiniu dangčiu turi būti sumontuotas apsauginis purvo nubėgimo latakas iš aliuminio arba nerūdijančio plieno apsaugantis galinę važiuoklės dalį ir šonuose sumontuotus įrangos komponentus ištuštinimo metu. |  |  |
| 3.2.9. | Galinis dangtis turi būti visiškai sandarus, komplektuojamas kartu su didelio elastingumo sandarinimo guma. |  |  |
| 3.2.10. | Pakeliant talpos galinį dangtį, kartu privalo keltis ir galiniai automobilio žibintai arba su galiniu bamperiu įtraukiami po automobilio pagrindiniu rėmu, kad būtų apsaugoti ir nepažeisti dumblo iškrovimo metu. Sumontuotas pneumatiniu arba hidrauliniu būdu ištraukiamas galinis apsauginis bamperis, valdymas iš valdymo pulto, turi užtikrinti saugumą privažiuojant prie darbo vietos. |  |  |
| 3.3. | Plovimo įranga |  |  |
| 3.3.1. | Siurblys turi būti pritaikytas darbui su regeneruotu vandeniu. Siurblys turi būti pritaikytas ilgalaikėms apkrovoms. Aukšto slėgio siurblio našumas turi būti ne mažesnis kaip 400 l/min, o slėgis ne mažesnis 200 barų. Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
| 3.3.2. | Aukšto slėgio siurblys turi būti pritaikytas dirbti ir tuščia eiga (be vandens), nesukeliant pažeidimų siurbliui arba turi būti numatyta automatinė apsauga nuo sausos siurblio eigos. Turi būti vandens minimalaus lygio įspėjimas su signalu valdymo pulte. |  |  |
| 3.3.3. | Turi būti sumontuotas apsauginis vožtuvas, kad aukšto slėgio siurblys būtų apsaugotas nuo perkrovos. |  |  |
| 3.3.4. | Turi būti numatytas aukšto slėgio sistemos (žarnų ričių su žarnomis, aukšto slėgio sistemos vamzdynų) prapūtimas suspaustu oru skysčių pašalinimui iš sistemos. Prapūtimas atliekamas papildomu agregatu (ne automobilio oro sistema). Nurodyti veikimo būdą ir agregatą. |  |  |
| 3.3.5. | Kombinuotas aukšto slėgio siurblio veikimas kartu su vakuuminiu siurbliu. |  |  |
| 3.3.6. | Turi būti galimybė vakuuminį ir aukšto slėgio siurblį valdyti nepriklausomai t. y. minimali plovimo galia su maksimalia siurbimo galia arba atvirkščiai. |  |  |
| 3.3.7. | Pagrindinės aukšto slėgio žarnos diametras turi būti ne mažesnis DN32, žarnos ilgis ne trumpesnis kaip 200 m. Žarna turi būti guminė su dviem tekstiliniais kordais, minimalus lenkimo spindulys turi būti ne daugiau 150 mm, žarnos darbinis slėgis ne mažiau 250 bar. Nurodyti žarnos gamintoją ir modelį. |  |  |
| 3.3.8. | Aukšto slėgio žarna turi būti užvyniojama ant ritės, talpinančios ne mažiau kaip 220 m DN32, su hidrauline pavara, reguliuojant būgno žarnos apsisukimo greitį išvyniojant ir suvyniojant žarną. Turi būti automatinė žarnos kreipiančioji tolygiam aukšto slėgio žarnos vyniojimui ir sudėjimui. |  |  |
| 3.3.9. | Aukšto slėgio žarna plovimo metu turi būti suvyniojama ir išvyniojama iš valdymo pulto. |  |  |
| 3.3.10. | Pagrindinės plovimo žarnos plovimo slėgis turi būti reguliuojamas, sistema turi automatiškai palaikyti norimą (užduotą) plovimo slėgį. |  |  |  |
| 3.3.11. | Pagrindinės plovimo žarnos vandens kiekis plovimo metu turi būti reguliuojamas, sistema turi automatiškai palaikyti norimą (užduotą) vandens kiekį. |  |  |  |
| 3.3.12. | Pagrindinės plovimo žarnos pozicionavimo kreipiančiosios turi būti sumontuotos ant vakuuminės siurbimo žarnos strėlės. |  |  |  |
| 3.3.13. | Pagrindinė aukšto slėgio žarna į darbo zoną turi būti paduodama kartu su siurbimo žarna per strėlę, taip pat ir esant prailgintai strėlei. Strėlė pasukama ne mažesniu kaip 180o kampu hidrauliniu arba lygiaverčiu (bet ne rankiniu) būdu. Pateikti strėlės brėžinį. |  |  |
| 3.3.14 | Turi būti išvyniojamos žarnos ilgio matuoklis su elektroniniu displėjumi bei turi būti galimybė nustatyti matuoklio pradinį atskaitos tašką esant bet kurioje žarnos išvyniojimo padėtyje. |  |  |
| 3.3.15. | Turi būti galimybė valdymo pulte nustatyti ir užfiksuoti pastovų žarnos išvyniojimo ir suvyniojimo greitį. Galimybė didinti, mažinti vyniojimo greitį. |  |  |
| 3.3.16. | Siurbimo žarnos strėlės gale turi būti numatytas aukšto slėgio žarnos apsaugos nuo sugadinimo į / iš šulinių ir vamzdžių briaunas įleidimo / iškėlimo ir prilaikymo mechanizmas vamzdynų plovimo metu. Ne mažiau kaip 15 m ilgio lynas, su automatiniu suvyniojimo mechanizmu. |  |  |
| 3.3.17. | Turi būti atskira cinkuota arba nerūdijančio plieno ritė su aukšto slėgio plovimo žarna, kurios diametras ne mažesnis kaip DN13, ilgis – ne mažesnis kaip 80 m. Komplektuojama hidrauline pavara, reguliuojant būgno žarnos apsisukimo greitį išvyniojant ir suvyniojant žarną. Turi būti automatinė žarnos kreipiančioji tolygiam aukšto slėgio žarnos vyniojimui ir sudėjimui. Žarna su dviem tekstiliniais kordais. Žarna turi atlaikyti sistemos maksimalų darbinį slėgį bei būti tinkama darbui su purvinu vandeniu (su pasiūlymu turi būti pateikta žarnos techninė specifikacija, nurodant žarnos gamintoją ir modelį). Galimybė prijungti kartu komplektuojamą plovimo pistoletą. Plovimo pistoletas turi turėti galimybę su reguliuoti plovimo srovės plotį. |  |  |
| 3.4. | Vakuuminė sistema |  |  |
| 3.4.1. | Vakuuminis siurblys gali būti įjungiamas nepriklausomai nuo esamų automobilio variklio sūkių arba siurblio įjungimo metu apsukos turi būti sumažinamos automatiškai. |  |  |
| 3.4.2. | Vakuuminio siurblio našumas ne mažesnis kaip 3100 m3/val. Vakuuminis siurblys turi būti pritaikytas ilgalaikėms apkrovoms, maksimalus sukeliamas vakuumas ne mažesnis kaip 0,8 bar. Galimybė reguliuoti vakuuminio siurblio našumą jo darbo metu. Nurodyti gamintoją ir modelį, pateikti siurblio galios diagramą techninių duomenų patvirtinimui. |  |  |
| 3.4.3. | Vakuuminis siurblys aušinamas skysčiu. |  |  |
| 3.4.4. | Turi būti sumontuotas purvo separatorius su valomu nerūdijančio plieno filtru, apsaugantis vakuuminį siurblį nuo purvo patekimo į siurblį iš dumblo kameros. Automatinis separatoriaus išsivalymas. |  |  |
| 3.4.5. | Turi būti liukas separatoriaus inspekcijai, priežiūrai ir filtro valymui, keitimui. Separatoriaus talpa – nerūdijantis plienas. |  |  |
| 3.4.6. | Įsiurbimo žarnos diametras ne mažesnis kaip DN125. |  |  |
| 3.4.7. | Darbinis vientisos vakuuminės žarnos, stacionariai prijungtos prie įrangos, ilgis turi būti toks, kad būtų galima siurbti iš ne mažesnio kaip 8 m gylio nuo žemės paviršiaus (be kitų papildomų žarnų). Visas žarnos ilgis (be sujungimų) ne mažesnis kaip 20 m. |  |  |
| 3.4.8. | Vakuuminės žarnos pozicionavimas turi būti valdomas žarnos kreipiančiąja strėle, strėlė turi būti hidrauliniu būdu pasukama ne mažiau kaip 1800 kampu, prailginama ne mažiau kaip 2000 mm., pakeliama ne mažesniu kaip 250 kampu ir nuleidžiama ne mažiau kaip 50 kampu. Įsiurbimo žarnos strėlės darbinis ilgis iš vairuotojo (kairės) pusės turi būti ne mažesnis kaip 3000 mm ir iš keleivio (dešinės) pusės turi būti ne mažesnis kaip 5000 mm, matuojant nuo automobilio išilginės ašies. Kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas strėlės brėžinys su pagrindiniais darbiniais matmenimis. |  |  |
| 3.4.9. | Žarnos nuleidimas ir pakėlimas, ilgio reguliavimas turi būti atliekamas iš valdymo pulto. |  |  |
| 3.4.10. | Ilginant strėlę automatiškai turi išsitraukinėti ir siurbimo žarna ir atvirkščiai – sutraukinėjant strėlę, automatiškai turi vyniotis ir siurbimo žarna. |  |  |
| 3.4.11. | Lengvos konstrukcijos siurbimo žarnos antgalis, ne trumpesnis kaip 2 m, ne mažesnio diametro kaip DN125 su pajungimu prie DN125 siurbimo žarnos. |  |  |
| 3.4.12. | Lengvos konstrukcijos siurbimo žarnos antgalis, ne trumpesnis kaip 1 m, ne mažesnio diametro kaip DN125 su pajungimu prie DN125 siurbimo žarnos. |  |  |
| 3.5. | Vandens regeneracinė sistema |  |  |
| 3.5.1. | Įranga turi turėti pakartotinę, nepertraukiamą ir besitęsiančią purvino vandens panaudojimo sistemą (regeneraciją) darbo metu, t. y. darbo metu susiurbtas purvinas vanduo turi būti filtruojamas ir naudojamas tolimesniam vamzdžių plovimui. Siurbimo, filtravimo ir plovimo filtruotu vandeniu procesas turi būti nepertraukiamas. Pateikti susiurbto vandens regeneravimo schemą. |  |  |
| 3.5.2. | Įranga, naudojant pakartotinį purviną vandenį, turi sklandžiai, nepertraukiamai dirbti su riebaluotomis medžiagomis. Pateikti gamintojo patvirtinimą. |  |  |
| 3.5.3. | Apdorojamo vandens kokybė turi būti pakankama, kad tinkamai veiktų aukšto slėgio siurblys ir atitiktų aukšto slėgio siurblių plovimo vandens gamintojo reikalavimus (pateikti tai patvirtinantį nepriklausomos laboratorijos sertifikatą). Jei hidrodinaminės įrangos gamintojas yra ir aukšto slėgio siurblio gamintojas, tuomet užtenka hidrodinaminės įrangos gamintojo patvirtinimo. |  |  |
| 3.5.4. | Regeneracinės sistemos našumas turi būti ne mažiau 500 l/min arba toks, kad siurbliai galėtų dirbti numatytais maksimaliais darbiniai rėžimais. |  |  |
| 3.6. | Plovimo – siurbimo procesų valdymas |  |  |
| 3.6.1. | Turi būti įrangos valdymo pultas sumontuotas automobilio galinėje dalyje (stacionarus). Pultas rakinamas, apsaugotas nuo išorinių pažeidimų ir drėgmės. |  |  |
| 3.6.2. | Stacionarus valdymo pultas turi būti su spalvotu ekranu. Minimalūs įrangos darbo parametrų parodymai, kuriuos operatorius turi matyti valdymo pulto ekrane: - momentinis variklio apsisukimų skaičius; - darbinis aukšto slėgio siurblio slėgis; - darbinis vakuuminio siurblio slėgis; - hidraulinio tepalo temperatūra; - automobilio galinės ašies apkrova; - dumblo talpos užpildymo lygis procentine (%) išraiška; - švaraus vandens talpos užpildymo lygis procentine (%) išraiška; - sistemos sutrikimų įspėjimai. |  |  |
| 3.6.3. | Siekiant išvengti operatoriaus klaidų įranga turi būti komplektuojama su programuojamu CAN-BUS (centrinis automobilio valdymo blokas) sistemos valdymo pultu, kurio dėka operatoriui reikėtų pasirinkti tik norimą atlikti funkciją, o sistema atidarytų reikiamas sklendes ir paleistų reikiamus agregatus. |  |  |
| 3.6.4. | Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) radijo bangomis veikiantys nuotoliniai įrangos valdymo pultai su informaciniais ekranėliais, su kraunamais ne mažiau kaip 2 (dviem) akumuliatoriais (vienas iš jų atsarginis) bei turėti apsaugą nuo drėgmės ir purvo, ne mažesnę kaip IP-65. Automobilio kabinoje turi būti įrengta stacionari akumuliatoriaus krovimo stotelė. Abu pultai turi būti pajungti ir paruošti darbui su įranga. |  |  |
| 3.6.5. | Nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas ne mažiau kaip 200 m. |  |  |
| 3.6.6. | Minimalūs įrangos darbo parametrų parodymai, kuriuos operatorius turi matyti nešiojamo valdymo pulto ekrane, būdamas darbo zonoje: - momentinis variklio apsisukimų skaičius; - darbinis aukšto slėgio siurblio slėgis; - darbinis vakuuminio siurblio slėgis; - plovimo žarnos ilgis; - valdymo pulto baterijos talpa; - sistemos sutrikimų įspėjimai. |  |  |
| 3.6.7. | Minimalūs veiksmai, kuriuos operatorius gali atlikti nuotolinio valdymo pulto pagalba būdamas darbo zonoje: - kombinuoto veikimo (siurbimas ir plovimas) pilnas valdymas; - pagrindinės plovimo žarnos vyniojimas, vyniojimo greičio reguliavimas; - aukšto slėgio siurblio įjungimas/išjungimas, darbo našumo reguliavimas; - vakuuminio siurblio įjungimas/išjungimas, darbo našumo reguliavimas (su galimybe vakuuminį ir aukšto slėgio siurblį valdyti nepriklausomai t. y. minimali plovimo galia su maksimalia siurbimo galia arba atvirkščiai); - siurbimo žarnos strėlės pilnas valdymas (pasukimas, pakėlimas, ištraukimas ir t.t.); - variklio apsisukimų didinimas/mažinimas; - avarinis įrangos išjungimas; - variklio užvedimas/išjungimas. |  |  |
| 3.7. | Šildymo sistema |  |  |
| 3.7.1. | Įranga turi būti pritaikyta darbui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis esant ne aukštesnei nei - 5 oC lauko oro temperatūrai. |  |  |
| 3.7.2. | Sistema, kuri užtikrina vandens cirkuliaciją ir plovimo sistemos neužšalimą transportuojant automobilį iki darbo vietos. Pateikiamas darbo neigiamoje temperatūroje aprašymas. |  |  |
| 3.8. | Papildomi reikalavimai įrangai |  |  |
| 3.8.1. | Centrinė įrangos tepimo sistema. |  |  |
| 3.8.2. | Rakinama, su vidiniu apšvietimu, uždara daiktadėžė automobilio dešinėje ir kairėje pusėje, išilgai cisternos, skirta susidėti įrankiams. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba aliuminio. |  |  |
| 3.8.4. | Papildomi loviai virš rakinamų daiktadėžių automobilio dešinėje ir kairėje pusėje, išilgai cisternos, skirti susidėti papildomoms žarnos. Laikikliai žarnų tvirtinimui. |  |  |
| 3.8.5. | Papildomi siurbimo žarnų laikikliai išilgai dumblo talpos, virš uždarų daiktadėžių, ne mažiau kaip 3-ims papildomoms, ne mažesnėms kaip DN125 žarnoms, ne trumpesnėms kaip 3 m fiksuoti. Žarnų uždėjimas ir nuėmimas nuo žemės paviršiaus, be papildomo lipimo. Žarnos uždengtos iš išorės ir apsaugotos nuo galimų pažeidimų. |  |  |
| 3.8.6. | Galinėje automobilio dalyje turi būti įrengtas spaustuvas lengvai prieinamoje vietoje patogiam aukšto slėgio žarnų galvučių pakeitimui. |  |  |
| 3.8.7. | 4 vnt. ne mažesnio nei 500 mm aukščio kelio ženklinimo kūgiai su numatyta jų tvirtinimo vieta transportavimui. |  |  |
| 3.8.8. | Plovimo galvučių laikiklis (-iai) rakinamoje dėžėje, ne mažiau nei 6 vnt. plovimo galvučių. |  |  |
| 3.8.9. | Magnetinis, ne mažesnės nei 400 kg kėlimo galios, šulinių dangčių atidarymo įrenginys su atsvėrimo kojele bei apsauginiu magneto dangteliu. Su numatyta tvirtinimo vieta. |  |  |
| 3.8.10. | Ne mažiau kaip 2 vnt. LED tipo žibintai ant siurbimo žarnos strėlės galo, skirti apšviesti darbo zoną. |  |  |
| 3.8.11. | Turi būti įrengti stacionarūs LED tipo žibintai iš abiejų cisternos pusių, įrankių dėžėms ir darbo vietai apšviesti. |  |  |
| 3.8.12. | Ne mažiau kaip 2 vnt. LED tipo darbo žibintai automobilio gale. |  |  |
| 3.8.13. | Turi būti įrengtas nešiojamas prožektorius su stacionaria sumontuota pajungimo vieta ant teleskopinės strėlės galo darbo vietos apšvietimui. Ne mažiau kaip 12 m ilgio kabelis su automatiniu suvyniojimu. Prožektorius atsparus drėgmei ne mažesnės nei IP65 apsaugos klasės, galia ne mažiau 100 W. |  |  |
| 3.8.14. | Turi būti papildomas nešiojamas (belaidis) prožektorius ne mažesnio galingumo kaip 1500 lm, su sumontuota stacionaria pakrovimo vieta. |  |  |
| 3.8.15. | Turi būti ne mažesnio kaip 3 m ilgio sulankstomos kopėčios su numatyta transportavimui skirta, lengvai operatoriui nuo žemės pasiekiama vieta. |  |  |
| 3.8.16. | Turi būti vakuuminio bei aukšto slėgio siurblių darbo valandų skaitiklis. |  |  |
| 3.8.17. | Vandens regeneracinės sistemos darbo valandų skaitiklis. |  |  |
| 3.8.18. | Turi būti įrengta plataus kampo galinio vaizdo spalvota kamera rezervuaro gale bei su monitoriumi kabinoje. Kameros apsaugos klasė ne žemesnė nei IP 65. Ne mažesnis nei 7“ spalvotas monitorius vairuotojo kabinoje, nemažinat vairuotojo matomumo lauko. Kamera turi automatiškai įsijungti įjungus atbulinę pavarą, turi būti galimybė kamerą įjungti taip pat ir neįjungus atbulinės pavaros. |  |  |
| 3.8.19. | Turi būti įrengta originali važiuoklės gamintojo 360 laipsnių matomumo kamerų sistema su monitoriumi kabinoje, operatoriui užtikrinanti vaizdą be aklų zonų. |  |  |
| 3.8.20. | Turi būti įrengta gervė su ne mažesnio nei 15 m ilgio plieniniu lynu, skirta ne mažesnio kaip 200 kg svorio iškėlimui. Gervė sumontuota ant siurbimo žarnos strėlės, valdoma iš valdymo pulto. |  |  |
| 3.8.21. | Turi būti įrengta ne mažesnės nei 100 l talpos nerūdijančio plieno stambių atliekų dėžė, sumontuota automobilio galinėje dalyje. Atlenkiama atliekų išvertimui. |  |  |
| 3.8.22. | Turi būti įrengtas rankų nusiplovimo įrenginys su ne mažesne nei 10 l vandens talpa. Vanduo šildomas. Komplektuojamas su popierinių rankšluosčių ir muilo dozatoriais. |  |  |
| 3.8.23. | Turi būti švaraus vandens užpildymo iš hidrantų žarna DN50, kurios ilgis ne mažiau kaip 10 m. |  |  |
| 3.8.24. | Dešinėje automobilio pusėje išvesta jungtis, skirta pajungti pneumatinius įrenginius (pavyzdžiui vamzdynų sandarinimo kamščių pripūtimui ir t. t.). Galia ne mažiau kaip 7 bar. |  |  |
| 3.8.25. | Turi būti plovimo žarnos apsauga (lanksti), tvirtinama plovimo metu ir apsauganti nuo sugadinimo į plaunamo vamzdyno briaunas. |  |  |
| 3.8.26. | Turi būti plovimo žarnos apsauga su ratukais, tvirtinama ant šulinio landos apsauganti nuo sugadinimo į liuko briaunas. |  |  |
| 3.8.27. | Ne trumpesnė kaip 3 m ilgio dumblo su vandeniu išleidimo žarna. |  |  |
| 3.8.28. | Plovimo galvučių rinkinys 6 vnt. ir papildomai 2 komplektai keramikinių purkštukų kiekvienai plovimo galvutei. Plovimo galvutės pritaikytos darbui su regeneruotu vandeniu: - 1 vnt – 1 ¼ colio trikampė skirta vamzdynų 150-400 mm atkimšimui. Ne mažiau kaip 6 purkštukai gale, 3 priekyje ir vienas smaigalyje; - 1 vnt – 1 ¼ colio trikampė skirta vamzdynų 200-800 mm atkimšimui. Ne mažiau kaip 6 purkštukai gale, 3 priekyje ir vienas smaigalyje; - 1 vnt – 1/2 colio vamzdynų 50 iki 200 mm plovimui. Ne mažiau kaip 6 purkštukų gale ir vienas smaigalyje; - 1 vnt – 1 ¼ colio vamzdynų 150 iki 400 mm plovimui. Ne mažiau kaip 10 purkštukų gale ir vienas smaigalyje; - 1 vnt – 1 ¼ colio vamzdynų nuo 300 iki 600 mm plovimui. Ne mažiau kaip 10 purkštukų gale ir vienas smaigalyje Ne mažiau kaip 10 purkštukų gale ir vienas smaigalyje; - 1 vnt – 1 ¼ colio rotacinė-išcentrinė kalkių / betono apnašų pašalinimui nuo 200 iki 600 mm vamzdžiuose. Ne mažiau kaip 3 purkštukų gale ir 4 šonuose. |  |  |
| 3.8.29. | Turi būti įdiegta sistema su funkcija nuotoliniu būdu hidrodinaminės įrangos serviso tarnybai perduoti visą informaciją apie hidrodinaminės įrangos būklę. |  |  |
| 3.8.30. | Turi būti stacionariai sumontuotas papildomas inžektorius, su suspausto oro padavimu ir ne trumpesne kaip 15 m ilgio žarna bei oro valdymo sklende. |  |  |
| 3.8.31. | Turi būti semtuvas (kastuvas) su jam numatyta tvirtinimo vieta. Papildomų įrankių laikikliai įrangos gale. |  |  |
| 3.9. | Kiti reikalavimai ir dokumentai pateikiami su pasiūlymu |  |  |
| 3.9.1. | Vandens regeneravimo schema. |  |  |
| 3.9.2 | Pateikiamas aukšto slėgio siurbliui reikalaujamus vandens kokybės rodiklius (siurblys turi būti pritaikytas regeneruotam vandeniui) patvirtinantis dokumentas. |  |  |
| 3.9.3 | Pateikiami įrangos gamintojo patvirtinimai (deklaracijos), kad siūlomos Prekės techniniai parametrai atitiks techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  |
| 3.9.4. | Automobiliui suteikiama pilna ne mažesnė kaip 36 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos arba iki 45 000 km ridos, arba iki 4500 darbo valandų (priklausomai nuo to kas sueis anksčiau). Automobilio privalomi (gamintojo numatyti) techniniai aptarnavimai privalo būti įskaičiuoti į Prekės kainą visu garantiniu laikotarpiu. Automobilio techniniai aptarnavimai vykdomi ne rečiau kaip kas 15 000 km arba kas 1500 darbo valandų skaičiaus, bet ne rečiau kaip kas 1 metus. |  |  |
| 3.9.5. | Įrangai suteikiama pilna ne mažesnė kaip 36 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos arba iki 3000 darbo valandų (priklausomai nuo to kas sueis anksčiau). Įrangos privalomi (gamintojo numatyti) techniniai aptarnavimai privalo būti įskaičiuoti į Prekės kainą visu garantiniu laikotarpiu. Įrangos techniniai aptarnavimai vykdomi ne rečiau kaip kas 500 darbo valandų, bet ne rečiau kaip kas 1 metus. |  |  |
| 3.9.6. | Tiekėjas turi numatyti ir įvertinti teorinius, ir praktinius dviejų dienų mažiausiai 3 (trijų) darbuotojų instruktavimus, kurie būtų atliekami Pirkėjo patalpose. Baigus mokymus darbuotojams išduoti atitinkamus kvalifikacinius (instruktavimo) pažymėjimus ar kitus lygiaverčius dokumentus. |  |  |
| 3.9.7. | Siūlomos įrangos oficialus atstovas turi turėti autorizuotą serviso atstovybę ne toliau nei 50 km atstumu nuo UAB „Grinda“ gamybinės bazės adresu Eigulių g. 32, Vilnius arba turi turėti susitarimą su paslauga teiksiančiu servisu. Servisas tai - įrengtos remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda. Pateikti aprašymą su adresais ir kontaktais. |  |  |
| 3.9.8. | Įrangos atstovas turi turėti mobilų servisą – įrengtas automobilis su įranga, užtikrinantis pilnai atlikti garantinius ir aptarnavimo darbus perkančiojo subjekto adresu. Pateikti nuotraukas ir aprašymą užtikrinant, kad galės tinkamai atlikti visus garantinius remonto darbus. |  |  |
| 3.9.9. | Įrangos tiekėjas turi garantuoti, kad galės atlikti techninį aptarnavimą ir prireikus nustatyti gedimą. |  |  |
| 3.9.10. | Automobilio gamintojas turi turėti aplinkosauginį ISO 14001 arba analogišką standartą. Pateikti sertifikatą. |  |  |
| 3.9.11. | Automobilio gamintojas turi galiojantį ISO 9001 standartą. Pateikti sertifikatą. |  |  |
| 3.9.12. | Įrangos gamintojas turi turėti aplinkosauginį ISO 14001 arba analogišką standartą. Pateikti sertifikatą. |  |  |
| 3.9.13. | Įrangos gamintojas turi galiojantį ISO 9001 standartą. Pateikti sertifikatą. |  |  |