Pirkimo sąlygų 3 priedas

Elektromobilio su pritaikymu neįgaliesiems PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendrieji reikalavimai

  - Pirkimo objektas – elektromobilis, pritaikytas vežti asmenis neįgaliojo vežime (toliau – elektromobilis). Kiekis – 1 vnt.

Elektromobilio pristatymo vieta – Kęstučio a. 3, Ukmergė (Ukmergės rajono savivaldybės administracija).

1.2. Elektromobilis turės būti įregistruotas VĮ „Regitra“ Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vardu, pagal nustatytą transporto priemonių registravimo tvarką.

1.3.  Perduodant elektromobilį Pirkėjui, kartu turės būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo suteikiamas elektromobiliui garantijas, nustatytas pirkimo dokumentuose.

1.4.  Asmuo, judantis neįgaliojo vežimėliu, elektromobilio nevairuos.

1.5. Aplinkosauginiai reikalavimai: Reikalavimas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Tvarkos aprašo 4.1 punktą, kai perkamas automobilis, kuriam taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Tvarkos aprašo 2 priedo X skyriaus 10.1.1 punkte (perkama netarši transporto priemonė (elektromobilis), kurios išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekis yra lygus 0 g/km).

1.6. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

II. Techniniai reikalavimai

2.1. Elektromobiliui keliami techniniai reikalavimai yra pateikiami žemiau lentelėje. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja parduoti elektromobilį, atitinkantį elektromobiliui keliamus techninius reikalavimus. Elektromobilis privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.

ELEKTROMOBILIO, PRITAIKYTO NEĮGALIESIEMS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos (parametrų) reikšmės |  | Tiekėjas siūlo (pildo) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromobilio duomenys | Reikalavimas | Siūlomos techninės charakteristikos (parametrų) reikšmės |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Orientacinis pavyzdys** |  | Siūlomo automobilio vaizdas (jei yra galimybė pateikti) |
| 2. | Elektromobilio pagaminimas | Elektromobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos | ***Konkretūs duomenys (elektromobilio markė, modelis, (modifikacija jei yra) ir pagaminimo data |
| 3. | Elektromobilio rūšis | Specialiosios paskirties M1 klasės elektromobilis, skirtas asmenims su negalia vežti, t. y. elektromobilis turi turėti „neįgaliesiems pritaikyto automobilio sertifikatą“ „SH“ (įrašas automobilio techniniame pase). | Nepildoma* |
| 4. | Kėbulo ilgis, Bendroji masė | Ilgis – ne mažiau 430 cm. Bendroji masė – iki 3,5 t. | ***Konkretūs duomenys |
| 5. | Elektrinio variklio galia | Nemažesnė kaip 100 kW | ***Konkretūs duomenys |
| 6. | Durelių skaičius | Ne mažiau kaip 4 (keturios), įskaitant galines dureles. | ***Konkretūs duomenys |
| 7. | Sėdimų vietų skaičius | Sėdimų vietų skaičius – ne mažiau kaip 6 (šešios), iš jų: - 1 (viena) vieta skirta vairuotojui; | ***Konkretūs duomenys |
|  |  | - 1 (viena) vieta pritaikyta vežti 1 (vieną) asmenį su negalia vežimėlyje. | ***Konkretūs duomenys |
| 8. | Pritaikymas asmenims su judėjimo negalia | Saugiam ir patogiam neįgaliojo su vežimėliu transportavimui sertifikuota įranga: - įvažiavimo pandusas galinėje automobilio dalyje, atlenkiamas, neslystantis paviršius; | Nepildoma* |
|  |  | - gale išpjautos grindys ir įvažiavimas pandusu, kuris leidžia patekti į/iš transporto priemonę, kur dėl nuleistų grindų keleivių salone yra daugiau vietos; | Nepildoma* |
|  |  | - neįgaliojo vežimėlio ir asmens su neįgalia apsaugos sistemos, užtikrinančios tiek neįgaliojo vežimėlio, tiek asmens su neįgalia saugumą (diržai ir tvirtinimo įrenginiai); | Nepildoma* |
|  |  | Visa įranga turi atitikti arba viršyti minimalius ISO 10542 arba lygiaverčius reikalavimus. | Nepildoma* |
| 9. | Salono spalva | Elektromobilyje sėdynių apmušalai turi būti pvz. iš pilkos, ar juodos, ar rudos, ar mėlynos spalvos audinio. | Nepildoma* |
| 10. | Kuro tipas | Elektra 100 proc. | ***Konkretūs duomenys |
| 11. | Nuvažiuojamas atstumas su pilnai pakrauta baterija | nuo 270 (dviejų šimtų septyniasdešimt) km. | ***Konkretūs duomenys |
| 12. | Garantija baterijai | Garantija akumuliatorių baterijoms – ne mažiau kaip 8 (aštuoneri) metai arba ne mažiau kaip 150 000 (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių) km (priklausomai nuo to, kuri sąlyga bus pasiekta anksčiau), su minimalia 70 proc. akumuliatoriaus talpos riba. | ***Konkretūs duomenys |
| 13. | Kita įranga | 13.1. Privalomas AC įkrovimo lizdas – Type 2 (Mennekes), palaikantis ne mažiau kaip 7,4 kW (1 fazė) arba iki 11–22 kW (3 fazės) galios, priklausomai nuo įkroviklio. | Nepildoma* |
|  |  | 13.2. Privalomas DC greitojo įkrovimo lizdas – CCS2 (Combined Charging System), palaikantis nuo 50 kW ir daugiau (pagal gamintojo specifikaciją). |  |
|  |  | 13.3. Transporto priemonė turi būti komplektuojama su AC įkrovimo kabeliu (Type 2 – Type 2), tinkamu įkrovimui viešose ir privačiose stotelėse. |  |
| 14. | Pavarų dėžė | Automatinė. | ***Konkretūs duomenys |
| 15. | Durų užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai 2 (du) užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais. | Nepildoma* |
| 16. | Įranga | Elektromobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga ir pastovaus greičio palaikymo sistema. | Nepildoma* |
| 17. | Langų valdymas, išoriniai veidrodžiai | Elektra valdomi priekinių ir galinių durų stiklų pakėlėjai. Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai. | Nepildoma* |
| 18. | Parkavimas | Gamintojo įrengta parkavimo perspėjimo garsinė sistema automobilio priekyje ir gale. | Nepildoma* |
| 19. | Elektromobilio valdymo ir saugumo sistemos | Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). | Nepildoma* |
| 20. | Sėdynės | 20.1 Visos sėdynės su reguliuojamo aukščio galvos atlošais. | Nepildoma* |
|  |  | 20.2. Vairuotojo sėdynės aukščio ir atstumo reguliavimas. | Nepildoma* |
| 21. | Vairas | 20.1 Vairas su vairo stiprintuvu kairėje pusėje. | Nepildoma* |
|  |  | 24.2 Vairo padėties reguliavimas pagal aukštį ir/ar ilgį. | Nepildoma* |
| 22. | Audiosistema | Radijo imtuvas – gamintojo numatyta akustinė sistema. | Nepildoma* |
| 23. | Salono šildymas bei vėdinimas | Automatinė oro kondicionavimo sistema bei automatinė vidinės oro cirkuliacijos sistema. | Nepildoma* |
| 24. | Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas | Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas elektromobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai). | Nepildoma* |
| 25. | Padangos | Elektromobilio padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką ir energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). | Nepildoma* |
| 26. | Papildomos sąlygos | Į elektromobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos. | Nepildoma* |
| 27 | Elektromobilio garantija | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos: - elektromobiliui – ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantija arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau (garantija taikoma visai siūlomai transporto priemonei, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis). | ***Konkretūs duomenys |
| 28. | Naudojimo instrukcija | Elektromobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba arba bet kuria kita ES kalba (gali būti elektroninė forma), kurioje turi būti nurodyta elektromobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. Jeigu naudojimo instrukcija pateikiama bet kuria kita ES kalba, tiekėjas turi pridėti vertimą į lietuvių kalbą.. | Nepildoma* |
| 29. | Techninė priežiūra | Užtikrinti elektromobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse ne toliau nei 100 (vienas šimtas) km nuo Kęstučio a. 3,Ukmergės mieste. Jei tiekėjo siūlomas techninio aptarnavimo centras yra toliau kaip 100 (vienas šimtas) km nuo Kęstučio a. 3,Ukmergės mieste, transporto priemonę apžiūrai į tokį centrą tiekėjas turi pristatyti / grąžinti savo lėšomis. | Nepildoma* |
| 30. | Automobilio komplektacija | Automobilio komplektacijoje turi būti nustatytus reikalavimus atitinkantys priklausiniai (pateikiami kartu su automobilio perdavimo-priėmimo aktu): 1) dokumentai: - automobilio registracijos liudijimas; - automobilio techninio pritaikymo neįgaliesiems sertifikatas; - eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba; - dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo suteikiamas elektromobiliui garantijas, nustatytas pirkimo dokumentuose. - dokumentai (kuriuose nurodytas garantinio aptarnavimo periodiškumas, garantinio aptarnavimo atlikėjai ir jų kontaktiniai duomenys); 2) vaistinėlė; 3) gesintuvas; 4) avarinio stovėjimo ženklas; 5) šviesą atspindinti liemenė; 6) kėliklis (domkratas); 7) įrankių komplektas ratams pakeisti; 8) transportavimo kilpa. | Nepildoma* |
| 31. | Pakaitinis automobilis | Jei garantinio termino metu remonto darbai užtrunka ilgiau nei 6 (šešias) darbo dienas, pirkėjui turi būti suteikiamas pakaitinis automobilis nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo automobilio perdavimo momento, ne senesnis nei 5 (penkerių) metų ir ne žemesnės nei kompaktinės klasės pagal Automobilių suskirstymo lentelę (išskyrus atvejus, kai parduodamas mažos klasės automobilis, tokiu atveju kaip pakaitinis gali būti suteikiamas ir mažos klasės automobilis). Jei automobilis yra nepataisomas, pardavėjas ne vėliau kaip per pristatymo terminą, kuris buvo nurodytas pasiūlyme, turi pateikti kitą, šios techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį automobilį. | Nepildoma* |
| 32. | Registracija | Tiekėjas privalo Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą elektromobilį Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vardu, atlikti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti elektromobilį civilinės atsakomybės draudimu vienam mėnesiui, skaičiuojant nuo elektromobilio pristatymo dienos. | Nepildoma* |

PASTABOS:

1.  Specifikacijos reikalavimai, kurių lentelės 4 stulpelyje nurodytas įrašas ,,Nepildoma*“, pasiūlymų vertinimo metu nebus tikrinami. Atitiktis bus vertinama Sutarties vykdymo metu.

2. ** Pateiktas paveikslėlis yra orientacinio pobūdžio, t. y. tiekėjui vizualiai įsivertinti pirkimo objektą ruošiant pasiūlymą. Tiekėjas turi vadovautis reikalaujamomis techninėmis elektromobilio, pritaikyto asmenims su negalia, charakteristikomis (parametrais) ir kitomis šios techninės specifikacijos nuostatomis.

3. Specifikacijos reikalavimų, kurių lentelės 4 stulpelyje nurodytas įrašas ,,***Konkretūs duomenys“, pagrindimui tiekėjai privalo kartu su užpildyta Technine specifikacija pateikti gamintojų techninius dokumentus ar kitus lygiaverčius duomenis. Teikiant brošiūras ar kitus didelės apimties dokumentus nurodyti reikalaujamos informacijos vietą (lapų ar skyrių Nr.). Nuorodos į tiekėjų/gamintojų tinklapius nepriimtinos, t.y. nebus vertinamos.

4. Kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

5. Jeigu reikalaujami dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |