MOTORINĖS IR KOGNITYVINĖS REABILITACIJOS, PAREMTOS VIRTUALIOS REALYBĖS TECHNOLOGIJOMIS, SISTEMOS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – motorinės ir kognityvinės reabilitacijos, paremtos virtualios realybės technologijomis, sistema (toliau – Prekė).

- Pirkimo objektui keliami reikalavimai:

| Eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Parametrų reikšmės | Siūlomo parametro reikšmė (nurodyti konkrečią skaitinę reikšmę arba aiškų atitikimo patvirtinimą žodžiais ir pateikti jas pagrindžiančią informaciją (pvz., gamintojo dokumentacija, internetinės nuorodos, aprašai ar kiti įrodymai))* (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios savybės: |  |  |
| 1.1. | Medicinos prietaisas, naudojantis įtraukiančias virtualios realybės technologijas motorinei ir kognityvinei reabilitacijai. |  |  |
| 1.2. | Sistema sukuria įvairaus tipo projekcijas ant sienų ar grindų, su kuriomis pacientas gali sąveikauti. |  |  |
| 1.3. | Judesių analizės įrenginys aptinka paciento elgseną ir atitinkamai projektuoja aplinką, suteikdamas stiprų stimuliacinį bei reabilitacinį garso ar vaizdo grįžtamąjį ryšį. |  |  |
| 2. | Programinės įrangos savybės: |  |  |
| 2.1. | Internetinė sąsaja leidžia dirbti keliems vartotojams (angl. multi-user access). |  | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Lengvai pritaikomi klinikiniai pratimai, aiškios ir lengvai suprantamos pacientų ataskaitos. |  | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Prieinama iš kompiuterio, planšetės ar išmaniojo telefono. |  | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Judesio jutiklio techninė specifikacija: |  |  |
| 3.1. | Judesio jutiklis | Judesio jutiklis 2 vnt. | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Matmenys ir svoris | Ne didesni kaip 115 mm (±2 mm) x 40 mm (±2 mm) x 65 mm (±2 mm). Svoris - ne didesnis kaip 335 g | (pildo tiekėjas) |
| 3.3. | Vaizdo kadrų dažnis (angl. Frame rate) | Ne mažiau nei 30 fps | (pildo tiekėjas) |
| 3.4. | Giluminė kamera (angl. Depth camera) | Ne mažiau nei 1 MP ToF (Time-of-Flight) kamera | (pildo tiekėjas) |
| 3.5. | Spalvų kamera (angl. Colour camera) | Ne žemesnės kokybės nei 4K RGB su HDR, „rolling shutter“ jutiklio tipu | (pildo tiekėjas) |
| 3.6. | Judesio jutiklis (IMU) | 6 laisvės laipsniai (6DoF) – apima trijų ašių akselerometrą ir trijų ašių giroskopą | (pildo tiekėjas) |
| 3.7. | Maitinimo jungtis | Įrenginys maitinamas naudojant pateiktą maitinimo laidą (USB Type-C/DC, vidut. 4,35 W). | (pildo tiekėjas) |
| 3.8. | Duomenų jungtis | Ne žemesnė versija nei USB 3.2 Gen 1 duomenų perdavimui. Jei laidas per trumpas, turi būti pateiktas aktyvus prailginimo kabelis su išoriniu maitinimu. | (pildo tiekėjas) |
| 3.9. | Jutiklio laikiklis (2 vnt.) |  leidžia tvirtai montuoti jutiklį ant sienos arba kitoje nurodytoje vietoje;  medžiaga – tvirta, patvari, atspari slydimui;  reguliuojamas kampas arba aukštis (pagal projekcijos / fiksavimo poreikį). | (pildo tiekėjas) |
| 4. | Mini kompiuterio sistemos valdymui techninė specifikacija: |  |  |
| 4.1. | Procesorius | Turi būti su ne prastesniu nei Intel® Core™ i7-1165G7 keturių branduolių procesoriumi (arba lygiaverčiu). Procesoriaus bazinis dažnis – ne mažesnis kaip 2,8 GHz, turbo dažnis – ne mažesnis kaip 4,4 GHz. | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | Operacinė sistema | Linux Ubuntu (arba lygiaverte) operacine sistema | (pildo tiekėjas) |
| 4.3. | Grafika | Turi būti su dedikuota vaizdo plokšte NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 arba lygiaverte, užtikrinančia 3D vaizdo apdorojimą bei dirbtinės regos algoritmų vykdymą realiu laiku. | (pildo tiekėjas) |
| 4.4. | Kietasis diskas | Turi būti su NVMe™ GEN3 SSD disku, užtikrinančiu greitą duomenų skaitymą ir rašymą. | (pildo tiekėjas) |
| 4.5. | SSD disko talpa | Ne mažiau kaip 1 TB M2 SDD | (pildo tiekėjas) |
| 4.6. | Operatyvioji (RAM) atmintis | Ne mažiau kaip 16 GB DDR4 (2 x 8 GB). | (pildo tiekėjas) |
| 4.7. | Duomenų perdavimo technologijos | Įrenginys turi turėti šias integruotas jungtis ir bevieles technologijas: - Intel® Gb Ethernet tinklo sąsają; - Intel® Wi-Fi 6 AX201 belaidžio ryšio modulį; - Bluetooth® 5.1 sąsają. | (pildo tiekėjas) |
| 4.8. | Jungtys | Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip: - 2 × Thunderbolt™ 4 jungtis; - 1 × Mini DisplayPort 1.4; - 1 × HDMI 2.0b; - 6 × USB 3.2 Gen 2x1 jungtis. | (pildo tiekėjas) |
| 4.9. | Maitinimas | Turi būti maitinamas iš dedikuotas maitinimo šaltinis, 19,5 V | (pildo tiekėjas) |
| 4.10. | Jutiklių palaikymas | Sistema turi užtikrinti galimybę prijungti iki 2 judesio jutiklių: - 1 skirtą grindų projekcijai; - 1 skirtą sienų projekcijai. | (pildo tiekėjas) |
| 4.11. | Matmenys ir svoris | Ne didesni, kaip 22,5 (±2 mm) x 14,5 (±2 mm) x 4,5 cm (±2 mm); Įrenginio svoris - ne sunkesnis, kaip 1,4 kg | (pildo tiekėjas) |
| 4.12. | Aktyvus USB 3.0 prailginimo kabelis | Užtikrina stabilų duomenų perdavimą USB 3.0 sąsajoje, net jei atstumas tarp įrenginio ir kompiuterio yra ilgesnis; Privalo būti su išoriniu maitinimu, jeigu kabelio ilgis per didelis. | (pildo tiekėjas) |
| 5. | Vaizdo projektorių techninė specifikacija |  |  |
| 5.1. | Vaizdo projektorius sienų projekcijai: |  |  |
| 5.1.1. | Lęšis | Turi būti itin trumpo projekcijos atstumo (angl. „Ultra-Short Throw“) tipo, leidžiantis formuoti didelį vaizdą iš labai trumpo atstumo. | (pildo tiekėjas) |
| 5.1.2. | Šviesos srautas | Turi būti ne mažiau kaip 3200 ANSI liumenų, užtikrinant gerą vaizdo matomumą esant aplinkos apšvietimui. | (pildo tiekėjas) |
| 5.1.3. | Vaizdo raiška | Ne mežesnė nei Full HD (1920 x 1080 pikselių) | (pildo tiekėjas) |
| 5.1.4. | Kontrasto santykis | Ne mažiau nei 5000:1 | (pildo tiekėjas) |
| 5.1.5. | Jungtis | Ne mažiau kaip viena HDMI įvestis. | (pildo tiekėjas) |
| 5.1.6. | Garsiakalbiai | Integruotų garsiakalbių galia ne mažiau kaip 16W | (pildo tiekėjas) |
| 5.2. | Vaizdo projektorius grindų projekcijai: |  |  |
| 5.2.1. | Lęšis | Turi būti trumpo projekcijos atstumo (angl. „Short Throw“) tipo, leidžiantis formuoti didelį vaizdą iš nedidelio atstumo iki projekcinio paviršiaus. | (pildo tiekėjas) |
| 5.2.2. | Šviesos srautas | Turi būti ne mažiau kaip 3200 ANSI liumenų, užtikrinant gerą vaizdo matomumą esant aplinkos apšvietimui. | (pildo tiekėjas) |
| 5.2.3. | Vaizdo raiška | Ne mažesnė nei Full HD (1920 x 1080 pikselių) | (pildo tiekėjas) |
| 5.2.4. | Kontrasto santykis | Ne mažiau nei 5000:1 | (pildo tiekėjas) |
| 5.2.5. | Jungtis | Ne mažiau kaip viena HDMI įvestis | (pildo tiekėjas) |
| 5.2.6. | Garsiakalbiai | Integruotų garsiakalbių galia ne mažiau kaip 16 W | (pildo tiekėjas) |
| 6. | Kompiuterio (Web) kameros techninė specifikacija: |  |  |
| 6.1. | Vaizdo raiška | Ne mažesnė kaip Full HD (1920 × 1080 pikselių); | (pildo tiekėjas) |
| 6.2. | Kadrų dažnis | Ne mažiau nei 30 fps | (pildo tiekėjas) |
| 6.3. | Optika | Lešio plotis ne mažesnis kaip 64° | (pildo tiekėjas) |
| 6.4. | Mikrofonai | Turi turėti ne mažiau, kaip vieną mikrofoną | (pildo tiekėjas) |
| 6.5. | Sąsaja | Ne blogesnė negu USB 2.0 | (pildo tiekėjas) |
| 6.6. | Suderinamumas | Suderinama su pagrindinėmis operacinėmis sistemomis: Windows, macOS arba lygiavertėmis operacinėmis sistemomis | (pildo tiekėjas) |
| 6.7. | Korpuso ir montavimo galimybės | Lengvas ir lengvai tvirtinimas ant monitoriaus, planšetės ar stalo | (pildo tiekėjas) |
| 7. | Maršrutizatorius: |  |  |
| 7. 1. | Užtikrina bevielį tinklo ryšį Mini kompiuteriui |  | (pildo tiekėjas) |
| 7. 2. | Operacinė sistema | OpenWrt (arba lygiavertė), iš anksto įdiegta. | (pildo tiekėjas) |
| 7. 3. | Operatyvinės atminties kiekis | Ne mažiau nei 128 MB | (pildo tiekėjas) |
| 7. 4. | Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | Ne mažiau nei 300 Mbps | (pildo tiekėjas) |
| 7. 5. | Bevielio tinklo dažnio juostų palaikymas | Ne mažiau nei: 2,4 GHz ir 5 GHz | (pildo tiekėjas) |
| 7. 6. | Ryšio antenos | 2 išorinės (nenuimamos), turi būti komplekte | (pildo tiekėjas) |
| 8. | Techninė specifikacija vartotojo darbo vietos įrangai: |  |  |
| 8.1. | Kompiuteris | 1 vnt. | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.1. | Operacinė sistema | MacOS (naujausia versija) arba lygiaverte operacine sistema | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.2. | Procesorius | Ne mažiau nei M2. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.3. | Operatyvioji (RAM) atmintis | Ne mažiau nei 8 GB; | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.4. | SSD disko talpa | Ne mažiau kaip 256 GB; | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.5. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau nei 13,6’’ | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.6. | Ekrano raiška | Ne mažiau nei 2560 × 1664 | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.7. | Bendras išorinių USB, kurių versija ne žemesnė nei 3.0, skaičius | Ne mažiau 2 vnt. | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.8. | Bendras išorinių "Thunderbolt 3" jungčių skaičius | Ne mažiau nei 2 vnt. | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.9. | Maitinimas | Integruotas baterijos įkroviklis. | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.10. | Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.) |  | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.11. | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.12. | Bevielė optinė pelė |  | (pildo tiekėjas) |
| 8.2. | Planšetinis kompiuteris su belaide veikimo funkcija ir mobilaus interneto palaikymu (WiFi + LTE): |  |  |
| 8.2.1. | Planšetinis kompiuteris | Planšetinis kompiuteris su belaide veikimo funkcija ir mobilaus interneto palaikymu (WiFi + LTE) 1 vnt. | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.2. | Operacinė sistema | iOS (arba lygiaverte) operacine sistema; | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 9,7“ ir ne daugiau kaip 11,2“ | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 1920 x 1080 | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.5. | Ekrano tipas | Daugiajutiminis ("multi-touch") TFT LED tipo arba lygiavertis, pritaikytas belaidžiam „pieštukui“ | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.6. | Vidinės atminties talpa | Ne mažiau kaip 1TB | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.7. | Veikimas belaidžio ryšio pagrindu (WiFi) | Veikimas belaidžio ryšio pagrindu (WiFi) | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.8. | LTE veikimo funkcija | LTE veikimo funkcija | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.9. | Vaizdo plokštė | Vaizdo plokštė | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.10. | Garso plokštė, mikrofonas ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui; jungtis arba adapteris 3,5 mm jungčiai ausinėms ir mikrofonui | Garso plokštė, mikrofonas ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui; jungtis arba adapteris 3,5 mm jungčiai ausinėms ir mikrofonui | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.11. | Išorinių USB jungčių skaičius | Ne mažiau nei 1 vnt. | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.12. | Deranti papildoma įranga | 1 vnt. įkroviklis, 1 vnt. duomenų perdavimo laidas ne trumpesnis nei 0,5 m 1 vnt. dėklas, saugantis ekraną nuo subraižymo; 1 vnt. klaviatūra su magnetine jungtimi; 1 vnt. belaidis „pieštukas“ | (pildo tiekėjas) |
| 8.2.13. | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“/„refurbished“/„remarked“) įrangos. |  | (pildo tiekėjas) |
| 9. | Papildomų jungčių išplėtimo stotelė (1 vnt.) | AV daugiaportinis adapteris (Apple/USB-C suderinamas), užtikrinantis galimybę prijungti monitorius, USB įrenginius, Ethernet ir audio įrangą. | (pildo tiekėjas) |
| 10. | Kita: |  |  |
| 10.1. | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėnesiai | (pildo tiekėjas) |
| 10.2. | Vartotojo palaikymas | Nuotoliniu būdu, o prireikus – vietoje | (pildo tiekėjas) |
| 10.3. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Tiekėjas privalo kartu su įranga pateikti visus vartotojo vadovus, montavimo ir eksploatavimo instrukcijas, garantijos dokumentus bei programinės įrangos gaires lietuvių kalba. Dokumentai turi būti spausdinti arba elektroninėje formoje (PDF) ir lengvai prieinami vartotojui. |  |
| 10.4. | Darbuotojų mokymai | Apmokyti 4 (keturis) užsakovo darbuotojus. 4 val., trukmės techniniai mokymai užsakovo įstaigoje ir 2 val. trukmės nuotoliniai mokymai. |  |
| 10.5. | Darbo su sistema vaizdo įrašai nemokamai pasiekiami internete |  |  |
| 10.6. | Tiekėjas savo sąskaita pristato ir įrengia įrangą VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas“, Žvejų g. 1, Palanga, Užsakovo nurodytoje patalpoje |  |  |

* Pateikiamos konkrečios siūlomos programinės įrangos parametrų reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių (pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“). Kai parametras nėra išreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas

1.Pirkimo objektas turi būti pristatytas ir paruoštas darbui per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, į šį terminą įeina ir personalo apmokymas. Konkretus mokymų laikas turės būti suderintas su Perkančiąja organizacija.

2.Prekės įsigijimas finansuojamas iš VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės įgyvendinamo tarptautinio projekto „Skaitmeninės sveikatos technologijos greitesnei pažeidžiamų grupių reabilitacijai ir socialinei įtraukčiai“ (Nr. LL-00270, SPEED UP), finansuojamo iš 2021-2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

_________________