TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eilių valdymo sistema Kraujo centre – 1 kompl.

Perkančioji organizacija (toliau - PO) siekia įsigyti naują pacientų eilių valdymo sistemą (toliau – EVS) Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (toliau – VULSK) Kraujo centre (toliau – KC) adresu Santariškių g. 2, Vilnius. KC kasdien apsilanko iki 190 pacientų. Perkamos EVS tikslas – padėti medicinos personalui suvaldyti pacientų srautus, skaitmenizuoti pacientų kvietimo procesą, matyti paciento buvimo vietą (atlieka tyrimus, laukia ir t.t). EVS naudosis VULSK KC medicinos personalas ir pacientai.

EVS pirkimas susideda iš šių elementų:

| Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Bilietų terminalas | vnt. | 1 |
| Bilietų terminalo kompiuteris su operacine sistema, eilių valdymo programine įranga ir būtinomis licencijomis | kompl. | 1 |
| Bilietų terminalo spausdintuvas su montavimu terminalo stove ir prijungimu prie EVS | kompl. | 1 |
| Bilietų terminalo brūkšninių kodų skaitytuvas su montavimu terminalo stove | kompl. | 1 |
| TV ekranas 46“ su būtinomis licencijomis | vnt. | 1 |
| TV ekranas 50“ su būtinomis licencijomis | vnt. | 4 |
| Darbo vietos švieslentė su būtinomis licencijomis | vnt. | 9 |
| Atsarginis maitinimo šaltinis UPS | vnt. | 1 |
| Pacientų EVS įrengimo paslaugos ir programavimo darbai | vnt. | 1 |
| Visos būtinos medžiagos (TV laikikliai, švieslenčių laikikliai, kabeliai ir kt. būtinos medžiagos), skirtos sistemos įrangos montavimui | kompl. | 1 |

Bendrieji reikalavimai

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę tiekti, diegti ir garantiniu laikotarpiu aptarnauti siūlomą EVS įrangą (pvz., yra gamintojas, oficialus gamintojo atstovas). Jeigu tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojo atstovas jis taip pat turi pateikti rašytinį susitarimą su tokiu gamintoju dėl prekybos šia įranga.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas atlieka siūlomos EVS įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (toliau – TS): tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas TS reikalavimams) (pdf formatu). Pagal šiuos dokumentus tiekėjas turi pateikti aprašymą, kuriame būtų pagrįstas siūlomos įrangos atitikimas visiems TS reikalavimams. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka TS keliamus reikalavimus.

Žalieji reikalavimai bilietų terminalo kompiuteriui nustatyti techninės specifikacijos dalyje „Aplinkosauginiai reikalavimai kompiuterinei įrangai“.

Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | EVS KC |  |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės pagrindimas * * Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai (duomenys), siūlomos prekės katalogo numeris ar kiti dokumentai, įrodantys atitikimą reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
|  | Eilių sistema turi informuoti bei nukreipti pacientus į atitinkamą darbo vietą (toliau – DV) naudojant televizoriaus (TV) ekranus, DV švieslentes bei garsinį signalą. Pacientai turi būti kviečiami eilės tvarka pagal laukimo laiką (arba pasirenkant ne eilės tvarka) ir nesudarant fizinės eilės. Pacientai turi būti kviečiami naudojant DV kompiuteriuose įdiegtas programines pacientų kvietimo aplikacijas (toliau – PPKA). Eilių sistema turi teikti statistinę informaciją ir nuotolinio stebėjimo realiu laiku funkcijas, dėl ko vadovybė galės gerinti pacientų aptarnavimą, bei optimaliai panaudoti įstaigos išteklius bei darbuotojų potencialą. |  |  |  |
|  | Pacientų srautų valdymo elektroninės sistemos Tiekėjas turi būti įsidiegęs ISO9001 arba lygiavertį standartą. Tiekėjas turi pateikti akredituotos sertifikavimo organizacijos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje, galiojančią, patvirtintą sertifikato kopiją, įrodančią, kad tiekėjo veiklos valdymo sistema atitinka ISO 9001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, taikomus pacientų srautų valdymo sistemų kūrimui, diegimui ar palaikymui (lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai visiškai atitinka arba viršija ISO9001 standarto reikalavimus). |  |  |  |
|  | Siekiant užtikrinti patikimą ir nenutrūkstamą sistemos darbą, sistemos komponentai turi būti sujungti tam skirtais duomenų perdavimo kabeliais, atitinkančiais naudojamos įrangos techninius reikalavimus. |  |  |  |
|  | Sistemos įrangos komponentų tvirtinimo ir montavimo medžiagas tiekėjas turi įvertinti ir įtraukti į bendrą pasiūlymą. |  |  |  |
|  | EVS visa programinė įranga turi būti licencijuojama vienkartine licencija, apimančia visą EVS funkcionalumą, visas darbo vietas, DV švieslentes, TV ekranus ir integracijas, be papildomų metinių ar kitokių mokesčių už licencijas ar jų pratęsimą. |  |  |  |
|  | EVS įdiegimui reikalingos prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir įdiegtos per 2 mėnesius nuo PO užsakymo pateikimo. Per tą patį laikotarpį turi būti užbaigti ir sistemos diegimo bei paleidimo naudojimui darbai bei atlikti naudotojų mokymai. |  |  |  |
|  | Perkama įranga turi būti nauja, nenaudota, ir jai turi būti suteikta gamintojo garantija. Garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, jeigu prie konkretaus komponento aprašymo nenurodytas ilgesnis garantinis terminas. Kompiuteriui ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (UPS) turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantija, skaičiuojama nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą ir darbingumo atstatymo laikas – ne daugiau kaip 2 darbo dienos. Jei gedimo prekei, kuriai galioja garantija, pašalinti per nustatytą laiką negalima, Tiekėjas privalo apie tai informuoti PO, pateikti ir suderinti su ja gedimų šalinimo planą ir toliau sutrikimo šalinimo veiksmus vykdyti pagal plane numatytus terminus. |  |  |  |
|  | Tiekėjas įsipareigoja atlikti nemokamą sugedusių prekių pakeitimą / remontą garantiniu laikotarpiu. Tiekėjas garantinio remonto darbus turi atlikti PO buveinėje. |  |  |  |
|  | Perkama EVS turi turėti integracinius taškus integracijai su PO turima vidine informacine sistema SANTA-HIS. SANTA-HIS integracinių taškų aprašas skirtas valdyti EVS pateikiamas TS priede Nr. 2. Jeigu perkama EVS nurodytų integracinių taškų neturi, iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo Tiekėjas turi sukurti tarpinį programinį komponentą (pvz., integracinį servisą), kuris užtikrintų pilnavertę ir nuolatinę EVS ir SANTA-HIS integraciją. |  |  |  |
|  | Iki darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo perkamas EVS sprendimas turi būti pilnai įdiegtas ir sukonfigūruotas taip, kad PO medicinos personalas galėtų vykdyti pacientų kvietimus tiek per PPKA, tiek per integracijas su SANTA-HIS. EVS turi palaikyti abu pacientų kvietimo būdus, tačiau vienu metu eksploatacijoje turi būti naudojamas tik vienas pacientų kvietimo būdas – arba per PPKA, arba per integracijas, pagal PO pasirinktą darbo scenarijų. EVS neturi būti eksploatuojamas mišriu (lygiagrečiu) pacientų kvietimo būdu. |  |  |  |
|  | Iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalba. PO personalas, ne mažiau nei 1 administruojantis darbuotojas ir ne mažiau nei 8 medicinos personalo sistemos naudotojai, turi būti apmokomi naudotis sistema. |  |  |  |
|  | Bilietų terminalas |  |  |  |
|  | Terminale turi būti integruotas ne mažesnis kaip 17“ įstrižainės lietimui jautrus (Infrared touch arba PCAP (Projected capacitive)) technologijos, vertikaliai arba horizontaliai orientuotas ekranas. |  |  |  |
|  | Bilietų terminalas turi būti statomas ant grindų bei prie jų pritvirtinamas. |  |  |  |
|  | Terminale turi būti galimybė pasirinkti reikiamą paslaugą ir atsispausdinti paslaugos bilietą su Įstaigos ir centro pavadinimu; Bilieto numeriu; Brūkšniniu kodu, kuriame užkoduotas bilieto numeris; Bilieto atspausdinimo data ir laiku. |  |  |  |
|  | Turi būti integruotas terminis spausdintuvas su automatine popieriaus nupjovimo funkcija. Spausdintuvas turi naudoti standartinį 60 mm pločio terminį popierių, neribojant bilieto ilgio bei spausdinamos informacijos kiekio. Spausdintuvas turi naudoti baltos spalvos terminį bilietų popierių, be perforacijos ar bilieto pabaigos / bilieto pradžios žymeklių. Spausdintuvas turi būti prieinamas per terminalo stove sumontuotas rakinamas duris patogiam popieriaus keitimui. |  |  |  |
|  | Bilietų terminalo stove integruota įranga turi būti pasiekiama per stovo galinėje dalyje arba kitoje patogiai pasiekiamoje vietoje sumontuotas rakinamas duris. |  |  |  |
|  | Prie terminalo turi būti komplektuojamas daugiakryptis brūkšninių kodų skaitytuvas, skirtas paciento identifikacijai terminale. Skaitytuvas turi būti įmontuojamas terminalo korpuse arba tvirtinamas prie korpuso su galimybe reguliuoti kryptį korektiškam brūkšninio kodo nuskaitymui. |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė bilietų numerių rėžį priskirti atitinkamai paslaugai. Didžiausias galimas bilieto eilės numeris – 999. |  |  |  |
|  | Preliminari perkamos EVS terminalo montavimo vieta pateikiama TS priede Nr. 1. |  |  |  |
|  | TV ekranas |  |  |  |
|  | TV ekranai turi būti ne mažesni nei 50“. |  |  |  |
|  | TV ekranuose turi būti pateikiama koncentruota pacientų kvietimo į jiems paskirtas DV informacija (eilės numeriai, DV numeriai), rodomi dinaminiai laukiančiųjų eilės pokyčiai (naujausių pakviestų eilės numerių ir DV rodymas ekrano viršuje). |  |  |  |
|  | TV ekranuose ekrano eilučių skaičius, ekrano stulpelių skaičius, ekrano simbolio dydis ir spalva bei ekrano fono spalva turi būti konfigūruojami pagal poreikį. |  |  |  |
|  | TV ekranuose eilių informacija turi būti atvaizduojama per TV valdymo įrenginio tinklalapių naršyklę. |  |  |  |
|  | TV ekranai turi užtikrinti EVS garsinio signalo funkciją. Garsinis signalas turi būti skleidžiamas kai per EVS pakviečiamas arba nukreipiamas paciento eilės numeris. |  |  |  |
|  | Priklausomai nuo vietos, kurioje reikia pakabinti TV ekranus, turi būti pritaikyti stabilūs tvirtinimo mechanizmai, leidžiantys pakreipti TV, siekiant užtikrinti matomumą pacientams. Preliminarios perkamų televizorių pakabinimo vietos pateikiamos TS priede Nr. 1. |  |  |  |
|  | TV ekranuose turi būti galimybė sukonfigūruoti ir atvaizduoti kryptis, jog užsidegus kviečiamam bilieto numeriui būtų rodoma kabineto, į kurį kviečiama kryptis (priklausomai nuo TV pozicijos). |  |  |  |
|  | DV švieslentės |  |  |  |
|  | DV LED švieslentės turi rodyti kviečiamo paciento eilės numerį, atspausdintą ant bilietų terminalo bilieto. |  |  |  |
|  | DV švieslentėje turi būti rodomi kviečiamo paciento eilės numerio ne mažiau nei 3 skaitmenys. |  |  |  |
|  | DV švieslentės simbolio aukštis ne mažesnis kaip 9 cm. |  |  |  |
|  | DV švieslentės simbolio plotis ne mažesnis kaip 5 cm. |  |  |  |
|  | Preliminari perkamos EVS DV švieslenčių išdėstymo ir pakabinimo schema pateikiama TS priede Nr. 1. |  |  |  |
|  | Priklausomai nuo vietos, kurioje reikia pakabinti DV švieslentę, turi būti pritaikytas jos stabilaus tvirtinimo mechanizmas, leidžiantis pakreipti (pasukti) švieslentę, siekiant užtikrinti matomumą pacientams. |  |  |  |
|  | Kiekviena DV švieslentė turi būti vienu metu valdomа iš dviejų atskirų kompiuterių per PPKA, užtikrinant, kad abu kompiuteriai galėtų vykdyti pacientų kvietimus į tą pačią DV švieslentę. Valdymas iš vieno kompiuterio neturi nutraukti, blokuoti ar riboti valdymo iš kito kompiuterio, o prisijungimas ar veiksmai vienoje DV neturi sukelti ar reikalauti atsijungimo kitoje DV valdančioje tą pačią švieslentę. |  |  |  |
|  | PPKA |  |  |  |
|  | PPKA turi būti galimybė matyti visus paslaugos eilėje laukiančius pacientus (jų eilės numerius). |  |  |  |
|  | PPKA turi būti suderinama su Windows 11 PRO operacine sistema, kuri naudojama KC DV kompiuteriuose. |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė pakviesti pacientus per PPKA iš eilės arba pasirinkus reikiamą pacientą ne eilės tvarka. |  |  |  |
|  | Į DV nukreipus naują pacientą (atsiradus naujam eilės numeriui) DV naudotojas turi būti informuojamas garsiniu signalu. |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė PPKA valdymo lange realiu laiku peržiūrėti visas aktyvias paslaugas ir jų eilėse laukiančių pacientų skaičių. |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė PPKA pagalba persiųsti pacientą į kitą DV ar paslaugą, naudojant tą patį pacientui išduotą eilės numerį. |  |  |  |
|  | PPKA turi būti galimybė įvesti bei priskirti svarbią tekstinę informaciją / pastabas prie persiunčiamo paciento eilės numerio. |  |  |  |
|  | EVS programinė įranga |  |  |  |
|  | EVS visa programinė įranga ir duomenys turi būti saugomi sistemos valdymo kompiuteryje, užtikrinant duomenų atsarginių kopijų sudarymo galimybę. |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė įdiegti ne mažiau kaip 100 skirtingų paslaugų. Paslaugų pavadinimai turi būti nesudėtingai keičiami programinės įrangos pagalba. |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė kiekvienai DV priskirti bet kurias įdiegtas paslaugas nustatant jų prioritetus. |  |  |  |
|  | Turi būti integruoti programinės įrangos moduliai, kurie turi leisti tiesiogiai (on-line) stebėti pacientų srautus bei paslaugų teikimo procesą nuotoliniu būdu. Vadovybė turi galėti prisijungti prie statistikų ir jas matyti. |  |  |  |
|  | Programinė įranga nuotoliniu būdu turi teikti šiuos statistinius duomenis: - bendras užsiregistravusių pacientų skaičius ar / ir užsiregistravusių pacientų skaičius kiekvienai atskirai paslaugai ar/ir užsiregistravusių pacientų skaičius, kurį aptarnavo pasirinktas (-ti) darbuotojas (-ai); - vidutinė, ilgiausia, trumpiausia pacientų laukimo trukmė pasirinktai paslaugai arba/ir pasirinktai DV, ar/ir pasirinktam (-iems) darbuotojui (-ams); - vidutinė pacientų aptarnavimo trukmė pasirinktai paslaugai arba/ir pasirinktai DV, ar/ir pasirinktam (-iems) darbuotojui (-ams); - pacientų srautai ir šių srautų pikai pagal kalendorines ar / ir savaitės dienas, ar/ir paros valandas; - visi statistiniai duomenys turi būti atvaizduojami tekstiniu ir grafiniu pavidalais bei be papildomos įrangos konvertuojami į Excel formatą. |  |  |  |
|  | Numatytai EVS integracijai su VULSK informacine sistema SANTA-HIS turi būti užtikrinta, jog naudojantis EVS per integracijas programiškai (dirbtinai) nebus ribojamas vienu metu (lygiagrečiai) apdorojamų integracinių užklausų skaičius dėl naudojamos programinės įrangos, operacinės sistemos, serverio platformos, licencinių ar architektūrinių apribojimų. Užklausų skaičių turi riboti tik techniniai sistemos infrastruktūros resursai (pvz., CPU, RAM ir kt.). Reikalavimas taikomas visoms sinchroninėms ir (ar) asinchroninėms EVS integracijų užklausoms. Tiekėjas privalo parinkti tokį programinį sprendimą, kuris užtikrintų stabilų integracijų veikimą ir neleistų susidaryti paslaugos sutrikimams ar klaidoms esant padidintam užklausų srautui. Jeigu tokiam sprendimui būtina operacinės sistemos serverinė programinė įranga, tiekėjas į pasiūlymą turi įtraukti tokią (-ias) vienkartinę (-es) licenciją (-as) (be papildomų metinių ar kitokių mokesčių už licencijas ar jų pratęsimą). |  |  |  |
|  | Terminalo kompiuteris |  |  |  |
|  | Kompiuterio gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir gamintojo kilmės šalis. Įrangos gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280. |  |  |
|  | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis. |  |  |
|  | Procesorius | Kompiuterio procesoriaus našumas pagal pasiūlymo pateikimo metu viešai publikuojamus Passmark V10 performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ne mažiau nei 8000. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 24 mėnesiai iki pristatymo). Procesoriaus architektūra ne mažesnė nei 64 bitai. Būtina nurodyti konkretų procesoriaus modelį. |  |  |
|  | Operatyvinė atmintis (RAM) | Ne mažiau nei 8GB, DIMM, ne mažiau 2666MHz. Turi būti galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą ne mažiau nei 16GB. |  |  |
|  | Kietasis diskas | SSD vidinio disko talpa ne mažiau nei 250 GB talpos, M.2, PCIe NVMe tipo. |  |  |
|  | Prievadai ir jungtys | Turi būti vidinė tinklo plokštė, 1 Gbps, UTP, visiškas dupleksinis režimas, PXE. Wake-on-Lan (arba lygiavertės technologijos) palaikymas. Turi būti bendras išorinių USB, kurių versija yra aukštesnė nei 3.0, jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 4 vnt. |  |  |
|  | Apsaugos ypatybės | Kompiuterio korpusas turi turėti galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu. |  |  |
|  | Sertifikatai | Kompiuteris būti paženklintas CE. Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS). |  |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. Kompiuteris turi būti komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). Kompiuterio maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus. Maitinimo šaltinis turi užtikrinti tinkamą kompiuterio veikimą. Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti RAM atmintinę, kietąjį diską nenaudojant įrankių. Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo kompiuterio diagnostikos įrankius, pasiekiamus per BIOS programą arba parsiunčiamus iš gamintojo puslapio. Diagnostikos įrankis turi turėti šį funkcionalumą: - Atmintinės (RAM) testai - Kietųjų/SSD diskų testai. Kompiuteris turi turėti galimybę BIOS programoje leisti/blokuoti kompiuterio USB jungtis. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) |  |  |  |
|  | Gamintojas |  | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas. |  |
|  | Modelis |  | Privalo būti nurodytas įrangos modelis |  |
|  | Korpusas |  | Turi būti laisvai pastatomas įrenginys. Turi būti galimybė įrenginį montuoti (pakabinti) ant sienos. Turi būti galimybė sumontuoti į terminalo stovą. |  |
|  | Technologija |  | Online arba Line interactive. |  |
|  | Įvadinė įtampa |  | AC 230V. |  |
|  | Išvesties jungtys |  | Įrenginys turi turėti ne mažiau 4 vnt. CEE 7/7 rozečių kompiuterinei įrangai prijungti. AC 230 V 50/60 Hz. |  |
|  | Galia |  | Ne mažiau nei 450W / 800VA. |  |
|  | Įrenginio išmatavimai |  | Ne didesni nei 18x32x10cm. |  |
|  | Papildomi reikalavimai |  | Turi būti garsinis įspėjimo signalas. Turi būti automatinis įtampos reguliavimas (AVR). Turi būti šviesos diodų LED būsenos indikacija. Turi būti savitestavimo funkcija. |  |

Priedas Nr. 1

| SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI |  |
| --- | --- |
| Simbolis | Aprašymas |
|  | 50“ ir (ar) 46“ televizorius (centrinė švieslentė) |
|  | DV švieslentė |
|  | Terminalas |

Priedas Nr. 2

VULSK informacinės sistemos SANTA-HIS integraciniai taškai

- Bilieto pakvietimas

Integracinis taškas atlieka šiuos veiksmus:

- Aktyvuoja kasą (DV), jeigu nebuvo aktyvuota anksčiau.

- Prideda bilietą į nurodytos kasos eilę, jeigu yra nurodytas bilieto numeris.

- Švieslentėje uždega nurodyto bilieto numerį arba sekančio eilėje bilieto numerį.

- Pašalina bilietą iš eilės.

- Grąžina bilieto informaciją.

Priimami parametrai:

| Pavadinimas | Aprašymas | Tipas | Privalomas |
| --- | --- | --- | --- |
| ReceptionId | Registratūros ID EVS sistemoje | guid | Taip |
| CashierId | Kasos (DV) numeris EVS sistemoje | int | Taip |
| TicketNumber | Bilieto numeris | int | Ne |

Grąžinamas rezultatas (text/plain formatu):

| Pavadinimas | Aprašymas | Tipas | Privalomas |
| --- | --- | --- | --- |
| TicketNr | Bilieto numeris | string | Taip |

- Bilieto spausdinimas

Integracinis taškas atlieka šiuos veiksmus:

- Atspausdina bilietą.

- Pridedama bilietą į eilę.

- Grąžina bilieto informaciją.

Priimami parametrai:

| Pavadinimas | Aprašymas | Tipas | Privalomas |
| --- | --- | --- | --- |
| ReceptionId | Registratūros ID EVS sistemoje | guid | Taip |
| QueueId | Eilės numeris EVS sistemoje | int | Taip |
| PrinterNr | Terminalo numeris EVS sistemoje | int | Taip |
| TicketNumber | Bilieto numeris | Int | Ne |

Grąžinamas rezultatas (application/json formatu):

| Pavadinimas | Aprašymas | Tipas | Privalomas |
| --- | --- | --- | --- |
| type | Atsako tipas | string | Taip |
| ticked | Atspausdinto bilieto informacija | ticked | Taip |

Kur „ticked“ yra

| Pavadinimas | Aprašymas | Tipas | Privalomas |
| --- | --- | --- | --- |
| number | Bilieto numeris | string | Taip |
| id | Bilieto ID EVS sistemoje | int | Taip |
| waiting | Laukiančiųjų eilėje skaičius | int | Taip |

- Eilėse laukiančiųjų skaičius

Integracinis taškas atlieka šiuos veiksmus:

- Grąžina laukiančių bilietų informaciją.

Priimami parametrai:

| Pavadinimas | Aprašymas | Tipas | Privalomas |
| --- | --- | --- | --- |
| ReceptionId | Registratūros ID EVS sistemoje | guid | Taip |

Grąžinamas rezultatas (text/plain):

| Pavadinimas | Aprašymas | Tipas | Privalomas |
| --- | --- | --- | --- |
| waitings | Laukiančiųjų eilės ir laukiančiųjų kiekvienoje eilėje skaičiai | waitings | Taip |
| total | Suminis visose eilės laukiančiųjų skaičius | int | Taip |

Kur „waitings“ yra

| Pavadinimas | Aprašymas | Tipas | Privalomas |
| --- | --- | --- | --- |
| queueid | Eilės ID EVS sistemoje | int | Taip |
| queuename | Eilės pavadinimas EVS sistemoje | string | Taip |
| queueoperations | Eilės operacijos EVS sistemoje | string array | Taip |
| count | Laukiančiųjų eilėje skaičius | int | Taip |

- Bilieto numerio rodymo kasos (DV) švieslentėje išjungimas

Integracinis taškas atlieka šiuos veiksmus:

- Išjungia bilieto numerio rodymą kasos (DV) švieslentėje.

Priimami parametrai:

| Pavadinimas | Aprašymas | Tipas | Privalomas |
| --- | --- | --- | --- |
| ReceptionId | Registratūros ID EVS sistemoje | guid | Taip |
| CashierId | Kasos (DV) numeris EVS sistemoje | int | Taip |

- Kasos (DV) išjungimas

Integracinis taškas atlieka šiuos veiksmus:

- Išjungia bilieto numerio rodymą kasos (DV) švieslentėje.

- Kasą padaryti neaktyvią.

Priimami parametrai:

| Pavadinimas | Aprašymas | Tipas | Privalomas |
| --- | --- | --- | --- |
| ReceptionId | Registratūros ID EVS sistemoje | guid | Taip |
| CashierId | Kasos (DV) numeris EVS sistemoje | int | Taip |

Visi integraciniai taškai turi:

- Veikti HTTP protokolu;

- Būti pasiekiami HTTP POST metodu;

- Priimti parametrus iš užklausos kūno (HTTP BODY);

Priimti parametrus JSON formatu.