TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SERTIFIKATŲ CENTRO ĮRANGA

- BENDRA INFORMACIJA

- Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Perkančioji organizacija), siekia įsigyti 2 kompl. Sertifikatų centrui skirtos kriptografinės įrangos (angl. hardware security module) skirtos „offline root“ raktų generavimui, kuri turi pakeisti šiuo metu naudojamą nCipher nShield Solo 500 F3 (toliau – Prekės arba Įranga). Vieną komplektą sudaro specializuotas kriptografinis įrenginys, susidedantys iš techninės bei programinės įrangos (įskaitant 1 vnt. kriptografinių kortelių skaitytuvų). Komplektai turi būti vienodi, tokių pat parametrų to paties gamintojo. Tai turi užtikrinti komplektų tarpusavio pakeičiamumą vieno iš jų gedimo atveju.

- Įranga turi būti pristatyta per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo.

- Prekių teikimo vieta – Valstybės įmonė Registrų centras Vilniuje, Studentų g. 39. Pristatymo vieta gali būti keičiama Vilniaus miesto ribose.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos Prekės ar su jomis susijusios paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos Įrangos gamintojo ar jo oficialaus atstovo pažymą, patvirtinančią, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Perkančiosios organizacijos nustatytus techninius reikalavimus.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma), ar įgaliotas siūlomos įrangos gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai) ir/ar turi garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto atlikimo galimybę (pateikiama patvirtinančios sutarties su kita įmone, turinčia teisę atstovauti siūlomos įrangos gamintoją skaitmeninė kopija).

- Atskirame priede kartu su pasiūlymu privalo būti pateikti visų Įrangos komplektuojančių dalių (įskaitant programinę įrangą ir licencijas) gamintojo pavadinimai, produktų kodai ( angl. part numbers) ir kiekiai.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą arba nuorodą į sertifikatą išdavusios institucijos internetinę svetainę, kurioje nurodoma jog siūlomas Įrenginys turi atitikti ne mažesnį kaip FIPS 140-3 level 3 sertifikavimo lygį taikant apsaugos profilį EN 419 221-5.

- Tiekėjo siūlomos Prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomas prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ir (ar) darbai nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

- Perkančioji organizacija, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka,  kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti.

- Jeigu Prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Žemiau pateikiami perkamai Įrangai taikomi techniniai reikalavimai:

(1 lentelė)

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė (vienam kriptografinės įrangos komplektui) |
| --- | --- | --- |
|  | Įrenginio aprašymas | Turi būti siūlomas specializuotas kriptografinis įrenginys (toliau – Įrenginys), susidedantis iš techninės (PCI HSM, kortelių skaitytuvas) bei programinės įrangos (Security World PĮ arba lygiavertė) bei kitų komplektuojamų komponentų, kurie sudarytų vientisą sprendimą (toliau – sprendimas): - sprendimas pilnai turi veikti viename izoliuotame tiekėjo pateiktame Windows OS serveryje, kuris nėra prijungtas prie tinklo, be papildomų išorinių įrenginių ar kitų išorinių komponentų; - sprendimas turi užtikrinti kriptografinių raktų generavimą, apsaugą, valdymą pagal pateiktus reikalavimus, panaudojant juos diegiant Root CA paslaugą Microsoft ADCS (Active Directory Certificate Services) platformoje izoliuotame Microsoft Windows Server 2025 (ar naujesnės versijos) serveryje. |
|  | Įrenginio funkcijos | Įrenginys turi turėti šias pagrindines funkcijas: - saugus raktų bei aplikacijų saugojimas ir apdorojimas; - kriptografinis greitinimas/spartinimas (angl. offloading and acceleration); - saugus raktų užšifravimas (angl. wrapping), atsarginių kopijų darymas, replikacija, atstatymas; - neribotas saugomų raktų skaičius; - „k iš n“ multifaktorinė autentifikacija; - loginis aplikacijų raktų atskyrimas. |
|  | Palaikomi aplikacijų programų interfeisai (API) | Įrenginys turi palaikyti šiuos API: - PKCS#11; - Microsoft CAPI ir CNG; - OpenSSL; - Java (JCE). |
|  | Šifravimas ir algoritmai | Įrenginys turi palaikyti šiuos asimetrinius šifravimo algoritmus: RSA, DSA, ECDSA, ECDH, Edwards X25519, PQC. Įrenginys turi palaikyti šiuos simetrinius šifravimo algoritmus: AES, AES-GCM, RIPEMD HMAC, Triple DES. Įrenginys turi palaikyti šiuos maišos algoritmus: SHA-2 (224, 256, 384, 512 bit), HAS. - Įranga turi turėti įgalintą eliptinių kreivių kriptografija (angl. Elliptic Curve Cryptography (ECC)) funkcionalumą. - Kitų asimetrinių algoritmų aktyvavimas neprivalomas. |
|  | Įrenginio valdymas ir stebėjimas | Įrenginys turi turėti valdymą komandine eilute (angl. CLI). Įrenginys turi turėti grafinę valdymo konsolę (angl. GUI). Įrenginio stebėjimas bus vykdomas per: - Syslog; - SNMPv3; - Windows našumo stebėjimas; - Saugus audito įrašų saugojimas/perdavimas (angl. secure audit logging). |
|  | Saugumo lygio sertifikatai | Įrenginys turi atitikti ne mažesnį kaip FIPS 140-3 level 3 sertifikavimo lygį taikant apsaugos profilį EN 419 221-5 (pateikti nuorodą į sertifikatą išdavusios institucijos internetinę svetainę). |
|  | Įrenginio tipas | Įrenginys turi būti siūlomas kaip PCI plokštė, sumontuota į serverį (pateikiamą kartu), turintį ne prastesnius reikalavimus nei: - vidinė PCI jungtis, suderinama su teikiamu PCI HSM įrenginiu (bet įrenginys neturi būti įdiegtas serverio viduje pristatymo metu – žr. 2.12); - „rack“ tipo x86-64 architektūros; - sertifikuota Microsoft darbui su Windows Server 2025 (patikrinama per https://www.windowsservercatalog.com/); - Microsoft Windows Server 2025 licencija (pateikiama kartu); - Diskinė talpa (SSD): nemažiau nei 2x480GB ir apjungta į RAID1; - RAM: nemažiau nei 16 GB; - CPU: nemažiau nei 4 fiziniai branduoliai (angl. cores) su 2.0 GHz, suderinami su nurodyta operacine sistema ir palaikantys aparatūrinę virtualizaciją bei saugumo funkcijas; - Turi būti galimybė prijungti monitorių pelę ir klaviatūrą. |
|  | Reikalavimai kortelių skaitytuvams („trusted verification devices”) | Kartu su Įrenginiu turi būti pateiktas kortelių skaitytuvas ir ne mažiau 10 išorinių kortelių, reikalingų įrenginio administravimui (angl. administrators cardset) bei raktų apsaugai (angl. operators cardset) pagal gamintojo rekomendacijas. |
|  | Greitaveika | Parašų formavimo greitis (angl. signing performance (tps)) ne mažesnis nei 600 ECDSA P-256 parašų per sekundę. |
|  | Suderinamumas | Turi būti pilnai suderinimas su Entrust Security world programine įranga, Microsoft Windows Server OS. |
|  | Pateikimas ir fizinis saugumas | Įrenginys (PCI HSM) pateikiamas originalioje apsaugotoje gamintojo pakuotėje, kuri nebuvo atidaryta ar kitaip pažeista – priėmimo metu bus tikrinama pagal atitinkamą gamintojo procedūrą aprašytą gamintojo diegimo/saugumo dokumentacijoje (angl. Trusted delivery, Tamper inspection). |

- REIKALAVIMAI ĮRANGOS DIEGIMUI

- Žemiau pateikiami reikalavimai susiję su Įrangos diegimo darbais, jos pristatymo metu:

(2 lentelė)

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalavimai tiekėjui |
| --- | --- | --- |
|  | Įrangos montavimas ir fizinis diegimas | Įrangos išpakuojama ir tikrinama dėl galimų pažeidimų transportavimo metu. Fizinės įrangos diegimas vykdomas Perkančiosios organizacijos duomenų centruose, laikantis rekomenduojamų gamintojo reikalavimų ir duomenų centre darbuotojams taikomų taisyklių. Įranga prijungiama prie maitinimo šaltinių. |
|  | Konfigūravimas | Pagrindinių Įrangos parametrų konfigūravimas, įskaitant tinklo, kriptografinių raktų saugojimo vietas ir kitus parametrus, reikalingus įrangos veikimui. Saugaus prisijungimo konfigūravimas ir valdymo prieigos teisių nustatymas. Saugumo politikos konfigūravimas, siekiant užtikrinti kriptografinių operacijų saugumą. |
|  | Kriptografinių raktų generavimas | Pagrindinių ir atsarginių kriptografinių raktų generavimas ir jų saugojimas įrenginių viduje. Raktų valdymo politikų nustatymas, kad būtų užtikrinta jų prieiga tik įgaliotiems naudotojams. |
|  | Testavimas | Įrangos funkcinio testavimo atlikimas, siekiant įsitikinti, kad Įranga atlieka visus kriptografinius veiksmus pagal numatytąsias specifikacijas. Bendro sistemos suderinamumo patikrinimas. |
|  | Dokumentacija | Instrukcijų kaip naudotis ir valdyti Įrangą pateikimas Perkančiosios organizacijos atsakingiems darbuotojams (sistemų administratoriams). |
|  | Mokymai ir techninė pagalba | Ne mažiau kaip 3 (trijų) Perkančiosios organizacijos sistemų administratorių apmokymas, kaip valdyti ir prižiūrėti Įrangą. Techninės pagalbos teikimas ir konsultavimas Įrangos diegimo/paleidimo etape. |

- REIKALAVIMAI GARANTIJAI

- Žemiau pateikiami reikalavimai susiję su Įrangai taikoma gamintojo garantine priežiūra:

(3 lentelė)

|  | Garantinė priežiūra | Gamintojo garantinė priežiūra Įrangai teikiama 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Į gamintojo teikiamą garantinę priežiūrą įeina: garantinis aptarnavimas, programinės įrangos atnaujinimų pateikimas, sugedusios įrangos pakeitimas, problemų šalinimas/konsultavimas telefonu ir el. paštu 8x5 (aštuonias valandas per parą, penkias dienas per savaitę) Perkančiosios organizacijos darbo metu. Garantinė priežiūra taikoma visai įrangai ir jos priedams. Bent dviem Perkančiosios organizacijos darbuotojams turi būti suteikta prieiga prie gamintojo palaikymo sistemos (angl. Support system) visu Sutarties laikotarpiu. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo atlikti remonto darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. Įrangos diegimą turi atlikti gamintojo specialistai arba sertifikuoti (pateikti sertifikato kopiją) partnerio specialistai, turintys teisę atlikti tokius diegimo darbus. |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojo gyvavimo ciklo politika | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos aparatinės ar programinės įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life ar discontinued) sutarties laikotarpiui. |

____________________________________

Taikoma, kai perkamos prekės.

Taikoma, kai perkamos paslaugos.

Taikoma, kai perkami darbai.

Taikoma, kai perkamos prekės.

Taikoma, kai perkamos paslaugos.

Taikoma, kai perkami darbai.