KONTEINERIŲ NUOMOS PASLAUGOSM  KELIAMI REIKALAVIMAI IR KAINOS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

KONTEINERIŲ NUOMOS PASLAUGOMS KELIAMI REIKALAVIMAI IR KAINOS

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. |  | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Mažiausias planuojamas kiekis | Minimali paslaugos vertė, EUR (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Biuro konteinerio nuoma su atvežimu ir išvežimu. | vnt. | 6 | **,** |  |
| 2 | Sandėliavimo konteinerio nuoma su atvežimu ir išvežimu. |  | vnt. | 6 | **,** |  |
| 3 | Sudvejinto biuro konteinerio nuoma su atvežimu ir išvežimu |  | vnt. | 0 | **,** |  |

| Eil. Nr. |  | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Didžiausias planuojamas kiekis | Maksimali paslaugos vertė, EUR (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Biuro konteinerio nuoma su atvežimu ir išvežimu. | vnt. | 12 | **,** |
| 2 | Sandėliavimo konteinerio nuoma su atvežimu ir išvežimu. |  | vnt. | 15 | **,** |
| 3 | Sudvejinto biuro konteinerio nuoma su atvežimu ir išvežimu |  | vnt. | 2 | **,** |

ĮVAIRIŲ KONTEINERIŲ NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Šioje specifikacijoje pateikiami konteinerių nuomai keliami  reikalavimai.

1.2. Tikslinė paskirtis: užsitikrinti laikinas sandėliavimo ir darbo vietas.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.  Konteinerių nuoma, toliau skirstoma pagal tikslinę paskirtį :

2.1. Sandėliavimo konteinerių nuoma;

2.2. Administracinės paskirties (biuro) patalpas- konteinerius;

2.3. Dviejų konteinerių sujungtų į vieną bendrą erdvę.

2.1. Sandėliavimo konteineriui keliami reikalavimai:

1. Išoriniai išmatavimai pagal ISO 668:1995(E) (nominalūs), mm ilgis ne mažiau 6058, plotis ne mažiau 2438, aukštis ne mažiau 2591. 2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm plotis -810 (0 – 5), aukštis - 2000 (0 – 5). 3. Dvigubos durys su užsklendimo sistema. 4. Vėdinimo sistema standartinė. 5. Konteineriai privalo turėti estetinę išvaizdą ir vienodo atspalvio. 5. Minimalus įsipareigojamas kiekis nuomotis, sutarties laikotarpiu – 6 vnt. Maksimalus numatomas kiekis nuomotis, sutarties laikotarpiu – 15 vnt.

2.2. Administracinės paskirties (biuro) patalpai- konteineriui keliami reikalavimai:

1. Išoriniai išmatavimai pagal ISO 668:1995(E) (nominalūs), mm.: ilgis -6058, plotis -2438, aukštis- 2591; 2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm.: plotis -810 (0 – 5) , aukštis - 2000 (0 – 5) ; 3. Konteineris gaminamas suvirinant plieno konstrukcijas (LST EN 287-1, LST EN 729-2), kurios užtikrintų atsparumą klimato poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga, nudažyta matine spalva; 4. Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, užtikrinant šilumos laidumą ne daugiau 0,25 W/m²K, ir padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga; 5. Grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai valoma danga; 6. Durys turi būti apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuota spyna su užraktu ir rankena; 7. Konteineryje turi būti įrengtos 2 angos, skirtos elektros kabelių nutiesimui, dešinėje/kairėje šoninėje sienoje. Kiekviena anga turi būti įrengta 1 m atstumu nuo galinių sienų ir 30 cm aukštyje nuo grindų. Angų matmenys turi būti 200x300 mm (±10 mm). Angų viršutinėje dalyje turi būti ant vyrių įrengti dangčiai, kurie transportavimo metu turi sandariai užsidaryti; 8. Konteineris turi turėti bent 1 langą, ne mažesni kaip 500 mm. x 750 mm., langas turi būti atidaromas; 9. Technologinės stogo konstrukcijos viršuje turi būti sumontuoti fitingai (ISO 1161), kurie privalo užtikrinti konteinerio saugą bei užtikrinti sandarumą. Krituliai nuo stogo turi nutekėti į vieną pusę skersai stogo padengimo; 10. Konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +21º C temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -20º C. Konteinerio viduje turi būti įrengtas elektrinis šildytuvas, ne silpnesnis kaip ≈1,5 KW su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti; 11. Konteineryje turi būti įrengta vėdinimo-ventiliacinė sistema, kuri atitiktų higienos normų reikalavimus. Turi būti įrengtas ≈2 KW šaldymo/šildymo galingumo kondicionierius, kuris turi būti pritvirtintas stacionariai. 12. Konteineryje turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, žaibolaidis kurie užtikrintų konteinerinio namelio apšvietimą, šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti, ne mažiau kaip 2 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu. Ne mažiau kaip du dienos šviesos liuminescenciniai arba LED šviestuvai su šviestuvų jungikliais. 13. Konteineriai privalo turėti estetinę išvaizdą ir vienodo atspalvio.

2.3. Dviejų konteinerių sujungtų į vieną bendrą erdvę (toliau- dvigubas konteineris) – sudvejintam konteineriui keliami reikalavimai:

1. Dviejų konteinerių (Ilgis x plotis x aukštis: 6,058 x 2,438 x 2,591 m) sujungtų į vieną bendrą statinį-erdvę (toliau- dvigubas konteineris). Dvigubam konteineriui keliami reikalavimai identiški, kaip ir biuro paskirties konteineriams. Dvigubas konteineris turi būti sujungtas tarpusavyje naudojant tvirtas ir patikimas jungtis, leidžiančias sukurti vieną, bendrą darbo erdvę be papildomų struktūrinių trukdžių ir kolonų. Į dvigubo konteinerio kainą privalo būti įskaičiuotos ir konteinerio pristatymo, montavimo/išmontavimo bei pasiėmimo išlaidos. Konteineriai privalo turėti estetinę išvaizdą ir vienodo atspalvio.

  - Įrenginių pristatymo : Pagubės g. 63, Vilnius ir  Plento g. 24, Kaunas.

  - Tiekėjas savo lėšomis konteinerių nuomos laikotarpiu turi atlikti visus garantinius remonto darbus, įskaitant su garantiniu remontu susijusias transportavimo išlaidas.