TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I BENDROJI DALIS

- Pirkimo objektas:

  - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau - Perkančioji organizacija) planuoja pirkti Stacionarinį ligonių keltuvą su bėgių sistema (toliau - Prekės), kurios turi būti pristatytos, sumontuotos adresu Aušros g. 41, Klaipėda. Prekių pristatymas, montavimas, sukonfigūravimas ir personalo apmokymas dirbti su įranga  turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

  - Prekių specifikacija ir atitikimas jai  nurodyti pridedamame Techniniai reikalavimai pirkimo objektui, kurio duomenis užpildo tiekėjas.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Siūlomos prekės bei jų sudėtiniai komponentai turi būti nauji, nenaudoti,  negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos.

  - Prekės turi būti įdiegiamos, nereikalaujančios papildomų remonto darbų, turi būti lengvai pritaikoma prie įstaigos poreikių, pacientų slaugos specifikos.

  - Nurodyti Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu  „arba lygiavertis“.

  - Prekių naudotojo dokumentacija turi būti lietuvių kalba.

- Specialieji reikalavimai:

  - Prekės  turi būti pristatytos ir sumontuotos ir paruošta darbui. Prekių montavimo darbai pradedami ne vėliau, kaip per 3 (tris) mėnesius po pirkėjo raštiško pranešimo, sistemos montavimo darbai trukti ne ilgiau kaip 1 (vieną) papildomą mėnesį.

  - Perkančiosios organizacijos personalas turi būti apmokytas darbui su Stacionariniu ligonių keltuvu su bėgių sistema ne vėliau, kaip per  1 (vieną) mėnesį nuo pastato pridavimo eksploatacijai dienos.

  - Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė, nei 24 mėn. garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis. Prekėms taikomos garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas po Prekės pilno sumontavimo.

  - Tiekėjas įsipareigoja viso garantinio laikotarpio metu atlikti periodinę sistemos patikrą taip kaip nurodyta gamintojo reikalavimuose. Ir atlikti techninę patikrą ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti Techninio aptarnavimo galimybę, ne trumpiau nei gamintojo numatomas keltuvo tarnavimo laikas.

- Prekių techniniai reikalavimai:

II DALIS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

| Eil. Nr. | Įrenginių ir medžiagų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (PILDO TIEKĖJAS) | Pastabos (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Stacionarinis ligonių keltuvas su bėgių sistema |  |  |  |  |
| 1.1. | Bėgių sistema – darbinė zona ne mažiau 4x4 m | Vnt. | 5 |  |  |
| 1.2. | Bėgių sistema – darbinė zona ne mažiau 4x5 m | Vnt. | 3 |  |  |
| 1.3. | Bėgių sistema – darbinė zona ne mažiau 4x6 m | Vnt. | 8 |  |  |
|  |  |  | VISO: |  |  |
|  |  |  | PVM (%) |  |  |
|  |  |  | VISO (su PVM): |  |  |

Pasiūlymo Suma (su PVM) žodžiais : .................................... EUR ... ct

Papildomi reikalavimai:

- Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 2017/745 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams;

- Sertifikatai: EN/ISO 9001:2015,  ISO 14001, ISO 13485, EN/ISO 10535:2006; UL 60601-1:2003; IEC/EN 60601-1-2:2001, +A1:2006.

- Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.

- Teikėjas privalo užtikrinti kasmetinį mobilių ir stacionarių bėginių keltuvų techninės būklės patikrą;

- Pateikti naudojimosi instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis;

- Privalo apmokyti įstaigos personalą dirbti su kėlimo sistemomis.

Stacionarinis ligonių keltuvas su bėgių sistema

|  | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | (PILDO TIEKĖJAS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kėlimo sistema, skirta kelti pacientus iš (į) lovų, vežimėlių, nuo grindų, naudoti tualete, vonioje. Turi aptarnauti visas patalpoje esančias lovas. | (TAIP /NE) Atitinkama paskirtis |  |
| 2. | Komplektacija | Bėgių sistema, elektrinis keltuvas (1vnt.) su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu. | (TAIP /NE) Pilna komplektacija |  |
| 3. | Bėginės sistemos darbo zona | Darbo zonos išmatavimai pagal pateiktą brėžinį. Tiekėjas gali atvykti įvertinti patalpą. Tikslas yra vieno keltuvo sistema aptarnauti ir kelti pacientus iš lovų visame kambaryje, būtinas laisvas keltuvo judėjimas visomis kryptimis darbinėje zonoje. 1. Bėgių sistema – darbinė zona ne mažiau 4x4 m 2. Bėgių sistema – darbinė zona ne mažiau 4x5 m 3. Bėgių sistema – darbinė zona ne mažiau 4x6 m | (TAIP /NE) Darbo zonoje keltuvas juda laisvai, zonos išmatavimai atitinka |  |
| 4. | Keltuvo keliamoji galia | Ne mažiau kaip 200 kg. | (TAIP /NE) Keliamoji galia, ne mažiau kaip 200 kg |  |
| 5. | Kėlimo greitis | Pilnai apkrauto ne mažiau kaip 3 cm/s , minimaliai apkrauto ne mažiau kaip 5 cm/s. | (TAIP /NE) Kėlimo greičiai ne mažesni |  |
| 5.1 | (T1)Kėlimo greitis Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas | Su maksimalia apkrova pilnai apkrauto keltuvo ne lėčiau kaip 5 cm/s; Su minimalia apkrova (5 kg) ne lėčiau 9,5 cm/s ± 0,5 cm | (TAIP /NE) Kėlimo greičiai ne mažesni |  |
| 6. | Keltuvo juostos ilgis | Keltuvo juostos ilgis (kėlimo diapazonas) 3 m ± 0,5 m be papildomo prailginimo | (TAIP /NE) Juostos ilgis atitinka |  |
| 7. | Keltuvo valdymas | Pultelio pagalba. | (TAIP /NE) valdomas pulteliu |  |
| 8. | Bendras keltuvo modulio svoris | Ne daugiau kaip 10 kg. | (TAIP /NE) Svoris (keltuvo modulio) ne didesnis nei 10 Kg |  |
| 9. | Avarinis stabdymas ir nuleidimas | Būtinas, mechaninis ar/ir elektrinis variklio diržo nuleidimo būdas. | (TAIP /NE) Avarinis stabdymas ir nuleidimas yra |  |
| 10. | Krovimas | Keltuvas turi būti kraunamas automatiškai per bėgius, ir veikti visos bėgių sistemos plote, t.y. naudotojas keltuvą gali palikti bet kurioje patalpos dalyje ir keltuvas bus kraunamas bet kuriame bėgių sistemos taške. | (TAIP /NE) Krovimas per bėgius, palikus bet kurioje patalpos dalyje |  |
| 11. | Įspėjamieji signalai | Būtini, įspėjantys apie baterijos išsikrovimą, maksimalaus keliamo svorio viršijimą. | (TAIP /NE) Visi minėti įspėjamieji signalai yra |  |
| 12. | Pultelis | Laidinis pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ | (TAIP /NE) Pultelis valdonas mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ |  |
| 12.1 | Pultelis Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas | Pultelis su tvirtinimo laikikliais prie diržų skersinio | (TAIP /NE) tvirtinimas laikikliais prie skersinio yra |  |
| 13. | Diržų skersinis | Skersinis diržų laikiklis nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką. Skersinis iš plastiko ir nerūdijančio metalo. | (TAIP /NE) Nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką, bei medžiagiškumas atitinka. |  |
| 13.1 | Diržų skersinis Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas | Skersinis diržų laikiklis nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką. Skersinis iš plastiko ir nerūdijančio metalo. Užtikrinant pacientų saugumą ir saugias darbo sąlygas personalui diržų skersinis neturi nusiimti greitu vieno veiksmo būdu. | (TAIP /NE) Nuimamas greitu vieno veiksmo būdu |  |
| 14. | Baterija | 24V, baterijos įkrovimo trukmė ne ilgesnė nei 2 valandos. Baterija pagaminta iš NiMH 2,8 arba lygiavertės medžiagos. Ne mažiau 50 kėlimų su vidutiniu 85 kg svoriu. | (TAIP /NE) Baterijos visos savybės atitinka |  |
| 15. | Apsaugos klasė | Keltuvo valdymo pulteliui ne žemesnė nei IP 44. | (TAIP /NE) Apsaugos klasė ne žemesnė |  |
| 16. | Triukšmas | Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 52 dB. | (TAIP /NE) Darbinis triukšmas neviršija 52 dB |  |
| 17. | Numatomas tarnavimo laikas | Numatomas keltuvo tarnavimo laikas - ne mažiau 10 metų arba ne mažiau 10.000 normalių kėlimų (85 kg/1000 mm) | (TAIP /NE) Tarnavimo laikas reikalavimus atitinka |  |
| 17.1 | Numatomas tarnavimo laikas Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas | Numatomas keltuvo tarnavimo laikas - ne mažiau 15 metų arba ne mažiau 20.000 normalių kėlimų (85 kg/1000 mm) | (TAIP /NE) Tarnavimo laikas reikalavimus atitinka |  |
| 18. | Aptarnavimas | Darbinių dalių keitimas (kėlimo juosta, variklio dirželis, baterija) ne daugiau kaip po 10.000 kėlimų | (TAIP /NE) dalių keitimo terminai atitinka |  |
| 19. | Klasifikavimas ir sertifikavimas | Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES MD 2017/745 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Gamintojas turi turėti aplinkosauginį standartą ISO 14001 | (TAIP /NE) Klasifikavimas ir sertifikavimas atitinka |  |
| 20. | Akreditacija Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas | Tiekėjas akredituotas valstybės kreditavimo įstaigos atlikti stacionariems bėginiams keltuvams kasmetinę techninės būklės tikrinimą . | (TAIP /NE) Akreditaciją turi |  |
| 21. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesius ir profilaktinė priežiūra bei aptarnavimas, pagal gamintojo nustatymus ir/ar reikalavimus, atliekant techninę patikrą ne rečiau kaip 1 kartą per metus. | (TAIP /NE) Garantija yra ne trumpesnė 24 mėn. ir nustatyta priežiūra, bei profilaktinė patikra |  |
| 22. | Kvalifikacija | Tiekėjas privalo turėti gamintojo sertifikuotą personalą atlikti montavimo ir techninės priežiūros patikros darbus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus atlikti gaminių aptarnavimą arba lygiaverčius dokumentus. | (TAIP /NE) Sertifikuotą personalą turi montavimo ir priežiūros darbams atlikti |  |
| 23. | Dokumentai įrodantys atitikimą techniniams reikalavimams | Pateikti gamintojo paruoštus, originalo kalba ir lietuviškus gaminio aprašymus su pažymėtais specifikacijai atitinkančiais parametrais, pateikti gamintojo internetinio puslapio nuorodą, kurioje būtų galima patikrinti atitikimą reikalavimams. Įstaigai pareikalavus tiekėjas turi pateikti keltuvo variklio, skersinio ir diržų pavyzdžius. | (TAIP /NE) Dokumentus pateikti gali |  |
| 24. | Apmokymai Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas | Tiekėjas suteikia registruotus slaugos personalo kvalifikacijos tobulinimo mokymus apie kėlimo/perkėlimo techniką, įtrauktus į galiojančius kvalifikacijos tobulinimo registrus, kurių baigimas pripažįstamas kaip kvalifikacijos tobulinimo valandos slaugos specialistams. | (TAIP /NE) Teikia mokymus slaugos personalui, kurie pripažįstami, kaip kvalifikacijos tobulinimo valandos |

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI:

Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |  |  |
| T1 (5.1). | Kėlimo greitis Su maksimalia apkrova pilnai pakrauto keltuvo ne lėčiau kaip 5 cm/s; Su minimalia apkrova (5 kg) ne lėčiau 9,5 cm/s | Statinis: (yra/nėra) |  | L1 = 10 |  |  |
| T2 (12.1) | Pultelis Pultelis su tvirtinimo laikikliais prie diržų skersinio būtų privalumas. | Statinis: (yra/nėra) |  | L2 = 2 |  |  |
| T3 13.1 | Diržų skersinis Skersinis diržų laikiklis nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką. Skersinis iš plastiko ir nerūdijančio metalo. Užtikrinant pacientų saugumą ir saugias darbo sąlygas personalui diržų skersinis neturi nusiimti greitu vieno veiksmo būdu. | Statinis: (yra/nėra) |  | L3 = 2 |  |  |
| T4 (17.1) | Numatomas tarnavimo laikas Numatomas keltuvo tarnavimo laikas - ne mažiau 15 metų arba ne mažiau 20.000 normalių kėlimų (85 kg/1000 mm) | Statinis: (yra/nėra) |  | L4 = 10 |  |  |
| T5 (18.1.) | Akreditacija Pageidautina, kad tiekėjas būtų akredituotas valstybės kreditavimo įstaigos atlikti stacionariems lubiniams keltuvams kasmetinę techninės būklės tikrinimą . | Statinis: (yra/nėra) |  | L5 = 1 |  |  |
| T6 (24) | Apmokymai Tiekėjas suteikia registruotus slaugos personalo kvalifikacijos tobulinimo mokymus apie kėlimo/perkėlimo techniką, įtrauktus į galiojančius kvalifikacijos tobulinimo registrus, kurių baigimas pripažįstamas kaip kvalifikacijos tobulinimo valandos slaugos specialistams | Statinis: (yra/nėra) |  | L6 = 5 |  |  |

- Pasiūlymo kainos kriterijus K bus įvertinamas eurais (su PVM) pagal tiekėjų kainas, nurodytas pasiūlyme.

- Techninių charakteristikų kokybės kriterijus (T) bus įvertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais gamintojo pateiktą originalią techninę dokumentaciją anglų ir lietuvių kalba. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti konkretų gamintojo dokumentacijos puslapį ir pastraipą, kurioje yra pateikiama matuojamo parametro reikšmė.

- Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

  - Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninio kriterijaus (T) balus:

E=K+T

    - Pasiūlymo kainos (K) balas yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (KV) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X

    - Siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T = L

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T = L = 0