KLAUSIMYNAS

MEDICININIS LAZERIS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MEDICININIS LAZERIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Medicininis lazeris (komplektas) |  |  |
| 1 | Medicininis lazeris (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Skirtas proktologinėms lazerinėms operacijoms: hemorojaus, pilonidinių cistų, analinių fistulių |  |  |
| 2 | Diodinio lazerio galia ≥ 12 W |  |  |
| 3 | Diodinio lazerio spinduliuotės bangos ilgis 1470 nm ± 20 nm |  |  |
| 4 | Valdymo ekranas: spalvotas, skaitmeninis, jutiklinis |  |  |
| 5 | Pagalbinio taikymo spindulio bangos ilgis: 635 nm ± 5%, ≥ 5mW |  |  |
| 6 | Laikmatis su garsiniu signalu |  |  |
| 7 | Ne mažiau kaip 3 darbo režimai: nepertraukiamas režimas, pasikartojančių impulsų režimas, vieno impulso režimas |  |  |
| 8 | Elektros maitinimas iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |  |
| 2 | Lagaminas (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Pritaikytas lazerio ir kitų jo komplekto dalių laikymui ir transportavimui |  |  |
| 3 | Kojinis lazerio valdymo pedalas su laidine jungtimi (1 vnt.) |  |  |
| 4 | Apsauginiai akiniai personalui (2 vnt.) |  |  |
| 5 | Elektros maitinimo laidas/adapteris (1 vnt.) |  |  |
|  | Bendriniai reikalavimai: |  |  |
| 1 | Lazerio komplekto svoris (apribojimas dėl mobilumo ir transportavimo) ≤ 10 kg |  |  |
| 2 | Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |  |
| 3 | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 4 | Pateikiamas komplekte kartu su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis |  |  |
| 2 dalis | Šviesolaidiniai zondai (tinkantys 1 pirkimo dalyje siūlomam mediciniam lazeriui (komplektui)) |  |  |
| 1 | Šviesolaidinis zondas hemorojaus operacijai (150 vnt.) |  |  |
| 1 | Vienkartinio naudojimo |  |  |
| 2 | Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo |  |  |
| 3 | Techniškai suderinamas su siūlomu medicininiu lazeriu |  |  |
| 4 | Šviesolaidžio šerdies skersmuo: 600 µm ± 30 µm |  |  |
| 5 | Ilgis: ne trumpesnis nei 2,5 m |  |  |
| 6 | Šviesolaidžio antgalis kūgio formos |  |  |
| 7 | Šviesolaidžio antgalio skersmuo: 1,8 mm ± 0,1 mm |  |  |
| 8 | Energijos emisija: radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje su spinduliavimu į priekį |  |  |
| 9 | Komplektuojamas: proktologinis pravedėjas 14G 6 cm ± 0,1 cm, anoskopas 90 mm ± 5 mm |  |  |
| 10 | Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija |  |  |
| 11 | Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |  |
| 2 | Šviesolaidinis zondas hemorojaus operacijai (50 vnt.) |  |  |
| 1 | Vienkartinio naudojimo |  |  |
| 2 | Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo |  |  |
| 3 | Techniškai suderinamas su siūlomu medicininiu lazeriu |  |  |
| 4 | Šviesolaidžio šerdies skersmuo: 700 µm ± 30 µm |  |  |
| 5 | Ilgis: ne trumpesnis nei 2,5 m |  |  |
| 6 | Šviesolaidžio antgalis kūgio formos |  |  |
| 7 | Šviesolaidžio antgalio skersmuo: 1,8 mm ± 0,1 mm |  |  |
| 8 | Energijos emisija: radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje su spinduliavimu į priekį |  |  |
| 9 | Ant šviesolaidžio integruotas proktologinis pravedėjas |  |  |
| 10 | Komplektuojamas: anoskopas 90 mm ± 5 mm |  |  |
| 11 | Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija |  |  |
| 12 | Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |  |
| 3 | Šviesolaidinis fistulių ir pilonidinių cistų zondas (15 vnt.) |  |  |
| 1 | Vienkartinio naudojimo |  |  |
| 2 | Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo |  |  |
| 3 | Techniškai suderinamas su siūlomu medicininiu lazeriu |  |  |
| 4 | Šviesolaidžio šerdies diametras: ne mažiau 600 µm |  |  |
| 5 | Ilgis: ne trumpesnis nei 2,5 metro |  |  |
| 6 | Šviesolaidžio antgalio skersmuo: 1,8 mm ± 0,1 mm |  |  |
| 7 | Šviesolaidžio antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija |  |  |
| 8 | Šviesolaidžio energijos emisija: radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje |  |  |
| 9 | Specialus žymėjimas: pirmi 20 cm nuo šviesolaidžio galiuko kas 1cm, papildomas žymėjimas kas 5 cm |  |  |
| 10 | Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |  |