2 priedas

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS LIFTŲ IR KĖLIMO ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsakovas) numato įsigyti liftų ir kėlimo įrenginių, esančių adresu J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilniuje, techninės priežiūros, gedimų identifikavimo ir remonto paslaugas (toliau kartu – paslaugos) 3 metų laikotarpiui.

- Paslaugos teikėjas įsipareigoja vykdyti liftų ir kėlimo įrenginių techninę priežiūrą ir remonto paslaugas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis Liftų priežiūros taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais, liftų gamintojų pateiktomis eksploatavimo instrukcijomis bei kitais priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais.

- Paslaugos teikėjas paslaugas teikia 2 lentelėje nurodytu periodiškumu ir (ar) pagal Užsakovo poreikį. Esant poreikiui, Paslaugos teikėjas privalo 2 lentelėje nurodytas ir kitas paslaugas suteikti ir dažniau ar rečiau, jei to reikia liftų ir kėlimo įrenginių saugiam eksploatavimui užtikrinti.

- Pirkimo objektą sudaro:

  - liftų ir kėlimo įrenginių nuolatinė techninė priežiūra (tikrinimai, gedimų diagnostika, gedimų identifikavimas, gedimų priežasties nustatymas, derinimai, paleidimai, apžiūros);

  - liftų ir kėlimo įrenginių reikalingos dokumentacijos pildymas;

  - liftų ir kėlimo įrenginių bei dokumentacijos kasmetinei techninei atestacijai paruošimas;

  - liftų ir kėlimo įrenginių remonto paslaugos;

  - avarinės tarnybos paslaugos 24 valandas per parą /7 dienas per savaitę įstrigusių keleivių ar krovinių išlaisvinimas;

  - kitos liftų ir kėlimo įrenginių priežiūros paslaugos, kurias nustatys Užsakovas ar kurios yra numatytos kituose norminiuose teisės aktuose ir neišvardintos pirkimo dokumentuose.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

- Paslaugos teikėjas paslaugų teikimo laikotarpiu turi turėti galiojančią įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančią pažymą arba tiekėjo patikimumo pažymėjimą. Rangovo darbuotojai, teiksiantys paslaugas, turi turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba leidimą dirbti su įslaptinta informacija (paslaugos teikėjas privalo įvertinti ir būtinybę turėti darbuotojų, atitinkančių čia išvardytas sąlygas, rezervą, kad užtikrintų darbuotojų pakaitumą ligos ar atostogų atvejais).

- Paslaugos teikėjas garantuoja, kad jis turi visus paslaugų teikimui reikalingus atestatus, patentus ar licencijas ir leidimus bei įsipareigoja, kad paslaugas teiks tik kvalifikuoti specialistai, turintys teisę atlikti potencialiai pavojingų įrenginių remontą.

- Paslaugos turi būti teikiamos pagal Užsakovo poreikį darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., prieš šventines dienas – valanda trumpiau (paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus su Užsakovu), išskyrus 4.5 ir 7.1 punktuose numatytas sąlygas.

- Paslaugos teikėjas pats nustatys sutarties kokybiškam vykdymui būtiną personalo kiekį ir turės užtikrinti teikiamų paslaugų atlikimą kokybiškai ir laiku. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti pakankamą darbuotojų, turinčių atitinkamų darbo įgūdžių, skaičių tam, kad užtikrintų perkamų paslaugų atlikimą kokybiškai ir laiku.

- Dėl liftų ar kėlimo įrenginių gedimo įvykio Užsakovas telefonu informuoja Paslaugos teikėjo avarinę tarnybą. Ryšys Paslaugų teikėjo nurodytu kontaktiniu telefonu turi veikti visą parą. Gavęs tokią informaciją, Paslaugos teikėjas:

  - bet kuriuo paros metu užtikrina avarinės tarnybos darbuotojų atvykimą į Užsakovo pastatą išlaisvinti liftuose ar kėlimo įrenginiuose įstrigusius keleivius ar krovinius. Avarinės tarnybos darbuotojai pašalina lifto strigimo priežastis arba išjungia liftus ar kėlimo įrenginius, kol bus pašalinti gedimai, jei jų naudojimas kelia pavojų Užsakovui. Reagavimo laikas, gavus Užsakovo pranešimą apie įstrigusį keleivį ar krovinį lifte ar neveikiantį liftą, ne ilgesnis nei 45 min.;

92. Užsakovas liftų ir kėlimo įrenginių remonto paslaugų užsakymą pateikia raštu arba elektroniniu laišku. Gavęs užduotį Paslaugos teikėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo užduoties gavimo pateikia suderinti su Užsakovu liftų ar kėlimo įrenginių remonto paslaugoms reikalingą detalių ir medžiagų sąmatą ir darbų vykdymo grafiką. Sąmatoje pateikiama numatomų remontuoti detalių ir medžiagų pavadinimai, kiekiai, kainos ir gedimo pašalinimo terminai.

- Paslaugos pradedamos teikti tik gavus Užsakovo pranešimą dėl liftų ar kėlimo įrenginių gedimo įvykio arba kai Užsakovas raštu ar elektroniniu paštu patvirtina liftų ir kėlimo įrenginių remonto detalių ir medžiagų sąmatą.

- Remonto paslaugos turi būti atliktos per užsakyme numatytą terminą ir laikantis Liftų priežiūros taisyklių bei kitų norminių aktų.

- Detalėms ir medžiagoms bei remonto paslaugoms turi būti taikoma gamintojų garantija ir taip, kaip nustatyta teisės aktuose.

- Nekokybiškai suteiktų paslaugų trūkumai pašalinami ir nekokybiškos detalės ar medžiagos pakeičiamos per 5 darbo dienas nuo trūkumų išaiškėjimo dienos (surašomas aktas arba pateikiama pretenzija elektroniniu laišku).

- Paslaugos teikėjas turi aprūpinti savo personalą Paslaugoms atlikti reikalinga įranga, įrankiais ir darbo saugos priemonėmis, užtikrinti atliktų Paslaugų kokybę ir jų atitiktį, laikytis potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos bei higienos reikalavimų, patvirtintų elgesio, saugumo ir kitų taisyklių, užtikrinti šalia dirbančių ir (ar) judančių asmenų bei transporto priemonių apsaugą nuo Paslaugų teikėjo atliekamų Paslaugų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir interesų. Paslaugų teikėjas atsako už vietos, kurioje bus teikiamos Paslaugos, švarą ir tvarką;

- Paslaugos teikėjas privalo darbų vykdymo metu nepažeisti šalia darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Paslaugos teikėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Paslaugos teikėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Už Paslaugos teikėjo padarytą žalą Užsakovui bei trečiosioms šalims atsako Paslaugos teikėjas. Žala turi būti atitaisoma per įmanomai trumpiausią protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 30 dienų.

- Visu sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas įsipareigoja paslaugoms, susijusioms su pirkimo objektu, atlikti, turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą, atitinkančią Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais teikėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

- Paslaugos teikėjas privalo paruošti liftus ir kėlimo įrenginius ir jų reikiamus dokumentus kasmetinei liftų techninei atestacijai ir dalyvauti ją atliekant.

- Paslaugos teikėjas privalo prisiimti atsakomybę už eksploatuojamų liftų ir keltuvų veikimą pagal atsakomybės ir balansinės priklausomybės ribas.

- Užsakovo eksploatuojamų liftų, esančių J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilniuje, sąrašas:

1 lentelė

Liftai ir kėlimo įrenginiai ir jų techninės savybės

| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Lifto aprašymas | Lifto tipas | Kėlimo aukštų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | LF-01-04078 | Liftas „Schindler-S002“, MRL 450 VF100 TL 80, keliamoji galia 450 kg) | Keleivinis 2000 | 6 |
| 2. | LT-01-06588 | Liftas „Kone MONO SPACE“ (MX05) PW06/10-19 (keliamoji galia 480 kg) | Keleivinis 2007 | 6 |
| 3. | LT-01-04080 | Liftas „Kone MONO SPACE“ (MX05) PW04/10-19 (keliamoji galia 320 kg) | Keleivinis 2005 | 5 |
| 4. | LF-01-07495 | Liftas „Kone MONO SPACE“ (MX10) PW 13/10-19 (keliamoji galia 1 000 kg) | Keleivinis 2008 | 7 |
| 5. | 23458 | Žirklinis hidraulinis keltuvas BD „Lift&Container International“ TLXY2-10/160-2C (keliamoji galia 1 000 kg) | Krovininis 2012 | 1 |
| 6. | LF-01-13071 | Liftas „Orona“ M33V3 / 3G X15 (keliamoji galia 1 000 kg) | Keleivinis 2021 | 6 |
| 7. | 143860 | Žirklinis hidraulinis keltuvas „EdmoLift“ CB 1200 (keliamoji galia 400 kg) | Keleivinis 2021 | 1 |
| 8. | LE 6566 | Laiptinis keltuvas neįgaliems „Delta stair lift“, „Lehner Lifttechnik“ (keliamoji galia 225 kg) | Keleivinis 2013 | 1 |
| 9. | LE 7326 | Laiptinis keltuvas neįgaliems „Omega stair lift“, „Lehner Lifttechnik“ | Keleivinis 2013 | 1 |

- Preliminarios planinės techninės apžiūros apimtys per metus:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos aprašymas | Preliminarios apimtys/ metus ar pagal poreikį | Periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Liftas „Schindler-S002“, MRL 450 VF100 TL 80, keliamoji galia 450 kg) | 12 | 1k./mėn. |
| 2. | Liftas „Kone MONO SPACE“ (MX05) PW06/10-19 (keliamoji galia 480 kg) | 12 | 1k./mėn. |
| 3. | Liftas „Kone MONO SPACE“ (MX05) PW04/10-19 (keliamoji galia 320 kg) | 12 | 1k./mėn. |
| 4. | Liftas „Kone MONO SPACE“ (MX10) PW 13/10-19 (keliamoji galia 1 000 kg) | 12 | 1k./mėn. |
| 5. | Žirklinis hidraulinis keltuvas „BD Lift&Container International“ TLXY2-10/160-2C | 12 | 1k/mėn. |
| 6. | Liftas „Orona“ M33V3 / 3G X15 (keliamoji galia 1 000 kg) | 12 | 1k./mėn. |
| 7. | Žirklinis hidraulinis keltuvas „EdmoLift“ CB 1200 | 12 | 1k/mėn. |
| 8. | Laiptinis keltuvas neįgaliems „Delta stair lift“, „Lehner Lifttechnik“ | 12 | 1k/mėn. |
| 9. | Laiptinis keltuvas neįgaliems „Omega stair lift“, „Lehner Lifttechnik“ | 12 | 1k/mėn. |

- Už techninės specifikacijos 4 p. nurodytas paslaugas teikiamas 2 lentelėje nurodytu periodiškumu Užsakovas Paslaugų teikėjui moka pagal pasiūlyme nurodytus įkainius, į kuriuos įskaičiuoti visi privalomi mokėti mokesčiai, rinkliavos ir kitos su tinkamu paslaugų teikimu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant: įrankių, transporto, pakavimo, krovimo, iškrovimo, montavimo, demontavimo, tikrinimo, draudimo, priežiūros, darbo užmokesčio, dokumentų rengimo ir pateikimo išlaidos.

- Už liftų ir kėlimo įrenginių remontui sunaudotas medžiagas, detales su Paslaugų teikėju atsiskaitoma pagal faktiškai patirtas Paslaugų teikėjo išlaidas, tiesiogiai susijusias su paslaugų teikimu ir kurios patvirtintos įsigijimo dokumentais (pateikiamos įsigijimą ir kainas patvirtinančių dokumentų kopijos), į kuriuos negali būti įtrauktas Paslaugų teikėjo pelnas. Užsakovas padengs tik tas išlaidas, kurios neabejotinai patirtos teikiant paslaugas. Už Paslaugų teikėjo pateiktas medžiagas bus apmokėta ne didesnėmis nei rinkos kainomis. Paslaugų teikėjas turi iš anksto suderinti su Užsakovu visas papildomas išlaidas: reikalingų eksploatacinių medžiagų kainą ir kiekius.

- Užsakovas paslaugas priima kas mėnesį pasirašydamas suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame Paslaugų teikėjas turi nurodyti suteiktų paslaugų, o įrangos remonto atveju – gedimo pašalinimui reikalingų medžiagų, detalių kiekius, kainas, suderintas ir patvirtintas Užsakovo. Su paslaugų priėmimo‒perdavimo aktu kartu pateikiamos ir išlaidų įsigijimą ir kainas patvirtinančių dokumentų kopijos bei pasirašyta su Užsakovu suderinta detalių ir medžiagų sąmata (-os).

- Liftų ir kėlimo įrenginių sąrašas gali būti koreguojamas nustojus eksploatuoti ar pradedant eksploatuoti naują liftą, t. y. jei sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas informuoja raštu ar elektroniniu paštu, kad stabdo lifto ar kėlimo įrenginio iš esamo sąrašo (1 lentelė) eksploataciją, arba kad įsigijo naują liftą ar kėlimo įrenginį, Paslaugos teikėjas turės atitinkamai nutraukti arba pradėti teikti naujo lifto ar įrenginio priežiūros paslaugas. Tokios paslaugos teikiamos, kai pasirašomas papildomas susitarimas prie galiojančios sutarties, tokiomis pačiomis sąlygomis.

__________