KLAUSIMYNAS

MEDICINOS ĮRANGA. RETRAKTORIUS ATVIRAI CHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MEDICINOS ĮRANGA. RETRAKTORIUS ATVIRAI CHIRURGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Dalies Nr. | Objekto Nr. | Parametro Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | Retraktorius, skirtas abdominalinėms operacijoms, tvirtinamas prie operacinio stalo, daugkartinio naudojimo, sudarytas iš stabilios tvirtinimų sistemos, keičiamų mentelių, krumpliaračiai suveržiami rankenėlėmis |  |  |
| 1 | 1 | 0 | Vertikalus laikiklis, tvirtinamas prie operacinio stalo bėgelio (2 vnt.) |  |  |
| 1 | 1 | 1 | Vertikalaus laikiklio aukštis: 45 cm ± 3 cm |  |  |
| 1 | 1 | 2 | Vertikalus laikiklio prie operacinio stalo bėgelio fiksavimas: sukant tvirtinimo varžtą, esantį vertikalaus laikiklio viršuje |  |  |
| 1 | 1 | 3 | Turi ergonomišką fiksavimo varžtą su dvejomis besilankstančiomis rankenėlėmis |  |  |
| 1 | 1 | 4 | Laikiklis turi būti su dvejomis fiksuotomis kumštelinėmis jungtimis, skirtomis skersinių laikiklių ir apatinio abdominalinio rėmo tvirtinimui |  |  |
| 1 | 2 | 0 | Dvipusis dvejose vietose lenktas skersinis, tvirtinamas prie vertikalaus laikiklio mentelių laikiklių fiksavimui (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 2 | 1 | Bendras ilgis: 83 cm ± 3 cm |  |  |
| 1 | 3 | 0 | Dvipusis skersinis dvejose vietose lenktas strypas ilgesnės centrinės dalies, tvirtinamas prie vertikalaus laikiklio mentelių laikiklių fiksavimui |  |  |
| 1 | 3 | 1 | Ilgis 33 cm ± 3 cm |  |  |
| 1 | 4 | 0 | Apatinis abdominalinis rėmas (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 4 | 1 | Sudarytas iš trijų tarpusavyje sujungtų lenktų alkūnių |  |  |
| 1 | 4 | 2 | Rėmo ilgis 50 cm ± 3 cm |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 45° lenkta svirtis, tvirtinama prie skersinio mentelių laikiklio tvirtinimui (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 5 | 1 | Bendras ilgis 44 cm ± 3 cm |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 45° lenkta svirtis, tvirtinama prie skersinio mentelių laikiklio tvirtinimui (2 vnt.) |  |  |
| 1 | 6 | 1 | Bendras ilgis 59 cm ± 3 cm |  |  |
| 1 | 7 | 0 | 45° lenkta svirtis, tvirtinama prie skersinio mentelių laikiklio tvirtinimui (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 7 | 1 | Bendras ilgis 59 cm ± 3 cm |  |  |
| 1 | 7 | 2 | Galų ilgiai iki lenkimo: 19,5 cm ± 2 cm ir 39 cm ± 2 cm |  |  |
| 1 | 8 | 0 | Lenktų svirčių jungtis (2 vnt.) |  |  |
| 1 | 9 | 0 | Mentelių laikiklis (6 vnt.) |  |  |
| 1 | 9 | 1 | Ilgis: 20 cm ± 3 cm |  |  |
| 1 | 9 | 2 | Mentelių laikiklio tvirtinimo prie abdominalinio rėmo mechanizmas - suveržiamas krumpliaratis nulenkiamos rankenėlės pagalba |  |  |
| 1 | 9 | 3 | Turi būti ranka arba T formos raktu reguliuojamo kampo mentelių laikiklio mechanizmas |  |  |
| 1 | 9 | 4 | Mentelių reguliuojamo kampo amplitudė - aukštyn ir žemyn ≥ 45º kampu |  |  |
| 1 | 9 | 5 | Mentelės fiksavimo galimybė turi būti ≥ 2 padėtyse |  |  |
| 1 | 9 | 6 | Mentelę fiksavus pirmoje padėtyje ją turi būti galima sukioti į šonus |  |  |
| 1 | 9 | 7 | Mentelę fiksavus antroje padėtyje turi būti užtikrinamas stabilus fiksavimas |  |  |
| 1 | 10 | 0 | Mentelių laikiklis su sukamuoju mikro atitraukimo mechanizmu (2 vnt.) |  |  |
| 1 | 10 | 1 | Ilgis: 24 cm ± 3 cm |  |  |
| 1 | 10 | 2 | Mentelių laikiklio tvirtinimo prie abdominalinio rėmo mechanizmas - suveržiamas krumpliaratis nulenkiamos rankenėlės pagalba |  |  |
| 1 | 10 | 3 | Ranka arba T formos raktu reguliuojamo kampo mentelių laikiklio mechanizmas |  |  |
| 1 | 10 | 4 | Mentelių reguliuojamo kampo amplitudė - aukštyn ir žemyn ≥ 45º kampu |  |  |
| 1 | 10 | 5 | Mentelę fiksavus pirmoje padėtyje ją turi būti galima sukioti į šonus |  |  |
| 1 | 10 | 6 | Mentelę fiksavus antroje padėtyje turi būti užtikrinamas stabilus fiksavimas |  |  |
| 1 | 11 | 0 | Mentelių laikiklis su sukamuoju mikro atitraukimo mechanizmu (2 vnt.) |  |  |
| 1 | 11 | 1 | Ilgis: 37 cm ± 3 cm |  |  |
| 1 | 11 | 2 | Mentelių laikiklio tvirtinimo prie abdominalinio rėmo mechanizmas - suveržiamas krumpliaratis nulenkiamos rankenėlės pagalba |  |  |
| 1 | 11 | 3 | Ranka arba T formos raktu reguliuojamo kampo mentelių laikiklio mechanizmas |  |  |
| 1 | 11 | 4 | Mentelių reguliuojamo kampo amplitudė - aukštyn ir žemyn ≥ 45º kampu |  |  |
| 1 | 11 | 5 | Mentelę fiksavus pirmoje padėtyje ją turi būti galima sukioti į šonus |  |  |
| 1 | 11 | 6 | Mentelę fiksavus antroje padėtyje turi būti užtikrinamas stabilus fiksavimas |  |  |
| 1 | 12 | 0 | Raktas mentelių kampo reguliavimui (2 vnt.) |  |  |
| 1 | 12 | 1 | T formos |  |  |
| 1 | 13 | 0 | Lanksti mentelė (2 vnt.) |  |  |
| 1 | 13 | 1 | 14 mm x 65 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 14 | 0 | Lanksti mentelė (2 vnt.) |  |  |
| 1 | 14 | 1 | 14 mm x 151 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 15 | 0 | Lanksti mentelė (2 vnt.) |  |  |
| 1 | 15 | 1 | 14 mm x 202 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 16 | 0 | Lanksti mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 16 | 1 | 24 mm x 202 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 17 | 0 | Lanksti mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 17 | 1 | 24 mm x 103 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 18 | 0 | Lanksti mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 18 | 1 | 50 mm x 202 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 19 | 0 | Lanksti mentelė (2 vnt.) |  |  |
| 1 | 19 | 1 | 65 mm x 255 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 20 | 0 | Lanksti mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 20 | 1 | 75 mm x 255 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 21 | 0 | Lanksti mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 21 | 1 | 101 mm x 255 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 22 | 0 | Kelly tipo mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 22 | 1 | 65 mm x 75 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 23 | 0 | Kelly tipo mentelė (2 vnt.) |  |  |
| 1 | 23 | 1 | 75 mm x 90 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 24 | 0 | Balfour tipo mentelė su maža lūpa (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 24 | 1 | 65 mm x 74 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 25 | 0 | Balfour tipo mentelė su lūpa (2 vnt.) |  |  |
| 1 | 25 | 1 | 84 mm x 74 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 26 | 0 | Balfour tipo mentelė su maža lūpa (2 vnt.) |  |  |
| 1 | 26 | 1 | 79 mm x 73 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 27 | 0 | Balfour tipo mentelė su lūpa (2 vnt.) |  |  |
| 1 | 27 | 1 | 82 mm x 124 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 28 | 0 | Balfour tipo mentelė su lūpa (4 vnt.) |  |  |
| 1 | 28 | 1 | 33 mm x 33 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 29 | 0 | Richardson tipo mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 29 | 1 | 50 mm x 179 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 30 | 0 | Harrington tipo mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 30 | 1 | 65 mm x 151 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 31 | 0 | St. Marks tipo mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 31 | 1 | 65 mm x 179 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 32 | 0 | Keturių atšakų (“pirštų”) mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 32 | 1 | “Piršto” ilgis 153 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 33 | 0 | Plati lenkta Balfour tipo mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 33 | 1 | 83 mm x 57 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 34 | 0 | Plati lenkta Balfour tipo mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 34 | 1 | 100 mm x 60 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 35 | 0 | Plati lenkta Balfour tipo mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 35 | 1 | 115 mm x 64 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 36 | 0 | Neslystanti Balfour tipo dešininė mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 36 | 1 | 77 mm x 95 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 37 | 0 | Neslystanti Balfour tipo kairinė mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 37 | 1 | 77 mm x 95 mm ± 5 mm |  |  |
| 1 | 38 | 0 | Sterilizavimo konteineris visoms sistemos dalims, suderinamas su naudojamais sterilizatoriais (1 vnt.) |  |  |
| 1 | 38 | 1 | Dydis: 58-60 cm x 27-30 cm x 8,5-10 cm |  |  |
| 1 | 39 | 0 | Bendriniai reikalavimai visiems objektams: |  |  |
| 1 | 39 | 1 | Siūlomų gaminių žymėjimas CE ženklu |  |  |
| 1 | 39 | 2 | Pasiūlyme turi būti pateikiama CE sertifikato arba atitikties deklaracijos kopija |  |  |
| 1 | 39 | 3 | Sistemos garantinis laikotarpis - Ne mažiau 24 mėnesių |  |  |
| 2 | 0 | 0 | Retraktorius, skirtas abdominalinėms operacijoms, tvirtinamas prie operacinio stalo, daugkartinio naudojimo, sudarytas iš stabilios tvirtinimų sistemos, keičiamų mentelių, krumpliaračiai suveržiami rankenėlėmis |  |  |
| 2 | 1 | 0 | Vertikalus laikiklis, tvirtinamas prie operacinio stalo bėgelio (2 vnt.) |  |  |
| 2 | 1 | 1 | Vertikalaus laikiklio aukštis: 45 cm ± 3 cm |  |  |
| 2 | 1 | 2 | Vertikalus laikiklio prie operacinio stalo bėgelio fiksavimas: sukant tvirtinimo varžtą, esantį vertikalaus laikiklio viršuje |  |  |
| 2 | 1 | 3 | Turi ergonomišką fiksavimo varžtą su dvejomis besilankstančiomis rankenėlėmis |  |  |
| 2 | 1 | 4 | Laikiklis turi būti su dvejomis fiksuotomis kumštelinėmis jungtimis, skirtomis skersinių laikiklių ir apatinio abdominalinio rėmo tvirtinimui |  |  |
| 2 | 2 | 0 | Dvipusis dvejose vietose lenktas skersinis, tvirtinamas prie vertikalaus laikiklio, mentelių laikiklių fiksavimui (1 vnt.) |  |  |
| 2 | 2 | 1 | Bendras ilgis: 83 cm ± 3 cm |  |  |
| 2 | 3 | 0 | Mentelių laikiklis (6 vnt.) |  |  |
| 2 | 3 | 1 | Mentelių laikiklio bendras ilgis: 20 ± 3 cm |  |  |
| 2 | 3 | 2 | Mentelių laikiklio tvirtinimo prie abdominalinio rėmo mechanizmas - suveržiamas krumpliaratis nulenkiamos rankenėlės pagalba |  |  |
| 2 | 3 | 3 | Turi būti ranka arba T formos raktu reguliuojamo kampo mentelių laikiklio mechanizmas |  |  |
| 2 | 3 | 4 | Mentelių reguliuojamo kampo amplitudė - aukštyn ir žemyn ≥ 45º kampu |  |  |
| 2 | 3 | 5 | Mentelės fiksavimo galimybė turi būti ≥ 2 padėtyse |  |  |
| 2 | 3 | 6 | Mentelę fiksavus pirmoje padėtyje ją turi būti galima sukioti į šonus |  |  |
| 2 | 3 | 7 | Mentelę fiksavus antroje padėtyje turi būti užtikrinamas stabilus fiksavimas |  |  |
| 2 | 4 | 0 | Mentelių laikiklis su sukamuoju mikro atitraukimo mechanizmu (2 vnt.) |  |  |
| 2 | 4 | 1 | Ilgis: 37 cm ± 3 cm |  |  |
| 2 | 4 | 2 | Mentelių laikiklio tvirtinimo prie abdominalinio rėmo mechanizmas - suveržiamas krumpliaratis nulenkiamos rankenėlės pagalba |  |  |
| 2 | 4 | 3 | Ranka arba T formos raktu reguliuojamo kampo mentelių laikiklio mechanizmas |  |  |
| 2 | 4 | 4 | Mentelių reguliuojamo kampo amplitudė - aukštyn ir žemyn ≥ 45º kampu |  |  |
| 2 | 4 | 5 | Mentelę fiksavus pirmoje padėtyje ją turi būti galima sukioti į šonus |  |  |
| 2 | 4 | 6 | Mentelę fiksavus antroje padėtyje turi būti užtikrinamas stabilus fiksavimas |  |  |
| 2 | 5 | 0 | Raktas mentelių kampo reguliavimui (2 vnt.) |  |  |
| 2 | 5 | 1 | T formos |  |  |
| 2 | 6 | 0 | Lanksti mentelė (2 vnt.) |  |  |
| 2 | 6 | 1 | 65 mm x 255 mm ± 5 mm |  |  |
| 2 | 7 | 0 | Balfour tipo mentelė su lūpa (2 vnt.) |  |  |
| 2 | 7 | 1 | 84 mm x 74 mm ± 5 mm |  |  |
| 2 | 8 | 0 | Richardson tipo mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 2 | 8 | 1 | 50 mm x 179 mm ± 5 mm |  |  |
| 2 | 9 | 0 | Harrington tipo mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 2 | 9 | 1 | 65 mm x 151 mm ± 5 mm |  |  |
| 2 | 10 | 0 | St. Marks tipo mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 2 | 10 | 1 | 65 mm x 179 mm ± 5 mm |  |  |
| 2 | 11 | 0 | Neslystanti Balfour tipo dešininė mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 2 | 11 | 1 | 77 mm x 95 mm ± 5 mm |  |  |
| 2 | 12 | 0 | Neslystanti Balfour tipo kairinė mentelė (1 vnt.) |  |  |
| 2 | 12 | 1 | 77 mm x 95 mm ± 5 mm |  |  |
| 2 | 13 | 0 | Sterilizavimo konteineris visoms sistemos dalims, suderinamas su naudojamais sterilizatoriais (2 vnt.) |  |  |
| 2 | 13 | 1 | Dydis: 58-60 cm x 27-30 cm x 8,5-10 cm |  |  |
| 2 | 14 | 0 | Bendriniai reikalavimai visiems objektams: |  |  |
| 2 | 14 | 1 | Siūlomų gaminių žymėjimas CE ženklu |  |  |
| 2 | 14 | 2 | Pasiūlyme turi būti pateikiama CE sertifikato arba atitikties deklaracijos kopija |  |  |
| 2 | 14 | 3 | Sistemos garantinis laikotarpis - Ne mažiau 24 mėnesių |  |  |