Rinkos konsultacijos klausimyno

1 priedas

UGNIAGESIO BATŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas | Tiekėjo / komentaras / pasiūlymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekė | Ugniagesio batai (toliau – batai/avalynė) tai aukščiausios kokybės natūralios odos profesionalioji avalynė, skirta ugniagesių gelbėtojų kojų apsaugai gesinant gaisrus ir atliekant gelbėjimo darbus bet kokiomis oro sąlygomis. |  |
| 2. | Paskirtis | Avalynė privalo užtikrinti: - kompleksinę apsaugą nuo terminio poveikio (ugnies, karščio, šalčio), statinių ir dinaminių mechaninių smūgių bei kitų sužalojimų; - atsparumą aplinkos veiksniams – visišką nepralaidumą vandeniui bei apsaugą nuo biologinės taršos (virusų ir bakterijų skverbties per kraują ar kitus kūno skysčius); - mikroklimato valdymą – efektyvų drėgmės (prakaito) sugėrimą viduje ir aukštą vandens garų pralaidumą („kvėpavimą“) į išorę, užtikrinant komfortą ilgalaikio avėjimo metu. |  |
| 3. | Modelio identifikavimas | Siūlomų batų identifikavimui privaloma pateikti tikslų komercinį pavadinimą ir modelio numerį/kodą, kuris vienareikšmiškai atitiktų (būtų identiškas) sertifikate nurodytam ir bandymų protokoluose patvirtintam gaminio modeliui. |  |
| 4. | Atitikties reikalavimai | Batai turi atitikti galiojančio standarto LST EN 15090 „Ugniagesių avalynė“ (toliau – standartas EN 15090) arba lygiaverčio darbinių charakteristikų reikalavimus, taip pat visas technines charakteristikas ir papildomus reikalavimus, detaliai išvardytus šioje techninėje specifikacijoje, įskaitant 1 lentelės reikalavimus. |  |
| 5. | Klasifikacija | Batai turi atitikti 2 tipą, ugniagesio avalynės klasifikacijos I kodą (avalynė iš odos ir kitų medžiagų) bei C modelį (auliniai batai). |  |
| 6. | Apsaugos lygiai | Privalomi apsaugos lygiai ir žymėjimas sertifikate: HI3, CI, M, AN, CR, SRC, F2A. |  |
| 7. | Sertifikavimo ir bandymų protokolų reikalavimai | Tiekėjas privalo pateikti įrodančius dokumentus, patvirtinančius siūlomo batų modelio pilną atitiktį EN 15090 standartui ir visiems papildomiems šios specifikacijos reikalavimams. Privalo būti pateikta: 1) Galiojantis sertifikatas – nepriklausomos, notifikuotos (autorizuotos) laboratorijos išduotas galiojantis ES tipo tyrimo sertifikatas, kuriame aiškiai nurodomas sertifikuojamas modelis, jo aprašymai, brėžiniai ir tiesioginė sąsaja su visų atliktų bandymų protokolų numeriais. 2) Bandymų protokolai – su sertifikatu susieta tyrimų ataskaita (ataskaitos) arba bandymų protokolai su nustatytomis rezultatų reikšmėmis. Šie dokumentai (ar kiti lygiaverčiai dokumentai) turi vienareikšmiškai įrodyti, kad visi – tiek bendrieji, tiek atskirų detalių (pado, įklotės, batviršio medžiagų ir t. t.) – bandymai buvo atlikti konkrečiam siūlomam batų modeliui, o ne atskiroms neapibrėžtoms sudedamosioms dalims ar kitam, nesusijusiam modeliui. |  |
| 8. | Aplinkos apsaugos ir nekenksmingumo užtikrinimo kriterijai |  |  |
| 8.1 | Aplinkos apsaugos ir nekenksmingumo kriterijai | Batų gamybai naudojama oda ir medžiagos, kurios tiesiogiai liečiasi su naudotojo oda, privalo atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 nuostatas, kuriomis siekiama sumažinti pavojingų cheminių medžiagų naudojimą, aplinkos taršą ir pavojų sveikatai bei užtikrinti, kad gaminiai neturėtų neigiamo poveikio naudotojo sveikatai ar higienai. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai „European Ecolabel“, „Öko-Tex“ arba kiti lygiaverčiai ekologiniai ženklai, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai (pateikiant objektyvius įrodymus), kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. |  |
| 8.2 | Gamintojo aplinkos apsaugos valdymo sistema | Batų gamintojas privalo taikyti įdiegtą ir sertifikuotą aplinkos apsaugos valdymo sistemą pagal EN ISO 14001:2015 standartą (arba lygiavertį). Tai užtikrina, kad gamybos procesas vykdomas mažinant neigiamą poveikį aplinkai. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: kartu su pasiūlymu pateikta gamintojo turimo galiojančio sertifikato pagal EN ISO 14001:2015 standartą (arba lygiavertį dokumentą) kopija. |  |
| 9. | Kokybės valdymas ir gamybos kontrolės užtikrinimas |  |  |
| 9.1 | Gamintojo kokybės valdymo sistema | Batų gamintojas privalo taikyti įdiegtą ir sertifikuotą kokybės valdymo sistemą pagal EN ISO 9001:2015 standartą (arba lygiavertį). Tai užtikrina gamybos procesų stabilumą ir galutinio produkto kokybę. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: kartu su pasiūlymu pateikta gamintojo turimo galiojančio sertifikato pagal EN ISO 9001:2015 standartą (arba lygiavertį dokumentą) kopija. |  |
| 9.2 | III kategorijos asmeninės apsaugos priemonių (AAP) gamybos kontrolė | Atsižvelgiant į tai, kad ugniagesio avalynė priskiriama III saugumo kategorijai (saugančiai nuo mirtinų pavojų), gamintojas privalo užtikrinti gamybos proceso kontrolę pagal ES reglamento 2016/425 D modulį (arba lygiavertį metodą), kuris numato nuolatinę pagamintos produkcijos kokybės stebėseną: - sandarinimo siūlių patikra – gamybos proceso metu turi būti vykdoma nuolatinė vidinė siūlių nelaidumo kontrolė (partijomis). Turi būti garantuojama, kad sandarinimo siūlės išlaiko specifikacijoje nurodytą atsparumą vandens ir biologinės taršos skverbtis (rekomenduojama testuoti ne mažesniu kaip 1 baro slėgiu). - Atsekamumas ir informacijos pateikimas – atliktų gamybos kontrolės bandymų duomenys (suvestinės ar protokolai) privalo būti pateikiami Pirkėjui paprašius sutarties vykdymo metu (pvz., priimant prekių partiją), siekiant patvirtinti konkrečios partijos atitiktį specifikacijos reikalavimams. - Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba rašytinis patvirtinimas, kad gamybos procese nuolat vykdoma sandarinimo siūlių kontrolė ir bus užtikrintas duomenų pateikimas Pirkėjui šio punkto nustatyta tvarka. |  |
| 9.3. | Ilgalaikio vandens nepralaidumo patvirtinimas (Ėjimo simuliacija) | Siūlomas batų modelis privalo užtikrinti ilgalaikį funkcionalumą ir visišką nelaidumą vandeniui po intensyvaus mechaninio poveikio (ne mažiau kaip 500 000 ciklų pagal EN ISO 20344) o gamintojas privalo vykdyti periodinius kontrolinius šio parametro bandymus gamybos laikotarpiu (pvz., ne rečiau kaip kartą per savaitę). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba rašytinis patvirtinimas, kad gamybos metu vykdoma minėta periodinė kontrolė, o jos rezultatai bus pateikiami Pirkėjui paprašius sutarties vykdymo metu. |  |
| 10. | Dydžių diapazonas ir atitikties patvirtinimas | Batai privalo būti gaminami ne mažesniu dydžių diapazonu nuo 35 iki 51 dydžio kodo. Šie dydžiai turi atitikti tarptautinį standartą ISO 9407:2019 „Avalynės dydžiai - „Mondopoint“ dydžių ir žymėjimo sistema“ (toliau – ISO 9407) arba jam lygiavertį standartą. Dydžių diapazono atitiktis turi būti patvirtinta gamintojui pateikiant vieną iš šių dokumentų: - Sertifikatas, nurodantis patvirtintą gaminio dydžių diapazoną. - Bandymų protokolai, įrodantys, kad ekstremalūs dydžiai (35 ir 51) atitinka visus reikalavimus ir kad visuose dydžiuose (nuo 35 iki 51) naudojamos tos pačios sertifikuotos medžiagos. |  |
| 11. | Dydžių matų lentelės pateikimas | Kartu su pasiūlymu privalo būti pateikta gamintojo batų dydžių matų lentelė. Šioje lentelėje turi būti nurodytas batų dydžio kodas (35–51) ir jam atitinkantis pėdos ilgis milimetrais pagal standarto ISO 9407 principą. Konvertavimo lentelė turi atitikti gaires, nurodytas galiojančiame standarte ISO 19407:2023 „Avalynė. Dydžių keitimas. Dydžių sistemų konvertavimas“ arba lygiaverčiame standarte. |  |
| 12. | Konkursinis pavyzdys ir konstrukcijos vizualizacija | Konkursui privaloma pateikti: - 42 dydžio batų pavyzdį, kuris turi visiškai atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir komplektavimą, tokį koks bus tiekiamas pagal sutartį. - Pateikto pavyzdžio pusporės išilginį pjūvį – batų pusporės pavyzdį, perpjautą išilgai per bato vidurį, nuo pirštų iki kulno. Pjūvyje turi aiškiai matytis visų sluoksnių (pado, membranos, vidpadžio, apsaugų) konstrukcinis išdėstymas. |  |
| 13. | Kokybės ir estetiniai reikalavimai | Avalynė turi būti pagaminta be gamybinių defektų, kurie galėtų turėti įtakos avalynės apsauginėms savybėms ar eksploatavimo trukmei. Siūlės turi būti lygios, vientisos, be praleistų dygsnių ar matomų siūlų pažeidimų. Konstrukcinių dalių klijavimo, liejimo ar vulkanizavimo vietose neturi būti medžiagos pertekliaus (nuotėkų), pūslių, atšokimų ar kitų akivaizdžių jungčių vientisumo pažeidimų. |  |
| 14. | Spalva ir išvaizda | Pagrindinė batų spalva – juoda. Ryškūs akcentai: siekiant užtikrinti maksimalų naudotojo matomumą dūmuose, tamsiu paros metu ar ekstremaliomis sąlygomis, batų išorinėje konstrukcijoje (pvz., šoninėse dalyse, aulo srityje ar varstymo sistemoje) privalo būti naudojami ryškūs, kontrastiniai elementai (pvz., geltonos ar raudonos spalvos akcentai) bei šviesą atspindinčios detalės (atšvaitai). |  |
| 15. | Aulo forma ir aukštis | Aulo viršutinis kraštas turi būti asimetriškas (žemesnis užpakalinėje dalyje virš kulno), kad būtų užtikrintas natūralus pėdos judėjimas, lankstumas lenkiant koją ir išvengta spaudimo blauzdai. Aulo viršutinė briauna (apvadai) turi būti paminkštinta, kad netrintų kojos. 42 dydžio bato aulo aukštis, matuojamas vidinėje bato dalyje nuo žemiausio vidpadžio (įklotės) taško kulno srityje iki aukščiausio aulo taško (neįskaitant liežuvio), turi būti 22,0 ± 2,0 cm. |  |
| 16. | Konstrukciniai reikalavimai varstymo sistemai | Batai turi būti su greito suvarstymo sistema (be užtrauktuko), turinčia dviejų zonų fiksavimo funkciją. Sistema privalo leisti atskirai ir nepriklausomai reguliuoti bei užfiksuoti pėdos srities (apatinės varstymo zonos) ir aulo srities (viršutinės varstymo zonos) suveržimo jėgą. Varstymo sistemos fiksatorius turi mechaniniu būdu blokuoti raištelių atsilaisvinimą, užtikrinant stabilų suveržimo lygį viso avėjimo metu. Fiksavimo elementų konstrukcija turi būti pritaikyta valdymui mūvint apsaugines pirštines. |  |
| 17. | Suvarstymo sistemos elementai ir jų fiksacija | Greito suvarstymo sistemos elementai (raišteliai, virvelės arba troseliai) turi būti pagaminti iš ugniai ir korozijai atsparios medžiagos (pvz., aramido pluošto, nerūdijančio plieno vielos su apsauginiu sluoksniu ar lygiavertės medžiagos), pasižyminčios mažu tampumu ir atsparumu dilimui (trinčiai). Suvarstymo elementai turi sklandžiai slysti per sistemos kreipiančiąsias ir fiksatorius, užtikrinant tolygų suveržimą. Laisvi suvarstymo sistemos galai (jei tokie numatyti pagal konstrukciją) po suveržimo turi būti paslepiami tam skirtose kišenėlėse arba už fiksavimo elementų, užtikrinant, kad nekiltų pavojus užsikabinti už išorinių objektų darbo metu. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymų protokolai, gamintojo techninė specifikacija arba kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriuose nurodyta suvarstymo elementų sudėtis (medžiaga) ir jų atsparumas ugniai. |  |
| 18. | Išorinė nosies apsauga (antsluoksnis) | Batų priekinė dalis (nosies sritis) turi būti papildomai apsaugota specialiu, atspariu dilimui, karščiui ir mechaniniams pažeidimams antsluoksniu (pvz., guminiu ar TPU). Šis sluoksnis turi būti patikimai pritvirtintas prie batviršio (pvz., prisiūtas ir/ar užlietas), kad užtikrintų ilgalaikę odos apsaugą nuo nusitrynimo kontaktuojant su kietu paviršiumi. |  |
| 19. | Lankstumo zonos | Siekiant užtikrinti naudotojo kojos mobilumą, batų konstrukcijoje (virš kulno ir pėdos lenkimo srityse) turi būti integruotos specialios lankstumo zonos (minkštos odos arba tekstilės „akordeono“ tipo arba analogiškos konstrukcijos intarpai). Šios zonos turi užtikrinti laisvą pėdos ir kojos lenkimą per čiurną, nesukeliant spaudimo taškų ir trinties lenkimo vietose (pvz., tūpiantis, vairuojant transporto priemonę ar judant nelygiu paviršiumi). |  |
| 20. | Batų užkulnis, kulno stabilizavimo sistema | Batų konstrukcijoje turi būti integruotas standus, anatomiškai išformuotas vidinis užkulnis, užtikrinantis tvirtą pėdos fiksaciją ir apsaugantis nuo pėdos slankiojimo bei traumų judant nelygiu paviršiumi. Išorinėje kulno dalyje turi būti numatytas papildomas sutvirtinimas (papildomas odos sluoksnis arba speciali konstrukcija), saugantis batą nuo mechaninių pažeidimų, įbrėžimų ir deformacijų. Pado galinėje dalyje (virš kulno) turi būti suformuotas specialus iškilimas (atrama/„gūbriukas“), leidžiantis patogiai ir saugiai nusiauti batus naudojant kitą koją (batą į batą), nepažeidžiant pačios avalynės konstrukcijos ir odos. |  |
| 21. | Kulkšnies (čiurnos) apsauga | Batų aulo šoninėse dalyse, kulkšnių srityje, turi būti integruota speciali apsauga nuo mechaninių smūgių (atitinkanti AN žymėjimą pagal EN 15090). Apsauga turi būti pagaminta iš smūgio energiją sugeriančios medžiagos, kuri patikimai saugotų išorinę ir vidinę kulkšnies dalis nuo traumų galimų smūgių metu, tačiau išlaikytų aulo lankstumą ir nesukeltų diskomforto judant. |  |
| 22. | Pagalbinės kilpos užsidėjimui | Siekiant užtikrinti greitą avalynės užsimovimą, kiekvienas batas privalo turėti ne mažiau kaip 2 (dvi) tvirtas pagalbines kilpas. Kilpos turi būti išdėstytos taip, kad leistų traukti batą abiem rankomis (pvz., abiejuose aulo šonuose arba aulo priekinėje ir užpakalinėje dalyse). Kilpų anga turi būti pritaikyta patogiam suėmimui mūvint ugniagesio pirštines. Kilpos turi būti pagamintos iš natūralios odos arba tvirtos tekstilės, integruotos į bato konstrukciją ir sutvirtintos papildomomis siūlėmis, užtikrinant atsparumą tempimo apkrovoms intensyvaus naudojimo metu. |  |
| 23. | Apsauga nuo įpjovimo | Batviršio konstrukcija ir medžiagos turi užtikrinti papildomą atsparumą įpjovimams (simbolis CR), atitinkant ugniagesių avalynei keliamus EN 15090 standarto reikalavimus. |  |
| 24. | Apsauginė noselė (nuo gniuždymo) | Batų viduje turi būti integruota anatomiškai išformuota, ypač lengva apsauginė noselė, pagaminta iš smūgiams atsparaus kompozito arba pluoštu sustiprinto plastiko. Dėl saugumo ir komforto ji turi būti nemetalinė, kad neperduotų temperatūros (šalčio ar karščio) į bato vidų ir nekurtų spaudimo taškų. Noselė turi užtikrinti pirštų apsaugą nuo smūgių ir gniuždymo pagal EN 15090 standartą. |  |
| 25. | Klimato sistema ir mikroklimato palaikymas | Batų konstrukcijoje turi būti integruota mikroklimato valdymo sistema, kuri, išnaudodama pėdos judesius einant (siurblio principas), užtikrina nuolatinę oro cirkuliaciją. Sistema privalo efektyviai išstumti drėgmę ir šiltą orą iš bato vidaus per aulo viršutinėje dalyje esančias ventiliacijos angas bei įtraukti šviežią orą, taip palaikant optimalią pėdos temperatūrą. Atitikties įrodymas: pateikiamas gamintojo oficialus techninis aprašymas (specifikacija) arba deklaracija/patvirtinimas, pagrindžiantis integruotos mikroklimato valdymo sistemos buvimą ir jos veikimo principą. |  |
| 26. | Šiluminio poveikio mažinimo technologija | Batviršio oda turi būti apdorota specialiomis priemonėmis (pvz., pigmentais), kurios atspindi tiesioginius saulės spindulius ir sumažina batviršio įkaitimą. Ši technologija turi užtikrinti, kad pėdai būtų perduodama mažiau šilumos net ir ilgai būnant tiesioginėje saulėkaitoje, lyginant su standartine juoda oda. Atitikties įrodymas: su pasiūlymu pateiktas gamintojo oficialus techninis aprašymas arba deklaracija/patvirtinimas, pagrindžianti, kad oda pasižymi saulės spindulių atspindėjimo (angl. sun reflecting arba cool leather) savybėmis. |  |
| 27. | Liežuvėlio konstrukcija ir ypatumai | Liežuvėlis turi būti vientisas, aklinas ir per visą savo ilgį sandariai sujungtas su aulo šoneliais (vadinamoji „vandenį sulaikanti klostė“), kad patikimai apsaugotų batų vidų nuo vandens, purvo, pelenų ir smulkių dalelių patekimo. Pagrindinė liežuvėlio dalis turi būti anatomiškai išformuota ir paminkštinta porolonu arba lygiaverte atvirų porų putų medžiaga, siekiant užtikrinti maksimalų komfortą, patikimą bato prigludimą prie kojos bei tolygų raištelių spaudimo paskirstymą. |  |
| 28. | Batviršio medžiagos techniniai reikalavimai | Batai turi būti pagaminti iš natūralios, hidrofobizuotos ir orui laidžios galvijų odos. Siekiant užtikrinti gaminio konstrukcinį ilgaamžiškumą, pagrindinės odos storis pėdos srityje turi būti 2,0–2,2 mm, o kitose aulo zonose (lankstumo srityse, viršutiniame aulo krašte) gali būti naudojama plonesnė, 1,1–1,5 mm storio oda. Tikslūs odos storio, vandens garų laidumo ir kiti fizikiniai rodikliai, kuriuos privalo atitikti siūlomi batai, yra pateikti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje. |  |
| 29. | Aulo viršutinė dalis (aulo kraštas) | Siekiant užtikrinti naudotojo komfortą ir išvengti trinties, viršutinis aulo kraštas turi būti paminkštintas. Viršutinio aulo krašto konstrukcija turi būti laidi orui (pvz., naudojant perforuotą odą arba tekstilinius intarpus), taip papildomai pagerinant bendrą oro cirkuliaciją ir drėgmės pasišalinimą iš viršutinės batų dalies. |  |
| 30. | Pamušalas |  |  |
| 30.1 | Pamušalo sistema | Pamušalo sistema privalo užtikrinti visišką nepralaidumą vandeniui bei patikimą apsaugą nuo kraujo, kūno skysčių ir krauju pernešamų patogenų (virusų bei bakterijų) pagal 1 lentelėje nurodytus reikalavimus. |  |
| 30.2 | Pamušalo struktūra ir sudėtis | Batų viduje turi būti naudojamas ne mažiau kaip 3-jų sluoksnių funkcinis laminatas su ePTFE membrana. Sluoksnių eiliškumas (nuo batų odos link pėdos): - Išorinis apsauginis sluoksnis (batų odos pusėje) – 100 % poliamido (PA) tinklelis arba neaustinė medžiaga, sauganti membraną nuo trinties į batviršį. - Drėgmės ir biologinis barjeras (membrana) – aukštos kokybės ePTFE (išplėsto politetrafluoretileno) membrana, užtikrinanti visišką nepralaidumą vandeniui, aukštą garų pralaidumą (kvėpavimą) bei biologinę/cheminę apsaugą. - Vidinis komforto sluoksnis (kontaktuojantis su pėda) – atsparus trinčiai metmeninio mezgimo audinys, optimizuotas drėgmės garinimui. Sudėtis: 65 ± 5 % poliamido (PA) ir 35 ± 5 % poliesterio (PES). |  |
| 30.3 | Pamušalo konstrukcinis stabilumas | Pamušalas turi būti stabiliai ir vientisai sujungtas (laminuotas arba fiksuotas) su batviršio oda per visą bato plotą. Laisvai įkloto, „kojinės“ tipo (bootie system) konstrukcija neleidžiama, siekiant išvengti pamušalo raukšlėjimosi ar išsitraukimo nusiaunant batus. |  |
| 30.4 | Atitikties įrodymas | Pateikiamas gamintojo patvirtintas techninis aprašymas (specifikacija) ir/arba bandymų protokolai, pagrindžiantys pamušalo sudėtį, sluoksnių jungimo technologiją bei ir atitiktį 1 lentelėje nurodytiems reikalavimams. |  |
| 31. | Pado konstrukcija ir savybės |  |  |
| 31.1 | Pado sudėtis ir atsparumas | Padas turi būti pagamintas iš gumos ir poliuretano (PU) mišinio. Ši konstrukcija turi užtikrinti svorio ir ilgaamžiškumo santykį bei atsparumą dilimui, naftos produktams ir sąlyčiui su karštu paviršiumi (HRO). Pado rodikliai turi atitikti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytus reikalavimus. Batai privalo nepalikti žymių ant grindų paviršiaus (angl. non-marking). |  |
| 31.2 | Protektorius ir funkcionalumas | Pado protektoriaus raštas turi būti grubus ir savaime išsivalantis (speciali griovelių forma, neleidžianti kauptis purvui, sniegui ar šiukšlėms). Vidurinė pado dalis (tarp kulno ir priekinės dalies) turi turėti specialų profilį arba rantymą, užtikrinantį saugų sukibimą su kopėčių pakopomis. |  |
| 31.3 | Amortizacija ir komfortas | Pado konstrukcijoje turi būti integruota smūgių sugerties sistema, užtikrinanti energijos sugertį kulno srityje pagal EN ISO 20345 (arba EN 15090) standarto E rodiklį. Ši sistema turi mažinti stuburui ir sąnariams tenkančias dinamines apkrovas (pvz., bėgant, išlipant iš transporto priemonės ar judant nelygiu paviršiumi). Atitiktis šiam reikalavimui nurodoma pateikiant 1 lentelėje reikalaujamą energijos sugerties vertę (džauliais). |  |
| 31.4 | Apsauga nuo pradūrimo | Pade privalo būti integruotas lankstus ir lengvas (metalo neturintis arba metalinis, priklausomai nuo bendros koncepcijos) įdėklas, apsaugantis nuo pradūrimo. Įdėklas turi dengti visą pado plotą ir neigiamai neįtakoti bato lankstumo. |  |
| 31.5 | Sukibimas | Padas privalo užtikrinti atsparumą slydimui, atitinkantį SRC lygį, užtikrinantį stabilumą ant keraminių plytelių, išteptų natrio laurilsulfato tirpalu (SRA), ir plieninių grindų, išteptų gliceroliu (SRB). |  |
| 32. | Įklotė | Įklotė turi būti anatominės formos, pasižymėti amortizuojančiu efektu bei efektyviai sugerti ir išgarinti drėgmę. Įklotės struktūroje turi būti integruoti oro cirkuliacijos kanalai, užtikrinantys pėdos vėdinimą judėjimo metu. Suformuota kulno taurelė turi užtikrinti pėdos stabilumą, neleisti jai slankioti ir užtikrinti tinkamą pėdos vedimą judėjimo metu. |  |
| 33. | Vidpadis | Batų konstrukcijoje po išimama įklote turi būti integruotas papildomas, drėgmę sugeriantis ir termoizoliacines savybes gerinantis neaustinės medžiagos (pvz., flisinis) vidpadis, kuris būtų tvirtai sujungtas su pado konstrukcija. |  |
| 34. | Batų ženklinimas ir identifikavimas | - Atitiktis standartui: Batai privalo būti paženklinti pagal standarto EN 15090:2012 reikalavimus. Privaloma informacija: kiekviena bato pusporė turi būti aiškiai ir neištrinamai paženklinta (etikete, štampu arba įspaudu), nurodant: - gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą; - modelio pavadinimą arba tipo žymenį; - batų dydį; - pagaminimo datą (metus ir bent ketvirtį arba mėnesį); - standarto numerį ir apsaugos funkcijų simbolius (F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC). - piktograma: ugniagesių avalynės piktograma su nurodytu tipu F2A (1 pav.), privalo būti aiškiai matoma ant gaminio. - Atsekamumas: kiekviena batų pora turi būti paženklinta unikaliu gamykliniu serijos numeriu, užtikrinančiu gaminio kilmės atsekamumą. - Papildoma identifikacija: batų konstrukcijoje (pavyzdžiui, ant informacinės etiketės, aulo vidinėje dalyje arba specialiai tam skirtoje zonoje išorėje) turi būti numatyta vieta, skirta savininko identifikaciniam užrašui (vardui, pavardei ar numeriui), užtikrinant galimybę personalizuoti avalynę. |  |
| 35. | Informacija naudotojui ir priežiūra |  |  |
| 35.1 | Kalba ir pateikimas | Visa privaloma informacija naudotojui apie gaminį (pagal EN 15090 standarto reikalavimus) turi būti pateikiama lietuvių kalba. Informacija pateikiama spausdintiniu būdu pakuotėje ir/arba per aktyvų QR kodą ant gaminio ar pakuotės etiketės. |  |
| 35.2 | Specifinės instrukcijos | Naudotojo instrukcijoje turi būti išsamiai ir aiškiai aprašyta: - Užveržimo sistemos valdymas: individualus sistemos reguliavimas ir instrukcija, kaip saugiai pakeisti raištelius/užtrauktuką (jei jis keičiamas). - Specializuotos membranos priežiūra: tinkamo valymo ir džiovinimo taisyklės, užtikrinančios, kad nebus pažeistas membranos nepralaidumas vandeniui, kraujui ir virusams. - Avalynės priežiūros priemonės: rekomendacijos dėl priemonių, kurios išsaugo odos kvėpavimo savybes, nepažeidžia membranos funkcijų ir neturi neigiamos įtakos šviesą atspindinčių elementų matomumui. - Saugos patikra: gamintojo nurodymai, kaip patikrinti avalynės būklę ir saugumą po tiesioginio kontakto su ugnimi, aukšta temperatūra ar agresyviomis cheminėmis medžiagomis (kriterijai, kada batai tampa netinkami tolimesniam naudojimui). |  |
| 36. | Pirminė pakuotė | Pagaminta avalynė pakuojama poromis į dėžutes. Komplektacija: batų pora su raišteliais, įklotė, informacinis lapas (jei taikoma). Ant dėžutės tvirtinama išorinė etiketė, kurioje nurodomas gamintojo pavadinimas, gaminio pavadinimas ir dydis. Ant etiketės taip pat turi būti nurodyta nuoroda į informaciją naudotojui, pateikiant QR kodą (jei taikoma), arba nurodant, kad informacinis lapas yra dėžutės viduje. |  |
| 37. | Antrinė pakuotė | Avalynė pakuojama į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams transportavimams) kartonines dėžes pagal dydžius. Vienoje dėžėje turi būti tik vieno dydžio gaminiai. Kiekviena dėžė turi būti paženklinta ne mažiau kaip ant dviejų jos šonų tvirtinamomis etiketėmis su ilgai išliekančia ryškiai matoma informacija: gavėjo pavadinimas, gamintojo (tiekėjo) pavadinimas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje), dydžiai ir jų kiekiai, sutarties data ir numeris, užsakymo data ir numeris. |  |
| 38. | Gaminių tiekimo sąlyga | Batai turi būti nauji, nenaudoti ir pagaminti ne anksčiau kaip vieneri metai iki pristatymo dienos. Tikslūs gaminių kiekiai su dydžiais bus teikiami sutarties vykdymo eigoje, teikiant užsakymus. |  |
| 39. | Gamintojo garantija | Gaminiams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Turi būti pateiktas gamintojo arba tiekėjo rašytinis patvirtinimas. |  |
| 40. | Gaminio atitikties ir kokybės patikra | Pirkėjas, kilus pagrįstoms abejonėms dėl siūlomo gaminio ar medžiagų kokybės pasiūlymų teikimo metu arba sutarties vykdymo metu, turi teisę inicijuoti kontrolinius tyrimus savo pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Jei tyrimai atliekami pasiūlymų vertinimo metu ir bent vienas rezultatas neatitinka techninių reikalavimų, Tiekėjo pasiūlymas atmetamas. Jei neatitiktis nustatoma sutarties vykdymo metu, Pirkėjas turi teisę nekokybiškas prekes grąžinti, o Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis jas pakeisti kokybiškomis arba Pirkėjas vienašališkai nutraukia sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo. Laboratorinių tyrimų rezultatai yra galutiniai, o jeigu jie patvirtina neatitiktį techniniams reikalavimams, visas su tyrimais susijusias išlaidas privalo kompensuoti Tiekėjas. |  |
| 41. | Kita informacija | Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, standartai, procesai, prekės ženklai ar patentai yra apibrėžiami kaip apimantys ir lygiaverčius produktus bei procesus. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendimus, tačiau privalo įrodyti jų lygiavertiškumą. |  |

1 lentelė. UGNIAGESIO BATŲ PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklis, matmuo | Reikalaujama vertė | Bandymo metodo žymuo | Tiekėjo / komentaras / pasiūlymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visa avalynė |  |  |  |
| 1.1 | Atsparumas vandeniui (simbolis WR), ciklai | ≥ 500 000 | EN ISO 20345:2011 – 6.2.5 / EN ISO 20344:2011 – 5.15.2 |  |
| 1.2 | Šilumos izoliacija (simbolis HI3) | Atitinka | EN 15090:2012 – 6.3.1 / EN 15090:2012 – 7.1/ EN ISO 20344:2011 – 5.12 |  |
| 1.3 | Atsparumas slydimui (simbolis SRC) | Atitinka | EN ISO 20345:2011 – 5.3.5 / EN ISO 20344:2011 – 5.11 |  |
| 1.4 | Energijos absorbcija užkulnio srityje (simbolis E), J | ≥ 30 | EN ISO 20345:2011 – 6.2.4 / EN ISO 20344:2011 – 5.14 |  |
| 1.5 | Izoliacija nuo šalčio (simbolis CI), °C | ≤ 7 | EN ISO 20345:2011 – 6.2.3.2 / EN ISO 20344:2011 – 5.13 |  |
| 1.6 | Atsparumas įpjovimui (simbolis CR) | Atitinka | EN ISO 20345:2011 – 6.2.8 / EN ISO 20344:2011 – 6.14 |  |
| 1.7 | Pado atsparumas sąlyčiui su karštu paviršiumi (simbolis HRO) | Atitinka | EN ISO 20345:2011 – 6.4.1 / EN ISO 20344:2011 – 8.7 |  |
| 1.8 | Atsparumas degalams ir alyvai (simbolis FO), % | ≤ 3 | EN ISO 20345:2011 – 6.4.2 / EN ISO 20344:2011 – 8.6.1 |  |
| 1.9 | Pėdos kelties apsauga (simbolis M) | Atitinka | EN ISO 20345:2011 – 6.2.6 / EN ISO 20344:2011 – 5.16 |  |
| 1.10 | Kulkšnies apsauga (simbolis AN) | Atitinka | EN ISO 20345:2011 – 6.2.7 / EN ISO 20344:2011 – 5.17 |  |
| 1.11 | Antistatinės savybės (simbolis A) | Atitinka | EN ISO 20345:2011 – 6.2.2.2 / EN ISO 20344:2011 – 5.10 |  |
| 1.12 | Atsparumas perdūrimui (simbolis P) | Atitinka | EN ISO 20345:2011 – 6.2.1 / EN ISO 20344:2011 – 5.8.2/5.8.3 |  |
| 1.13 | ESD savybės (elektrostatinė iškrova) | Atitinka | EN IEC 61340-4-3:2018 / EN 61340-5-1:2016 |  |
| 1.14 | Vieno bato svoris (42 dydžio), g | ≤ 1 200 | - |  |
| 2. | Batviršio oda (priekinė dalis / noselė) |  |  |  |
| 2.1 | Odos storis, mm | 2,0 – 2,2 | EN ISO 2589:2016 |  |
| 2.2 | Odos plėšiamasis stipris, N | ≥ 250 | EN ISO 20345:2011 – 5.4.3 / EN ISO 20344:2011 – 6.3 |  |
| 2.3 | Odos laidumas vandens garams, mg/cm²h | ≥ 5,0 | EN ISO 20345:2011 – 5.4.6 / EN ISO 20344:2011 – 6.6 |  |
| 2.4 | Vandens skverbtis po 360 min, g | ≤ 0,2 | EN ISO 20345:2011 – 6.3.1 / EN ISO 20344:2011 – 6.13 |  |
| 2.5 | Vandens sugertis po 360 min, % | ≤ 30 | EN ISO 20345:2011 – 6.3.1 / EN ISO 20344:2011 – 6.13 |  |
| 3. | Batviršio oda (lenkimo zonos, aulo šonai) |  |  |  |
| 3.1 | Odos storis, mm | 1,3 – 1,5 | EN ISO 2589:2016 |  |
| 3.2 | Odos plėšiamasis stipris, N | ≥ 150 | EN ISO 20345:2011 – 5.4.3 / EN ISO 20344:2011 – 6.3 |  |
| 3.3 | Odos laidumas vandens garams, mg/cm²h | ≥ 5,0 | EN ISO 20345:2011 – 5.4.6 / EN ISO 20344:2011 – 6.6 |  |
| 3.4 | Vandens skverbtis po 120 min, g | ≤ 0,2 | EN ISO 20345:2011 – 6.3.1 / EN ISO 20344:2011 – 6.13 |  |
| 3.5 | Vandens sugertis po 120 min, % | ≤ 30 | EN ISO 20345:2011 – 6.3.1 / EN ISO 20344:2011 – 6.13 |  |
| 4. | Batviršio oda (aulo kraštas) |  |  |  |
| 4.1 | Odos storis, mm | 1,1 – 1,3 | EN ISO 2589:2016 |  |
| 4.2 | Odos plėšiamasis stipris, N | ≥ 120 | EN ISO 20345:2011 – 5.4.3 / EN ISO 20344:2011 – 6.3 |  |
| 4.3 | Odos laidumas vandens garams, mg/cm²h | ≥ 5,0 | EN ISO 20345:2011 – 5.4.6 / EN ISO 20344:2011 – 6.6 |  |
| 4.4 | Vandens skverbtis po 120 min, g | ≤ 0,2 | EN ISO 20345:2011 – 6.3.1 / EN ISO 20344:2011 – 6.13 |  |
| 4.5 | Vandens sugertis po 120 min, % | ≤ 30 | EN ISO 20345:2011 – 6.3.1 / EN ISO 20344:2011 – 6.13 |  |
| 5. | Batviršio oda (liežuvėlis) |  |  |  |
| 5.1 | Odos storis, mm | 1,1 – 1,3 | EN ISO 2589:2016 |  |
| 5.2 | Odos plėšiamasis stipris, N | ≥ 90 | EN ISO 20345:2011 – 5.4.3 / EN ISO 20344:2011 – 6.3 |  |
| 5.3 | Odos laidumas vandens garams, mg/cm²h | ≥ 5,0 | EN ISO 20345:2011 – 5.4.6 / EN ISO 20344:2011 – 6.6 |  |
| 5.5 | Vandens skverbtis po 120 min, g | ≤ 0,2 | EN ISO 20345:2011 – 6.3.1 / EN ISO 20344:2011 – 6.13 |  |
| 5.6 | Vandens sugertis po 120 min, % | ≤ 30 | EN ISO 20345:2011 – 6.3.1 / EN ISO 20344:2011 – 6.13 |  |
| 6. | Pamušalas |  |  |  |
| 6.1 | Storis, mm | 0,8 ± 0,2 | EN ISO 5084:1996 |  |
| 6.2 | Atsparumas dilimui: Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | ≥ 400 000 ≥ 45 000 | EN ISO 20345:2011 – 5.5.2 / EN ISO 20344:2011 – 6.12 |  |
| 6.3 | Spalvos atsparumas prakaitui | ≥ 4 (pilkoji skalė) | EN ISO 105-E04:2013 |  |
| 6.4 | Spalvos atsparumas trynimui | ≥ 4 (pilkoji skalė) | EN ISO 105-X12:2016 |  |
| 6.5 | Terminė varža Rct, 10⁻³m²K/W | ≤ 20 | EN ISO 11092:2014 |  |
| 6.6 | Atsparumas vandens garams Ret, m²Pa/W | ≤ 15 | EN ISO 11092:2014 |  |
| 6.7 | Kraujo ir kūno skysčių skvarba | Nėra skverbties (6 klasė) | ISO 16603:2004 |  |
| 6.8 | Virusų skvarba | Nėra skverbties (6 klasė) | ISO 16604:2004 |  |
| 6.9 | Atsparumas skysčių skvarbai (su papildomu slėgiu)*: - Priešgaisrinis putų koncentratas (AFF), 3% - Sieros rūgštis (H2SO4), 37% - Skystieji degalai (dyzelinas) - Natrio šarmas (NaOH), 30% | Nėra skverbties | ASTM F 903-18, metodas C / ISO 13994:2005, metodas C1 |  |
| 6.10 | Atsparumas vandens skvarbai po poveikio šiems chemikalais*: - Priešgaisrinis putų koncentratas (AFF), 3% - Sieros rūgštis (H2SO4), 37% - Skystieji degalai (dyzelinas) - Natrio šarmas (NaOH), 30% | ≥ 1 000 mbar | EN ISO 811:2018 |  |
| 6.11 | Skystų chemikalų skvarbos/atstūmimo indeksai šioms medžiagoms *: - Natrio hidroksidas (NaOH), 40% - Azoto rūgštis (HNO3), 65% - Druskos rūgštis (HCl), 32% - Sieros rūgštis (H2SO4), 24% | skvarbos indeksas (P) P = 0% atstūmimo indeksas (R) R ≥ 95% | EN 6530:2005 |  |
| 6.12 | Atsparumas vandens slėgiui, mbar | ≥ 2 000 | EN ISO 811:2018 |  |
| 6.13 | Laidumas vandens garams, mg/cm²h | ≥ 3 | EN ISO 20345:2011 – 5.5.3 / EN ISO 20344:2011 – 6.6 |  |
| 7. | Aulo viršutinės dalies ir krašto pamušalas |  |  |  |
| 7.1 | Laidumas vandens garams, mg/cm²h | ≥ 50 | EN ISO 20345:2011 – 5.5.3 / EN ISO 20344:2011 – 6.6 |  |
| 7.2 | Atsparumas dilimui: Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | ≥ 100 000 ≥ 50 000 | EN ISO 20345:2011 – 5.5.2 / EN ISO 20344:2011 – 6.12 |  |
| 8. | Kulno pamušalas (sukibimo zona) |  |  |  |
| 8.1 | Storis, mm | 1,1 – 1,3 | - |  |
| 8.2 | Plėšiamasis stipris, N | ≥ 70 | EN ISO 20345:2011 – 5.5.1 / EN ISO 20344:2011 – 6.3/ |  |
| 8.3 | Laidumas vandens garams, mg/cm²h | ≥ 5 | EN ISO 20345:2011 – 5.5.3 / EN ISO 20344:2011 – 6.6 |  |
| 9. | Vidpadis |  |  |  |
| 9.1 | Storis, mm | 2,4 – 2,6 | EN ISO 20345:2011 – 5.7.1 / EN ISO 20344:2011 – 7.1 |  |
| 9.2 | Vandens absorbcija, mg/cm² | ≥ 120 | EN ISO 20345:2011 – 5.7.3 / EN ISO 20344:2011 – 7.2 |  |
| 9.3 | Vandens desorbcija, % | ≥ 100 | EN ISO 20345:2011 – 5.7.3 / EN ISO 20344:2011 – 7.2 |  |
| 10. | Įklotė (išimama) |  |  |  |
| 10.1 | Vandens absorbcija, mg/cm² | ≥ 150 | EN ISO 20345:2011 – 5.7.3 / EN ISO 20344:2011 – 7.2 |  |
| 10.2 | Vandens desorbcija, % | ≥ 100 | EN ISO 20345:2011 – 5.7.3 / EN ISO 20344:2011 – 7.2 |  |
| 10.3 | Atsparumas dilimui: Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | ≥ 150 000 ≥ 50 000 | EN ISO 20345:2011 – 5.7.4.2 / EN ISO 20344:2011 – 6.12 |  |
| 11. | Padas |  |  |  |
| 11.1 | Pado kapliukų aukštis, mm | ≥ 4,5 | EN ISO 20345:2011 – 5.8.1.3/ EN ISO 20344:2011 – 8.1 |  |
| 11.2 | Pado plėšiamasis stipris, kN/m | ≥ 12 | EN ISO 20345:2011 – 5.8.2 / EN ISO 20344:2011 – 8.2 |  |
| 11.3 | Atsparumas dilinimui, mm³ | ≤ 120 | EN ISO 20345:2011 – 5.8.3 / EN ISO 20344:2011 – 8.3 |  |
| * Pateikiami bandymų protokolai su nurodytomis arba didesnėmis chemikalų koncentracijomis laikomi atitinkančiais reikalavimus. |  |  |  |  |

1 pav. Ugniagesio batų piktograma

__________________