M3 klasės, III grupės, ne mažiau kaip 29+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų, bet ne daugiau kaip 33+1(vairuotojo) sėdimų vietų mokyklinio autobuso techniniai reikalavimai:

Kiekviena perkama Prekė turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkančias Prekes, nei nurodyta šiose techninėse specifikacijose):

1. Bendrieji techniniai reikalavimai [NAUJA REDAKCIJA].

1.1. Siūlomas autobusas turi būti neeksploatuotas, naujas, M3 klasės III grupės mokyklinis autobusas - transporto priemonė, kuri yra specialiai sukonstruota moksleiviams vežti.

1.2. Siūlomas autobusas, autobuso salonas, ženklinimas, modifikuotas kėbulas ar atskiri modifikuojami/montuojami nauji mazgai bei visos modifikavimui naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvoje galiojančius ir/arba autobuso pristatymo dieną įsigaliosiančius mokykliniams autobusams taikomus teisės aktų reikalavimus.

1.3. Variklis. Variklio emisija privalo atitikti autobuso tiekimo dieną galiojančius Lietuvos ir Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus. Kuro rūšis - dyzelinas (standartas EN 590) ir turi būti pritaikymas naudoti sintetinį biodyzeliną (standartas EN 15940 – komercinis pavadinimas XTL/HVO); Variklio maksimali galia ne mažiau kaip 120 kW.

1.4. Pavarų dėžė: mechaninė (rankinio pavarų perjungimo) arba automatinė (automatinio pavarų perjungimo).

1.5. Vairo stiprintuvas.

1.6. Tiekėjo (pardavėjo) / gamintojo suteikiama bendra garantija – galiojanti ne trumpiau kaip 24 mėnesiai arba ne mažesnė kaip 200‘000 km ridai (priklausomai nuo to, kas sueis greičiau), eksploatuojant autobusą Lietuvos Respublikos kelių ir orų sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -25°C iki +35°C).

1.7. Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

1.8. Ratų antipraslydimo sistema (ASR).

1.9. Elektroninė autobuso stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos).

1.10. Gamyklinis imobilizatorius.

1.11. Kėbulas: cinkuotas, galvanizuotas ne mažiau kaip 50% arba padengtas kita ne mažiau veiksminga antikorozine medžiaga, garantija nuo kiauryminio prarūdijimo – ne trumpesnė kaip 8 metai. Autobuso kėbulas turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) taisyklę Nr. 66 „Suvienodintos didelių keleivinių kelių transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į apkrovą laikančios šių priemonių kėbulų konstrukcijos stiprumą, nuostatos“ reikalavimus. Iki autobuso pristatymo perkančiajai organizacijai turi būti pateiktas atitikties sertifikatas ar tinkamai patvirtinta sertifikato kopija.

1.12. Dvigubi galiniai ratai. Visų ratų purvasargiai.

1.13. Gamyklinė, pilnai pneumatinė galinė pakaba, su automatiniu lygio reguliavimu pagal apkrovą.

1.14. Ne mažiau nei dvejos durys dešinėje transporto priemonės pusėje. Visos durys turi būti įstiklintos. Priekinės keleivių įlipimo durys valdomos automatine pavara. Kitos durys atidaromos/uždaromos su automatine pavara arba rankiniu būdu. Automatinės durys turi būti su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti). Automatinių durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje. Autobusui judant, durys privalo automatiškai užsirakinti, autobusui sustojus durys privalo automatiškai atsirakinti. Privalo būti avarinė durų atidarymo sistema – avarinės rankenos išorėje ir viduje, kurios atblokuoja durų varčios atidarymo mechanizmą.

1.15. Keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo skyriaus duris.

1.16. Keleivių įlipimo laiptelis, kuris atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių specialių reikalavimų autobusams teisės aktų reikalavimus. Laiptelis turi būti dviejų pakopų. Laiptelio pirmos pakopos aukštis nuo žemės, esant nepakrautam autobusui, ne daugiau kaip 40 cm, laiptelio pirmos pakopos gylis ne mažiau kaip 30 cm (salono grindų plokštuma, sutampanti su viršutine laiptelio plokštuma – nelaikoma pakopa). Turi būti laiptelių apšvietimo lemputė.

1.17. Avarinis – ventiliacinis liukas stoge. Ne mažiau kaip 1 vnt.

1.18. Salono aukštis praėjime ne mažesnis kaip 1850 mm.

1.19. Universalios padangos – „4S“ arba „4 seasson“ tipo, su 3PMSF žymėjimu. Padangos turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, nustatytus reikalavimus). Pateikiamas to paties dydžio ir rašto atsarginis ratas su laikikliu po autobuso kėbulu.

1.20. Salono garso ir šiluminė izoliacija, atitinkanti prekių perdavimo metu tokioms medžiagoms Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus. Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys turi būti padengtos audiniu, plastiku ar kita medžiaga. Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Galinių durų apdaila neprivaloma. Apdailos spalva – pilkų atspalvių. Salono apšvietimui turi būti panaudoti LED tipo elementai.

1.21. Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga. Kraštuose danga turi būti ne mažiau kaip 20 mm užlenkta į viršų ir pritvirtinta prie autobuso keleivių salono šonų. Vertikalūs ir horizontalūs dangos sluoksniai gali būti sulituoti tarpusavyje. Litavimo vieta turi būti uždengta taip, kad būtų užtikrinamas atskirų dangos sluoksnių vientisumas. Grindų dangos (salono ir laiptelių) jungimo vietose neturi būti atsikišimų, nelygumų – išoriniai dangų jungimo kraštai duri būti suapvalinti.

1.22. Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant autobuso stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 10,0 kW. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti ne mažiau kaip per 8 oro išpūtimo modulius. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių.

1.23. Autonominė salono šildymo įranga konvektoriais, sumontuota abiejuose autobuso pusėse. Kiekvienos pusės konvektoriaus ilgis ne trumpesnis kaip 2,5 m (matuojama vientisa konvektoriaus dalis, kurioje cirkuliuoja šilumą pernešantis skystis). Salono šildymo įranga turi būti pilnai autonominė, t.y. galinti veikti ir atlikti savo funkciją (šildyti saloną) nepriklausomai nuo to ar veikia ar neveikia autobuso variklis. Autonominės sistemos šilumos šaltinis turi būti papildomas šildytuvas, naudojantis tos pačios rūšies degalus. Šildytuvo maksimali šiluminė galia ne nažiau kaip 10 kW. Degalų tiekimas turi būti užtikrintas iš pagrindinio automobilio degalų bako. Autonominė sistema nelaikoma, jei ji, išjungus variklį, tam tikrą laiką šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma.

1.24. Dvigubi salono šoniniai langai (stiklo paketai). Bet kurio keleivių skyriaus šoninio lango šviesos pralaidumas ne daugiau kaip 30 %. Langai negali būti tamsinami (tonuojami) klijuojant ant jų tamsintą plėvelę.

1.25. Elektra šildomi ir reguliuojami išorinių veidrodžių pagrindiniai stiklai.

1.26. Skaitmeninis tachografas atitinkantis naujausią Lietuvos ir ES standartų redakciją. Tachografo kalibravimo sertifikato pateikti nebūtina.

1.27. Alkoholinė blokuotė (alkoblokas), stacionari. Tai autobuso variklio užvedimą blokuojanti sistema, leidžianti užvesti autobuso variklį tik blaiviam vairuotojui. Alkoblokas turi atitikti LST EN 50436-2:2014 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Turi būti blokuotės avarinio atjungimo funkcija (šios funkcijos įrengimas suderinamas su Perkančiąja organizacija Prekių pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu). Informaciniai pranešimai alkobloko ekrane turi būti rašomi lietuvių kalba. Turi būti pateikta alkobloko naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Alkotesterio laikiklio tvirtinimo vieta derinama su Perkančiąja organizacija. Autobuso perdavimo metu turės būti pateikti šie alkobloko dokumentai: 1. Akredituotos laboratorijos išduotas įmontuoto į autobusą alkobloko atitikties LST EN 50436-2:2014 (arba lygiaverčio) standartui sertifikatas (kopija). 2. Alkobloko gamintojo ar jo atstovo (importuotojo) išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad alkobloką įmontuojanti įmonė yra įgaliota atlikti alkobloko montavimo ir aptarnavimo darbus. 3. Alkobloko įmontavimo ir kalibravimo sertifikatas, kuriame turi būti nurodyta alkobloko įmontavimo data, alkobloko pavadinimas, modelis ir serijos numeris, transporto priemonės registracijos numeris ir kita alkobloko reikalinga atlikti kalibravimo data. Šį sertifikatą turės pateikti įgaliota montavimo ir/arba priežiūros įmonė. Pateikiama kontaktinė informacija kas Lietuvos teritorijoje tiekia alkobloko kalibravimo paslaugą, koks yra alkobloko kalibravimo periodiškumas

1.28. Greičio ribotuvas, iki 100 km/h. Autobusas privalo gebėti išvystyti ne mažesnį kaip 100 km/h greitį;

1.29. Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu, atidarius bet kurias duris. Šios šviesos gali būti įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Šviesos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose. Signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. (buvusios) Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus.

1.30. Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti viršutiniai galo posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (tame tarpe ir papildomų).

1.31. Integruotas audio grotuvas – skaitmeninių garso bylų, radijo bangų imtuvas (FM) – gamyklinis instaliavimas (sumontuotas bazinės transporto priemonės gamykloje, o ne modifikavimo stadijoje). Vairuotojo kabinos zonoje sumontuoti ne mažiau kaip 2 garsiakalbiai sujungti su audio grotuvu. Audio grotuvas turi turėti bevielę laisvų rankų telefono pajungimo sistemą;

1.32. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui mygtuku(-ais) užrakinti ir atrakinti visas duris. Turi būti pateikiami ne mažiau kaip 2 raktų komplektai su centrinio užrakto valdymo funkcija.

1.33. Gesintuvai, sukomplektuoti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.

1.34. Avarinis ženklas, aptarnavimo instrumentų komplektas (ratų pakeitimo įrankiai, ir jei reikia kiti standartiniai įrankiai autobuso smulkiam aptarnavimui atlikti (pvz. turi būti pateiktas atsuktuvas jei jo reikia pakeisti lemputę ar pan.), keltuvas (domkratas) kurio keliamoji galia pakankama saugiai pakeisti atsarginį ratą;

1.35. Geltonos spalvos atšvaistinė vairuotojo liemenė.

1.36. Ratų atrama (apsauga nuo pariedėjimo), tinkanti siūlomam autobusui.

1.37. Pirmosios pagalbos vaistinėlė, sukomplektuota pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų (tame terpe KET) reikalavimus. Vaistinėlių kiekis – ne mažiau 2 kompl.

1.38. Ne mažiau kaip 29+1(vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų (atlenkiama gido sėdynė neįskaitoma), bet ne daugiau kaip 33+1(vairuotojo) sėdimų vietų.

1.39. Sėdynės tvirtinamos ant metalinio profilio bėgelių (bėgeliai turi būti uždengti). Sėdynių dydis, atstumas tarp jų turi atitikti šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojantiems (autobuso pristatymo metu įsigaliojusiems) saugiam eismui ar saugiam mokinių transportavimui keliamiems reikalavimams. Keleivių salonas privalo būti pritaikytas transportuoti ne mažiau nei 2 keleivius su negalia, kurie važiuoja standartiniuose (įskaitant elektrinius) vežimėliuose, lengvai demontuojant minimalų sėdimų vietų skaičių. Demontuojamos sėdynės privalo būti su greito nuėmimo kojomis, kad vairuotojas pats, be techninių aptarnavimo įmonių ar jų darbuotojų pagalbos, nenaudojant jokių įrankių, nepažeisdamas sėdynių konstrukcijos ar jos atskirų dalių, galėtų demontuoti (po to vėl sumontuoti) reikiamą sėdynių skaičių. Pervežant neįgalius asmenys, praėjimas visiems sėdintiems keleiviams turi atitikti teisės aktų normatyvus. Privalo būti visi reikalingi standartiniai (su galimybe naudoti skirtingų gamintojų tvirtinimo įrangą) tvirtinimo elementai grindyse ir/ar sienose/lubose pritvirtinti vežimėlius ir keleivius pagal tokioms transporto priemonėms taikomus reikalavimus. Turi būti sumontuota speciali neįgaliųjų asmenų įkėlimo į autobuso įranga – hidraulinis/ elektrinis liftas, kurio keliamoji galia ne mažiau kaip 350 kg. Liftas sumontuotas dešinėje autobuso pusėje. Liftas turi būti specialiai pritaikytas neįgaliųjų asmenų vežimėliuose įkėlimui.

1.40. Autobusuose turi būti sumontuotos paminkštintos sėdynės. Sėdynių pagalvėlių storis turi būti ne mažesnis kaip 14 cm.

1.41. Kiekvienai sėdimai vietai įrengti tritaškiai saugos diržai. Saugos diržų tvirtinimo taškai, saugos diržai, apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, privalo atitikti šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo, saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus. Diržai turi būti sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę).

1.42. Laikymosi turėklai prie keleivių išlaipinimo durų (abiejuose durų pusėse).

1.43. Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba/kabliukas ar pan., ant kurio būtų galima pakabinti ne mažiau kaip dvi striukes/paltus. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti autobusą bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus).

1.44. Vairuotojo darbo vieta (kabina), turi būti atskirta apsauginiu atitvaru, apsaugant vairuotoją nuo tiesioginio sąlyčio su keleiviais nugarinėje ir šoninėje zonoje. Atitvaras turi būti stabilus, pagamintas iš skaidraus saugaus polikarbonato arba analogiškos medžiagos (skaidrios, lengvos, nedūžtančios). Plastiko storis pakankamas atlaikyti atsirėmusio keleivio svorį, konstrucijos kampai ir briaunos turi būti suapvalinti. Plastiko tvirtinimo laikikliai (stovai, skersiniai) bei pats plastikas turi būti išformuoti taip, kad minimaliai užstotų vairuotojui stebėti autobuso salono vidų, keleivių įlaipinimo duris, autobuso veidrodėlius, netrukdytų vairuotojui pasiekti autobuso valdymo įrenginių bei dėtuvių. Atitvaro ilgis (nuo galinės atitvaro sienelės link autobuso priekinio stiklo) turi būti ne mažesnis kaip 300 mm, tačiau atitvaras neturi trukdyti vairuotojui pasiekti keleivių įlaipinimo durų bei turi atitikti autobuso pristatymo dieną Lietuvos Respublikoje taikomus reikalavimus (praėjimas turi atitikti avariniam išėjimui keliamus minimalius reikalavimus). Turi būti pateiktas preliminarus kabinos atitvaro brėžinys. Pastaba: Galutinį vairuotojo darbo vietos atitvarą, atsižvelgiant į autobuso kėbulo ypatumus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus, pasirašius autobusų pirkimo sutartį, tiekėjas turės suderinti su perkančiąja organizacija.

1.45 Akustinis atbulinės eigos signalas.

1.46 Vaizdo registratorių sistema. Vaizdas turi būti pastoviai įrašomas prieš autobusą (važiavimo kryptimi), už autobuso galinės dalies (filmuojama nuo viršutinės dalies) ir keleivių salone (filmuojamas praėjimas iš priekio į galinę dalį). Įrašytą/įrašomą vaizdą vairuotojas gali stebėti stacionariame ekrane ar iš vaizdo kameros (registratoriaus) esančio ekrano, ar papildomai prie stiklo (panelės, veidrodžio ir pan.) tvirtinamame ekrane. Filmuojamas vaizdas privalo būti išsaugomas. Reikalavimai vaizdo kameroms: 1. Visos kameros turi būti HD tipo raiškos. 2. Jei kameros montuojamos išorėje, jos apsaugos klasė nuo dulkių ir lietaus – ne žemesnės kaip IP67. Kameros pritaikytos aplinkos temperatūros diapazonui ne siauresniame kaip – nuo -20°C iki +30°C. 3. Priekinės ir galinės kamerų matymo kampas turi būti ne mažesnis kaip 120 laipsnių. 4. Priekinės ir galinės kameros vaizdas turi būti įrašomas ir matomas tiek šviesiu, tiek tamsiu paros metu. Vaizdo registratorių sistema turi: a) įvykus avarijai (smūgiui), sistema automatiškai turi „užrakinti“ vaizdo įrašą nuo ištrynimo. Papildomai pats vairuotojas gali aktyvuoti įrašo fragmento „užrakinimą“ ; b) ciklinis įrašymas – įrašai atminties laikmenoje yra nuolat atnaujinami, o laikmenai užsipildžius, seniausi duomenys automatiškai perrašomi naujais įrašais; c) ekrano išjungimo funkcija; d) garso autobuso salone (prie vairuotojo) įrašymo funkcija. e) įjungus autobuso atbulinę pavarą, privalo būti rodomas vaizdas iš galinės kameros. Reikalavimas gali būti netaikomas, jei autobusas turi atbulinės eigos kamerą, kurios vaizdas perduodamas į atskirą autobuse esantį ekraną; Ekrano (vaizdo rodymo) skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 8 cm. Kamerų fiksuojami vaizdai turi būti įrašomi į atmintį. Ekrane rodomą vaizdą turi būti galima persijungti į norimos kameros fiksuojamą vaizdą. Vaizdas turi būti įrašomas į SD (ar analogišką) vaizdo įrašo saugojimo laikmeną. Turi būti pateikta siūlomai sistemai tinkanti vaizdo įrašo saugojimo laikmena, kurios talpa būtų ne mažesnė kaip 32 GB. Įrašomi duomenys turi būti perduodami laidu arba bevieliu ryšiu. Laidai autobuso salone (kiek įmanoma) turi būti paslėpti po autobuso vidaus apdaila. Kameros, ekranas (jei jis neįmontuotas panelėje) turi būti tinkamai pritvirtinti. Privalo būti sukomplektuoti visi reikalingi laikikliai, laidai, jungtys, įkrovikliai, maitinimo laidai ir pan. Visos sistemos jungtys turi būti tarpusavyje techniškai suderintos. Maitinimo šaltinis – autobuso akumuliatorius. Autobuso pristatymo metu turi būti pateikta vartotojo instrukcija lietuvių kalba“.

1.47. Priekiniai ir galiniai rūko žibintai.

1.48. Autobuso spalva turi būti geltona (konkretus spalvos kodas bus suderintas pasirašius Prekių pirkimo-pardavimo sutartį).

1.50. Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės.

2. Reikalavimai autobuso apipavidalinimui:

2.1. Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus.

2.2. Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm; (Kelių eismo taisyklės (2022-01-01 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Pastaba: turi būti naudojamos tik kokybiškos, atitinkamai sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė).

2.3. Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su Perkančiąja organizacija.

2.4. Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 50 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje (virš durų stiklo) dalyje. Pastaba: turi būti naudojamos tik kokybiškos, atitinkamai sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė).

2.5. Ženklai ir juostos turi būti daromi iš atšvaitinių, užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Garantija nuo savaiminio nusiklijavimo, išblukimo – ne trumpesnė kaip 3 metai.

2.6. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“ (Kelių eismo taisyklių 2022-01-01 redakcija, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Ženklas – juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, balto apvado plotis – 3 mm. Po ženklu turi būti užrašas: „UŽSISEK SAUGOS DIRŽĄ“. Užrašas – didžiosios raidės, juodos spalvos raidės baltame fone. Gali būti viena ar dvi užrašo eilutės, užrašo ilgis/bendras užrašo ilgis – ne trumpesnis kaip 10 cm.

3. Dokumentai:

3.1. Tiekėjas turi pateikti siūlomo autobuso katalogą(us) ir kitą reikiamą techninę informaciją (pateikiamos skaitmeninės kopijos).

3.2. Siūlomos transporto priemonės turės atitikti Lietuvoje galiojančius tokio tipo kelių transporto priemonėms keliamus pagrindinius techninius reikalavimus prekių pristatymo datai.

3.3. Tiekėjas iki Prekės pateikimo Perkančiajai organizacijai, turės pateikti Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą (patvirtintą) siūlomos transporto priemonės Nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatą ir tipo atitikties sertifikatą, paruoštą remiantis transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių atitikties įvertinimo tvarka.

3.4. Autobusas turi būti užregistruotas kaip M3 klasės III grupės autobusas VĮ ,,Regitra” administruojamame Transporto priemonių registre. Registracijos liudijimas, turi būti pateikiamas kartu su transporto priemone.

3.5. Vartotojams turi būti pateikta autobuso naudojimo instrukcija (lietuvių kalba).

*Minimalūs reikalavimai tarpams tarp sėdynių:

Jei sėdynės nukreiptos ta pačia kryptimi, atstumas H nuo sėdynės atlošo priekinės dalies ir už priešais ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant horizontalia kryptimi visuose aukščiuose nuo sėdynės pagalvėlės viršutinio paviršiaus iki 620 mm aukščio nuo grindų paviršiaus, turi būti ne mažesnis kaip 680 mm. Visi matavimai turi būti atliekami sėdynės pagalvėlei ir atlošui esant nesuspaustiems, vertikalioje plokštumoje, einančioje per atskiros sėdimosios vietos vidurio liniją.

Pastaba: Kilus abejonėms dėl siūlomų prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems minimaliems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų ir/arba atlikti reikiamas patikras.

4. Kiti reikalavimai:

4.1.Siūlomi autobusai, autobuso modifikavimui naudojamos medžiagos, įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti.

4.2. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su autobuso gamintojo reikalavimais.

4.3. Siūlomos autobuso techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai (jų reikšmės) negali būti dirbtinai padidinti (pvz. nurodomi autobusų gamintojų nerekomenduojami vartoti eksploataciniai režimai, vartojami techniniai parametrai ar pan.).

4.4. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas autobuso eksploatavimo klausimais privalo vartotojus nemokamai konsultuoti telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis.

4.5. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pateiktų techninėse specifikacijose reikalaujamų autobuso kokybę patvirtinančių dokumentų/sertifikatų originalus.

4.6. Tiekėjas autobuso perdavimo vietoje turės apmokyti vairuotojus ir/ar kitus Perkančiosios organizacijos deleguotus asmenys, naudotis autobuso sistemomis, supažindinti su pagrindiniu techninio aptranavimo planu ir taisyklėmis, supažindinti su pagrindinėmis garantijos galiojimo sąlygomis, suteikti kontaktinę informaciją apie artimiausius autobuso serviso taškus, pateikti kiekvienam autobusui spausdintas lietuvių kalba garantijos galiojimo sąlygas (garantijos taloną).  Tiekėjas registracijos ir trumpalaikio transportavimo tikslais, savo lėšomis pateikia Privalomą transporto valdytojų civilinės atsakomybės draudimo liudijimą, galiojantį ne trumpiau kaip vieną mėnesį. Tiekėjas savo lėšomis įregistruoja autobusą(-us) Transporto priemonių registre Perkančiosios organizacijos nurodomo naudotojo vardu, autobusą pateikia su valstybiniais numeriais ir registracijos liudijimu. Tiekėjui paprašius, Perkančioji organizacija per protingą laiką pateikia reikiamus įgaliojimus ir dokumentus. Perkančioji organizacija ar jos įgaliotoji įstaiga, po autobuso gavimo, bet ne vėliau kaip prieš pradedant eksploataciją, privalo išsiimti savo vardu galiojantį Privalomąjį transporto valdytojų civilinės atsakomybės draudimą. Autobuso naudotojas savo nuožiūra draudžiasi savanoriškuoju KASKO draudimu.

4.7. Garantijos:

4.7.1. Tiekėjo siūloma autobuso garantija taikoma visam siūlomam autobusui, įskaitant modifikuotus ar papildomai įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose.

4.7.2. Prekėms suteikiama Tiekėjo nurodyta garantija skaičiuojama nuo Prekių perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.7.3. Garantiniu laikotarpiu (techninės specifikacijos 1.5. punkto reikalavimas), jei autobusas buvo eksploatuojamas sutinkamai su autobuso gamintojo/Tiekėjo nurodymais, sugedusius techninius mazgus, kėbulo ar salono dalis keičia ir su tuo susijusius garantinio remonto darbus, įskaitant visas transportavimo išlaidas į autobuso garantinio remonto vietą, kai autobusas dėl gedimo negali judėti pats (pvz. variklio, varančiosios pavaros gedimas) ar kai jo eksploatacija yra pavojinga (pvz. stabdžių, vairavimo mechanizmo sistemų gedimas), Tiekėjas atlieka nemokamai.

Pastaba: Šio punkto reikalavimai netaikomi, jei autobuso ar jo atskirų mazgų gedimai atsirado dėl autobuso naudotojo ar kitų asmenų kaltės, kokių nors išorinio poveikio, jei autobusas buvo eksploatuojamas nesilaikant gamintojo/Tiekėjo nurodymų, pateiktų kartu su autobusu. Tokiu atveju autobusas remontuojamas ne Tiekėjo sąskaita. Tiekėjas privalo nurodyti priežastis dėl ko nėra taikomas garantinis remontas ir iš anskto suderinti atliekamų darbų sąlygas (apimtis, sąmatą, trukmę).

4.7.4. Garantinis remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo autobuso priėmimo į remonto įmonę dienos. Tiekėjas, per šį terminą neatlikęs autobuso remonto, įsipareigoja per 3 darbo dienas įstatymų nustatyta tvarka neatlyginamai suteikti autobuso naudotojui kitą lygiavertę transporto priemonę (gali būti suteikiamas naujas arba naudotas autobusas arba autobusas su tinkamos kvalifikacijos vairuotoju), o jei nesuteikia – sumokėti už kitos, naudotojo užsakytos transporto priemonės naudojimo išlaidas tol, kol bus suremontuotas autobusas.

4.7.5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Prekės garantijos galiojimo ir techninio aptarnavimo sąlygas. Sąlygose turi būti nurodyta kontaktinė informacija su įmonės pavadinimu, tiksliu adresu, telefono numeriu kur būtų atliekamas Autobuso garantinis remontas, periodinis techninis aptarnavimas, atsarginių dalių pardavimas;

4.7.6. Techninis aptarnavimas, negarantinis remontas, atsarginių dalių pardavimas turi būti atliekami Lietuvos teritorijoje.

4.8. Autobuso perdavimo metu turi būti pakankamai degalų, kad autobusas galėtų nuvažiuoti ne trumpesnį kaip 30 km atstumą.

5. Prekių pristatymo terminai:

5.1. Prekių pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas esant pagrįstoms nenumatytoms aplinkybėms 2 mėnesiams. Pristatymo data laikoma autobuso perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

6. Autobuso perdavimas:

6.1. Autobusas turi būti pristatytas Tiekėjo lėšomis Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje.