Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Bendros sąlygos

- Pirkimo objektas - naujos bituminės ruloninės dangos įrengimas ant daugiabučių namų plokščių stogų ir stogelių, įskaitant skardinimo darbus ir išorinės lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengimą (pagal poreikį).

- Perkami darbų 1 m2 ir 1 m‘ įkainiai.

- Planuojamas preliminarus bituminės stogo dangos kiekis – apie 12 380 m2.

- Planuojamas preliminarus skardinimo darbų kiekis – apie 2 700 m‘.

- Planuojamas preliminarus latakų su nulašėjimo profiliu įrengimo darbų kiekis – apie 150 m‘.

- Planuojamas preliminarus lietvamzdžių kiekis – apie 202 m‘.

- Planuojamas preliminarus priešgaisrinių kopėčių kiekis – apie 13 vnt.

- Maksimali pirkimo vertė – 777 586,00 Eur be PVM.

- Darbų vykdymo teritorija – Elektrėnų savivaldybė.

- Pirkimo sutarties galiojimo terminas (darbų aktų ir sąskaitų pateikimas) - iki 2026-09-30.

- Užsakovas (Administratorius, atstovaujantis daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams) neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto darbų kiekio.

- Pirkimą laimėjusiam Rangovui bus perduotas daugiabučių namų sąrašas su eiliškumu, pagal kurį Rangovas privalės parengti stogų defektavimo aktus su fotofiksacijomis bei detalias darbų  sąmatas. Defektavimo aktai ir sąmatos Administratoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki paskelbto daugiabučio namo savininkų susirinkimo dienos.

- Darbai vykdomi tik gavus daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pritarimą.

- Dėl kiekvieno daugiabučio namo (atskiro objekto) sudaroma atskira sutartis. Darbai daugiabučiame name pradedami nedelsiant po sutarties pasirašymo, esant palankioms oro sąlygoms.

Reikalavimai atitikčiai aplinkos apsaugos vadybos sistemai.

- Aplinkos apsaugos vadybos sistema. Rangovas privalo turėti įdiegtą ir sertifikuotą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001:2015/ LST EN ISO 14001:2015 standartą.

Darbų atlikimo ir kokybės reikalavimai

- Darbai atliekami ir jų kokybė vertinama vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, interneto svetainėje www.statybostaisykles.lt paskelbtomis statybos taisyklėmis „Stogų įrengimo darbai“ arba Rangovo patvirtintomis ir su Užsakovu suderintomis statybos taisyklėmis.

- Stogo konstrukcijos turi atitikti BROOF (t1) degumo klasės reikalavimus.

- Naudojami įrenginiai, medžiagos ir atliekami darbai turi atitikti Lietuvoje galiojančių norminių teisės aktų ir techninių reglamentų reikalavimus.

- Atliktiems darbams taikomi garantiniai terminai pagal STR 1.07.03:2017:

  - 5 (penkeri) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

  - 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams ir kitiems darbams;

  - 20 (dvidešimt) metų – tyčia palėptiems defektams.

- Vykdant darbus statybvietė turi būti aptverta įspėjamąja (STOP) juosta, pastatyti įspėjamieji ženklai, o daugiabučio namo laiptinėse pakabinti informaciniai skelbimai apie vykdomus darbus.

- Kasdien, pasibaigus darbams, Rangovas privalo surinkti ir išvežti statybines atliekas.

- Atliekant darbus bokštelio, keltuvo ar kitos technikos pagalba ir pažeidus šaligatvių dangą, vejas ar kitus gerbūvio elementus, Rangovas privalo juos atstatyti savo lėšomis.

- Rangovas, gavęs pranešimą telefonu arba elektroniniu paštu apie defektą objektuose, kuriuose atliko darbus, privalo per 2 (dvi) darbo dienas imtis veiksmų defektui pašalinti.

Hidroizoliacinės stogo dangos įrengimas

- Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad būtų užtikrinta ilgalaikė pastato hidroizoliacinė apsaugą ir patikimas stogo bei stogelių eksploatavimas.

- Į mato vieneto kainą įskaičiuojami visi darbai (įskaitant, bet neapsiribojant):

  - Esamos stogo dangos remontas, pūslių pašalinimas.

  - Antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po darbų atlikimo.

  - Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas.

  - Mūro darbai.

  - Dviejų sluoksnių prilydomos stogo hidroizoliacinės dangos įrengimas. Hidroizoliacinės dangos poliesterio kiekis - ne mažiau 180 g/m², viršutinės dangos storis - ne mažiau kaip         4,2 mm, apatinės dangos storis - ne mažiau kaip 3,0 mm. Lankstumas šaltyje – iki -20 0C,  atsparumas temperatūrai – iki + 90 0C. Prieš darbų pradžią Rangovas privalo pateikti ir suderinti raštu naudojamų medžiagų deklaracijas ir CE atitikties dokumentus.

  - Prilydomosios polimerinės bituminės stogo dangos paviršius turi būti lygus, be įplyšimų ar klosčių. Pagrindas turi būti tolygiai prisotintas, o dangos sluoksniai - gerai sukibę su pagrindu, sukibimo zona turi būti viduriniame juostos storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi byrėti nuo dangos paviršiaus.

  - Hidroizoliacinė danga latakuose ir apie įlajas turi būti sustiprinta papildomu (-ais)   hidroizoliaciniu (-iais) sluoksniu (-iais).

  - Naujos įlajos (-ų) įrengimas (naudoti remontines įlajas draudžiama). Įlajų apsauginiai gaubtai turi būti tvirtinami varžtais. Įlajos privalo turėti apsaugą nuo lapų ir balastinio žvyro patekimo, laisvumą praėjimo per denginio plokštę vietose, o stogo nuolydis į įlają turi būti ne mažesnis kaip 1:40.

  - Vakuuminiai ventiliacijos kaminėliai įrengiami pastatuose, kurių plotis didesnis nei 10 m. Ne rečiau kaip 1 vnt. 50 m2 stogo ploto. Kaminėliai turi būti montuojami aukščiausiose stogo vietose.

  - Prieglaudų aptaisymas bei visi kiti šiame punkte nepaminėti, tačiau tinkamam stogo sandarumui ir eksploatacijai būtini darbai.

Skardinimo darbai

- Parapetų, stogelių, vėdinimo kanalų, nuotekų tinklų alsuoklių ir kitų stogo elementų apskardinimas spalvotu poliesteriu dengta arba lygiaverte cinkuoto plieno skarda, įskaitant visų apskardinimo elementų tvirtinimą. Skardos storis - 0,5-0,6 mm, polimerinės dangos storis - ne mažesnis kaip 50 μՠ. Naudojama skarda turi būti atspari atmosferos poveikiui ir temperatūriniams svyravimams, neturi skilinėti, deformuotis ar kitaip prarasti eksploatacinių savybių.

- Gaminiai privalo atitikti galiojančių STR ir LST EN standartų reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.

- Parapetų apskardinimas turi būti įrengtas taip, kad būtų užkirstas kelias paukščių patekimui po apskardinimu. Vėdinimo angos turi būti uždengtos metaliniu vielos tinkleliu, apsaugančiu nuo paukščių patekimo. Taip pat atliekami visi kiti šiame punkte nepaminėti, tačiau tinkamai stogo eksploatacijai ir sandarumui užtikrinti būtini skardinimo darbai.

Latakų su nulašėjimo profiliu įrengimas

- Latakų, nulašėjimo profilių ir kitų lietaus vandens nuvedimo sistemos elementų įrengimui naudojama cinkuota plieninė skarda su spalvotu poliesterio (PE) dengimu arba lygiavertė, kurios skardos storis - 0,5-0,6 mm, o polimerinės dangos storis – ne mažesnis kaip 50 μՠ.

- Naudojama skarda turi būti atspari korozijai, UV spindulių poveikiui, atmosferos veiksniams ir temperatūriniams svyravimams, neturi skilinėti, deformuotis ar kitaip prarasti eksploatacinių savybių. Gaminiai privalo atitikti galiojančių STR ir LST EN standartų reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.

Lietvamzdžių įrengimas

- Lietaus vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžiai įrengiami iš cinkuotos plieninės skardos su spalvotu poliesterio (PE) dengimu arba lygiaverčiai, suderinti su latakų sistema. Skardos storis – 0,5-0,6 mm, polimerinės dangos storis – ne mažesnis kaip 50 μՠ.

- Naudojama skarda turi būti atspari korozijai, UV spindulių poveikiui, atmosferos veiksniams ir temperatūriniams svyravimams, neturi skilinėti, deformuotis ar kitaip prarasti eksploatacinių savybių.

- Lietvamzdžiai tvirtinami prie pastato sienų laikikliais, užtikrinant tvirtą fiksavimą ir reikiamus atstumus nuo fasado. Jungtys turi būti sandarios. Lietaus vanduo nukreipiamas į paviršinius nuotekų tinklus arba nuo pastato pamatų (pagal esamus  projektinius sprendinius).

- Gaminiai privalo atitikti galiojančių STR ir LST EN standartų reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.

Priešgaisrinių kopėčių įrengimas

- Priešgaisrinės kopėčios įrengiamos vadovaujantis galiojančiais norminiais teisės aktais ir priešgaisrinės saugos reikalavimais, įskaitant „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338, atsižvelgiant į pastato aukštį ir stogo sprendinius.

- Priešgaisrinių kopėčių plotis turi būti ne mažesnis kaip 70 cm, pagamintos iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų ir montuojamos ne arčiau kaip 1 m. nuo langų.

- Kopėčios montuojamos ne žemiau kaip 2,5 m nuo žemės ar kito paviršiaus, jų ilgis - apie 4 metrai (tikslus ilgis parenkamas pagal konkrečią situaciją ir pastato naudojimo ypatumus). Kopėčios privalo turėti apsauginį narvelį.

- Kopėčios turi būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų, tvirtai pritvirtintos prie pastato konstrukcijų ir užtikrinti saugų patekimą ant stogo.

Atliktų darbų pridavimas – priėmimas

- Atliktų darbų pridavimas-priėmimas vykdomas atskirais objektais. Rangovas atliktus darbus perduoda Administratoriaus paskirtam atstovui. Pasirašant darbų pridavimo-priėmimo aktą, kartu pateikiami defektiniai aktai, naudotų medžiagų deklaracijos.

- Darbų perdavimo- priėmimo akto pagrindu Rangovas išrašo sąskaitą faktūrą.

Sąskaitoje – faktūroje nurodomi sekantys duomenys:

| Rangovas: ............................ | Pirkėjas: UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ Paslaugos gavėjas: Daugiabučio namo (...............................) adresas butų ir kitų patalpų savininkai |
| --- | --- |

Sąskaita - faktūra išrašoma kiekvienam daugiabučiui namui (objektui) atskirai ir pateikiama per SABIS.

Sąskaitoje - faktūroje nurodytą sumą Administratorius įsipareigoja apmokėti per 10 kalendorinių dienų.

Pastaba: UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ veikia kaip daugiabučių namų Administratorius ir atstovauja butų ir kitų patalpų savininkus.