Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Sąvokos

1. Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos:

  - II tipo ženklinimo sistema − važiuojamosios dalies ženklinimas taikant II tipo sistemą skiriasi nuo ženklinimo taikant I tipo sistemą tuo, kad II tipo sistemos ženklinimas taip suformuotas, kad būtų padidintas šviesos atspindėjimas esant drėgnoms arba lietingoms oro sąlygoms.

  - retai užvažiuojamas ženklinimas − jam priskiriamos važiuojamosios dalies kraštus žyminčios linijos, nukreipimo salelių, stovėjimo aikštelių linijos.

  - dažnai užvažiuojamas ženklinimas − jam priskiriamos ašinės punktyrinės ir ištisinės linijos, greitėjimo ir lėtėjimo juostų ženklai, nukreipiančios rodyklės, sankryžų linijos.

  - nuolat užvažiuojamas ženklinimas − jam priskiriami skersinio ženklinimo ženklai (pėsčiųjų perėjos, dviračių takai per važiuojamąją dalį), važiavimo trajektoriją žyminčios sankryžų linijos, taip pat visos vieno lygio sankryžų didelio intensyvumo kelių (gatvių) rodyklės ir simboliai.

  - naujai atliktas ženklinimas − ženklinimas laikomas naujai atliktu 30 dienų po ženklinimo darbų pabaigos, jei ženklinimas atliktas ant naujo arba atnaujinto važiuojamosios dalies viršutinio sluoksnio, ir 14 dienų, jei jis atliktas ant naudotos asfalto dangos. Praėjus šiam laikotarpiui, naujai atliktas ženklinimas laikomas naudotu.

- Darbai

- Horizontaliojo ženklinimo darbai (įskaitant kontrolę, suvedimą į duomenų bazę – Kauno miesto techninių eismo reguliavimo priemonių informacinę sistemą ((toliau – informacinė sistema)):

  - Ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (pilno storio baltas termoplastas, II-o tipo).

  - Ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (plonasluoksnis baltas ženklinimas, II-o tipo).

  - Ženklinimas šaltu baltu plastiku (II-o tipo).

  - Antislydiminis ženklinimas.

  - Ženklinimas baltais dažais (II-o tipo).

  - Ženklinimas geltonais dažais (II-o tipo).

  - Simbolių ir/arba Užrašų lipdukas ant asfalto su įrengimo darbais.

  - Gatvės džiovinimo darbai prieš ženklinimą.

Užsakovas raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu) Rangovui teikia atskirus ženklinimo užsakymus ir Užsakovo parengtas ženklinimo schemas ar projektus, užsakyme nurodydamas darbų vietą, apimtis ir terminus.

Užsakovas užsakyme nurodo, kokiomis medžiagomis reikia atlikti ženklinimo darbus (techninės specifikacijos 2.1-2.7 p.).

Gatvės džiovinimo darbai prieš ženklinimą (techninės specifikacijos 2.8 p.) gali būti atliekami tik gavus Užsakovo nurodymą, pateikiamą kartu su užsakymu. Užsakovas šiuos darbus užsako tais atvejais, kai dėl meteorologinių sąlygų (drėgnos dangos, lietaus) ženklinimo darbai negali būti atlikti be džiovinimo darbų. Rangovas neturi teisės savavališkai atlikti džiovinimo darbų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas tai patvirtina atskiru pranešimu.

Džiovinimo darbus Rangovas atlieka savo pasirinktu technologiniu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, paviršiaus šildymo įrenginiais, karšto oro pūtimo įranga, kita. Rangovas privalo pasirinkti tokius metodus ir įrangą, kurie užtikrina reikiamą dangos sausumą ženklinimui pagal naudojamų medžiagų technines specifikacijas.

Prisijungimo galimybes prie informacinės sistemos Rangovui suteikia Užsakovas. Užsakovo informacinė sistema prieinama visomis internetinėmis naršyklėmis, Rangovui nereikalinga speciali programinė įranga prisijungimui prie jos.

- Reikalavimai darbų atlikimui

- Darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

- Tiekėjas privalo atlikti darbus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 patvirtintas Kelių (gatvių) horizontaliojo ženklinimo taisykles (KŽT), Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389 patvirtintas Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisykles ĮT ŽM 12 bei pagal Užsakovo ženklinimo projektus, o kur jų nėra – pagal Užsakovo jėgomis parengtas Lietuvos standartus atitinkančias ir nustatyta tvarka suderintas kelių (gatvių) ženklinimo schemas.

- Horizontalusis kelių (gatvių) ženklinimas turi atitikti ženklinimo linijas ir ženklus, nurodytus Kelių eismo taisyklėse (KET) ir KŽT. Ženklinimo medžiagos turi atitikti Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-390 patvirtinto Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA ŽM 12reikalavimus.

- Naudotas ženklinimas atnaujinamas tokiomis pačiomis ženklinimo medžiagomis. Esant būtinybei atnaujinti naudotą ženklinimą kitos rūšies medžiagomis, tai nurodoma Užsakovo teikiamame užsakyme.

- Rangovas yra atsakingas už ženklinamų kelio (gatvės) ruožų nuvalymą. Tai turi atlikti savo lėšomis pats Rangovas.

- Ženklinimo darbai vykdomi tik užbaigus dangų taisymo darbus (išskyrus atvejus, kai Užsakovas suderina kitaip). Užsakovas apie šiuos terminus turi informuoti Rangovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki numatomų ženklinimo darbų pradžios.

- Užsakovas preliminariai pateikia apie 5–12 užsakymų per kalendorinį mėnesį.
Šis skaičius yra orientacinis ir gali būti tiek didesnis, tiek mažesnis, priklausomai nuo faktinio poreikio.

- Rangovas privalo turėti tokius techninius ir organizacinius pajėgumus, kurie užtikrintų galimybę per vieną kalendorinį mėnesį atlikti nuo 5 000 m² iki 9 000 m² horizontalaus gatvės ženklinimo darbų, priklausomai nuo Užsakovo pateiktų užsakymų skaičiaus ir apimties.

- Rangovas įsipareigoja užsakymus vykdyti operatyviai ir kokybiškai, atsižvelgdamas į konkretaus užsakymo apimtį, technologinius reikalavimus, dangos būklę ir meteorologines sąlygas.

- Atskirų užsakymų preliminarūs darbų atlikimo terminai nustatomi atsižvelgiant į užsakomo ženklinimo apimtį:

- iki 50 m² – per 1 (vieną) darbo dieną;

- apie 200 m² – per 2 (dvi) darbo dienas;

- apie 500 m² – per 3 (tris) darbo dienas;

- 1 000 m² ir daugiau – terminas nustatomas proporcingai darbų apimčiai, įvertinus darbų pobūdį ir taikomą technologiją.

- Rangovas turi teisę į darbų atlikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti darbų pratęsimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Kiekvienu tokiu atveju, Rangovas raštu arba el. paštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, apie tai praneša Užsakovui. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui sutikus, darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų terminui.

- Siekiant užtikrinti eismo saugumą gatvių horizontaliojo ženklinimo darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, vadovautis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintomis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintomis taisyklėmis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“. Automašinos keliuose (gatvėse) turi dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai turi vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti kelyje. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvarai turi būti paženklinti Rangovo atributais.

- Reikalavimai darbų kokybei ir garantiniai terminai

- Ženklinimo linijų, simbolių ir kitų ženklinimų matmenys bei padėtis važiuojamojoje dalyje turi atitikti Kelių (gatvių) horizontaliojo ženklinimo taisyklių (KŽT) reikalavimus bei ženklinimo schemas ar projektus. Jei šie matmenys nukryps daugiau negu leistina 17 punkte, už nekokybiškai paženklintus kelių (gatvių) ruožus Rangovui nebus mokama.

- Esamas ženklinimas atnaujinamas vadovaujantis Kelių (gatvių) horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis (KŽT).

- Ženklinimo linijų plotis gali nukrypti nuo norminio pločio ne daugiau kaip ±10 mm. Ženklinimo brūkšninės linijos ilgis pagal Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles nuo norminio ilgio gali nukrypti ne daugiau kaip 50 mm ir ne daugiau kaip 150 mm už norminį ilgį. Brūkšnių ir tarpų (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip ±150 mm. Rodyklių, raidžių, skaičių ir kitokių ženklų matmenys ir kampiniai taškai neturi nukrypti nuo norminių dydžių daugiau kaip ±20 mm skersine kryptimi ir daugiau kaip ±50 mm išilgine kryptimi.

- Ženklinamo paviršiaus sluoksnis turi būti vienodo storio, užberiamos medžiagos tolygiai paskirstytos. Linijų ir simbolių kraštai turi būti tiesių linijų.

- Ženklinant kelio (gatvės) dangą kelio dažais, šlapio dažų sluoksnio storis be stiklo rutuliukų turi būti: lygios dangos – 0,4 mm, šiurkščios dangos – 0,5 mm. Esant labai grūdėtai dangos sandarai, būtina dažyti dviem sluoksniais – priešingomis kryptimis. Ženklinant antrą kartą šlapio sluoksnio storis turi būti 0,3 mm. Dažomo sluoksnio storio paklaida gali būti ± 0,05 mm. Polimerinių mastikų (plastikų) sluoksnio storis neturi būti mažesnis kaip 3 mm ir didesnis kaip 4,5 mm.

- Gatvių važiuojamosios dalies horizontaliajam ženklinimui naudojami kelio dažai, plastikai ir stiklo rutuliukai turi tenkinti šiuos kriterijus:

  - atspindėti šviesą, neturi būti slidūs, turi būti baltos spalvos ir gerai matomi bet kuriuo paros metu;

  - atsparūs druskoms, smėliui, purvui ir atmosferiniams poveikiams (saulės spinduliams, ledui, staigiems temperatūrų pokyčiams);

  - atsparūs dilimui (ilgaamžiškumo patikimumas) nuo transporto poveikio;

  - neturėti neigiamos įtakos ženklinamiems paviršiams (netirpinti gatvės važiuojamosios dangos viršutinio sluoksnio) ir aplinkai (gamtai ir žmonėms).

- Rangovas ženklinimo darbams atlikti turi naudoti tik tas medžiagas, kurios nurodytos užsakymo dokumentuose.

- Užsakovui nustačius, jei ženklinimas atliktas su ne užsakyme nurodytomis medžiagomis už paženklintus gatvių ruožus Rangovui nebus mokama.

- II tipo ženklinimo sistemų matomumo naktį, kai ženklinimo paviršius sausas, mažiausias atspindimojo skaisčio koeficientas (RL) turi būti:

  - naujai atlikto ženklinimo − 200 mcd/m2.lx;

  - naudoto retai užvažiuojamo ženklinimo − 100 mcd/m2.lx;

  - naudoto dažnai ir nuolat užvažiuojamo ženklinimo − 80 mcd/m2.lx.

  - II tipo ženklinimo sistemų matomumo naktį, kai ženklinimo paviršius drėgnas, mažiausias atspindimojo skaisčio koeficientas (RL) turi būti:

  - naujai atlikto ženklinimo − 50 mcd/m2.lx;

  - naudoto retai užvažiuojamo ženklinimo − 25 mcd/m2.lx;

  - naudoto dažnai ir nuolat užvažiuojamo ženklinimo − reikalavimo nėra.

  - Esant poreikiui ar kilus įtarimams dėl ženklinimo atitikties šioje TS nustatytiems reikalavimams, Užsakovas turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra atlikti ženklinimo matomumo naktį ir atspindimojo skaisčio koeficiento (RL) patikrinimus arba pavesti juos atlikti trečiosioms šalims. Toks patikrinimas nelaikomas privalomu ir nepanaikina Rangovo pareigos užtikrinti, kad ženklinimas visais atvejais atitiktų sutarties reikalavimus.

- Užrašų ir/ar simbolių lipdukas ant asfalto turi būti tvirtas, neslidus. Lipduko viena pusė turi būti padengta didelės fiksacijos natūraliais bituminiais klijais, tvirtai sukimbančiais su paviršiumi. Spauda ant lipduko turi būti apsaugota papildomu skaidriu poliuretano ir antislydiminiu perdirbto stiklo duženų sluoksniu. Turi užtikrinti lipduko paviršiaus atsparumą mechaniniam automobilių ir pėsčiųjų bei aplinkos poveikiams. Lipduko medžiagos turi būti atsparios blukimui ir UV spindulių poveikiui.

- Dangos šiurkštinimas atliekamas prieš pėsčiųjų perėjas, iškilias perėjas, pavojingas sankryžas ir kitas eismo saugumo požiūriu pavojingas gatvių ir kelių atkarpas, naudojant antislydiminį plastiką. Dangos šiurkštumui pasiekti turi būti naudojama 3-5 mm dydžio skaldelė be stiklo rutuliukų.

- Ženklinimo darbų garantiniai terminai:

  - Ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (pilno storio baltas termoplastas, II-o tipo) – 12 (dvylika) mėnesių dažnai arba nuolat užvažiuojamiems paviršiams, 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai retai užvažiuojamiems paviršiams;

  - Ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (plonasluoksnis baltas ženklinimas, II-o tipo) – 12 (dvylika) mėnesių dažnai arba nuolat užvažiuojamiems paviršiams, 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai retai užvažiuojamiems paviršiams;

  - Ženklinimas šaltu baltu plastiku (II-o tipo) – 18 (aštuoniolika) mėnesių dažnai arba nuolat užvažiuojamiems paviršiams, 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai retai užvažiuojamiems paviršiams;

  - Antislydiminis ženklinimas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai;

  - Ženklinimas baltais dažais (II-o tipo) – 6 (šeši) mėnesiai dažnai arba nuolat užvažiuojamiems paviršiams, 12 (dvylika) mėnesių retai užvažiuojamiems paviršiams;

  - Ženklinimas geltonais dažais (II-o tipo) – 6 (šeši) mėnesiai dažnai arba nuolat užvažiuojamiems paviršiams, 12 (dvylika) mėnesių retai užvažiuojamiems paviršiams;

  - Simbolių ir/arba užrašų lipdukas ant asfalto su įrengimo darbais – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.

- Reikalavimai darbų kontrolei

- Rangovas turi atlikti vidinės kontrolės matavimus dėl šviesos atspindėjimo. Vidinės kontrolės bandymus darbų atlikimo metu ir užbaigus darbus turi atlikti Rangovas ar jo įgaliota akredituota laboratorija. Visi matavimai turi būti atlikti pagal galiojančių normatyvų ir standartų reikalavimus.

- Užsakovas pasilieka teisę atlikti kontrolę tose pačiose ar kitose vietose ir tais pačiais metodais.

- Reikalavimai atliktų darbų žiniaraščių pateikimui

- Rangovas privalo pateikti atliktų darbų žiniaraščius, kuriuose turi būti nurodytas objekto adresas (gatvė), detalizuoti kiekiai.

- Ženklinimo apskaitos žiniaraštis Užsakovui turi būti pateikiamas atlikus darbus.

Rangovas, atlikęs ženklinimo darbus, privalo ženklinimo duomenis suvesti į Užsakovo informacinę sistemą. Duomenų suvedimas į informacinę sistemą turi būti įvykdytas iki darbų perdavimo priėmimo akto pateikimo. Užsakovas turi teisę netvirtinti aktų, kol nėra pilnai atliktas ženklinimo duomenų suvedimas į Užsakovo informacinę sistemą. Prisijungimo teisės, įskaitant moderatoriaus teises  prie informacinės sistemos Rangovui bus suteiktas per 5 (penkias) darbo dienas nuosutarties įsigaliojimo.

- Normatyvinių dokumentų sąrašas

- Taikomi šie teisės aktai:

  - Kelių (gatvių) eismo taisyklės (KET);

  - Kelių (gatvių)horizontaliojo ženklinimo taisyklės (KŽT);

  - Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

  - Kelių (gatvių)ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12;

  - Kelių (gatvių)ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12;

  - Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12.

VIII. Aplinkos apsaugos reikalavimai:

32. Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams.

Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimui įrodantys dokumentai, pateikiami sutarties vykdymo metu iki šių darbų vykdymo pradžios Užsakovui: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) saugos duomenų lapas, arba d) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.