VERTIKALIAI PAKELIAMŲ SIENŲ PERTVARŲ ĮRENGIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. vasario 5 d.

Vilnius

Lietuvos parodų ir kongresų centro "Litexpo" (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti 8 (aštuonias) mobilias akustines vertikalias sienų pertvaras ir jų įrengimo darbus, kurios skirtos patalpų perskyrimui pagal Perkančiosios organizacijos poreikius.

Pirkimo objektas – vertikaliai pakeliamos pilnai automatinės garso izoliacinės pertvaros (sienos), įskaitant projektavimą (gaminio techninių sprendinių parengimas ir nelaikomas statinio projektavimu pagal Statybos įstatymą), gamybą, pristatymą, montavimą, paleidimą – derinimą.

- Bendrieji reikalavimai

- Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjas turės pristatyti ir įrengti mobilias pertvaras pirkėjo nurodytu adresu, kurios turės būti pristatytos, sumontuotos, prijungtos, suderintos, išbandytos ir paleistos.  Pertvarų įrengimo darbams visos reikalingos priemonės, priedai (įskaitant, bet neapsiribojant valdymo blokai, skirstytuvai, signalų stiprintuvai, maršrutizatoriai, keitikliai, laidai, tvirtinimo elementai ir kt.) turi būti įskaityti į pasiūlymo kainą. Tiekėjas į darbų kainą įskaičiuoja reikalingas priemones montavimui numatytame aukšte (įskaitant lifto, krano ir pan. Poreikį ir kt.). Tiekėjas turės instruktuoti ir apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus kaip naudotis pertvaromis, kaip jas tinkamai prižiūrėti ir eksploatuoti. Tiekėjo organizuojami Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymai turi būti ne trumpesni kaip 8 (aštuonių) akademinių valandų ir vykti Perkančiuosios organizacijos patalpose. Mobilios pertvaros turi būti paleistos eksploatacijai laikotarpyje nuo 2026 08 01 iki 2026 10 01 d.

- Tiekėjas užtikrina, kad darbai ir naudojama įranga nepažeis grindų ir kitų apdailos konstrukcijų, bus laikomasi saugos reikalavimų. Jei dėl tiekėjo kaltės darbų metu padaroma žala Perkančiosios organizacijos turtui, tai tiekėjas savo lėšomis turi pašalinti padarytą žalą.

- Atliktiems darbams taikomi Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatyti garantiniai terminai.

- Žalieji reikalavimai

Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes tiekiama ir įrengiama įranga bei atliekami darbai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Aprašas) 4.3. punktu:

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis kriterijus |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |

- Specialieji reikalavimai

| Pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos įrangos ir darbų aprašymas (siūlomos įrangos parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) | Teikiamo siūlomų parametrų atitiktis grindžiama siūlomos įrangos (ar jų komponentų) gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris arba tiksli internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitas lygiavertis dokumentas kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| - Vertikaliai pakeliamos pilnai automatinės garso izoliacinės pertvaros (sienos), įskaitant projektavimą, gamybą, pristatymą, montavimą, paleidimą – derinimą. | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos aprašymus, brošiūras, brėžinius ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
| - Angų, kuriose įrengiamos pertvaros matmenys: - Pertvara (kiekis 2 vnt.): - Ilgis – 3100 mm ± 5%; - Aukštis – 3000 mm ± 5%; - Atstumas nuo grindų iki perdangos – 3900 mm. - Pertvara (kiekis 2 vnt.): - Ilgis – 2350 mm ± 5%; - Aukštis – 3000 mm ± 5%; - Atstumas nuo grindų iki perdangos – 3900 mm. - Pertvara (kiekis 1 vnt.): - Ilgis – 5610 mm ± 5%; - Aukštis – 3000 mm ± 5%; - Atstumas nuo grindų iki perdangos – 3900 mm. - Pertvara (kiekis 1 vnt.): - Ilgis – 5560 mm ± 5%; - Aukštis – 3000 mm ± 5%; - Atstumas nuo grindų iki perdangos – 3900 mm. - Pertvara (kiekis 1 vnt.): - Ilgis – 9045 mm ± 5%; - Aukštis – 3000 mm ± 5%; - Atstumas nuo grindų iki sijos – 3900 mm. - Pertvara (kiekis 1 vnt.): - Ilgis – 12035 mm ± 5%; - Aukštis – 3000 m ± 5%; - Atstumas nuo grindų iki sijos – 3900 mm. |  |  |
| - Vertikaliai pakeliama, segmentinė, automatinė mobili sienos pertvara, nuleidus pilnai atskirianti gretimas patalpas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| - Pertvaros segmentai turi būti sulankstomi ir pakeliami į lubų zonoje esančią nišą, neįrengiant jokių grindų bėgių. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos aprašymus, brošiūras, brėžinius ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
| - Dvipusiai metaliniai (plieniniai ar lygiaverčiai) akustiniai skydai su vidiniu erdviniu karkasu ir dvigubu sandarinimu tarp sienos ir grindų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos aprašymus, brošiūras, brėžinius ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
| - Pertvaros eksploatavimui neturi būti reikalingi grindų bėgiai ar kitoks tvirtinimo būdas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos aprašymus, brošiūras, brėžinius ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
| - Pertvaros storis 300 mm (±20 %) | Sienos storis (mm) (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos aprašymus, brošiūras, brėžinius ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
| - Konstrukcijos masė ne didesnė kaip 60 kg/m² (įskaitant paneles ir pavarą). | Konstrukcijos masė (kg/m2) (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos aprašymus, brošiūras, brėžinius ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
| - Pertvaros turi būti tvirtinamos prie užsakovo laikančiosios konstrukcijos (plieninis profilis/sija, gelžbetoninė perdanga ar pan.). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| - Pertvaros/ Panelės garso izoliacijos rodiklis Rw ≥ 47 dB. Bendras sistemos garso izoliacija - Rw ≥ 47 dB. | Garso izoliacijos rodiklis Rw (dB) (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti nepriklausomos akredituotos laboratorijos bandymų protokolą arba aprašymą, brošiūrą arba perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti nepriklausomos laboratorijos protokolo sutarties vykdymo metu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
| - Galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 5 skirtingų paviršiaus apdailos medžiagų, ir kiekvienos paviršiaus apdailos medžiagos spalvų kiekis paletėje ne mažiau kaip 3 (trys) spalvos, pavyzdžiui: audinys, vinilas, dažai, metalo apdaila, medžio lukštas, plastiko laminatas, grafika, freskos ar kt. Tiekėjas prieš pradėdamas gaminti įrangą, bet ne vėliau kaip 1 (vieną) savaitę nuo sutarties sudarymo dienos, turi pateikti paviršiaus apdailos medžiagų pavyzdžius adresu Laisvės pr. 5, Vilnius, Lietuva ir suderinti apdailą su Perkančiąja organizacija. | Paviršiaus apdailos medžiagos (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos aprašymus, brošiūras, apdailos katalogą ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
| - Paviršius turi būti lengvai valomas ir atsparūs mechaniniams pažeidimams valant paviršių. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| - Elektrinė pilnai automatinė pavara, užtikrinanti tolygų ir saugų sienos judėjimą visame aukštyje. Elektrinės pavaros darbas tylus ir tolygus be trūkčiojimų, nusileidžiant sienai negali būti juntamas/girdimas smūgis į grindis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| - Valdymas iš raktinio jungiklio/mygtukinės stotelės/valdymo panelės ir planšetinio kompiuterio ar kito mobilaus įrenginio, įrengtos ant šoninės sienos šone ar kitoje patogioje vietoje užsakovo nurodytoje vietoje. | Valdymas iš (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos aprašymą, pertvaros valdymo aprašymą arba naudojimosi instrukciją, kas leistų įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
| - Įrengtos visos reikiamos saugos priemonės pagal galiojančius elektros ir mašinų saugos norminius reikalavimus (apsauga nuo užspaudimo, avarinio sustabdymo galimybė ir kt.). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| - Vertikaliai pakeliamoms pilnai automatinėms garso izoliacinėms pertvaroms (sienoms) ir ją sudarantiems komponentams suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 (penkių) metų ir/ar 5000 atidarymo ir uždarymo ciklų kiekis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo patvirtinimą įrodantį, kad įrangos gamintojas suteikia ne trumpesnį kaip 5 (penkių) metų ir/ar 5000 atidarymo ir uždarymo ciklų kiekio garantiją. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
| - Vertikaliai pakeliamų pilnai automatinių garso izoliacinių pertvarų (sienų) pagaminimo, pristatymo ir įrengimo terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo sutarties įsigaliojimo termino. | Siūlomas gamybos, pristatymo ir sumontavimo terminas (įrašyti): ……………….. mėn. |  |

Tik dalis siūlomų įrangos techninių ir funkcinių charakteristikų, nurodytų šios techninės specifikacijos lentelės (kurių 3 stulpelis nėra užbrūkšniuotas), bus tikrinami pasiūlymų vertinimo metu ir tik  jų atitiktį keliamiems reikalavimams pasiūlymų vertinimo metu tiekėjas privalo pagrįsti įrangos gamintojo (jo įgalioto atstovo) ar kitais šioje techninėje specifikacijoje nurodytais dokumentais. Visi likę šioje techninėje specifikacijoje nurodyti įrangai keliami techniniai ir funkciniai reikalavimai bus tikrinami sutarties vykdymo metu ir tiekėjas _____________ patvirtina (deklaruoja), kad siūloma įranga juos atitinka, tačiau

(tiekėjo pavadinimas)

perkančioji organizacija, kilus įtarimams dėl jų atitikties, turi teisę paprašyti  pateikti juos patvirtinančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ar paaiškinti kaip bus įgyvendinti atitinkami sprendiniai.

_____________________