ŽEMAGRINDŽIŲ VIENAAUKŠČIŲ (M3CE KLASĖS) ELEKTRA

VAROMŲ AUTOBUSŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB “Rokiškio autobusų parkas” skirtas žemagrindis, vienaukštis (M3CE klasės) Elektra varomas autobusas

|  | Perkamų autobusų techniniai reikalavimai ir jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi atitiktį reikalavimus) Šiame stulpelyje turi būti nurodyta konkreti reikšmė, siūlomų charakteristikų aprašymas ir negalima apstrakčiai nurodyti ,,taip’’, ,,atitinka’’ |
| --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI DUOMENYS |  |
| 1.1 | Transporto priemonės markė, modelis, spalva: Automobilio klasė – vienaukštis autobusas, kodas M3CE, turi būti žemagrindis, kurioja nemažiau kaip 35 proc., ploto skirta keliaiviams stovėti, ploto skirto stovėjimui įrodimas gamintojo dokumentacijoja; Plotas be laiptų ir iš jo galima prieiti bent prie vienu tarnybinių (vairuotojo) durų; transport priemonės kėbulo kodas registracijos liudijjime. Reikalavimai turi būti nurodyti gamintojo autobuso techninėja dokumentacijoje arba gali būti įrodytas atitikimas gamintojo dokumentacija. |  |
| 1.2 | Turi būti įrengta ne mažiau kaip 20 sėdimų vietų neiskaitant vaiuotojo vietos, papildomai gali buti įrengta ir trijų atlenkiamų (pagalbinių) sėdynių, mažiausiai 1 vietą neigaliujų vežimiėlio naudotojui arba vaikiškam vežimėliui, numatyta pagal JT EEK taisyklės Nr. 107 reikalavimus sertifikuotas neįgaliojo vežimlio tvirtinimas priklausomai nuo autobuso klasės; privalo būti įrengtas ir vaikiško vežimėlio tvirtinimas; bendras įrengtų sėdynių ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 44; neįgaliųjų vežimėlių naudotojų ir vaikiškų vežimėlių įvažiavimas / išvažiavimas turi būti numatytas per šonines (ne galines) transport priemonės duris, transport priemonė ar jos dalis, kurioje neįgaliųjų vežimėlių naudotojai įlaipinami / išlaipinami, turi būti žemagrindė (nužeminta grindų zonoja be papildomų laiptelių) turi turėti įrengtas ne mažiau nei 4 specialiasias sėdynes – padidintas, atitinkamai paženklintas) įrengtas pirmenybines sėdimas vietas ( specialiasias sėdynės – padidintas, atitinkamai turi būti paženklintos, skirtos riboto judumo asmenims) ir privalomą įrangą, skirta naudotis pirmenybinėmis sėdynėmis, atitinkančią JT EEK taisyklės Nr. 107 reikalavimus; šios sėdimos vietos privalo būti pasiekiamos iš nužemintos grindų zonos be papildomų laiptelių; nužeminta grindų zona be papildomų laiptelių; nužeminta grindų zona yra prie šoninių transporto priemonės durų, kad neįgaliūjų vežimėlių naudotojas galėtų be trūgdžių patekti į autobusą, todėl šios kėdės turi būti prie durų. |  |
| 1.3 | Pritaikytas važiuoti žiemą turi būti pritaikytas važiuoti temperatūros salygomis nuo -35 iki +45 C (ne siauresniame diapazone už nurodytą). |  |
| 1.4 | Galios šaltinis – Elektra. |  |
| 1.5 | Pagaminti ne ankščiau nei 2026 m. |  |
| 1.6 | Nurodomi matmenys: Ilgis – nuo 8000 iki 9000 mm Plotis – nuo 2300 mm iki 2600 mm Aukštis – nuo 2 900 mm iki 3600 mm (priklausomai nuo pasirinktos įrangos, komplektacijos ir pasirinkto modelio |  |
| 1.7 | 1. Kelių transporto priemonės turi atitikti I ar II klasių keleivinės transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transport piemonių reglamente Nr. 107. 2.Turi būti sertifikuota pagal 2018m. geguzes 30d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 del motoriniu transport priemoniu ir ju priekabu bei tokioms transport priemonems skirtu sistemu, komponentu ir atskiru techniniu mazgu patvirtinimo ir rinkos priežiuros, kurios iš dallies keičiami reglamentai (Eb) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir tureti patvirtinimo instrukcijos išduota galiojanti transporto priemonės ES tipo atitikties liudijima. Privalomi ir atitikima įrodantis dokumentai turi buti pateikti laimetojui pateikiant prekes sutarties metu. |  |
| 1.8 | 1.Leidimu vežti keleivius reguliaraus susisiekimo keliu transporto maršrutais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006m. vasario 14d. isakymu Nr. 3-62 “Dėl Leidimu vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo”. 2.Keleiviu ir bagažo vežimo kelių transport taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisekimo ministo 2011m. balandzio 13d. isakymu Nr. 3-233 “Del Keleiviu ir bagažo vežimo keliu transporto taisykliu patvirtinimo”, nustatytus reikalavimus. 3. Turi buti irengtos keliaiviu informavimo priemonės (vaizdinės monitoriai ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keliaivio keliu transporto priemoniu apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998m. vasario 12d. isakimu Nr. 55 “Del Keliaivinio keliu transport priemoniu apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. 4. Viešojo transport priemonių pritaikymo neigaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimu aprašo patvirtinimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022m. rugsejo 19d. isakimu Nr. 3-439 “Del Viešojo transporto priemoniu pritaikymo neigaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimu aprašo patvirtinimo” nustatytiems reikalavimams. Pažymėjus ši reikalavimu atitikima, kad atitiktu išvardintus reikalavimus sutarties metu iki prekiu pristatymo pateikiami atitikimą patvirtinantys dokumentai irangos deklaracijos arba tiekejo raštiškas patvirtinimas. |  |
| 1.9 | Transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgalieji išlaipinami, turi būti žemagrindė |  |
| 2. | RAMPA VEŽIMĖLIUI |  |
| 2.1 | Mechaninė arba elektrinė rampa neigaliojo ar vaiko vežimėliui turi buti sumontuota prie keleiviu ilipimo duru, kuriu plotis yra nemažiau kaip 1200mm. Rampa privalo išlaikiti nemažiau kaip 300kg apkrovą ir turi turėti ES ar lygeverčius sertifikatus. Dokumentai turi buti pateikti laimėtojui pateikiant prekę. Pasiulimu vertinimo metu pakanka, kad tiekėjas pateikia deklaracija, patvirtinančia 2.1 reikalavimo atitikima. Mygtukai skirti pranešimui dėl neigaliojo ar vaiko vežimėlio įvažiavimo / išvažiavimo, ir su specialiu pitoraminiu žimėjimu transporto priemonėja prie duru išorėje, o viduje – prie neigaliojo vietos ir turi turėti vaizdini ir garsini signalą` kuris patvirtintu mygtuko panaudojima. |  |
| 3. | KELEIVIU INFORMAVIMO SISTEMA |  |
| 3.1. | Turi būti irengtos keliaiviu informavimo priemones (vaizdės ir garsinės), atitinkačios vaizdinėmis priemonėmis reikalavimus, nustatytus keleivinio transport priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998m. vasario 12d. isakimu Nr. 55 “Del Keleiviniu transporto priemoniu apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Turi būti irengti ne mažiau kaip du vaizdo monitoriai keliaiviams (vienas transport priemones priekje, kitas – vidurinejedalyje). Pateikiami gamintojo aprašymai arba nuoroda į gamintojo svetaine su nurodytomis prekemis. |  |
| 3.2 | LED informacines maršrutu atvaizdavimo švieslentes. Viena transporto priemonės priekyje, antra šone, trečia gale. Priekines švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 1500 x 250mm. Šonines švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 900x200mm. galinės švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip:600 x 200mm. |  |
| 3.3 | Vidinės informacinės švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau 600 x 100mm. Montuoja transporto priemonės vidinėje dalyje. |  |
| 3.4 | Iranga (imontuojamos garso kolonėlės) garsiniams pranešimams turi būti irengta transporto priemonės išorėje ir viduje. Irengta garso iranga, kurios pagalba būtų transliuojama pranešimai transporto priemonės išorėja ir viduja. Kiekiui taikomas reikalavimas ne mažiau 4vnt. |  |
| 3.5 | Keleiviu informacine vaizdine ir garsine sistemą, nurodyta 3.2 , 3.4p. programuojama lietuviu kalba. Turi buti pridėta vartotojo instrukcija lietuviu kalba. |  |
| 3.6 | Keliaiviu vaizdinės (švieslenčiu) ir garsinio pranešimo sistemos valdomos vienu valdykliu arba užtikrinant valdiklių sinchronizavimą. Turi būti pridėta vartotojo instrukcija lietuviu kalba. |  |
| 4. | Kėbulas |  |
| 4.1 | Autobusu kėbulo karkasas suvirintas iš plieno profilių jų sujungimo vietose sustiprintas arba parinktas kitas patikimas suvirinimo būdas. Ratų nišų arkos turi būti pagamintos iš nerudijančio plieno lakštų arba jei arka pagaminta iš kitos atsparios korozijai lygevertės medžiagos, tai papildomai arka turi būti tinkamai apsaugota nuo korozijos ir mechaniniu pažeidimų. Visos kėbulo detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Autobuso karkasas jo pakėlimo zonose turi būti sustiprintas ir pažymėtas išorėje. Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbului taikomo garantinį terminą. Išorinės šoninės autobuso kėbulo apdailos turi būti iš atskirų apdailos plokščių. Autobuso išorė: autobuso kėbulo apdailos plokštės turi būti pagaminta iš antikorozinį padengimą turinčios medžiagos arba pakeista į kitą korozijai atspare medžiagą. Autobuso išorė turi būti pagaminta iš antikorozinį padengimą turinčios medžiagos arba korozijai atsparios medžiagos. Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama 1.3 punkte nustatytoms klimato sąlygoms. Atitikimui įrodyti sutarties metu tiekėjas privalės pateikti gamintojo deklaraciją arba su pasiūlymu pateikti gamintojo aprašymus, patvirtinančius atitikimą reikalavimus. |  |
| 4.2 | Priekinio lango stiklas apšildomas oru. Šoniniai stiklai turi būti pagaminti iš saugaus grūdinto stiklo (Saugus stiklas tai yra stiklas, kuris yra papildomai apdorotas, kad sumažinti žmogui sužeidimo paketų (susižeidimo) stiklo šuke rizika dūžus stiklui, jis subyra į mažus gabalėlius be aštrių kampų kurie galėtų sužeisti žmogų) vairuotojo kabinos langams taikomi reikalavimai: stiklo paketas šildomi Elektra), gamikliniai. Durų stiklai turi užimti ne mažiau 50% durų ploto. Keliaivių skyriaus šoniniai stiklai turi turėti mažiausiai po dvi orlaides iš kiekvienos pusės su mechaninio rakinimo funkcija (raktu). Keliaivių skyriaus šoninių stiklų laidumasnuo 30 iki 60% |  |
| 4.3 | Kėbulo vidaus panelė – iš stikloplastiko arba aliuminio gruntuotos/dažytos skardos ar lygiavertes kitos lengvos, korozijai atsparios ar atitinkamą antikorozinę apsaugą turinčios medžiagos. Kėbului suteikiama ne mažiau kaip 10 metų garantiją nuo prarūdijimo. |  |
| 4.4 | Grindys padengtos vientisa, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga. PVC dangos kraštai pakialiami ir tvirtinamai prie vidaus sienų. Keliaivių įlipimo / išlipimo pakopos ir grindų briaunios turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. |  |
| 4.5 | Turi būti įrengti tvirtinimo diržai, bėgeliai arba kita vežimėlio tvirtinimo įranga neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu. |  |
| 4.6 | Autobuse sudėta garso ir šiluminė izoliacija – grindų (išskyrus žemagrindėms platformos zonoje), šonų ir lubų. |  |
| 4.7 | Neįgaliųjų su vežimėliais / specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas /įvažiavimas ir išlaipinimas /išvažiavimas turi būti numatytas per šonines duris, pritaikytais vairuotojo informavimo apie išlipimą mygtukais ir specialiu piktograminiu žymėjimu (transport priemonės išorėje ir viduje). Turi būti įrengta rampa neįgaliųjų vežimėliui įvažiuot. |  |
| 5. | GALINIO MATYMO VEIRODĖLIAI |  |
| 5.1 | Autobuso viduje priekyje – galinio matymo veidrodis. Išorėje – du vartomi, šildomi, išgaubti, reguliuojami elektra ir reikalui esant poreikiui be žalos kebului ar jo dalims nuimami veidrodžiai. Keliaivių skyriuje prie antrųjų durų įrengtas galinio vaizdo veidrodėlio salono stebėjimui arba vaizdo kamera. |  |
| 6. | STEBĖJIMO SISTEMA |  |
| 6.1 | Tūri būti įrengta vaizdo stebėjimo Sistema, skirta keliaivių ir vairuotojo saugumui užtikrinti, leidžianti visa transport priemonės saloną. |  |
| 6.2 | Vaizdo kameros (ne mažiau kaip 2 kameros) sumontuotos salone lubose ir su nemažiau kaip 3 MP.IP raiška. Turi būti pridetas gamintojo aprašymas arba kitas techninis dokumentas patvirtinantis atitiktį. |  |
| 6.3 | Vaizdo kameros veikimo temperature diapazonas – nuo ne auksciau nei -35C ir ne žiamiau nei +45C, siūloma reikšmė turi buti ne mažesniame interval negu numatytas. Kameros turi būti atsparios dulkėms, atsparumas ne žiamiau nei IP67, vibracijai, temperatūros pokičiams arba su pasiūlimu pateikiama galiojanti prekės nuoroda į gamintojo oficialę svetainę, arba technins gamintojo dokumentas. |  |
| 6.4 | Vaizdo įrenginys turi būti be judančių dalių arba atsparus vibracijoms specelizuotas skirtas naudoti transporto priemonėse skaitmeninis vaizdo įrenginys MDVR (angl. – Mobile Digital Video Recorder) su ne mažiau kaip 96valandu vaizdo įrašo atmintimi. Turi būti pridetas dokumentas patvirtinantis atitiktį arba nuoroda į gamintojo oficialią internetinę svetainę. |  |
| 6.5 | Turi būti galimybė peržiurėti / išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą bent su šiomis vaizdo peržiūros pritaikitomis programomis būti pridėta vartotojo instrukcija arba nuoroda į gamintojo oficialią internetinę svetainę su prekes aprašymu. |  |
| 7.0 | GALIOS AGREGATAS |  |
| 7.1 | Galios šaltinis – elektra. Elektra transport priemonems tiekiama iš įkraunamų akumuliatorių. Didžiausia elektros variklio vardinė trumpalaikė galia – ne mažiau kaip 140kW. Ilgalaikė vardinė galia – ne mažiau 90kW. |  |
| 7.2 | Elektros enerijos sąnaudos 100km kilovatvaldėmis (kWh) nedidesnės kaip 70(kWh) pagal šiuos visus tris standartus E – SPORT -1; E – SPORT -2 E – SPORT -3 (E – SPORT -1 – tai bandymai važiuoti miesto centre; E – SPORT -2 – mišrus važiavimas miesto centre ir priemiesčiuose ir E – SPORT -3 – priemiesčiuose) (su išjungiamomis šildymo ir šaldymo sistemomis). Tiekėjas turi pateikti kopetetingos įstaigos ar organizacijos sertifikątą, testų rezultatus ar kitus lygeverčius dokumentus, atitinkančius E – SPORT -1 E – SPORT -2 E – SPORT -3 dokumentai pateikiami sutarties metu iki prekių pristątymo. |  |
| 8.0 | TRAUKOS BATERIJOS IR BAKAI PAPILDOMAI SILDYMO SISTEMAI |  |
| 8.1 | Traukos baterijos ličio geležies fosfatų ( Li – Ion), titano oksidų (LTO) arba lygevertės. Talpa ne mažiau kaip 210kWh. Vien1 kartą 100 (šimtu) įkrautais akumuliatoriais turi būti užtikrinama ne mažesnė nei 200km rida. Dėl autobusų gamintojų taikomų skirting technologijų nenustatomi akumuliatorių talpos reikalavimai, tačiau reikalaujama užtikrinti nurodytą maksimalią ridą naudojant 100(šimtą) proc. Naudotinos akumuliatoriaus talpos. Su pasiūlymu prekės gamintojo deklaracija apie akumuliatorių (baterijų) talpą(kWh) bei techninis dokumentas, pagrindžiantis akumuliatorių (baterijų) talpos parametrą. |  |
| 8.2 | Dyzelinio bako talpa papildomai šildymo krosnelei: ne mažiau kaip 20 litrų. |  |
| 8.3 | Transport priemonės traukos baterija(-os) turi turėti šildymo ir aušinimo sistemas arba lygevertes sistemas, kurios padeda išlaikyti optimalias baterijų darbines charakteristikas. |  |
| 8.4 | Autobuso baterijos įkrovimas naudojasi CCS2 jungtį arba lygevertę. Įkrovimo galingumas ne mažiau nei 75Kw. |  |
| 8.5 | Stabdymo metu atsirandanti energija turi būti gražinama į akumuliatorius. Stabdymo variklio jėgą gali keisti vairuotojas. |  |
| 9. | AUŠINIMO SISTEMA |  |
| 9.1 | Transporto priemones galimos aušinimo sistemos turi būti užpildytos aušinimo skysčio, neužšalančiu ne mažiau minus interval -30C -35C |  |
| 10. | TRANSMISIJA |  |
| 10.1 | Visi stabdžiai – diskinio tipo. Dviejų kontūrų pniaumatinė stabdžių Sistema su įrengtomis stabdžių antiblokavimo ABS (angl. Anti-lock Braking System)ir traukos kontrolės TCS (angl. Control System) arba lygevertėmis sistemomis. Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektrinė stabdymo jėgų reguliavimo Sistema EBS (angl. Elekrtonically controlled Brake System) arba lygiavertė. Stabdžių trinkelių susidėvėjimo indikatoriai. Numatytas priėjimas iš keliaivių salono arba autobuso išorės prie stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokavimui (jei tokia avarinio atblokavimo sistema naudojama konstrukcijoje). Stabdžių sistemos vamzdyno apsauga nuo mechaninių pažeidimų. |  |
| 10.2 | Bekamerinės padangos. Padangos pritaikytos eksploatuoti visuomeniniam transportui mieste ir priemiesčio kelių sąlygomis. Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos. Tūri būti pridėtas žieminių padandų komplektas su ratlankiai. Transporto priemonių padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtakaą energijos vartojimo efektyvumui), numatytą 2020m. geguzes 25d. Europos parlamento ir Tarybos reglamente(ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dallies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamasReglamentas (ES) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). EPREL yra Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazė, kuri būvo sukurta siekiant suteikti vartotojams svarbią informaciją apie energijos vartojimo efektyvumą. |  |
| 10.3 | Pneumatitė visų ašių pakaba su automatine aukščio palaikymo sistema. |  |
| 11. | VAIRUOTOJO DARBO VIETA |  |
| 11.1 | Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba. Tūri būti rodomas faktinis traukos batėrijų įkrovos lygis vairuotojų prietaisų skydelis (procentais) arba kitomis dalimis atvaizduotas bendroje įkrovos skalėje. Prietaisų skydelyje turi buti pateikiama visa vairuotojui reikalinga informacija apie transport priemonės sistemų techninę būklę. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės sistemos. Prietaisų skydelyje sumontuotas sipidometras. Variklis aktyvuojamas iš vairuotojo kabinos raktelio ar mygtuko pagalba, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo. Turi buti antialkoholinis variklio užraktas (alkoholio matuoklis, sujungtas su variklio paleidimo mechanzmu ir galintis užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į matuoklį iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją). Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, regulioujamo aukščio, regulioujamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo. Vaiuotojo sėdynėje turi būti įrengtas saugos diržas. Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta: ne mažiau nei 2vnt. 12V lizdai ir ne mažiau nei 2vnt. USB lizdai. Skyrius vairuotojo krepšiui, reguliuojamas šviestuvas skaitymui ir pinigų stalčiuko / dėtuvės apšvietimui. |  |
| 12. | AUTOBUSO GREITIS |  |
| 12.1 | Transporto priemonėja privalo būti greičio ribotūvas, maksimalus greičio apribojimas – ne didesnis nei 85km/h |  |
| 13. | KELIAIVŲ SALONO ĮRANGA |  |
| 13.1 | Avariniai išejimai pažymėti užrašu “Avarinis išėjimas”. Ne mažiau kaip 8vnt. USB krovimo lizdu, kurie proporcingai įrengiami autobuso priekinėje dalyje. |  |
| 13.2 | Sėdynių apmušalų audinys turi būti atsparus trinčiai, lengvai valomas, plaunamas atlaikantis ne mažiau nei 70 000 trinties ciklu. Pažymimas trinities ciklų skaičius. Sutarties metu pateikiami techninių charakteristikų atitikties dokumentai. |  |
| 14. | APSAUGOS ĮRANGA |  |
| 14.1 | Lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai du 6 kg milteliniai ugnies gesintuvai. Raudonai atspindidtis avarinis trikampis ženklas. Avarinis ženklas V16 Dvi ratų atsparos. Du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai. |  |
| 14.2 | Visas vairuotojo kabinos ir keliaivių salono ženklinimas privalo būti lietuvių kalba. |  |
| 14.3 | Traukos baterijų skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro signalizacijos sistema. Prietaisų skydelyje arba vairuotojo darbo vietoje turi būti pateikiama aiški informacija apie signalizavimą. |  |
| 15. | DURYS |  |
| 15.1 | Ne mažiau nei dvejos durys dešineje transport priemones puseje. Durų angos plotis – ne mažiau 650mm vienverems durims ir ne mažiau 1200mm dviverems durims. Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai tarp durų, atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti) Su avariniais durų atidarymo jungikliais išorėje. Avarinis visų durų atidarymas dengtas ir plombuotas. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje. |  |
| 15.2 | Priemonės (vairuotojo) durys su stiklo paketu arba šildomos Elektra, rakinamos iš išores, atidaromos iš išores. Durims atsidarant arba užsidarant prie tu durų turi įsijungti garsiniai ir šviesos signalai. Judant transporto priemonei durų atidarymas blokuojamas automatiškai. |  |
| 16. | KITA ĮRANGA |  |
| 16.1 | Tūri būti įrengta kasos aparato laikiklis su elektros maitinimu ir bankinių kortelių skaitytuvo laikikliu. |  |
| 16.2 | Turi būti sumontuotas vidinis galinio vaizdo veidrodėlis (1 vnt.). Taip pat papildomas galinio vaizdo veidrodėlis (1 vnt.) |  |
| 16.3 | Turi būti pridėta ne mažiau nei 3 vnt. avariniai plaktukai. |  |
| 16.4 | Privalo būti įrengta oro pildymo jungtis priekinėje ir galinėje dalyje. |  |
| 16.5 | Įtaisas autobusą vilkti turi būti sumontuoti priekyje ir gale ne mažiau nei po 1vnt. kiekvienoje puseje. |  |
| 17. | ELEKTROS SISTEMA |  |
| 17.1 | Salono apšvietimas – dviejų režimų: dieninis/naktinis. Atskiras apšvietimas vairuotojo zonai. Turi būti užtikrintas kasos aparato įrenginio zonos apšvietimas. |  |
| 17.2 | Įrengtas mechaninis jungiklis, žemo voltažo akumuliatorių atjungimui, rakinamoje technikos dėžeje išorėje. |  |
| 17.3 | Vairuotojo kabinoje įrengtas aukšto voltažo baterijų avarinis atjungimas. |  |
| 17.4 | Saugikliai grandinems, saugikliu skyriaus dangčio vidinėje pusėje išdėstymo schema lietuvių kalba. |  |
| 17.5 | Išoriniai garsekalbiai šalia pirmųjų durų. |  |
| 17.6 | Garsiniai atbulinės eigos ir durų atidarymo / uždarymo signalai. |  |
| 17.7 | Radijo imtuvas ir garso kolonelės: bent 1 vnt. radijo imtuvas vairuotojo darbo vietoje ir nemaziau kaip 4 vnt. garso kolonėlių keleivių salone. |  |
| 17.8 | Laikrodis vairuotojo darbo vietoje, termometras (temperature privalo buti vaizduojama Celsijais). |  |
| 17.9 | Turi buti įrengtas išorinis keliaivių įlipimo / išlipimo LED apšvietimas transport priemonei sustojus ir atidarius duris. |  |
| 18. | VĖDINIMAS IR ŠILDYMAS |  |
| 18.1 | Transporto priemonėje turi būti įrengta hibridinė šildymo Sistema arba lygevertė. Šyldimas turi būti nuo šilumos siurblio (kompresoriaus) kurio šildymo galia ne mažiau 15kW. Šilumos siurblys autonomiškai turi veikti esant aplinkos temperaturai žemesnei negu +5 Celcijaus. Prie žemesnių temperatūrų salono šildymas gali būti užtikrinamas papildomu / avariniu salono šildymu elektra. Šildymo galia ne mažiau kaip 15Kw. Dokumentas patvirtinantis atitiktį patekiamas sutarties metu. Pasiūlymo metu gali būti pateikta nuoroda į gamintojo oficialie internetinę svetainę. |  |
| 18.2 | Transport šildymo Sistema turi būti pritaikyta 1.3 punkte numatytoms klimato sąlygoms. Dokumentas patvirtinantis atitiktį pateikiamos sutarties metu. Pasiūlymo metu gali būti pateikta nuoroda į gamintojo oficiale internetine svetainę. |  |
| 18.3 | Turi būti avarinis papildomas, autonominis, atskirai nuo pagrindinės šyldymo sistemos veikiantis dyzelinis šildytuvas, įsijungentis pagal nustatytą ir užprogramuotą temperaūtrą jei įviksta avarija ir pagrindinis šilumos šildytuvas neveikia arba tuo atveju, jei temperatūra mažesnė negu +5 laipsniai, ne hibridinė šildymo Sistema nešildo prie žemesnės temperatūros negu +50 Celcijaus, tai taip pat vertinama, kad susidarė avarinė situacija ir tada užtikrinamas avarinis salono šildymas. Dyzelinio šildytuvo galia ne mažiau kaip 15Kw. Dokumentas patvirtinantis atitiktį pateikiamas sutarties metu. Pasiūlimo metu gali būti pateikta nuoroda į gamintojo oficialią internetinę svetainę. |  |
| 18.4 | Priekinis stiklas nuo rasojimo 6ildomas šilto oro srautu ar elektra. |  |
| 18.5 | Konvektoriniai radijatoriai abiejuose autobuso šonuose. |  |
| 18.6 | Turi būti radijatoriai su priverstiniu šilto oro išputimo įlipimo į autobuą vietose. |  |
| 18.7 | Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keliaivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskiru valdymu vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui. Vairuotojo kabina ir keliaivių salonas privalo būti vėdinami atskirai.Vairuotojo ir salono langų apiputimas turi užtikrinti, kad stiklai nerasotų. |  |
| 18.8 | Tūri būti įrengtas ventiliatorius stogo galinėje dalyje salono vėdinimui. |  |
| 18.9 | Transporto priemonėje turi būti įrengta kondicionavimo sistema. Bendra sistemos šaldymo galia ne mažiau 20kW. |  |
| 19. | GARANTIJA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS |  |
| 19.1 | Bendra minimali transport priemonių agregatų ir detalių garantija – ne mažiau 60menesiu ir daugiau už tai skirent papldomų balų, arba nemaziau 450 000km. priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Garantija netaikoma greitai nusidėvinčioms detalėms. |  |
| 19.2 | Garantija kėbulo karkasui dėl karozijos kiauryminio poveikio, deformacijos ir įtrukimų ne mažiau 144mėn. |  |
| 19.3 | Garantija traukos baterijoms ne mažiau kaip 120 mėnesių. Garantijos laikotarpiu traukos baterijos talpa turi būti nemažesnė kaip 70% nuo pradinės gamintojo nustatytos traukos. |  |
| 19.4 | Tehniniu periodinių aptarnavimų intervalas kaip numatyta transporto priemonės gamintojo. Su pasiūlymu turi būti pridėtas dokumentas nurodantis aptarnavimo periodiškumas. Techninis periodinis aptarnavimas apmokamas pirkėjo lėšomis arba tiekejas turi būti įgaliotas gamintojo tiekti prekes ( ir jas montuoti, atlikti garantinę bei periodinę ir kt.) arba tiekėjas turi būti sudaręs susitarimą su tokę teisę turinčiais subjektais. |  |
| 19.5 | Atliekant transport priemonių periodinę techninę priežiūrą ar garantinį remontą, teikiant kitas su transporto priemonių privalomajį garantinį remontą, techninę priežiūrą susijusias paslaugas, autobusų pristatymą į autoservisą į autoservisą organizuoja Pirkėjas / Užsakovas su galimybe, kad transport priemonės privalomajį techninės priežiūros paslaugos teikiama būtų galima atlikti pirkėjo teritorijoje Lietuvos Respublikoje. Privalomoji techninė priežiūra yra kompleksas autoserviso darbų (dalių, techninių skysčių ir medžiagų keitimas, sistemų patikra ir jų reguliavimo darbai), kurie yra atliekami pagal trnsporto priemonės gamintojo nustatytus intervalus ir kuriais siekiama palaikyti transporto priemonės gamintojo nustatytą tinkamą transporto techninę buklę. |  |
| 19.6 | Tiekėjas ar jo įgaliotas atdstovas privalo užtikrinti transporto priemonės gamintojo numatytą periodinį aptarnavimą, priežiūrą ar remontą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise. Į servisą iki 65 km., atstumu nuo Pirkėjo registruotos buveinės pirkėjas pats atvyksta, jei transport priemonė važiuojanti, į toliau esančius servisus transport priemonė gabenamaTiekėjo sąskaita ir pajėgumais. Servisas turi būti Lietuvos respublikoje. |  |
| 19.7 | Garanrinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekių pristatymo ir perdavimo – priemimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas pagal šį punktą patvirtina įsipareigojimą. |  |
| 20. | MOKYMAI |  |
| 21.1 | Tiekėjas turi perduoti Užsakovui visą vairuotojams skirtą medžiagą – instrukciją apie autobuso sąndaros ir eksplotavimo ypatumus, kuri turi būti parengta lietuvių kalba. Pristatęs transporto priemones, tiekėjas Užsakovo patalpose pagal savo sudarytą programą privalo savo sąskaita kontaktiniu būdu 2 remonto meistrus ir 2 šaltkalvius, kaip naudotis diagnostine įranga. Mokymu trukmė ne trumpiau nei 8val.Datos ir grafikai turi buti suderinti su užsakovu. Tiekejas turi pateikti mokymu metodine medziaga lietuviu kalba visiems mokymu dalyviams. Pristates transporto priemones, ne veliau nei per 3 darbo dienas, tiekejas turi apmokyti ne maziau kaip 3, bet ne daugiau kaip 5 uzsakovo autobusu vairuotojus pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programa ši programa turi buti susijusi su konkrečiu autobuso modeliu. Kontaktiniu mokymu datos ir grafikai turi buti suderinti su užsakovu. Tiekejas turi pateikti mokymu metodine medžiaga lietuviu kalba visiems mokymu dalyviams. Mokymus išklausiusiems darbuotojams tiekejams turi išduoti tiekėju parengtus arba gaminio pažimejimus. Ši punkta pažymejus taip bus laikoma, kad tiekejas mokymus gali vikdyti. Technine dokumentacija (diagramos, tolerancijos, elektriniai signalai kontroliniuose taškuose ir pan.) Turi būti pateikta lietuviu kalba. Visa techninė dokumentacija, įskaitant ir atsarginių dalių katalogus bei diagnostines programas, turi buti periodiškai atnaujinamos pagal gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus. Atnaujinimai turi buti atliekami nemokamai ne trumpiau kaip 5 metus, termina skaiciuojant nuo prekiu perdavimo užsakovui dienos. Kartu su transport priemonemis turi buti pateikta visa reikiama techninė ir programinė įranga reikalinga vaizdo įrašu valdymui, persiuntimui iš transport priemoniu, saugojimui ir peržiurai. Tiekejas turi pateikti išsame transporto priemonėse sumontuotos techninės ir programinės įrangos dokumentacija, įskaitant irangos techninius parametrus, lietuviu kalba. Tiekejes turi pateikti konfiguravimo failus, kuriais vadovaujantis galima būtu pilnai atlikti įrangos pakartotinio pajungimo/ konfiguravimo darbus. Tiekejas turi pateikti trumpa naudojimosi gida lietuviu kalba (2 egz.) kuriuo vadovaujantis butu galima atlikti įprapstus veiksmus vaizdo kameru ir keleiviu informavimo sistemose. Turi buti pateikiamos reikiamos licenzijos neribojent darbo vietu skaiciaus, suteikiančios teise neribota laika naudotis programine įranga ir pilnu jos funkcionalumu. Visa technine dokumentacija, esant techninės ir programinės įrangos apsikeitimas garantines priežiūros vykdymo metu, turi buti atnaujinama. Atnaujinimai turi buti atliekami nemokamai ne trumpiau, nei to reikalauja garantijos laikotarpis. |  |
| 20.2 | Kartu su transporto priemone tiekejes privalo pateikti: Atitikties liudijimo originalą (orginalus jeigu autobusas gaminamas keliais surinkimo etapais) Registracijos pažymėjimą (automobilis privalo būti įregistruotas užsakovo vardu) Techninės apžiūros liudijimą. |  |
| 20.3 | Nuo sutarties pasirašymo laimėtojas turės pristatyti autobusus ne vėliau kaip 8 mėn. |  |