TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14694/26) Nuotekų valymo įrenginių priežiūros paslaugos Pietų ir Vakarų regionuose

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Paslaugos.

  - Nuotekų valymo sistema – suprantama kaip visa nuotekų valymo infrastruktūra, susidedanti iš nuotekų ir atliekų surinkimo ir transportavimo tinklo (trapai, vamzdynai), valymo įrenginių, nuotekų kontrolinio šulinio, išleidimo vamzdyno  ir kitų sistemos sudedamųjų dalių.

  - GPAIS – Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema.

  - i.VAZ – Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninių važtaraščių posistemis.

  - SABIS – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkanti Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: Nuotekų valymo įrenginių priežiūros paslaugos

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - I pirkimo dalis - Nuotekų valymo įrenginių priežiūros paslaugos Vakarų regione - 100 000 Eur be PVM;

    - II pirkimo dalis - Nuotekų valymo įrenginių priežiūros paslaugos Pietų regione - 100 000 Eur be PVM;

  - Pirkimo objektas apima nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų valymo sistemų aptarnavimą, tai yra apžiūrą, išvalymą, filtrų valymą bei keitimą, susidariusio nafta užteršto vandens, dumblo, kietųjų nuosėdų ar kitų atliekų išsiurbimą hidrodinaminiu-asenizaciniu automobiliu bei galutinį pavojingų atliekų šalinimą ar perdavimą turinčiam teisę tvarkyti pavojingas atliekas atliekų tvarkytojui. Darbas Užsakovo nurodytoje vietoje turi būti įskaičiuoti į įkainį; Filtrams medžiagas tiekia Tiekėjas todėl tai Tiekėjas įsivertina teikdamas įkainius už Paslaugas.

  - Preliminarus ir dažniausiai pasitaikantis yra vieno per metus įrenginio/ visos sistemos aptarnavimo kartas, galimas ir dažnesnis, pagal poreikį. Valymo įrenginių adresų sąrašas pateiktas 4.17 punkte.

  - Pasiūlymo vertė nebus laikoma sutarties verte, tai palyginamoji vertė pasiūlymų vertinimui;

  - Užsakovas turi teisę esant poreikiui pirkti ir kitas, pirkimo dokumentuose nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias paslaugas, neviršijant daugiau nei 10 proc. nuo sutarties kainos. Papildomų paslaugų pirkimui taikomos visos Paslaugų pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytos sąlygos. Papildomoms paslaugoms taikomi tokie įkainiai, kokie užsakymo pateikimo dieną galioja Tiekėjo paslaugų teikimo vietoje ar el. prekyboje skelbiamomis paslaugų kainomis ir tuo metu galiojančiomis akcijomis (jeigu tokia akcija bus taikoma). Papildomų paslaugų kaina turi būti nustatoma atsižvelgiant į mažiausią užsakymo metu galiojančią kainą.

  - Paslaugos bus perkamos pagal faktinį Užsakovo poreikį. Pirkimo objekto kiekis yra orientacinis ir gali kisti priklausomai nuo Užsakovo poreikio ir/ar finansinių galimybių, t. y. būti didesnis ar mažesnis nei nurodytas. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto preliminaraus Paslaugų kiekio Sutarties galiojimo laikotarpiu, o esant būtinumui pasilieka teisę nupirkti didesnį Paslaugų kiekį negu nurodytas preliminarus.

  - Preliminarios apimtys per 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpį:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis - I dalis | Preliminarus kiekis - II dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nuotekų valymo įrenginių ir sistemos aptarnavimas: |  |  |  |
| 1.1 | Nuotekų valymo įrenginiuose susidariusių atliekų (13 05 07*, 13 05 08*, 13 05 02*) tvarkymas | t | 660 | 540 |
| 1.2 | 15 02 02* Absorbentų, filtrų medžiagų (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluosčių, apsauginių drabužių, užterštų pavojingomis medžiagomis tvarkymas | t | 0,6 | 0,6 |
| 1.3 | Atvykimas/ išvykimas iš objekto (kilometrai skaičiuojami nuo Tiekėjo pradinio taško - hidrodinaminės mašinos pasiūlyme nurodytos artimiausios nuolatinės/ faktinės buvimo vietos, iki objekto ir iki atliekų tvarkymo adreso, nurodyto pasiūlyme) | km | 8000 | 6000 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas:

    - Paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos turi būti perdirbamos ir tvarkomos vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu, LR atliekų tvarkymo taisyklėmis, LR atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos taisyklėmis ir kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

    - Tiekėjas turi būti registruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre ir naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema GPAIS vykdyti atliekų tvarkymo apskaitą bei teikti apskaitos ataskaitas tvarka, nustatyta Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Užsakovas, Tiekėjui pageidaujant, įsipareigoja vienu metu pateikti nemažiau kaip 2 objektų (nuotekų valymo įrenginių) aptarnavimo užsakymą, kad Tiekėjas galėtų vykdyti sutarties įsipareigojimus aplinkai draugišku būdu, naudojant kuo mažiau rezursų, kaip darbuotojų darbo laikas, nuvažiuoti kilometrai. Jeigu Tiekėjas įsivertina, kad į vieną hidrodinaminės - asenizacinės mašinos talpą telpa dviejų ir daugiau nuotekų valymo įrenginių ištrauktas turinys vienu važiavimu arba jeigu netelpa, bet taiko kitus būdus, kurie neleidžia nepagrįstai didinti nuvažiuotų kilometrų skaičiaus, tada jis patvirtina užsakymą ir įsipareigoja atlikti paslaugą už mažiausias sąnaudas. Visa tai Tiekėjas derina su Užsakovu, t. y. su už sutartį atsakingu asmeniu.

  - Tiekėjas turi pateikti transporto priemonės (hidrodinaminės-asenizacinės mašinos) judėjimo adresus ir nuvažiuotus kilometrus nuo užsakymo vykdymo pradžios iki galutinio tvarkytojo. Šie duomenys turi būti pateikti darbų atlikimo akte.

  - Paslaugų teikimo metu maršruto atstumas, nuo Tiekėjo pradinio taško buvimo vietos iki Užsakovo objekto ir iki atliekų tvarkymo vietos arba darbų atlikimo akte nurodyto maršruto, bus tikrinamas naudojantis www.maps.lt teikiama informacija. Šiai sistemai neveikiant, gali būti naudojama kita, atitinkama atstumo nustatymo priemonė. Atstumai bus tikrinami pagal pirminį rekomenduojamą maršrutą, nekeičiant paieškos nustatymų (greičiausio maršruto, trumpiausio maršruto).

  - Paslaugos turi būti suteiktos per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, nebent užsakyme nurodomas kitas Paslaugų suteikimo terminas. Užsakymas laikomas pateiktu jo išsiuntimo dieną.

  - Kai Užsakovas teikia papildomą (sutartyje nenumatytą) užsakymą, paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos siųsto Tiekėjui elektroniniu paštu ar telefonu, nurodytu Sutartyje.

  - Paslaugos teikiamos 12 mėnesių, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už Sutarties vertę. Jei Paslaugų teikimo metu nėra išperkama Paslaugų už maksimalią Sutarties vertę, Paslaugų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 2 kartus. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti Paslaugų teikimo terminą, apie tai raštu informavus kitą Šalį 30 (trisdešimt) dienų iki Paslaugų teikimo termino pabaigos. Visais atvejais Prekės perduodamos ir (ar) tiekiamos (Prekių užsakymai teikiami) ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Esant poreikiui, Užsakovas sudarys trišales atliekų tvarkymo Sutartis su Galutiniu atliekų tvarkytoju, kuris nurodomas Tiekėjo pirkimo dokumentuose.

  - Paslaugos teikiamos tik su Užsakovu suderintu laiku, informuojant Užsakovą apie planuojamą atvykimą ne vėliau nei 2 d. d. iki Paslaugų teikimo.

  - Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos naudojant atitinkamų Paslaugų teikimui būtiną ir kokybišką darbo įrangą ir priemones, kurios turi būti saugios, tinkamai sertifikuotos, atitikti joms taikomus reikalavimus. Tiekėjas užtikrina pakankamą darbo įrangos ir priemonių kiekį Paslaugai atlikti kokybiškai ir laiku.

  - Tiekėjas arba Galutinis atliekų tvarkytojas sveria Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis ir Užsakovui paprašius privalo pateikti svėrimo aktus bei svarstyklių patikros sertifikatą.

  - Užsakovui nepriėmus Paslaugų ar vėliau paaiškėjus Paslaugų trūkumams ar neatitikimui Sutartyje, Sutarties prieduose ar teisės aktuose nurodytiems kriterijams, Tiekėjas įsipareigoja ištaisyti Paslaugų trūkumus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie Paslaugų trūkumus gavimo dienos arba per kitą abiejų šalių suderintą terminą.

  - Tiekėjas, su kuriuo sudaroma Sutartis, turi per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos, užregistruoti Sutartį GPAIS, nurodant Užsakovo sutarties registracijos numerį. Jei Tiekėjas nėra galutinis atliekų tvarkytojas ir šiai veiklai pasitelkia subtiekėjus, ši prievolė tenka subtiekėjams.

  - Užsakovui pateikus Paslaugų užsakymą, prieš užsakymo vykdymo dieną arba tą pačią vežimo dieną Tiekėjas privalo Užsakymą pateikusiam asmeniui nurodyti valstybinius numerius transporto priemonės, su kuria bus atliekos transportuojamos. Jeigu i.VAZ integracija su GPAIS neveikia ir paleidus lydraštį i.VAZ numeris automatiškai nesusigeneruoja, Tiekėjas privalo i.VAZ  sistemoje išrašyti krovinio vežimo važtaraštį ir pateikti Paslaugas užsakiusiam Užsakovo darbuotojui GPAIS lydraščiui reikalingus duomenis. Atliekų vežėjas negali vykdyti vežimo kol vežimui nėra suformuotas lydintis dokumentas ir kol lydraščio būsena nėra „Vykdomas vežimas“.

  - Prie PVM sąskaitos faktūros Tiekėjas prideda su Užsakovo atstovu suderintą Paslaugų priėmimo - perdavimo aktą, kuriame nurodyta Paslaugų teikimo vieta, suteiktos paslaugos (atliekų šalinimas iš naftos gaudyklės, filtrų keitimas, filtrų plovimas ir kt.), priimtų atliekų ar atliktų paslaugų kiekis ir transporto judėjimo taškai (išvykimo taško adresas, aptarnaujamo objekto adresas ar adresai, atliekų pridavimo adresas). Taip pat pridedamas GPAIS lydraštis.

  - Užsakovui paprašius paslaugos Tiekėjas įsipareigoja už praėjusius metus pateikti sutartyje nurodytų atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, kuriame atsispindėtų sutvarkytų atliekų kiekiai ir tvarkymo veiklos (kokia dalis buvo perdirbta, išgauta nauja žaliava, kompostuota ar pašalinta sąvartyne ir pan.).

  - Tiekėjas užtikrina, kad per 5 darbo dienas informuos Užsakovą apie licencijos sustabdymo/ nepratęsimo atvejį pirkimo objekte numatytai atliekų tvarkymo veiklai.

  - Paslaugų teikimo adresai ir įrenginių aprašymas:

Vakarų regionas:

| Telšių MT | Plungės g. 88, Džiuginėnų k. Gadūnavo sen. Telšių r. | 1. Teritorijos lietaus vandens valymo įrenginiai-Traidenis 2007 m. Horizontali naftos gaudyklė su smėliagaude NGP-S20, našumas 20 l/sek. Dumblo per metus susikaupia apie 3 kub.m.; 2. Transporto priemonių plovykla su valymo įrengimais 2007 m. Filtrų keičiamų nėra. Dumblo bei tepaluoto vandens susikaupia per metus atitinkamai 1 kub m. ir 2 kub m. |
| --- | --- | --- |
| Mažeikų MT | Laižuvos g. 80, Mažeikiai | Valymo įrenginio modelis NGP-4 našumas 4 l/s. Surenkamo dumblo kiekis per metus 0,4 kub.m. Valymo įrenginys turi filtrus. Įrengimo metai 2002 m. |
| Akmenės MT | Viekšnių g. 14, Akmenė | Lietaus nuotekų įrenginys, kurį sudaro: naftos produktais užteršto vandens rezervuaras, naftos produktais užteršto dumblo rezrvuaras ir vamzdynai. Per metus susidaro apie 4m3 užteršto vandens ir apie 3m3 užteršto dumblo. Taip pat keičiami ištekančio vandens filtrai, kurie montuojami atskirame šulinyje. Smėliagaudės talpa 20 m3, naftos gaudyklė Euro PEK „Omega“ NS-20. Maksimalus debitas 20 l/s. Įrengimo metai 2002 m. |
| Kretingos MT | Vytauto g. 112, Kretinga | Informacijos nėra |
| Plungės MT | Stoties g. 11A, Plungė | Euro PEK Omega NS10. Eksploatuojama nuo 2003 metų. Valymo įrenginiuose, smėlio ir naftos produktų atskirtuve sumontuota signalizacija, kuri indikatoriaus pagalba parodo kada susikaupia atliekos. Filtrų keičiamų nėra. Valymo įrenginyje yra smėlio ir naftos produktų atskirtuvas. Našumas 10 l/s. Dumblo per metus susikaupia apie 1 kub.m. Tepaluoto vandens per metus susidaro apie 3 kub m. |
| Plungės MT Platelių padalinys | Žalioji g. 8A, Plateliai | Įrengta atvira plovykla su valymo įrenginiais NAF 3-2, įrengta 2014 metais. Našumas 3 l/s. Valymo įrenginius sudaro naftos skirstytuvas, koalescensinis filtras Fibroil, bei nuotekų lygio daviklis, kuris signalizuoja apie skirtuve susikaupusių naftos produktų kiekį. Filtras Fibroil yra keičiamas. Dumblo bei tepaluoto vandens susikaupia per metus apie 0,5 kub m. |
| Skuodo MT | Mosėdžio g. 23, Skuodas | Plovyklos nuotekos valomos įrenginyje Traidenis NGP-8 tipo, filtrai keičiami. Teritorijos lietaus nuotekas valomos NGP-2 tipo įrenginyje, filtrai keičiami. Bendras dumblo susidarymo kiekis apie 10-14 t per metus. |
| Klaipėdos MT | Tilzės g. 54, Klaipėda | Informacijos nėra |
| Klaipėdos MT Gargždų padalinys | Gamyklos g. 3, Gargždai | Atskirtuvas SEPKO - 20/4000. Gaudyklė EUROPEEK FILTER combi. |
| Endriejavo MT | Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Klaipėdos r. | Valymo įrenginys NGP-8, įrengimo metai 1999 m. Susidaro apie 8 m3 tepaluoto vandens, 4 t dumblo, keičiami filtrai. |
| Pagrybio MT | Aušrinės g. 2, Iždonų k., Šilalės r. | Vandens valymo įrenginys VNV-N-5/20, įrengimo metai 2000; Susidaro apie 8 m3 tepaluoto vandens, 4 t dumblo, keičiami filtrai. |
| Šilutės MT | Pramonės g. 4, Šilutė | Informacijos nėra |
| Tauragės MT | Laisvės g. 50, Tauragė | Purvo naftos produktų gaudytuvas įrengtas 1979 m., našumas 10 l/s. Filtrai keičiami dviejuose zonose. Sėsdintuvas yra horizontalus, sudarytas iš dviejų dalių, viso ilgis yra 15 m. Atskirtų naftos produktų surinkimo šulinio aukštis 4,5 m, skersmuo 1 m. |
| Tauragės MT Pagėgių padalinys | Būbliškės g. 2, Būbliškės k., Pagėgių sav. | Naftos gaudyklė ENEKA, kurio našumas 6l/s, valo nuotekas surinktas nuo teritorijos. Įrenginį sudaro dvi kameros, pirmoje nusėda sunkiosios dalelės, antroje kameroje yra koalescencinės plokštės (FACET CPS). Plovyklos nuotekoms valyti yra įrengta smėliagaudė (tipas SG-8). Nuo smėlio išvalytos nuotekos patenka į ankščiau minėtą ENEKA NP valymo įrenginį. Įrenginiai įrengti 2008 m. |
| Šilalės MT | Struikių g. 10, Šilalė | Valymo įrenginiai yra du: 1. NGP-10 tipo, įrengimo metai 2008, susidaro apie 8m3 tepaluoto vandens ir 3-4 t. dumblo, filtrai keičiami; 2. NGP-1,5 tipo, įrengimo metai 2008, susidaro tepaluoto vandens apie 1,5 m3, dumblo 0,2-0,3 t. |
| Jurbarko MT | P. Paulaičio g. 25, Jurbarkas | 1978 m. įrengti įrenginiai. Plovyklos nuotekos valomos naftos atskirtuve, išvalytas vanduo nuvedamas į išgriebimo duobę V=25 m3. |

Pietų regionas:

| Vilkaviškio MT | S. Nėries g. 88, Vilkaviškis | Filtras plaunamas (4 vnt). Iš sėsdinimo šulinių ištraukiama per metus 4 m3 dumblo ir 4 m3 vandens. Įrengta 2006 m. |
| --- | --- | --- |
| Šakių MT | Birutės g. 50, Šakai | Naftos skirtuvas SEPKO-30/3000 S, apvedimas B-30/315. Našumas 30 l/s. Filtrai plaunami, susidaro 5 kubai per metus dumblo ir užteršto vandens. Įrengta 2000 m. |
| Lazdijų MT | Turistų g. 11, Lazdijai | Filtrai filtruojančio audinio 2 vnt, keičiami. Iš sėsdinimo šulinių ištraukiama 6 m3 dumblo ir 6 m3 vandens per metus. |
| Kauno MT | Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos apylinkių sen., Kauno r. | Naftos skirtuvas SEPKO-10/5000 S, našumas 10 l/s. Nusodintuvo tūris 5000 l. |
| Prienų MT padalinys | Birutės g. 1, Prienai | Filtras sorbuojantis (tepalų gaudyklė), keičiamas. Susidaro per metus: dumblo 3 m3 ir vandens 3 m3. Įrengta 1992 m. |
| Prienų MT | Basanavičiaus g. 47, Prienai | Naftos produktų gaudyklė Traidenis NGPS-15 (matmenys: skersmuo 1800, aukštis - 6650) |
| Marijampolės MT | Gamyklų g. 12, Marijampolė | Plovykla: naftos produktų vandens separatorių dumblo per metus susikaupia apie - 7 t., užteršto naftos produktais vandens apie - 5t. Filtrai plaunami. Įrengta 1994 m. |
| Alytaus MT | Santaikos g. 27, Alytus | Filtras (tepalų gaudyklė) keičiamas, iš šulinių sėsdintuvų dumblas ištraukiamas 5 m3 ir ištraukiamas vanduo 5 m3. Įrengta 2006m. |
| Trakų MT | Senkelio g. 13, Trakai | Dvi naftos gaudyklės: 1. Nuotekos iš plovyklos - smėliagaudė LD 25-25, naftos gaudyklė 1,0 l/s našumo FWO 1; 2. Lietaus nuotekos valomos naftos gaudyklėje FWP 4 pajėgumo. Filtras (filtravimo audinys) keičiamas, iš šulinių sėsdintuvų dumblas ištraukiamas 5 m3 ir ištraukiamas vanduo 3 m3. Įrengta 2002m. |
| Varėnos MT | Mechanizatorių g. 19, Varėna | Varėnos KT plovyklos valymo filtrai: fibra medžiagos filtras (keičiamas), filtruojanti medžiaga ,,Arabela‘‘. Dumblo kiekis apie 3t per metus. Teritorijoje yra dvi naftos gaudyklės, vienos našumas yra 8 l/s, kitos 3 l/s. |
| Jonavos MT | Ukmergės g. 16, Jonava | Teritorijoje yra dvi naftos gaudyklės. Plovyklos valymo įrenginyje „Traidenis“ yra įrengtas sėsdintuvas prieš valymo įrenginius. Per metus dumblo susidaro iki 3 kub. m. Teritorijos lietaus nuotekos valomos kitoje naftos gaudyklėje (našumas 10 l/s). NP separatorius sudarytas iš FACET (Olandija) koalescencinių plokščių separatoriaus ir Woolspill (Zelandija) absorbcinio filtro. Tipas NGFB10. |
| Kaišiadorių MT | Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys | Informacijos nėra |
| Karčiupio MT | Sodininkų g. 2, Karčiupio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. | Naftos produktų atskirtuvas TERA-4 4 10. Per 2 metus susidaro dumblo 4 m3, vandens 10 m3 |
| Vievio MT | Statybininkų g. 16, Vievis | UAB „Dinaitas“ - naftos produktų atskirtuvas TERA-20, našumas Q=2,0 l/s., 2006 m. Susidaro per metus: dumblas 5 m3, 12 m3 vandens |
| Kelių muziejus | Kauno g. 14, Vievis | „FACET“ – ENECO separatorius NGFP-2P, 1999 m. Dumblo susidaro per metus: 5 m3, 12 m3 vandens. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Tiekėjas įsipareigoja paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas
perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

  - Perkamos Paslaugos patenka į aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų ir
ekonominės veiklos rinkinį (Nuotekų valymo paslaugos: pvz., nuotekų rinkimas, vežimas ir
valymas, kanalizacijos sistemų eksploatavimas, priežiūra ir valymas) pagal Komisijos
įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 (AM aprašo 2 sk. 4.4.1 p.) dėl orientacinio
aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos
ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo
sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr.
691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

  - Tiekėjas įsipareigoja sutarties paslaugų vykdymo metu tvarkant susidarančias atliekas taikyti žiedinės ekonomikos principus:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai | Tiekėjo pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paslauga (-os) atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: - Pakartotinis panaudojimas – be reikšmingo perdirbimo (remontas, atnaujinimas); - Perdirbimas – antrinės žaliavos išgavimas ir jų panaudojimas naujiems produktams gaminti; - Medžiagų regeneracija – biologinių ar techninių medžiagų grąžinimas (kompostavimas, medžiagų atgavimas iš atliekų ir kt.); - Energijos susigrąžinimas – atliekas deginant, kai pagaminama energija; - Ir kiti, atitinkantys žiedinės ekonomikos principus (būtina įvardinti). | Tiekėjo (laisvos formos) deklaracija, kurioje nurodomas bent vienas reikalavimo atitikimas. |