Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

JONIŠKIO RAJONO ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): | Joniškio rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, | Joniškio rajono šaligatvių ir pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbai |
| 3. STATYBOS RŪŠIS: | Paprastasis remontas |
| 4. DARBŲ APRAŠYMAS: | Joniškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančiu šaligatvių ir pėsčiųjų takų remontas. Sutrūkinėjusių plytelių, vejos ir kelio bortų keitimas arba įrengimas naujai, naujo šaligatvio ant šalčiui nejautraus sluoksnio pagrindo įrengimas, šaligatvio remontas betono trinkelėmis. |
| 5. DARBŲ APIMTIS: | Darbai perkami pagal faktinį poreikį ir atskiras Užsakovo paraiškas. Preliminarūs darbų kiekiai, nurodyti techninės specifikacijos priede, gali mažėti ir didėti. |
| 6. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS | Atliktų darbų aktai, formos F2 (pasirašytos seniūnų), F3 po 4 egz., PVM sąskaitą faktūrą. |
| 7. SUTARTIES ATLIKIMO TERMINAI | Darbus pradėti per 10 dienų nuo Užsakovo paraiškos gavimo (objektų ir apimčių sąrašo) ir užbaigti per 1 (vieną) mėnesį, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų. Sutarties darbų atlikimo terminai gali būti pratęsiami abiejų šalių rašytiniu susitarimu. |
| 8. ŠALIGATVIŲ ĮRENGIMO TECHNOLOGIJA | ŠALIGATVIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis Reikalavimai sudėčiai ir mineralinių dulkių kiekiui tokie pat, kaip rengiant važ. dalies dangą. Sutankinimo rodiklis DPr=100%. Pralaidumo vandeniui koeficientas - ≥ 1.0 x10-5 m/s. Sluoksnis rengiamas pagal ĮT SBR 07[13]. Skaldos pagrindas Šaligatvių dangos pagrindas numatomas iš dolomitinės skaldos mišinio ant šalčiui atsparaus sluoksnio. Minėtas sluoksnis turi būti nustatyta tvarka priimtas prieš pat pagrindo rengimo darbus. Pagrindo sluoksniui iš skaldos deformacijos modulio vertė turi būti ne mažesnė kaip 80 MPa. Mineralinių dulkių <0.063 mm turi būti ≤5 % mišinio masės. Mišinio sudėtis ir savybės sudėtis turi atitikti TRA SBR 07[7] bei TRA MIN 07[8] reikalavimus. Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-2:2010[25]. Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių grumstelių. Prieš beriant skaldą, lovio briaunos sustiprinamos, pastatant bortus. Darbų kontrolė ir priėmimas turi būti atliekami pagal ĮT SBR 07[13]. Pasluoksnis Pasluoksniui po trinkelėmis naudojamos atsijos 0/5. Sluoksnio storis 3 cm. Dalelių, mažesnių kaip 0.063 mm, turi būti 2-5 ℅ mišinio masės. Paklotą reikia įrengti taip, kad prieš lyginant trinkelės būtų pakilusios virš reikiamo aukščio maždaug 1 cm. Pasluoksnis netankinamas, per jį negalima vaikščioti. BETONINIAI ELEMENTAI TRINKELĖS Betoninės trinkelės turi atitikti LST EN 1338:2003/P:2008[27] standarto reikalavimus. Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200,vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 5 %,dilumas ne didesnis kaip 0,70 g/cm2. Kai betono trinkelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mišinių, tai jos klojamos ant pasluoksnio iš atsijų 0/5.Tarpai tarp trinkelių užpildomi ta pačia medžiaga. Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003/AC:2006[28] reikalavimus. Gatvės bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200,vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 %.,dilumas ne didesnis kaip 0,70–0,90 g/cm2. Bordiūrai rengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono 20 cm storio pagrindo su 15 cm storio atspara. Vejos bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C25/30, rengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono pagrindo. |
| 9. PRIEDAI | 1. Minimalios šaligatvių ir pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbų apimtys 2. Techninė specifikacija aprašo rengimui |

1 priedas

MINIMALIOS ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTYS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Darbų apimtys 3 metams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šaligatvio remontas (pakelti ir išlyginti esamas plyteles iki reikiamo lygio panaudojant esamas plyteles, siūlių tarp plytelių užtaisymas granitinę skaldele) | m2 | 100 |
| 2. | Šaligatvio remontas (nuimti senas plyteles, paruošti pagrindą, pakloti naujas plyteles) | m2 | 100 |
| 3. | Šaligatvio remontas (pakeisti senas plyteles betono 200x100x60 mm trinkelėmis) | m2 | 500 |
| 4. | Šaligatvio remontas (pakeisti senas plyteles betono 200x100x80 mm trinkelėmis) | m2 | 450 |
| 5. | Šaligatvio remontas (pakeisti senas plyteles arba trinkeles spalvotomis betono 200x100x60 mm trinkelėmis) | m2 | 450 |
| 6. | Šaligatvio remontas (keičiant senas plyteles arba trinkeles spalvotomis betono 200x100x80 mm trinkelėmis | m2 | 500 |
| 7. | Šaligatvio remontas (keičiant senas plyteles arba trinkeles spalvotomis reljefinėmis betono 200x100x60 mm trinkelėmis | m2 | 400 |
| 8. | Šaligatvio remontas (keičiant senas plyteles arba trinkeles spalvotomis reljefinėmis betono 200x100x80 mm trinkelėmis | m2 | 400 |
| 9. | Naujo šaligatvio įrengimas betono plytelėmis | m2 | 200 |
| 10. | Naujo šaligatvio įrengimas betono 200x100x60 mm trinkelėmis | m2 | 500 |
| 11. | Naujo šaligatvio įrengimas betono 200x100x80 mm trinkelėmis | m2 | 500 |
| 12. | Kelio borto remontas keičiant nauju | m | 500 |
| 13. | Vejos borto remontas keičiant nauju | m | 500 |
| 14. | Naujo kelio borto įrengimas | m | 500 |
| 15. | Naujo vejos borto įrengimas | m | 500 |
| 16. | III gr. kasimas ekskavatoriumi su 0,25 m3 talpos kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 40 km atstumu (seno šaligatvio su asfaltbetonio danga ar betono ardymas) | 1000m3 | 0,5 |
| 17. | Asfaltbetonio dangos atstatymas šalia kelio borto (storis- 6 cm, asfaltbetonio mišinys AC-11-VN) | m2 | 400 |
| 18. | Siūlės sandarinimas šaltaisiais siūlių sandarikliais (prie borto) | m | 700 |
| 19. | Akmens grindinio dangos atstatymas šalia kelio borto, panaudojant esamas medžiagas | m2 | 100 |
| 20. | Gazonų užsėjimas su 5 cm humuso užpylimu rankiniu būdu | m2 | 1000 |
| 21. | Paprastojo remonto aprašo parengimas | vnt. | 3 |

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA APRAŠO RENGIMUI

_____________________Nr. _______________

(data)

(sudarymo vieta)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I SKYRIUS BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ Pirkimo objektas nurodomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – SĮ) 24 straipsnyje nurodytą statinio kategoriją ir statybos darbų rūšį |  |  |
| 1. | Statytojas (užsakovas) |  |
| 2. | Statybos adresas |  |
| 3. | Žemės sklypo duomenys | - |
| 4. | Teritorijų planavimo dokumento duomenys | - |
| 5. | Statinio statybos rūšis (projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį) | Statinio parastasis remontas |
| 6. | Statinio kategorija (projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį) | statinys |
| 7. | Projekto/aprašo (toliau – Projektas) pavadinimas (projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį) | XXX g. paprastojo remonto aprašas |
| 8. | Bendrieji statinio (-ių) rodikliai (techniniai ir paskirties rodikliai) (projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį) Konkretaus statinio tvirtinamų rodiklių skaičius priklauso nuo projektuojamo statinio specifikos ir užsakovo poreikių. Bendruoju atveju šių rodiklių sąrašai pateikiami statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5, 6 ir 7 prieduose | Susisiekimo komunikacijos: gatvės (XXX g.): - Unik. Nr. XXXX-XXXX-XXXX-XXXX; |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos | - |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Netaikoma |
| 11. | Numatomų lėšų dydis projektui realizuoti | Netaikoma |
| II SKYRIUS PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS |  |  |
| 12. | Prisijungimo sąlygos (projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį) | Projektuotojas pagal poreikį gauna, tikslina (keičia) sąlygas bendru susitarimu su statytoju. |
| 13. | Planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas | Netaikoma |
| 14. | Specialieji reikalavimai (projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį) | Netaikoma |
| 15. | Dviem etapais rengiamas projektas Kai rengiamas statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas (SĮ 24 str. 1 dalies 1–5 p.) ir SĮ nustatyta tvarka privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas rengiamas dviem etapais: pirmiau rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas | netaikoma |
| 16. | Vienu etapu rengiamas projektas Atitinka abu statinio projekto rengimo etapus ir šiems etapams taikomus reikalavimus. Kai rengiamas SĮ 24 straipsnio 1 dalies 5–13 punktuose nurodytas statinio projektas ar kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, statinio projektą galima rengti vienu etapu | Paprastojo remonto aprašo parengimas kaip nurodyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priede. |
| 17. | Tvarkybos darbų projektas | Netaikoma |
| 18. | Statinio interjeras | Netaikoma |
| 19. | Projektavimo paslaugos | Perkamos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal SĮ, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Statinio projektavimas – architektūrinė inžinerinė veikla, kurios tikslas – parengti statinio projektą. Projektas yra perkamų darbų techninė specifikacija, kurioje nustatyti perkami darbai. Jis taip pat yra naudojamas ir vykdant pačius darbus. Parengtas ir viešuosiuose pirkimuose naudojamas projektas turi atitikti tiek SĮ, tiek VPĮ nustatytus reikalavimus. Projektas , vadovaujantis SĮ, yra normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo (užsakovo) sumanyto statinio sprendiniai (projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai) ir kurie skirti statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma. Techninė specifikacija perkant darbus, vadovaujantis VPĮ, yra techninių reikalavimų visuma, apimanti medžiagų, produktų bei tiekimo duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie atitinka perkančiosios organizacijos (užsakovo) reikmes. Projektas turi būti parengtas pagal SĮ ir statybos techninius reglamentus, kuriuose reglamentuojama projekto apimtis, sudėtis, sprendinių detalumas ir pan. Projekto dalys nustatomos (pagal projekto rengimo etapus ir pagal atskirų statinių projektus, jeigu taikoma) atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) turi būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei atskirose projekto dalyse neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Projekto sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Jame turi būti parinkti statybos produktai, įrenginiai, numatyti gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Taip pat vengtinas statybos taisyklių ar mokslo vadovėlių standartinių statybos darbų technologinių procesų, procedūrų, praktikos nuostatų, kurios nesusijusius su konkrečiais projekto sprendiniais, kopijavimas. Tokie aprašymai paprastai gali būti įtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingų atitinkamų technologijų. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų rangos konkurso ir (ar) statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, standartas, sertifikatas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. - NUMATOMI DARBAI: Rašomi numatomi vykdyti darbai |
| 20. | Kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Papildomos, susijusios su projektavimu, paslaugos: Topografiniai, inžineriniai, geologiniai, geotechniniai tyrimai Statinio projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais - technine užduotimi; specialiaisiais reikalavimais; prisijungimo sąlygomis; galiojančiais teisės aktais ir kt. Darbų kiekių žiniaraštis – taip pavadintas darbų (su kiekiais) žiniaraštis, kuris detaliai numato pamatuojamus atskirų vienetinių statybos baigtinių darbų, kurių apimtis apibrėžta projekte (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), kiekius su rangovo siūlomais vienetiniais įkainiais. Kiekiai gali būti matuojami vienetų skaičiumi, ilgiu, plotu, tūriu, svoriu ar laiku ir pan. |
| 21. | Projekto vykdymo priežiūra | - - |
| 22. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Atlikti projektavimo paslaugas Sutartyje numatytais terminais. |
| III SKYRIUS REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS |  |  |
| 23. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra: - LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu; - LR specialiųjų žemės sąlygų naudojimo įstatymas; - LR statybos įstatymas; - Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017„Statinių ir patalpų klasifikavimas“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Geologiniai (geotechniniai) tyrimai“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“; - Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ‚Statinių prieinamumas“; - Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; - Techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“; - Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis; - R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijos“; Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų projektavimo veiklą; Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugų teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Užsakovą. |
| 24. | Statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling) (toliau – BIM) reikalavimai, taikomi rengiant projektą | Netaikoma |
| 25. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Netaikoma |
| 26. | Energinio naudingumo, tvarumo, aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Rengiant Projektą privaloma užtikrinti minimalių aplinkos apsaugos kriterijų taikymą kaip to reikalaujama Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“, ir pateikti išsamią informaciją apie šio įsipareigojimo įvykdymą Projekto aiškinamajame rašte |
| 27. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Universaliojo dizaino principai: - Visų lygybė (ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai) - Lankstumas (galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius, pvz., reguliuoti aukštį) - Paprastas ir intuityvus naudojimas (lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje) - Tinkama informacija (pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštą, garsinę informaciją) - Tolerancija klaidoms (nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą) - Mažiausios jėgos sąnaudos (aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys) - Optimalus dydis ir erdvė (tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis) - Kompleksiškumas (aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamą įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz., įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz., sanitarinį mazgą ir pan.) - Vientisumas (trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą) - Vartotojų įtraukimas (universalus dizainas kuriamas glaudžiai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais) |
| 28. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t. t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam projektui, išsamios ir detalios. Techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Sprendiniai turi užtikrinti gatvės architektūrinį - urbanistinį vientisumą bei tarpusavio darną Žemųjų Šančių teritorija. Principiniai sprendiniai numatyti Studijoje Paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti, turi būti suteiktos pagal Statybos įstatymą, statybos techninius reglamentus ir kitus normatyvinius dokumentus. Visi darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio ir inžinerinių tinklų projektų parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente ar ne. Projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad būtų pakankama projekto sprendiniams įgyvendinti. Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 28.1 | bendroji | netaikoma |
| 28.3. | Susisiekimo | netaikoma |
| 28.4. | lietaus nuotekų šalinimo | netaikoma |
| 28.5. | elektrotechnikos | netaikoma |
| 28.6. | dujotiekio | - netaikoma |
| 28.7. | sąmatinei | - netaikoma |
| 28.8. | pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | netaikoma |
| 28.9. | elektroninių ryšių ir telekomunikacijų | netaikoma |
| 28.10. | statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo | netaikoma |
| 28.11. | Kita | - netaikoma |
| 29. | Nurodymai dėl sprendinių derinimo, pritarimo jiems ir pan. | - Parengus ir suderinus su Užsakovu projektinius sprendinius, atlikti jų derinimą su prisijungimo / technines sąlygas išdavusiomis institucijomis, inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais, ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimų žemės sklypų savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais; - Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių pagrindinių brėžinių arba rašto forma. |
| 30. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | Netaikoma |
| 31. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas (jei reikia) | - Inžinerinių statybinių tyrinėjimų atlikimas; - Projektinių sprendinių rengimas ir derinimas su Užsakovu; - Projekto parengimas pagal suderintus projektinius sprendinius; - Projekto taisymas pagal kelių saugumo audito išvadas (esant poreikiui); - Projekto derinimas su prisijungimo / technines sąlygas išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis. - Projekto taisymas pagal statinio bendrosios projekto ekspertizės išvadas; - Statybą leidžiančių dokumentų gavimas (esant poreikiui); - Projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas. |
| 32. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija (jei reikia) | Nurodomi konkretūs užsakovo poreikiai informacijai surinkti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti, tam naudojami formatai, technologijos, įrankiai ir priemonės. Kitu atveju nurodoma „Netaikoma“. |
| 33. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas rengiamas lietuvių kalba. |
| 34. | Nurodymai dėl statinio projekto dokumentų komplektavimo, įforminimo ir pateikimo | - Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo paslaugų sutarties nustatyta tvarka; - Po statybą leidžiančio dokumento gavimo arba, jei leidimas neprivalomas, po teigiamo ekspertizės akto gavimo, pateikti Užsakovui Projekto : • 1 (vieną) egz. (be sąmatų) popierine forma; • 2 (du) egz. (visų dalių), analogiškai suformuotai popierinei bylai su elektroniniais (skaitmeniniais) parašais, skaitmenine forma; - Maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg; - Kiekvienos statinio elektroninio Projekto rinkmenos nuskenuotų Projekto brėžinių spalva turi atitikti popierinio egzemplioriaus spalvą; - Į laikmeną privalomai įrašomi formatai – projektavimo programų failai (*.dwg ar kitų programų failai). |
| 35. | Ekspertizės atlikimas | Neatliekama |

Užduotį suderino:

Skyriaus vedėjas

Užduotį parengė