##### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

##### VIENKARTINIS, LANKSTUS, SKAITMENINIS URETEROSKOPAS SU ĮRANGOS PANAUDA

| Eilės Nr. | Parametras/reikalaujama parametro reikšmė | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Vienkartinis, lankstus, skaitmeninis ureteroskopas | Vnt. | 90 |  |
|  | 1.1.1. Ureteroskopo dalys: darbinė rankena su lankstumo valdymo svirtimi, kabelis prijungti prie aparatūros, darbinė, lanksti sistemos dalis, distaliniame gale ne mažiau 2 apšvietimo vietos. Rankenoje integruotos jungtys: irigacijai, instrumentų įvedimui; 1.1.2. Matymo laukas 110 ± 10°; 1.1.3. Lauko gylis 2,5± 0,5 - 50 ±1 mm; 1.1.4. Distalinio galo diametras ne daugiau 7,7 Fr; 1.1.5. Išorinis įvedimo sistemos (vamzdelio) diametras ne daugiau 9,5 Fr; 1.1.6. Darbinio kanalo diametras ne mažiau 3,6 Fr; 1.1.7. Sistemos distalinio galo lankstumo ribos į viršų ir žemyn ne mažiau kaip po 270°; 1.1.8. Sistemos ilgis 90 ± 1 cm, darbinis ilgis 67 ± 2 cm; 1.1.9. Dešinei ar kairei rankai, standartinės ar priešingos krypties, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. |  |  |  |
| 1.2. | Vaizdo perdavimo aparatūra (panaudai) | Vnt. | 1 |  |
|  | 1.2.1. Modulis su stovu, ratukais ir integruotu monitoriumi; 1.2.2. Maitinimas AC 100-240 V, 50/60 Hz; 1.2.3. Vaizdo nustatymai: ryškumas, vaizdo artinimas/tolinimas, vaizdo sustabdymas, baltos šviesos balansas; 1.2.4. Vaizdo perdavimo jungtys: CVBS/HDMI jungtis į monitorių, USB į kompiuterį, lankstaus skaitmeninio cistoskopo prijungimo galimybė; 1.2.5. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotų aparatų techninę priežiūrą, aprūpinti medicinos prietaiso pasais, atlikti techninės būklės tikrinimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Turi būti pateiktas detalus, gamintojo reglamentuotas ir gamintojo atstovų atliekamas įrangos techninių priežiūros darbų atlikimo dažnis, priemonės ir kita; 1.2.6. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotų aparatų techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą / remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Aparatai turi būti pastoviai atnaujinami, kad būtų naujausia softo versija. Aparatų galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) po pranešimo gavimo. Panaudos davėjas įsipareigoja nemokamai atlikti Įrangos remonto ir priežiūros darbus (įskaitant detalių keitimą) pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas. Jei tokių darbų neįmanoma atlikti skubiai, panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikti neatlygintinam naudojimui analogišką įrangą iki bus sutaisyta; 1.2.7. Įranga turi būti pažymėta CE ženklu (būtina pateikti CE sertifikato kopiją); 1.2.8. Tiekėjas privalo pravesti detalų personalo mokymą, bei pateikti lietuvių kalba išsamią aparato naudojimo instrukciją |  |  |  |

Kiti reikalavimai/sąlygos:

- Sutarties laikotarpis – 36 mėn. Prekių pristatymo adresas: V. Kudirkos g. 99, Šiauliai.

_________________________________