MODULINIO NAMELIO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1.PIRKIMO OBJEKTAS

1.1.Modulinio gyvenamojo namelio (toliau - Prekė). Pagrindinis BVPŽ kodas 44211100 -3 Moduliniai ir kilnojamieji statiniai.

1.2. Pirkimas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

1.3. Pirkimo objekto apimtys:

| Pirkimo objekto pavadinimas | Matavimo vienetas | Perkamas kiekis |
| --- | --- | --- |
| Modulinis namelis | vnt. | 1 |

1.4. Prekės pirkimas vyks pagal žaliuosius kriterijus. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 16.1. ir papunkčiu:

1.4.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Namelis skirtas medelyno darbuotojų darbo sąlygoms gerinti ir asmeninėms reikmėms (persirengti, pietauti, pailsėti fiziologinių pertraukų metu) įvairiais metų laikais.

3.TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

3.1.Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė nurodyti Modulinio namelio techninės specifikacijos palyginamoje lentelėje (toliau-TS) 1 priede ir 2 priede „Modulinio namelio schema“;

3.2. Prekė pristatoma per 3 mėnesius (tris) nuo sutarties pasirašymo dienos adresu:

Strošiūnų k., Elektrėnų sav. Tikslios koordinatės: (535659, 6075141 (LKS) 54.816351, 24.458788 (WGS)).

3.3. Prekę pristato ir sumontuoja tiekėjas savo transportu ir lėšomis.

4.DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

# 4.1.DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

4.1.1. Užpildyta Prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė, įrodanti atitikimą Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimas (TS 1 priedas);

4.1.2. siūlomos Prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją (techninių duomenų lapus) ir/ar kitus dokumentus (skanuotą kopiją*), įrodančius siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (lietuvių kalba**).

* Esant poreikui, perkančioji organizacija gali prašyti pateikti dokumentų originalus.

** Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo/jį atlikusio asmens (nurodant vertėjo vardą (vardo raidę), pavardę, pareigas) parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens (nurodant vertėjo vardą (vardo raidę), pavardę, pareigas) parašu ir antspaudu (jei turi), kad vertimą atlikęs asmuo liudija dokumento tikrumą.

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS:

4.2.1. Prekių perdavimo – priėmimo aktą.

4.2.2. Prekės sąskaita – faktūros pateikiamos per Sabis sąskaitos sistemą.

4.2.3. Prekės garantinį galiojimą užtikrinantį dokumentą.

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

1 priedas. Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

2 priedas. Modulinio namelio schema

1 priedas. Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Prekė- Specialios paskirties mobilus namelis skirtas medelyno darbuotojų asmeninėms reikmėms (persirengti, pietauti, pailsėti fiziologinių pertraukų metu) įvairiais metų laikais. | Mobilus modulinis namelis, skirtas naudojimui visus metus. Nurodyti gamintoją, modelį, prekės ženklą. |
| 1.2 | Prekė –bus naudojama visus metus, turi būti užtikrinamas šildymas mobilaus namelio viduje atsižvelgiant į Lietuvos klimatines sąlygas. |  |
| 1.3 | Prekės - namelis bus statomas medelyno teritorijoje ant minkšto pagrindo (žemė/smėlis), todėl turi būti užtikrintas pastatyto - mobilaus namelio stabilumas. | Konstrukcija turi būti tvirta ir stabili, kad galima būtų lengvai transportuoti ir pastatyti ant lygaus pagrindo (žemės/smėlio). |
| 1.4 | Prekės techniniai reikalavimai | Ilgis ≥ 8000 mm, plotis ≥ 3000 mm, aukštis ≥ 2700 mm. Nurodyti tikslius siūlomos prekės matmenis. |
| 1.5 | Prekės karkasas sukaltas iš medienos | C16/C24, džiovinta ≤18 %, impregnuota |
| 1.6 | Prekės fasadas – sienos apkaltos medinėmis lentomis vertikaliai. Nudažyta - antracito tamsiai pilka spalva arba panašia. |  |
| 1.7 | Prekės stogas uždengtas bitumine danga. | Bitumas ≥ 2 sluoksnių, garantija ≥10 m |
| 1.8 | Įrengtos kilpos skirtos prekės transportavimui. | 4 vnt. |
| 1.9. | Ant prekės turi būti sumontuota lietaus vandens surinkimo ir nuleidimo sistema |  |
| 1.10 | Prekės - vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia ir žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. |  |
| 1.10.1 | Grindys – linoleumas pilkos spalvos arba panašios, apšiltintos ir apkaltos plokšte. | PAROCC (arba lygiavertė) Vata 100 mm, OSB (arba lygiavertė) 18 mm, U≤0,30 |
| 1.10.2 | Lubos – baltos spalvos arba panašios, laminuotos. Apšiltintos ir apkaltos plokšte. | PAROCC (arba lygiavertė) vata ne mažiau 150 mm, Plokštė MDP ne mažiau 16 mm; |
| 1.10.3 | Vidus – sienos apšiltintos putplasčio izoliacija ir apkaltos ąžuolo spalvos medžio drožlių plokšte. | Putplasčio izoliacija ne mažiau 70 mm Plokštė MDP ne mažiau 16 mm U≤0,25; |
| 1.11 | Duryse sumontuotos rankenos su spynomis. | 2 vnt. |
| 1.11.1 | Vidaus durys antracito tamsai pilkos spalvos arba panašios. | 2060 mm x 800 mm x 30 mm (aukštis x plotis x storis ) |
| 1.11.2 | Lauko metalinės durys – antracito tamsiai pilkos spalvos arba panašios. | 2060 mm x 900 mm x 40 mm (aukštis x plotis x storis), 3-tšk spyna; |
| 1.12 | Įrengti bent 2 varstomi ir 1 nevarstomas plastikiniai langai su stiklo paketais ir išorinėmis tvirtų medžiagų žaliuzėmis, kurias iš išorės negalima būtų atidaryti. Antracito tamsiai pilkos spalvos visi langai. | Varstomi langai 1500 mm x 1200 mm Nevarstomas langas 1500 mm x 1200 mm PVC, Ug ≤1.3, žaliuzės ekonominės/roleto tipo |
| 1.13 | Viduje turi būti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +20º C temperatūrą prie -20º C lauko. | Tipas: oras-oras abiejose patalpose (2 vnt.). |
| 1.14 | Šildymo sistemos garantija | Ne mažiau kai 24 mėn. |
| 1.15 | Elektros įranga turi būti įrengta vadovaujantis elektros saugos reikalavimais elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, šviestuvai, šviestuvų jungiklis. | Šviestuvai ( lempos) –ne mažiau 3 vnt. Kištukiniai lizdai dvigubi nemažiau 7 vnt. (7vnt x 2 =14 lizdų) |
| 1.16 | Prie Prekės turi būti įrengta elektros pajungimo spinta su kabeliu skirtu prijungti prie elektros tinklo ir įrengtas įžeminimas. |  |
| 1.17 | Prekės viduje dvi patalpos. | Patalpų išmatavimas TS priede Nr. 2 |
| 1.18 | Prekė turi būti su baldais atspariais dėvėjimuisi, matomos medinės baldų detalė ąžuolo spalvos: |  |
| 1.18.1 | Poilsio kambaryje | Sofa – lova – 1 vnt. Komoda – 1 vnt. Staliukas – 1 vnt. Kėdės ąžuolinės – 2 vnt. |
| 1.18.2 | Darbo kambaryje | Darbo stalas – 2 vnt. Darbo kėdės – 2 vnt. Kėdės 2 vnt. Darbo spinta dokumentams (2000 mm x 1800 mm) – 1 vnt. |
| 1.18.3 | Baldų garantija. | Ne mažiau kai 24 mėn. |
| 2.1 | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; (Pateikti sertifikatą) |
| 2.2 | Prekės kiekis | 1 vnt. |
| 2.3 | Prekės garantija | Ne mažiau 24 mėn. |
| 2.4 | Prekės pristatymas | Prekė pristatoma per 3 mėn. (tris), nuo sutarties pasirašymo dienos nurodytu adresu Techninės specifikacijos 3.2 punkte, iš anksto susitarus su atsakingu darbuotoju. Tiekėjas prekes pristato savo transportu, sumontuoja ir pajungia savo lėšomis. |

2 priedas. Modulinio namelio schema