Sutarties Nr._____

Priedas Nr. 1

Baltajo ežero dalies išvalymo ir rekreacinių zonų prie vandens telkinio įrengimo, Lazdijų m., lazdijų m. sen., lazdijų r. sav.,

rANGOS darbų

techninė specifikacija

( techninė užduotis)

I. BENDROJI INFORMACIJA

| 1 | Statytojas (Užsakovas) | Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT 67106 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Statinio (objekto) pavadinimas | Baltojo ežero dalies išvalymo ir rekreacinių zonų prie vandens telkinio įrengimo, Lazdijų M., Lazdijų M. sen., Lazdijų r. sav., statybos darbai |
| 3 | Pirkimo pavadinimas | Projekto „Baltajo ežero pasiekiamumo didinimas ir pritaikymas lankymui“ rangos darbai |
| 4 | Statinio adresas | Lazdijų M., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav. |
| 5 | Statybos rūšis | Nauja statyba, remontas |
| 6 | Statinio paskirtis | Kitos paskirties inžineriniai statiniai |
| 7 | Statinio kategorija | Nesudėtingasis |

II. Baltajo ežero dalies išvalymo ir rekreacinių zonų prie vandens telkinio įrengimo, Lazdijų m., lazdijų m. sen., lazdijų r. sav., statybos darbų apimtys, trukmė, užsakovo keliami reikalavimai ir pateikiami duomenys

| 1 | Rangos darbų apimtys, trukmė | Kai tik prasidės rangos darbai, prie ežero, kuriame bus vykdomi darbai, į erdvę bus integruota patvari nuolatinė informacinė lentelė. Bus pateikiama informacija apie projektą, įtraukiant projekto pavadinimo santrumpą, projekto tikslą ir pateikiant spalvotą Europos Sąjungos emblemą su teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga“. Rangos darbų apimtys: Vykdant statybos darbus numatyti tokie darbai: - Ežero dalies bei pakrančių valymas nuo žolinės augmenijos 57000 m²; 3.Teritorijos naujo pliažo valymo nuo krūmų ir menkaverčių medžių 3,11 ha ; - Naujo pliažo paplūdimio zonos įrengimas 1500 m²; - Seno pliažo paplūdimio zonos įrengimas 286,8 m²; - Aikštelių įrengimas; - Mažosios architektūros elementų įrengimas; - Esamo tako dangos atnaujinimas 381,0 m²; - Teritorijos sutvarkymo darbai. Planuojami atlikti darbai : - Ežero dalies bei pakrančių valymas nuo žolinės augmenijos. - Naujas pliažas; - krūmų ir smulkių menkaverčių medžių nuvalymas nuo paviršiaus su atliekų išvežimu; - teritorijos sutvarkymas užpilant 6 cm storio augalinio grunto sluoksnį; - paplūdimio iš sijoto smėlio įrengimas (30 cm sluoksnis); - liepto su aikštele (iš WPC kompozito lentų/ arba lygiaverčių medžiagų) įrengimas; - liepto kopėtėlių įrengimas 2 vnt. (prisukant); - metalinių cinkuotų turėklų įrengimas (prisukant); - suoliukų ant liepto aikštelės įrengimas 4 vnt. (prisukant); - persirengimo kabinos įrengimas (prisukant prie betoninių polių); - lauko stalo su suoliukais įrengimas 3 vnt. (prisukant prie žemėje įrengtų inkarų); - betono gultų įrengimas 3 vnt. (pastatant); - šachmatų stalo įrengimas (įkasant); - parko suoliukų pastatymas 12 vnt. (pastatant); - šiukšliadėžių pastatymas 9 vnt. (pastatant); - stalo teniso įrengimas (įkasant); - poilsio aikštelės 305 m² įrengimas; - tinklinio aikštelės 260 m² įrengimas. (Tinklinio stovai apvalūs – betonavimas). - dviračių stovas (5 vietų) (inkaravimas į žemę). 3.Tako su trinkelių danga įrengimas: - trinkelių dangos įrengimas 469 m². 4.Senas pliažas: - krūmų ir smulkių menkaverčių medžių nuvalymas nuo paviršiaus ir išvežimas 640 m²; - smėlio paplūdimio atnaujinimas užpilant 20 cm sluoksnį iš sijoto smėlio; - liepto su aikštele (iš WPC kompozito lentų/ arba lygiaverčių medžiagų) įrengimas 98,5 m²; - liepto kopėtėlių įrengimas 2 vnt. (prisukant); - sutankintų (vaikams) metalinių cinkuotų turėklų įrengimas (prisukant); - suoliukų ant liepto aikštelės įrengimas 4 vnt. (prisukant); - vaikų žaidimo aikštelės įrengimas 286,8 m²; - lipynių kompleksas 2 vnt. (prisukant prie žemėje įrengtų inkarų); - sūpynių įrengimas (prisukant prie žemėje įrengtų inkarų); - dvigubų balansinių supynių įrengimas (prisukant prie žemėje įrengtų inkarų); - spyruokliukas 3 vnt. įrengimas (įbetonuojant metalinį inkarą į žemę); - persirengimo kabinos įrengimas (prisukant prie betoninių polių); - lauko stalo su suoliukais įrengimas 2 vnt. (prisukant prie žemėje įrengtų inkarų); - parko suoliuko pastatymas 3 vnt. (pastatant); - šiukšlinės pastatymas 3 vnt. (pastatant); - betoninio gulto įrengimas (pastatant). - Esamo tako dangos atnaujinimas: - medinės dangos ardymas ir išgabenimas 381 m²; - dangos iš WPC kompozito lentų arba lygiaverčių medžiagų montavimas 381 m²; - metalinių cinkuotų turėklų įrengimas 250 m. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Prekės, kurias perka Rangovas arba jo įgaliotas asmuo (dėl pastatymo būdo specifikos laikomos darbais): - Nerūdijančio plieno pakeliamos kopėtėlės (Kopetėles turi būti - cinkuoto metalo arba nerūdijančio plieno konstrukcijos, giluminiu būdu impregnuotos medienos, kopetėlės nemažiau 5 laiptelių. ) – 4 vnt. - Suoliukai ant liepto aikštelės – tai funkcionalus lauko sėdėjimo elementas, skirtas viešosioms erdvėms, pagamintas iš tvirto plieninio rėmo su milteliniu, korozijai atspariu dažymu ir lauko sąlygoms pritaikytos medinės sėdimosios dalies; suolas montuojamas ant lieptelio, tvirtinant prie medinės konstrukcijos, užtikrinant stabilumą, saugų naudojimą ir ilgaamžiškumą lauko sąlygomis – 8 vnt. - Lauko stalas su suoliukais (Komplekte yra 2 suolai ir stalas, suoliuko ilgis: 170 - 200 cm, lentjuostės: 180 cm, spygliuočių medis, plotis - stalviršis: 76 cm) – 5 vnt. - Šachmatų stalas (Karkasas pagamintas iš vibruoto betono, sutvirtinto viela. Stalo paviršius padengtas dekoratyviniu užpildu iš vibruoto betono ir nulakuotas. Stalo kraštai padengti aliuminio profiliu. Sėdimos vietos iš perdirbto plastiko. Stalas turi būti atsparus oro sąlygoms ir mechaniniams pažeidimams) – 1 vnt. - Stalo teniso stalas (Stalo paviršius padengtas dekoratyviniu užpildu iš vibruoto betono ir nulakuotas. Stalo kraštai padengti aliuminio profiliu. Tinklelis pagamintas 5 mm storio cinkuoto plieno lakšto ir pritvirtintas taip, kad jo nebūtų galima pavogti. Stalas turi būti atsparus oro sąlygoms ir mechaniniams pažeidimams) – 1 vnt. - Lauko vaikų žaidimo aikštelė (Laipynių kompleksas, susidedantis iš bokštelių, tiltelio, kopetėlių, kopimo sienelės, poilsio sienelės ir pan. Visos metalinės detalės nudažytos milteliniu būdu. Kritimo aukštis 1,50 m. Konstrukcija metalinė, statoma ant metalinių kojų, kurios įbetonuojamos. Apdailos ir kiti elementai iš klijuotos medienos (karkasas), vandeniui atsparios dažytos faneros, milteliniu būdu dažyto metalo. Gaminys sertifikuotas pagal galiojančius LST EN 1176 standartus.) – 2 vnt. - Dvigubos balansinės sūpynės – Ilgis – 3500 mm, plotis – 620 mm, Aukštis – 1000 mm Balansinė sūpuoklė 3,5 m. Skirta suptis keturiems vaikams – 1 vnt. - Sūpuoklės kombinuotos (Metalo konstrukcijų. Visos metalinės detalės nudažytos milteliniu būdu ir cinkuotos. Apdailos medžiagos pagamintos iš HDPE (aukšto tankio polietileno) plokštės. Sūpynės pritaikytos vienu metu suptis dviem arba keturiems vaikams. Gaminys sertifikuotas pagal galiojančius LST EN 1176 standartus.) – 1 vnt. - Spyruokliukas (Įrenginio parametrai: - Saugumo zona – 10,09 m2 ; - Bendras aukštis – 0,75 m; - Laisvo kritimo aukštis – < 0,60 m; - Įrenginio standartas – 1176-1:2017; - Tolerancija 10%. Įrenginio specifikacija: - plieno spyruoklė su 0,20 m fosfatuota geležimi ir dengta milteliais; - sėdynė ir kiti elementai iš HDPE polietileno plokščių, atsparių oro sąlygoms; - visi sraigtai, varžtai padengti plastikiniais dangteliais; - nėra aštrių briaunų ir plyšių, kurie keltų pavojų sužalojimui (kūno dalių pirštų, galvos ir kt. įstrigimui); - kiti metaliniai elementai yra cinkuoti ir (arba) padengti milteliais. Papildomos pastabos: - prietaisas turi akredituotos įstaigos išduotą sertifikatą arba atitikties deklaraciją; - įrenginio saugos zonos danga privalo turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią dangos atitiktį LST EN reikalavimams) – 3 vnt. - Tinklinio stovai apvalūs (Tinklinio stovai turi būti skirti lauko sporto aikštelėms, pagaminti iš patvaraus, korozijai atsparaus metalo (plieno arba lygiaverčio), dažyto arba cinkuoto paviršiaus, atsparūs UV spinduliams, drėgmei, temperatūrų svyravimams ir mechaniniams pažeidimams; stovai turi būti apvalūs, suprojektuoti tvirtinimui į žemę arba betono pagrindą) – 1 vnt. - Dviračių stovas (5 vietų) (Dviračių stovų minimalus vietų skaičius – 5; Dviračių stovai – nerūdijančio plieno, cinkuotas) – 3 vnt. - Patvari nuolatinė informacinė lentelė (projekto vietoje) (Patvari nuolatinė informacinė lentelė turi būti skirta montuoti projekto įgyvendinimo vietoje, pagaminta iš metalo (plieno arba aliuminio) arba kitos ilgaamžės, lauko sąlygoms atsparios medžiagos, atspari UV spinduliams, drėgmei, šalčiui ir mechaniniams pažeidimams, su neblunkančiais, aplinkos poveikiui atspariais užrašais ir grafika (graviruotais, frezuotais arba atspausdintais ant patvarios dangos); bendras lentelės aukštis su stovu turi būti 1800–2200 mm, o informacinės plokštės aukštis – 600–1000 mm)– 1 vnt. Kiti reikalavimai: - Atlikus darbus parengti nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų bylas naujai įrengtiems inžineriniams statiniams. - Visos numatomos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. - Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų nustatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos Respublikos kontroliuojančių institucijų. - Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti naudojami taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, Užsakovo ir ES normų reikalavimus. - Jei atskiruose normatyviniuose dokumentuose, aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. - Naudojamos medžiagos turi užtikrinti statinio kokybę bei atitikti reikalavimus. Rangovas turi vadovautis aukščiausiais estetiniais kriterijais, teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatyti apimtį ir esant reikalui papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus. - Darbai turi būti atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai. - Vykdant rangos darbus vadovautis pateiktu projektu ir darbų kiekių žiniaraščiu. Darbų kontrolė ir priėmimas: Priduodant paslėptus darbus pateikiamos panaudotų statybos produktų / medžiagų atitikties deklaracijos. Sekančius sluoksnius įrengti galima tik gavus Užsakovo atstovo patvirtinimą, kad darbai atlikti tinkamai. Techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai yra preliminarūs, todėl Rangovas apžiūri objektą vietoje ir įsivertina numatytus darbus ir pateiktus kiekius. Teikdamas pasiūlymą, Rangovas pats įsivertina visus papildomus darbus pagrindiniams darbams atlikti. Techninėje specifikacijoje yra nurodytas prekių montavimas ir pirkimas, skaičiuoti tiek pirkimo, tiek montavimo nurodytais būdais (arba lygiaverčiais) kaštus. Betoninės šiukšliadėžės, Betoniniai gultai, Parko suolas su atlošu, Tinklinio tinklas su trosu – šios prekės bus pateiktos užsakovo pagal suderinta grafiką. Šie objektai bus pastatomi, tai yra neįtvirtinami konstrukciškai (nebetonuojamas, neįkasamas), o pastatomi ant pagrindo ir laikosi savo svoriu. Nevertinti šio sąnaudų žiniaraščio punkto, šis punktas nėra šio pirkimo objektas: - Dvimečių žuvų (plačiakakčių 1200 vnt. ir amūrų 1000 vnt.) įžuvinimas |
| --- | --- | --- |